КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.08.2021 г. № 705

г. Шумиха

Об утверждении программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального  округа Курганской области на 2021 – 2025 годы»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Шумихинского муниципального округа Курганской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального  округа Курганской области на 2021 – 2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Шумихинского муниципального округа Курганской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области, начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Глава

Шумихинского муниципального округа

Курганской области	С.И. Максимовских

Приложение к Постановлению Администрации  Шумихинского муниципального округа от              2021 года №        «Об утверждении программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа  Курганской  области на   2021 – 2025 годы»

- Паспорт

- программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основные исполнители программы | Предприятия и организации коммунального комплекса Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее отдел строительства и имущества) Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее Отдел ЖКХ) |
| Цель Программы | – развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области в соответствии с требованиями стандартов качества; – достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; – повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области |
| Задачи Программы | – Взаимосвязанное перспективное планирование мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным образом. – Обоснование мероприятий по развитию, модернизации и оптимизации функционирования систем коммунальной инфраструктуры. – Выполнение требований энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. – Создание условий для инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры. – Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. – Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры. – Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |
| Целевые индикаторы |  |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: - Технологических результатов: – модернизация систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; – оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышение их надежности; – снижение потерь коммунальных ресурсов; 2. Социально-экономических результатов: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение качества услуг и повышение комфортности проживания граждан; – эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Финансовое обеспечение Программы | Объем финансирования Программы составляет 1011907 тыс. руб. Источники финансирования: средства областного бюджета (по согласованию); средства бюджета Шумихинского муниципального округа; средства организаций коммунального комплекса (по согласованию). |

- Введение

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа  строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями  жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  При разработке Программы также учитывались требования следующих нормативных документов:   Федерального закона от 27 июля  2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановления Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  от 14 апреля 2008 года  № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и др.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления коммунальных услуг.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области является:

– развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области в соответствии с требованиями стандартов качества;

– достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

– повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на достижение выше названных  целей.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области являются:

- Взаимосвязанное перспективное планирование мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным образом.

- Обоснование мероприятий по развитию, модернизации и оптимизации функционирования  систем коммунальной инфраструктуры.

- Выполнение требований энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

- Создание условий для инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

- Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, захоронения твердых бытовых отходов.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2021 по 2025 год. Учитывая долгосрочность Программы, комплекс мероприятий  будет ежегодно уточняться. Условием досрочного прекращения реализации Программы является досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направления и приоритетов политики.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

1) недостаточная активность хозяйствующих субъектов в решении задач Программы;

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика муниципального образования

Шумихинский муниципальный округ входит в состав Курганской области, которая, в свою очередь, входит в состав Уральского Федерального округа.

Площадь территории, занимаемой Шумихинским муниципальным округом, составляет 2,8 тыс. км.2. Протяжённость муниципального округа с севера на юг составляет приблизительно 92км., с запада на восток – 51км.

Численность населения муниципального округа на 01.01.2021г. равняется 24,5 тыс. человек. По численности населения Шумихинский муниципальный округ занимает 5-е место среди 24 муниципальный округов Курганской области. На территории муниципального округа расположено 1 городское поселение – г. Шумиха, являющееся административным центром муниципального округа, и 45 сельских населённых пунктов. Из общего числа жителей муниципального округа доля городского населения составляет 69,9% (17141чел).

Рельеф Шумихинского муниципального округа представляет слабохолмистую равнину, прорезанную долинами реки Миасс, ее притоками Каменкой, Кипелью, Карачелкой, Чесноковкой и Падью со значительным количеством озер, лесных колков. В муниципальный округе большое количество открытых водоемов. Климат резко континентальный с недостаточным увлажнением, с холодной и малоснежной зимой, сухой весной, резкими колебаниями температур дня и ночи, теплым сухим летом. Преобладание ветров западного и северо-западного направления.

Территория муниципального округа относится к строительно-климатической зоне 1В. Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -34 и -21,9С. Продолжительность отопительного периода 215 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 170см.

Зимой неблагоприятные погодные условия создаются в дни с температурой воздуха ниже -20С в сочетании со скоростями ветра более 3м/с. Число таких дней составляет 20-30 за холодный период.

Основные природные ресурсы муниципального округа – это сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 164,5 тыс.га (58,8% всей территории муниципального образования), в т.ч. 83,755 тыс. га пашни.

Муниципальный округ располагает минерально-сырьевыми ресурсами. Имеются запасы высококачественных глин для производства кирпича, большие запасы строительного песка, торфа. Разведано одно из крупнейших в области Хохловское месторождение урана.

Наиболее крупные по численности занятых предприятия:ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», ООО «Энергосервис», ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов». Все эти предприятия располагаются в центре муниципального округа - г. Шумиха. В сельской местности местами приложения труда являются сельскохозяйственные, пищевые предприятия.

  - Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Шумихинском муниципальный округе осуществляют ООО «Энергосервис», МУП «Крутогорское».

Основная доля в покрытии тепловых нагрузок приходится на ООО «Энергосервис»  - 90%.

Система теплоснабжения характеризуется:

- высоким уровнем физического  износа тепловых сетей – в среднем 60-70%;

- низкой степенью автоматизации на большинстве котельных;

- потерями в теплосетях вследствие высокой степени износа до 30-40 %.

Общая протяжённость теплотрасс по муниципальный округу составляет 36,5км (в 2-х трубном исчислении), в т. ч. в г. Шумиха – 22,6 км,  наибольший диаметр теплосети-426 мм, прокладка теплосети – подземная в канализации и надземная.

Перечень наиболее крупных котельных Шумихинского муниципального округа приведен в таблице.

Перечень наиболее крупных котельных Шумихинского муниципального округа

| №№ п/п | Наименование котельной | Установл. мощность Гкал/час | Используе-мая мощность Гкал/час | Тип и количество котлов | Вид используе-мого топлива | Годовой расход основного топлива газ-млн.м3 уголь-т.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Энергосервис» |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Шумиха, ул. Ленина.15 | 40 | 12.,76 | 2*КВГМ- 20-150 | природный газ | 4,9 |
| 3 | г. Шумиха. ул.Строителей,20 | 1,2 | 1,0 | КВСА-1,5 | природный газ | 0,4 |
| 4 | с. Б.Рига | 2,55 | 0,36 | 3*Братск-11 | природный газ | 0,13 |
| 6 | с. Каменное | 0,4 | 0,2 | 4*КЧМ-5-80т | природный газ | 0,14 |
|  | МУП «Крутогорское» |  |  |  |  |  |
|  | с. Крутая Горка | 3,2 | 1,5 | 2*Омск-10 2*Энергия 3м | уголь | 1,93 |

Всего на территории округа действует 39 котельных отапливающих население и социально значимые объекты (22 газовые, 16 на угле и одна котельная отапливается дровами). Действуют две теплоснабжающие организации: ООО «Энергосервис» (18 котельных) и МУП «Крутогорское» (1 котельная). Остальные 20 котельных  являются ведомственными, служат для отопления учреждений образования и культуры, а также административных зданий Администрации Шумихинского округа (5 газовых котельных – отдел ЖКХ, 7 угольных котельных – отдел образования, 4 угольных, 3 газовых и 1 котельная на дровах – отдел культуры). Котельные не загружены по своей установленной тепловой мощности.

  - Газоснабжение

Газоснабжение Шумихинского муниципального округа осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в муниципальный округ по магистральному газопроводу диаметром 426 мм КС Далматовская-Шумиха-Щучье со стороны Далматовского муниципального округа Курганской области от КС Далматовская, расположенной в муниципальный округе с. Песчано-Колодино.

Пущен в эксплуатацию участок магистрального газопровода Шумиха- Мишкино газопровода Шумиха-Мишкино- Юргамыш- Курган диаметром 426 мм.

В муниципальный округе г. Шумиха ( с. Каменное) расположена ГРС.

В настоящее время от ГРС Каменное газифицированы с. Каменное и г. Шумиха по газопроводам высокого давления 6 кгс/см2.

На 01.01.2021г. газифицировано 15 из 46 населенных пунктов Шумихинского муниципального округа. Подключено к газу 4613 частных домовладений, переведены с сжиженного газа на природный 1614 квартир в многоэтажном жилом фонде. Переходят на отопление природным газом предприятия муниципального округа,  проводятся работы по переводу отопительных котельных, работающих на угле, на природный газ.

По данным ОАО « Курганрегионгаз»  расход природного газа за 2020 год в целом по Шумихинскому муниципальный округу составил  20,033 млн. м3.

в том числе:

Часть населения Шумихинского муниципального округа обеспечена сжиженным газом. Расход сжиженного газа за 2020 год по Шумихинскому муниципальный округу составил: 40,4 т. Всего по муниципальный округу на сжиженном газе газифицировано  около 1800 абонентов.

На перспективу, в связи с намечаемым переходом потребителей муниципального округа на газоснабжение природным газом, потребность в сжиженном газе сократится. Сжиженным газом будут обеспечиваться отдельные малочисленные потребители, удалённые от газопроводов природного газа.

  - Водоснабжение

Существующее хозяйственно-питьевое водоснабжение Шумихинского муниципального округа осуществляется полностью из подземных вод. Основной водозаборный узел находится в муниципальный округе населенного пункта с. Каменное, каптирует воды Миасского месторождения для нужд города Шумиха.  Протяженность водопроводных сетей муниципального округа ~ 120км (износ 60%), в т.ч. по г. Шумиха – 93км.

Очистка исходной воды пред подачей потребителям в муниципальный округе не производится (только обеззараживание в г.Шумиха), качество подаваемой в сеть воды в основном не соответствует нормативным документам по следующим показателям: железо (~2,5–8 ПДК), бор (~5,5–6 ПДК), хлориды (~2,6ПДК), мутность (~4ПДК).

Источники водоснабжения. Подземные воды.

В гидрогеологическом отношении Шумихинский муниципальный округ расположен в южной части Тобольского артезианского бассейна, входящего в состав обширного Западно-Сибирского артезианского  бассейна.

В гидрогеологическом отношении Миасское месторождение подземных вод расположено в пределах Западно-Тобольского артезианского бассейна, Западно-Сибирской провинции. В результате проведенных работ в 1967-68 гг. по заданию Курганского облсовета с целью выявления запасов подземных вод установлено, что водообильность палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта достаточно высокая. Дебиты скважин составили 56,7-70,7 л/сек при небольших понижениях уровня. Показатели качества воды превышают ПДК по минерализации, хлоридам, железу, бору. Бактериологические показатели хорошие. Вредные радиоактивные элементы отсутствуют или находятся в пределах допустимых норм. Однако, в связи с отсутствием в муниципальный округе подземных вод более высокого качества, органами территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области в Шумихинском, Альменевском, Щучанском и Сафакулевском муниципального округах разрешено использование их без очистки (на срок монтажа установки химической очистки).

Принятые запасы Миасского месторождения подземных вод составляют 26300 м3/сут. (протокол № 9 от 24.09.1968 г. заседания ТКЗ УПГО). На данный момент необходима переоценка эксплуатационных запасов подземных вод палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта Миасского месторождения. Фактически запасы воды на Каменском подъеме недостаточны. В связи с этим для обеспечения питьевой водой южной части города в 2013 г. разработаны скважины с оценочным запасом питьевых подземных вод в количестве 2000 м3/сут. Водозаборный узел юго-восточной части г. Шумиха, состоящий из пяти скважин, резервуара чистой воды, насосной станции и водовода на 01.06.2021 г. является объектом незавершенного строительства.

В исходной воде из водозабора расположенного на южном месторождении подземных вод содержание железа превышает нормативное практически в 3 раза.

Для обеспечения населения города Шумихи в количестве 17141человек качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0, требуется очистка воды.

Основные проблемы системы водоснабжения Шумихинского муниципального округа:

- Система водоснабжения по техническому состоянию сетей нуждается в срочном ремонте – 60% сетей (~70км) нуждаются в замене.

- Отсутствуют очистные сооружения водопровода.  Вода не соответствует СанПиН «Питьевая вода»

- Высокий износ водозаборного оборудования.

- В связи с отсутствием зон санитарной охраны первого пояса существует опасность загрязнения подземных вод.

- Недостаточное использование поверхностных вод для целей технического водоснабжения предприятий и сельского хозяйства, поливочных целей

  - Водоотведение

В настоящее время очистка сточных вод в Шумихинском муниципального округа фактически отсутствует. Очистные сооружения канализации имеются только в г.Шумиха и работают в ненормативном режиме. Протяженность канализационных сетей муниципального округа составляет ~ 27км (износ 80%).

Система водоотведения г. Шумиха

В городе работают 4 канализационных насосных станции, стоки перекачиваются на очистные сооружения проектной производительностью 5тыс.м3/сутки. Выпуск недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в руч. Падь, далее ручей впадает в р.Карачелка.

Основные проблемы водоотведения Шумихинского муниципального округа:

- Низкие темпы реконструкции/замены канализационных сетей.

- Отсутствие систем канализации в  сельских населенных пунктах;

- Очистные сооружения г.Шумиха физически сильно изношены и морально устарели.

  - Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает оставаться одной из актуальных, не смотря на так называемую «мусорную реформу». Почва в городе и в сельских населенных пунктах подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные и бытовые отходы.

На территории Шумихинского муниципального округа размещена 41 свалка, ранее использовавшиеся для хранения жидких и твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время эти объекты закрыты, однако необходимо привести территорию бывших свалок в порядок

Очистка населенных пунктов в основном проводится только в период проведения месячника по очистке и благоустройству. Планово-регулярной очистки в частном жилом секторе населенных пунктов и в г. Шумиха не организовано. Отсутствие планово-регулярной очистки в частном жилом секторе, несвоевременный вывоз ТБО из контейнеров и мусорных ящиков, недостаток контейнеров, низкая социальная ответственность отдельных граждан Шумихинского муниципального округа приводит к возникновению стихийных свалок в черте населенных пунктах, тем самым загрязняя почву. Не все площадки под контейнеры имеют твердое покрытие и ограждение.

Промышленные отходы

Данных по количеству и составу промышленных отходов по Шумихинскому муниципальный округу нет. Утилизация ртутьсодержащих отходов осуществляется на предприятии «Меркурий» г. Кургана.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Для Шумихинского муниципального округа проблема утилизации биологических отходов остается актуальной, т.к. предприятий занимающихся утилизацией отходов нет.

2. Перспективы развития муниципального образования Шумихинский муниципальный округ и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Прогноз перспективной численности населения

При прогнозировании численности населения муниципального округа учтены особенности социально-экономической и политической ситуации в Шумихинском муниципальный округе, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, предложенных вариантов развития в различных сферах жизнедеятельности муниципального округа.

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в муниципальный округе находятся следующие:

- разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и т.п.);

- снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и т.п.) на тенденции демографического развития Шумихинского муниципального округа;

- укрепление института семьи.

Для  реализации этих направлений в муниципальный округе разработаны различные целевые программы.

Однако в существующих финансовых, социально-экономических реалиях увеличение численности населения представляет маловероятным. Демографическая обстановка в муниципальный округе характеризуется рядом проблем:

- сокращение численности населения;

- превышение миграционного оттока над естественным увеличением населения;

- старение населения;

- рост смертности от неестественных причин;

- кризис семьи, высокий уровень разводов;

- неблагоприятная экономическая обстановка в стране.

В связи с этим проектом предусматривается уменьшение численности постоянно проживающего населения, как городского, так и сельского. При этом численность населения уменьшится как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока.

Также в соответствии с общими демографическими тенденциями в стране, несколько увеличится рождаемость. Развитие системы здравоохранения позволит снизить уровень смертности.

Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией муниципального округа для решения демографических проблем.

В ближайшие 10 лет существенных изменений возрастного состава в относительных показателях не произойдет. При этом значительно уменьшится количество детей и людей в трудоспособном возрасте в абсолютных показателях, что связано со структурой миграционного оттока.

В перспективе численность населения будет уменьшаться в основном за счет снижения численности сельского населения.

2.2. Прогноз развития отрасли теплоснабжения

Основными направлениями по совершенствованию схемы теплоснабжения потребителей Шумихинского муниципального округа намечены:

- перевод существующих котельных, работающих на угле, на природный газ;

- замена в котельных изношенного оборудования: установка котлов с более высоким КПД, замена сетевых насосов, установка блочно-модульных котельных (БКУ), что будет способствовать экономии энергоресусов и средств на содержание котельных (блочно-модульные котельные полностью автоматизированы, снижаются затраты на заработную плату рабочим):

- модернизация теплотрасс за счёт замены изношенных теплотрасс с использованием стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана, со сроком службы не менее 25 лет. Данная технология повышает долговечность теплопровода в 2-3 раза, снижает эксплуатационные расходы и потери в тепловых сетях.

Суммарные тепловые нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора муниципального округа, включая г. Шумиха, составят на перспективу около 115 Гкал/час.

Централизованным теплоснабжением от котельных  намечается обеспечить существующий и новый многоквартирный жилой фонд, общественный фонд.  Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется, в основном, децентрализовано. В качестве источников теплоснабжения индивидуальной застройки населённых пунктов намечается использование индивидуальных котлов на газовом топливе.

Мероприятия   по развитию системы теплоснабжения

| № п./п. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Разработка Схемы теплоснабжения Шумихинского муниципального округа |
| 2 | Переключение объектов котелной по ул. Ленина 112 г. Шумихи на Центральную котельную г. Шумихи |

  - Прогноз развития отрасли газификации

ОАО «Промгаз» (г, Москва) в 2004 г.  выполнена разработка инвестиционного проекта газификации Курганской области, в составе которого разработана схема газификации Шумихинского муниципального округа (далее «Схема»).

Согласно «Схеме» газоснабжением природным газом намечено обеспечить 38 сельских населённых пунктов муниципального округа, общая протяжённость межпоселковых газопроводов составит около 238 км.

Предусмотрено строительство двух новых ГРС -  ГРС Карачельское и ГРС Галкино.

Распределение природного газа от ГРС муниципального округа намечается межпоселковыми газопроводами  высокого давления 12 и 6 кгс/см2.

Развитие газификации Шумихинского муниципального округа природным газом  является приоритетным направлением Программы социально-экономического развития  муниципального округа на среднесрочную перспективу.

В ближайшие годы планируется завершить строительство разводящих газовых сетей по городу  Шумихе и продолжить строительство разводящих газовых сетей на селе. Уровень газификации жилищного фонда муниципального округа  природным газом  намечается довести на первую очередь   до 70 %. Потребление газа в муниципальный округе будет расти при одновременном снижении потребления угля и дров.

  - Прогноз водопотребления

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение бесперебойной подачи на нужды населения и промышленности воды питьевого качества. В этих целях рекомендуется реконструкция систем водоснабжения, строительство очистных сооружений;

- за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды  на технические нужды;

- полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды;

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения муниципального округа на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных  выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

Подземные источники

Зоны санитарной охраны устанавливаются от каждого одиночного водозабора, (скважины) шахтного колодца, каптированных родников, а также от крайних водозаборных сооружений группового водозабора.

Для подземных водозаборов предусматривается следующие пояса санитарной охраны:

I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимости от степени защищенности горизонта); II пояс (п.10.14 СНИП «Водоснабжение 2-04.02-84) по расчету, – для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории – топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов, в итоге не менее 100-400суток; для III пояса – не менее 25лет.

При инфильтрационном питании водоносного пласта, а также при искусственном пополнении запасов подземных вод из близрасположенных поверхностных вод, II и III пояса зоны охраны принимаются по п.10.9-10.11 указанного СНИП, также по локальным гидрогеологическим условиям, по не менее 3-5км. от границ водозабора.

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

· На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

· На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

· В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Мероприятия   по развитию системы водоснабжения

| № п./п. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Перекладка изношенных сетей |
| 2 | Завершение строительства объекта «Водоснабжение в южной части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области» |
| 3 | Разработка схемы водоснабжения |

  - Прогноз водоотведения

Схема канализации

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф.

С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых, где нет канализации. В сельских населенных пунктах необходимо организовать систему канализации при расходах сточных вод более 50м3/сутки.

Необходимо провести модернизацию существующих и строительство новых очистных.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Основные технологические мероприятия по обеспечению экологической безопасности на очистных сооружениях и насосных станциях канализации.

- Подведение стоков к очистным сооружениям должно быть осуществлено по двум напорным линиям от муниципальных  насосных станций, с возможным пропуском 100% расхода по одной из оставшихся – при аварии или особом случае работы. Обе линии должны иметь переключения.

- Насосные станции перекачки стоков должны быть обеспечены электроснабжением от двух независимых фидеров, для полной гарантии безаварийной работы насосов, резервные агрегаты должны быть в рабочем состоянии.

- На очистных сооружениях блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить, после дополнительного обеззараживания, полную экологическую безопасность на выпусках в водный объект.

Мероприятия  по развитию системы водоотведения

| № п./п. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Перекладка изношенных сетей |
| 2 | Разработка схемы водоотведения |

  - Перспективы развития отрасли по обращению с отходами производства и потребления

Отходы производства и потребления, образованные на предприятиях муниципального округа, предлагается складировать на специально организованных накопительных площадках на территории самих предприятий с дальнейшим вывозом региональным оператором. Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- обустройство существующих контейнерных площадок для раздельного сбора мусора;

- организация вывоза мусора с общественных мест.

3.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производство единицы ресурса (по МО) | 0,15 | 0,149 | 0,148 | 0,145 | 0,145 |
| %% собственных нужд при производстве ресурса | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | 390 | 392 | 395 | 397 | 399 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| количество инцидентов в системе, шт | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Количество газифицированных населенных пунктов | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Сбор и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |
| Снижение количества несанкционированных свалок | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| Улучшение эстетического вида населенных пунктов муниципального округа |  |  |  |  |  |

- Программные мероприятия

Программные мероприятия представлены в приложении  к Программе.

- Источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Шумихинского муниципального округа.

Привлечение		средств	областного	 бюджета (по согласованию) предполагается на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным  законодательством. Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства (по согласованию). В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий в организациях коммунального комплекса используются собственные и заемные средства этих организаций, средства, полученные в результате надбавки к тарифам при реализации инвестиционных программ.

Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта муниципальный бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования из областного и федерального бюджетов (по согласованию), как и привлекаемые внебюджетные средства (по согласованию) также имеют характер прогноза. Мероприятия по газификации и реконструкции водоснабжения сельских населенных пунктов, будут осуществляться при условии включения Шумихинского муниципального округа в региональную программу  «Социальное развитие села».

6. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Программы.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Шумихинского муниципального округа Курганской области включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту    систем коммунальной инфраструктуры;

срок реализации данных мероприятий;

финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами, выполнение целевых показателей программы.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии муниципального округа.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит улучшить условия и уровень жизни жителей Шумихинского муниципального округа,  обеспечить бесперебойное водоснабжение и сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы; увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги; повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора, вывоза, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- увеличить объем предоставления услуг по сбору и вывозу ТБО

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик территории муниципального образования;

7. Система управления Программой и контроль  над ходом ее выполнения.

Координатор Программы – Администрация Шумихинского муниципального округа.

Исполнители основных мероприятий Программы:

– Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры:

- Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа  Курганской области;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Шумихинского муниципального округа Курганской области.

8. Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных и производственных  программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Шумихинского муниципального округа.

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

- согласование (в том числе при пересмотре) Программы;

- утверждение (в том числе при пересмотре) Программы.

Принципами проведения мониторинга выполнения Программы являются:

– достоверность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;

– актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение о выполнении показателей Программы, а также существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры;

– постоянство – мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

– единство – мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и правилам.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям характеризующим выполнение данной Программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга предоставляются в виде индикаторов (показателей), значения которых получаются посредством обработки исходных данных органами регулирования.

При проведении мониторинга выполнения Программы отчетным периодом является год. Организации коммунального комплекса в течении пятнадцати рабочих дней с момента окончания отчетного периода  направляют в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области информацию, которая может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организаций коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга Программы. Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению Программы.

Информация в рамках проведения мониторинга передается по сети Интернет  в электронном виде, а также на бумажном носителе, заверенном подписью и печатью передающей стороны.

По итогам мониторинга,  Администрация Шумихинского муниципального округа оценивает влияние реализации Программы на состояние систем коммунальной инфраструктуры и условия ее эксплуатации организациями коммунального комплекса посредством проведения сравнения полученных по результатам мониторинга значений показателей со значениями, установленными при согласовании (утверждении) Программы. При наличии значительных отклонений производится выявление и анализ причин этих отклонений. Результаты мониторинга могут являться основанием для досрочного пересмотра Программы. При этом основанием для пересмотра могут являться результаты мониторинга только по тем показателям, которые устанавливались при разработке Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского района Курганской области на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные мероприятия программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" Шумихинского района Курганской области на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффект |
|  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 16 |
| Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Схемы теплоснабжения Шумихинского муниципального округа | муниципальный бюджет | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение норм законодательства в сфере теплоснабжения |
| 3 | Переключение объектов котелной по ул. Ленина 112 г. Шумихи на Центральную котельную г. Шумихи | внебюджетные источники (по согласованию) | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | Обеспечение нормативной загрузки котельных, сокращение затрат на содержание дополнительной котельной |
|  | Всего |  | 2500 | 0 |  | 500 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение строительства объекта «Водоснабжение в южной части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области» | Федеральный бюджет (по согласованию) | 106321,37 | 106321,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населения водой нормативного качества |
|  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Муниципальный бюджет | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение требований законодательства в сфере водоснабжения |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей | Областной бюджет (по согласованию) |  | 9465,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной подачи воды |
|  |  | муниципальный бюджет |  | 1056,485 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Всего |  | 106671,37 | 117193,355 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| Развитие системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей, канализационных колодцев | Муниципальный бюджет | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности, снижение затрат, числа аварий |
|  | Всего |  | 500 | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Развитие системы сбора и утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | организация раздельного сбора мусора | муниципальный бюджет | 200 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | Улучшение экологической обстановки |
|  | Всего: |  | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Всего по программе |  | 109871,37 | 117193,355 |  | 1250 |  | 2250 |  | 250 |  | 250 |  |  |