ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Генеральный план Карачельского сельсовета

Шумихинского района Курганской области

Положения о территориальном планировании генерального плана Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области

(Муниципальный контракт №12/09 от 31.01.2012 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Екатеринбург 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Генеральный план Карачельского сельсовета

Шумихинского района Курганской области

Положения о территориальном планировании генерального плана Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области

(Муниципальный контракт №11/140 от 10.08.2011 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

И. о. Начальника ОТП								И. С Ушкало

Главный архитектор отдела							С. И. Санок

Главный архитектор проекта							С. В. Токарев

Екатеринбург 2012

Состав проекта «Генеральный план Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области»

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Генеральный план территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области (материалы по обоснованию). | - | 160 | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании генерального плана территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области. | - | 23 | ДСП |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 1 | Схема современного использования территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 2 | Схема современного использования территории с. Карачельское (опорный план) | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 3 | Схема современного использования территории д. Большое Дюрягино (опорный план) | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 4 | Схема комплексной оценки территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 5 | Схема комплексной оценки территории с. Карачельское | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 6 | Схема комплексной оценки территории д. Большое Дюрягино | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 7 | Генеральный план территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области (Основной чертеж) | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 8 | Генеральный план территории с.Карачельское (основной чертеж) | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 9 | Генеральный план территории д. Большое Дюрягино (основной чертеж) | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 10 | Схема границ категорий земель территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 11 | Схема ограничений использования территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 12 | Схема ограничений использования территории с. Карачельское | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 13 | Схема ограничений использования территории д. Большое Дюрягино | 1:5000 | 1 | ДСП |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 14 | Схема функционального зонирования территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 15 | Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 16 | 16.1Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры территории с. Карачельское. Водоснабжение и водоотведение. | 1:5000 | 1 | ДСП |
|  | 16.2Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры территории с. Карачельское. Энергоснабжение. | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 17 | Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры территории д.Большое Дюрягино | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 18 | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 19 | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры территории с. Карачельское | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 20 | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры территории д.Большое Дюрягино | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 21 | Схема планируемого развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области | 1:25000 | 1 | ДСП |

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | Гл. архитектор отдела | С.И. Санок |  |
|  | гл. архитектор проекта | С.В. Токарев |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий специалист | О.В. Идолова |  |
|  | Техник | А.В. Зуева |  |
|  | Техник | Н.А. Черепанова |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер II категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер II категории | Е.О. Геппер |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер-эколог | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Инженер-экономист | А.С. Лесная |  |

Содержание

Введение	7

1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории	9

2. Планируемое функциональное зонирование территории Карачельского сельсовета	11

3. Размещение объектов местного значения Карачельского сельсовета	13

Планируемое размещение объектов жилой застройки	13

Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	14

Планируемое размещение производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения	14

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	15

Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	19

Планируемое размещение объектов рекреационного назначения	22

Планируемое размещение объектов специального назначения	22

Планируемые мероприятия по инженерному благоустройству территории	22

4. Планируемое размещение объектов федерального и регионального значения	23

5. Предложения по изменению границы Карачельского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов	23

# Введение

Генеральный план Карачельского сельсовета разработан коллективом Отдела территориального планирования ОАО «Уралаэрогеодезия» на основании муниципального контракта №12/09 от 31.01.2012 г. «Разработка проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Карачельского сельсовета Шумихинского района Курганской области» и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации и статьей 8 Закона Курганской области от 07.12.2011 №91 «О градостроительной деятельности в Курганской области».

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план является документацией по территориальному планированию и определяет назначение территорий, исходя из совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план гарантирует жителям поселений соблюдение их гражданских прав на комфортную, экологически безопасную среду обитания, дает четкие определенные гарантии застройщикам и инвесторам в обеспечении информацией о потенциале и возможности использования каждого земельного участка и недвижимости, а также служит эффективным инструментом для администраций сельсоветов в плане управления территорией.

Основными задачами разработки проекта являются:

-	разработка предложений по перспективному развитию сельсовета и эффективному использованию территорий;

-	определение направлений дальнейшего роста населённых пунктов;

-	разработка предложений по организации внешних и внутренних транспортных связей сельсовета, формированию производственных территорий, жилых и иных зон;

-	определение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

-	разработка предложений по охране и улучшению окружающей среды.

При разработке Генерального плана Карачельского сельсовета учтены и использованы следующие нормативные материалы и ранее разработанные проектные материалы:

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

-	СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

-	Схема территориального планирования Курганской области, выполненная  СООООФ «Центр качества строительства»;

-	Схема территориального планирования Шумихинского района Курганской области», выполненная институтом РосНИПИУрбанистика, 2010-2011 год

Генеральный план разработан в составе графических и текстовых материалов. В качестве первой очереди реализации положений генерального плана принят 2016 год, в качестве расчётного срока - 2031 год.

В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:10 000, выполненная ОАО «Уралаэрогеодезия», г. Курган в 2012 г.

# 1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Карачельский сельсовет в территориальном отношении занимает центральную часть Шумихинского района, и граничит на севере с Большевистским сельсоветом, на востоке – с Благовещенским сельсоветом, на юге – с Каменским сельсоветом на юго-западе – с Кипельским сельсоветом, на северо-западе – со Стариковским сельсоветом.

В состав Карачельского сельсовета входит 3 населенных пункта:

-	с. Карачельское (административный центр сельсовета);

-	д. Большое Дюрягино;

д. Береговая.

Численность населения Карачельского сельсовета на 01.01.2011 составила 1213 человек, из них в с.Карачельское проживает 757 человек, д.Большое Дюрягино – 439 человек, д.Береговая – 17 человек

Центральная усадьба село Карачельское удалено на расстоянии 22 км от районного цента, города Шумиха и областного центра г.Курган – 169км

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Шумихинского района относится к 1В строительно-климатическому району.

Самые низкие абсолютные отметки поверхности (103,2 м- 106,4м) наблюдаются в долине р. Миасс. Они увеличиваются в северном и южном направлениях, достигая 171,3м в юго-восточной части района.

На территории сельсовета выявлены месторождения полезных ископаемых, представленные в табл.1

Таблица 1

Список месторождений полезных ископаемых, выявленных на территории Карачельского сельсовета

| № п/п | Название месторождений (перспективных площадей) | Вид сырья | Размерность месторождений | Запасы | Сведения об освоении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Карачельское | Пески для бетонов | крупное | 14,05млн.м3 | резервное |
| 2 | Дюрягинское | Глины легкоплавкие | мелкое | 1081тыс.м3 | резервное |
| 3 | Миасское | Подземные воды | мелкое | 26,3тыс. м3/сут | эксплуатируется |

В границах Карачельского сельсовета протекает 2 водотока: река Миасс и река Карачелка, помимо этого на территории сельсовета расположено 3 озера: оз.Страшное - 3,45 га; оз.Топкое - 3,17 га; оз.Согра - 65 га.

Жилая зона сельсовета представлена территориями жилой застройки в селе Карачельское, д.Большое Дюрягино и д. Береговая.

Основное общественно-деловое обслуживание сельсовета проходит в с. Карачельское.

Основные предприятия Карачельского сельсовета сосредоточены в с. Карачельское и д.Большое Дюрягино.

Агропромышленный комплекс Карачельского сельсовета представлен 453 личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), 1крестьянско фермерским хозяйством и 1 организацией СПХ «Березовый Мыс». Все сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в с. Карачельское.

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, свалкой и скотомогильником.

# 2. Планируемое функциональное зонирование территории Карачельского сельсовета

Проектом генерального плана сельсовета предусматривается две очереди его реализации:

- первая очередь – 2016 год;

- расчетный срок – 2031 год.

В основу проектного решения развития Карачельского сельсовета положен принцип упорядочения и развития функциональных зон с четким выделением жилой, общественно-деловой зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреации, наряду с обеспечением между основными функциональными зонами рациональных транспортных связей. Для индивидуального жилищного строительства и организации иных новых функциональных зон в основном используются земли внутри населенных пунктов, свободные от застройки.

Общий земельный фонд сельсовета 11381,0 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель представлено в таблице.

Таблица 2

Распределение земельного фонда по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент от общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | земли населенных пунктов | 1027,5 | 9,0 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 8590,1 | 75,5 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 98,5 | 0,9 |
| 4 | земли лесного фонда | 1365,8 | 12,0 |
| 5 | земли водного фонда | 98,1 | 0,9 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 7 | земли запаса | 201 | 1,7 |
| Итого |  | 11381,0 | 100 |

Таким образом, преимущественная доля земель (78,7 %), относится к землям сельскохозяйственного назначения, представлены в настоящее время участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса скота. Земли лесного фонда составляют 11,4%, находятся в государственной и муниципальной собственности. Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 0,9% земель сельсовета и представлены отводами от линий электропередач и автомобильной дороги, а также площадками, расположенными под скотомогильником и свалкой бытовых отходов.

Земли особо охраняемых территорий и объектов представлены кладбищами.

На территории сельсовета располагается 3 населенных пункта – с. Карачельское, д.Большое Дюрягино и д. Береговая.

Площадь территории села Карачельское составляет 317 га, деревни Большое Дюрягино – 313 га. На территории населенных пунктов располагаются зоны различного функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, границ земельных участков, естественных границ природных объектов.

Согласно статье 9 Градостроительного Кодекса РФ утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

# 3. Размещение объектов местного значения Карачельского сельсовета

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ основной целью разработки документов территориального планирования является «обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования», осуществляемое, в том числе, путём определения зон размещения объектов местного значения. Объекты местного значения, согласно Градостроительному Кодексу, - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. К объектам местного значения, в соответствии с Градостроительным Кодексом относятся : объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

## Планируемое размещение объектов жилой застройки

В с. Карачельское развитие жилой зоны предусматривается:

- в восточной части с Карачельское вдоль ул.Заречной, где предусматривается организация новых жилых кварталов: 10,5 га территории на первую очередь, 1га на расчетный срок, 9га за расчетный срок;

- на отдаленную перспективу – в северной части предполагается резервирование 7,3 га территории;

- кроме того проектом учтено «взаимозаменяемое» строительство жилья – строительство новых жилых домов на месте ветхих и аварийных зданий.

В д Большое Дюрягино развитие жилой зоны предусматривается проектом на свободных территориях:

- в восточной части предполагается жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана, площадью 7,4 га на свободных территориях в кварталах существующей застройки и в продолжение ул. Луговой, на расчетный срок вдоль ул.Российская, площадью 0,5га, на отдаленную перспективу 56га территории;

- на отдаленную перспективу – в западной части д.Большое Дюрягино в существующей жилой застройке на свободных территориях предполагается резервирование 4,3 га территории.

## Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

На первую очередь предлагается размещение объектов капитального строительства необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельсовета.

1)	Детские дошкольные учреждения:

- организация детского сада на 30 мест в существующем здании ФАП в с. Карачельское по ул. Красноярская;

- организация группы кратковременного пребывания детей на 10 мест в д. Большое Дюрягино.

2)	Объекты здравоохранения: строительство отдельно стоящего здания ФАПа в с. Карачельское вблизи перекрестка ул. Центральная – Мостовая.

3)	Объекты культуры: организация учреждения дополнительного образования детей на 20 мест в с. Карачельское в существующем здании РДК.

4) Объекты общественного питания: размещение кафе на 30 мест в с. Карачельское по ул. Центральная.

5) Объекты бытового обслуживания: размещение парикмахерской в д. Большое Дюрягино по ул. Центральной, размещение предприятия по пошиву одежды на 2 рабочих места в с. Карачельское по ул. Центральная.

6) Объекты спортивного назначения: строительство спортивного зала площадью 100,0 кв.м. в с. Карачельское.

7) Кредитно-финансовые учреждения: существующий филиал банка перенести в здание РДК.

На расчетный срок предлагается размещение объектов капитального строительства:

1)	Объекты торговли и общественного питания:

- размещение двух непродовольственных магазинов общей площадью 52,0 кв.м. в с. Карачельское;

- строительство одного непродовольственного магазина площадью 54,2 кв.м. в д. Большое Дюрягино;

- Строительство кафе на 20 мест в д. Большое Дюрягино;

2)	Объекты культуры:

- Реставрация памятника истории и культуры федерального значения

Церковь Трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, построенная в 1746г.

3) Объекты бытового обслуживания:

- Размещение объекта бытового обслуживания (ремонт обуви) в д. Большое Дюрягино.

## Планируемое размещение производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения

На первую очередь для развития промышленных территорий сельсовета предусматривается:

- с. Карачельское предусмотрено резервирование территории для развития производственных и коммунально-складских объектов не выше IV класса вредности в северной части поселка площадью 1,1 га и площадка для размещения объектов не выше V класса вредности площадью 0,8 га.

- Для д. Большое Дюрягино проектом генерального плана предусмотрено размещение производственной площадки IV класса вредности в восточной части на месте бывшего завода по производству кирпича, ее площадь составляет 1,41га.

На расчетный срок для развития промышленных территорий сельсовета предусматривается:

- с. Карачельское предусмотрено резервирование территории для развития производственных и коммунально-складских объектов не выше IV класса вредности в северной части поселка площадью 1,1 га.

На отдаленную перспективу за расчетный срок действия генерального плана предусматривается резервирование следующих территорий для развития промышленной зоны:

- в с.Карачельское в северной части выделена территория площадью 1,66 га;

- в д. Большое Дюрягино выделена территория V класса вредности для развития производства, площадью 2,86га.

## Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

##### Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт

Генеральным планом Карачельского сельсовета предусмотрено строительство автомобильной дороги – западного обхода территории населенных пунктов с. Карачельское, д. Большое Дюрягино, протяженностью 6,3 км со строительством автомобильного моста через р. Миасс. Это мероприятие позволит решить ряд проблем безопасности и экологии на территории населенных пунктов.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих автомобильных дорог на территории сельсовета. Перечень реконструируемых участков приведен в таблице 3

Таблица 3

Перечень реконструируемых участков сети автомобильных дорог Карачельского сельсовета

| №№ | Название автодороги | Участок | Промежуточные пункты | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Подъезд к Береговая | Полностью | - | 4,00 |
| 2 | "Байкал" - Песчанотаволжанское - "Шадринск - Миасское" - Благовещенское - Большое Субботино | До границы сельсовета | д. Большое Дюрягино | 5,23 |
|  | Всего |  |  | 9,23 |

Таблица 4

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог с твердым покрытием в пределах Карачельского сельсовета

| Общая протяженность дорог с твердым покрытием, км | Периодичность проведения ремонта, лет | Годовой объем ремонтных работ, км/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 28,16 | 6 | 4,7 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Общественный транспорт. Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

##### Село Карачельское

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры обусловлено развитием улично-дорожной сети села, в частности за счет строительства улиц и дорог с твердым покрытием (с 10,88 км до 15,98 км).

Проектом генерального плана предлагается создание целостной и открытой функционально-планировочной структуры села. Решение этой задачи во многом будет  обусловлено формированием развитой и дифференцированной улично-дорожной сети.

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложившейся структуре сельских улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и спрямление основных направлений.

Для главных улиц села – Центральная и Родниковая – для обеспечения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной инфраструктуры – предусмотрено максимальное расширение коридоров в красных линиях. Проектируемые красные линии прокладываются вплотную к существующей линии застройки. На отдельных участках предложено уточнение границ либо изъятие (выкуп) частей земельных участков для расширения улиц.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах индивидуальной застройки в различных частях территории села.

Общая протяженность проектируемых улиц: 5,10 км.

Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспорта, состоящей из междугородних автобусных маршрутов, проходящих транзитом по улицам села. В организации внутреннего общественного транспорта необходимость отсутствует.

Для обеспечения безопасности дорожного движения помимо строительства западного обхода территории населенного пункта для вывода транзитного автотранспорта, в качестве первоочередной меры предлагается организация светофорного регулирования на пересечении улиц Центральная и Родниковая.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках. В сооружении автостоянок и паркингов для постоянного хранения транспортных средств необходимость отсутствует.

Существующие и планируемые параметры транспортной инфраструктуры населенных пунктов приведены в таблице 5.

Таблица 5

Основные параметры транспортной инфраструктуры села Карачельское

| № | Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 10,88 | 15,98 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | - 3,46 7,42 | - 3,46 12,52 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 5,57 1,85 | 9,31 3,21 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 3,43 | 5,04 |
| 3 | Плотность основной улично-дорожной сети, км/км2 | 2,85 | 4,03 |

##### Деревня Большое Дюрягино

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры обусловлено развитием улично-дорожной сети села, в частности за счет строительства улиц и дорог с твердым покрытием (с 11,51 км до 14,56 км).

Проектом генерального плана предлагается создание целостной и открытой функционально-планировочной структуры села. Решение этой задачи во многом будет  обусловлено формированием развитой и дифференцированной улично-дорожной сети.

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложившейся структуре сельских улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и спрямление основных направлений.

Для главных улиц села – Центральная и Луговая – для обеспечения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной инфраструктуры – предусмотрено максимальное расширение коридоров в красных линиях. Проектируемые красные линии прокладываются вплотную к существующей линии застройки. На отдельных участках предложено уточнение границ либо изъятие (выкуп) частей земельных участков для расширения улиц.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах индивидуальной застройки в различных частях территории села.

Общая протяженность проектируемых улиц: 3,05 км.

Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспорта, состоящей из междугородних автобусных маршрутов, проходящих транзитом по автомобильным дорогам "Байкал" - Песчанотаволжанское - "Шадринск-Миасское" и "Байкал" - Песчанотаволжанское - "Шадринск - Миасское" - Благовещенское - Большое Субботино. В организации внутреннего общественного транспорта необходимость отсутствует.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках. В сооружении автостоянок и паркингов для постоянного хранения транспортных средств необходимость отсутствует.

Существующие и планируемые параметры транспортной инфраструктуры населенных пунктов приведены в таблице 6

Таблица 6

Основные параметры транспортной инфраструктуры деревня Большое Дюрягиное

| № | Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 11,51 | 14,56 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | 5,22 2,36 3,93 | 5,22 2,85 6,49 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 3,05 0,88 | 4,96 1,56 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 3,45 | 3,66 |
| 3 | Плотность основной улично-дорожной сети, км/км2 | 3,18 | 3,27 |

## Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Общее перспективное водопотребление по Карачельскому сельсовету определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 394,88 м3/сутки.

Проектом предлагается 100% обеспечение централизованной системой застройки населенных пунктов. Источником централизованного водоснабжения приняты перспективные скважины Миасского месторождения подземных вод, расположенного на территории Карачельского сельсовета.

Водопроводная сеть запланирована с охватом всех существующих и перспективных потребителей. Система предложена хозяйственно-питьевая объединенная противопожарная с закольцовкой для надежности работы системы.

Для с. Карачельское и д. Большое Дюрягино запроектирована единая система водоснабжения.

Хранение пожарного запаса воды и запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления предусмотрено в резервуарах. Размещение емкостей с неприкосновенным запасом предусмотрено на перспективной площадке фильтровальной станции, объем резервуаров - 250 м3 (расчет произведен на население, проживающее на рассматриваемой территории, и предлагаемое к размещению на перспективу). Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СНиП через каждые 120 м и уточняется на следующих стадиях проектирования. Трубы для проектируемых сетей водоснабжения предложены полиэтиленовые.

На 1 очередь:

- бурение новых источников водоснабжения, общим дебитом не менее 400 м3/сут;

- установка станции водоподготовки, резервуаров с неприкосновенным запасом;

- прокладка трубопроводов централизованной системы с. Карачельское, д.Б. Дюрягино;

- подключение существующего и перспективного населения к системе;

- отключение существующих подземных источников от системы;

- сохранение частных источников для технических нужд.

Размещение объектов и сетей водоснабжения выполнена на графических приложениях «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения».

#### Водоотведение

Общий объем бытовых стоков от застройки Карачельского сельсовета составит:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 253,43 м3/сутки.

Проектом предусмотрены системы централизованного канализования бытовых стоков со сбросом на очистные сооружения с. Карачельское и д. Б. Дюрягино. Обеспеченность застройки такими системами предполагается 100% на 1 очередь реализации настоящего генерального плана (2016г.).

Сброс очищенных вод предполагается в р. Миасс. Очистные площадки расположены ниже с. Карачельское и д. Б. Дюрягино по течению реки. Производительность перспективных сооружений для с. Карачельское – 180 м3/сут, для д. Б. Дюрягино – 120 м3/сут. Для территории очистных сооружений необходимо предусмотреть ограждение.

Диаметры самотечных коллекторов приняты 150-200 мм, напорных – 90-160 мм. Расчет диаметров напорных коллекторов производился согласно перспективным объемам стоков.

Размещение объектов и сетей хозяйственно-бытовой канализации указано на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения».

#### Теплоснабжение

Общее теплопотребление по Карачельскому сельсовету определено:

на 1 очередь (2016г.) – 9,98 Гкал/час;

на расчетный срок (2031г.) – 10,28 Гкал/час.

На расчетный срок:

- перевод и замена существующих локальных источников отопления жилой застройки на газовые;

- оборудование перспективных объектов индивидуальными газовыми установками;

- замена оборудования угольной котельной с переводом источника на газ.

Размещение объектов и сетей теплоснабжения указано на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения».

#### Газоснабжение

Общее перспективное газопотребление по Карачельскому сельсовету определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 1472,78 м3/час;

На расчётный срок (2031 г.) – 1510,76 м3/час.

Проектом предусмотрено 100 % газификация застройки Карачельского сельсовета. Запитать перспективную систему настоящим проектом предлагается от существующей газораспределительной станции г. Шумиха.

С учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия на 1 очередь строительства:

- установка газорегуляторных пунктов в с. Карачельское и д. Большое Дюрягино;

- строительство газопровода 0,6 МПа Шумиха-Карачельское от ГРС Шумиха к перспективным газорегуляторным пунктам и существующей реконструируемой котельной;

- прокладка газораспределительной сети низкого давления от ГРП к застройке с. Карачельское и д. Б. Дюрягино;

- доведение обеспечения застройки Карачельского сельсовета природным газом до 100%;

- перевод существующих источников, работающих на твердом топливе, на газовое топливо.

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение газораспределительных пунктов приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения».

#### Электроснабжение

Общее перспективное электропотребление по Карачельскому сельсовету определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 0,62 МВт ч/год;

На расчётный срок (2031 г.) – 0,65 МВт ч/год.

На 1 очередь строительства для 100% электрификации застройки с учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:

- реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для обеспечения достаточности напряжения в застройке;

предусмотреть мероприятия по организации наружного освещения мест общего пользования.

#### Связь

На расчетный срок:

Телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%.

Проектом предлагается на расчетный срок замена координатной АТС на электронную. При замене и расширении существующей АТСК следует учесть, что в связи с интенсивным развитием сети сотовой связи, потребность населения в стационарной связи имеет тенденцию к снижению.Планируемое размещение объектов сельскохозяйственного назначения

Проектом генерального плана не предусматривается изменение границ дачных кооперативов, расположенных на территории сельсовета, а также теплиц СПК «Невский».

Часть территории сельскохозяйственного использования, примыкающая к населенным пунктам, переводится в земли населенных пунктов и отводится под жилищное строительство.

## Планируемое размещение объектов рекреационного назначения

Генеральным планом не предусматривается организация мест массового отдыха на незаселенной территории Карачельского сельсовета.

Проектом предлагается упорядочение существующих зеленых насаждений на территории населенных пунктов и создание единой системы озеленения вдоль берегов р.Миасс и р.Карачелка.

Так же настоящим проектом предлагается на первую очередь организовать благоустроенные открытые спортивные площадки: спортивная площадка площадью 0,53 га в с. Карачельское, спортивная площадка площадью 0,33 га в

д. Большое Дюрягино.

## Планируемое размещение объектов специального назначения

На первую очередь реализации генерального плана проектом предлагается:

- приведение свалки ТБО к нормативным параметрам соответствующим законодательству РФ Курганской области, а также оформление свалки и разработка правоустанавливающих документов.

− Для оздоровления окружающей среды Карачельского сельсовета необходима содержание скотомогилька в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов/

## Планируемые мероприятия по инженерному благоустройству территории

Проектом предложено благоустройство береговой полосы, организация пляжей и мест массового отдыха на участках территорий представляющих природную ценность. Это живописные элементы природного ландшафта, расположенные в границах с. Карачельское и д. Большое Дюрягино.

Мероприятия по благоустройству:

- организация зоны рекреации, включая устройство пляжей;

- устройство пешеходных дорожек, озеленение.

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Настоящим проектом предлагается рекультивировать все нарушенные и неиспользуемые территории в границах населенных пунктов, в целях благоустройства территории и возможного размещения объектов капитального строительства.

На территориях планируемого развития объектов капитального строительства настоящим проектом предлагается проведение мероприятий по инженерной подготовке, для обеспечения нормальных условий строительства и жизни населения. К таким мероприятиям относится:

водопонижение;

осушение затопляемых территорий;

дренирование территории;

вертикальная планировка и организация водоотвода.

Более точные данные по инженерной подготовке территории разрабатываются при подготовке соответствующей градостроительной документации.

# 4. Планируемое размещение объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Курганской области на расчетный срок предусмотрено строительство автомобильной дороги – западного обхода территории населенных пунктов с. Карачельское, д. Большое Дюрягино, протяженностью 6,3 км со строительством автомобильного моста через р. Миасс. Это мероприятие позволит решить ряд проблем безопасности и экологии на территории населенных пунктов.

Такое мероприятие обеспечит вывода транзитного транспорта за пределы населенных пунктов. Вывод транзитного транспорта положительно скажется на уровне безопасности, как движения транспорта, так и пешеходных передвижений. Реализация данного предложения предусмотрена на вторую очередь.

На территории н.п. Карачельское находится объект культурного наследия федерального значения «Церковь Трех святителей, 1746 г. постройки.

Проектом генерального плана предлагается разработка охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения, для обеспечения сохранности объекта.

# 5. Предложения по изменению границы Карачельского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов

Изменение границ сельсовета не предусмотрено.

Настоящим проектом предусмотрено изменение границы деревни Большое Дюрягино. В д. Большое Дюрягино в земли населенных пунктов предлагается включить участок территории земель сельскохозяйственного назначения и промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в связи с тем, что на сегодняшний день граница деревни Большое Дюрягино состоит из двух замкнутых участков, что противоречит существующим нормативам и требованиям. Поэтому проектом генерального плана Карачельского сельсовета предусматривается объединение этих двух участков вдоль автодороги ведущей от д.Большое Дюрягино к с.Благовещенское.

В границы необходимо включить участок на востоке села, который на сегодняшний день представляет собой участок, включающий часть территории, занятой автодорогой, луговой и древесно-кустарниковой растительности Площадь деревни в старых границах – 333 га.

Площадь деревни в границах, предлагаемых к утверждению – 337,5 га.

Проектная граница на северо-востоке совпадает с границей Карачельского сельсовета, а на юго-востоке проходит вдоль автомобильной дороге ведущей от д. Большое Дюрягино к с.Благовещенское.