Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	8

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	9

3.1.Рельеф	9

3.2.Геологическое строение	9

3.3.Климат	10

3.4.Гидрография	10

3.5.Инженерно-геологические условия.	11

3.6.Почвенный покров  и растительность	11

3.7.Инженерная подготовка территории	11

4. Состояние окружающей среды	12

5. Комплексная оценка территории	23

6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	24

7.Туризм и рекреация	26

8. Демографическая ситуация и занятость населения	26

9. Жилищный фонд	29

10. Социальная инфраструктура	30

11. Планировочная структура поселения	35

11.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	35

11.2. Функциональное зонирование	37

12. Транспортная инфраструктура	40

13. Инженерная инфраструктура	42

13.1. Водоснабжение	42

13.2. Бытовая канализация	44

13.3. Теплоснабжение	46

13.4. Газоснабжение	46

13.5. Электроснабжение	46

13.6. Средства связи	49

14.Оъекты  культурного наследия	50

15.Особо охраняемые природные территории	51

16. Озелененные территории	51

17. Сводные данные об использовании земель	52

18. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	53

19. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	59

20.Зоны с особыми условиями	65

21.Технико-экономические показатели.	82

Литература:	85

Список принятых сокращений

| ВОЗ | водоохранная зона |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГП | генеральный план |
| ГЛФ | государственный лесной фонд |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ГПК | группа кратковременного пребывания |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| ИП | индивидуальный предприниматель |
| КРС | крупный рогатый скот |
| КФХ | крестьяско-фермерское хозяйство |
| ЛОС | летучие органические соединения |
| ЛПХ | личное подсобное хозяйство |
| н.п. | населенный пункт |
| НПЦ | научно-производственный центр |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ОС | очистные сооружения |
| ПВ | подземные воды |
| ПЗ | пояснительная записка |
| ПХС | пожарно-химическая станция |
| РФ | Российская Федерация |
| р. ц. | районный центр |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ТФ | территориальный фонд |
| ФЗ | федеральный закон |
| МТС | машинно-тракторная станция |

Генеральный план Мало-Дюрягинского сельсовета Шумихинского района Курганской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Архитектор | Григоров А.Е. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положение о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН), КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 2 |
| 2 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 2 |
| 3 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 25000, 5000 | 2 |
| 4 | КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000, 5000 | 2 |
| 5 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ | 25000 | 1 |
| 6 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАРТА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 2 |
| 7 | КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 2 |
| 8 | ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ, КАРТА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 2 |
| 9 | КАРТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 2 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Мало-Дюрягинского сельсовета Шумихинского района Курганской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» на субподряде в соответствии с договором № 3п от 16 февраля 2012 года, заключенным с ФГУП «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»  на основании муниципального контракта №8 от 7 февраля 2012 года.   При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178 и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана муниципального образования Мало-Дюрягинский сельсовет Шумихинского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Мало-Дюрягинского сельсовета до 2016 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенных пунктов  и проектов планировки территорий.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Село Малое Дюрягино является центром сельсовета, расположено вблизи районного центра - города Шумиха, который  имеет административную и районоорганизующую роль, его зона влияния распространяется на весь район.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Муниципальное образование Мало-Дюрягинский сельсовет Шумихинского района Курганской области расположен юго-восточнее г.Шимиха – районного центра.

Общая площадь сельсовета составляет 3,2 тыс. га, из них земли населенных пунктов 0,4 тыс.га, состоит из 1 населенного пункта: с.Малое Дюрягино.

Население Мало-Дюрягинского сельсовета по состоянию на 01.01.2011 года составляет 0,5 тыс. человек.

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета находятся: общеобразовательная школа, Дом культуры, ФАП, почтовое отделение связи.

- 3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 3.1.Рельеф

Рассматриваемая территория расположена в пределах западной окраины Западно-Сибирской платформы и сложена горизонтально залегающими на палеозойском фундаменте континентальными и морскими осадками мезозоя, палеогена, неогена и антропогена.

В геоморфологическом отношении она представляет собой слабо расчленённую речными долинами равнину, с плоскими обширными междуречьями, осложнёнными многочисленными озёрами и болотами. Многие из них к концу лета пересыхают.

Подходы к озерам заболочены, берега топкие. Питание озер происходит за счет атмосферных осадков и частично грунтовое.

В северной части территории протекает р.Каменка.

## 3.2.Геологическое строение

Рассматриваемая территория расположена на западной окраине Западно-Сибирской плиты, в пределах тектонической депрессии, выполненной континентальными и морскими отложениями - меловыми, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями, горизонтально залегающими на породах палеозойского фундамента.

Меловые отложение, залегающие на глубине 200-240 м от поверхности земли, представлены песчаниками, глинами и аргиллитами.

Палеогеновые отложения представлены опоками и опоковидными глинами с прослоями песчаников и алевролитов и аргиллитов. Выше по разрезу залегает толща трепелов и диатомитов с прослоями песка, песчаников и алевролитов и завершается разрез глинами и прослойками песков.

Мощность палеогеновых отложений изменяется от 120 до 160 м,  вскрыты они на глубине 70-120 м.

Неогеновые отложения представлены пестроцветными глинами, переслаивающимися с мергелями, элевролитами и песками. Общая мощность неогеновых отложений колеблется в пределах от 5 до 30 м. Глубина залегания в пределах 2-30 м.

Четвертичные  отложения развиты повсеместно. Представлены они аллювиально-делювиальными отложениями и залегают непосредственно на третичных породах. Мощность их колеблется в пределах от 1,1 (в центральной части города) резко возрастает в восточном и западном направлениях, достигая максимальной мощности 30 м (р-н элеватора).

Четвертичный комплекс характеризуется  однообразием литологического состава и представлен в основном суглинками и глинами – супеси и пески имеют подчиненное значение. Суглинки слагают верхнюю часть разреза и залегают под почвенным слоем. Мощность суглинков 0,4-3,0 м. Глины залегают обычно под суглинками. Мощность их 0,4-5,0 м. Супеси и пески залегают в виде линз и тонких прослоев в толще суглинков и глин.

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета расположена часть Хохловского месторождения урана.

## 3.3.Климат

Климат - типично континентальный с суровой, многоснежной зимой и коротким теплым летом. Наиболее важным климатообразующим фактором является радиационный режим, атмосферная циркуляция и рельеф. В результате совместного влияния влажных воздушных масс Атлантики и сухого континентального воздуха Сибири зимой устанавливается морозная погода с частыми снегопадами и сильными ветрами.

Зима (ноябрь-март) холодная, малоснежная, с ясной морозной погодой. Днем температура воздуха -12С, -16С, ночью до -25С (мин. -48С). Снежный покров устанавливается в ноябре, толщина его в марте достигает 20-33 см. часты метели (4-8 дней в месяц), сопровождающиеся заносами на дорогах. При сильных морозах бывают туманы (4-5 дней с туманом в месяц).

Весна (апрель-май) в первой половине сезона холодная, во второй – теплая. Снежный покров сходит к середине апреля. По ночам до середины мая возможны заморозки.

Лето (июнь-август) теплое, преимущественно с ясной погодой, температура днем 20-23С (макс. 41С), ночью 10-13С. Дожди преимущественно ливневые (4-7 дней с грозой в месяц).

Осень (сентябрь - октябрь) прохладная с преобладанием пасмурной погоды и моросящими дождями. В конце сезона выпадает снег.

Равнинная территория, открытая с севера и юга подвержена влиянию арктических масс воздуха и сухих тропических масс из Казахстана и Средней Азии, что вызывает резкие понижения или повышения температуры воздуха.

Годовой приход суммарной радиации равен 99,8 ккал/см2, при этом вклад рассеянной радиации составляет 49% суммы. Максимум месячных значений наблюдается в июне (16,5 ккал/см2), а минимум - в декабре (1 ккал/см2). Радиационный баланс в среднем за год составляет 36-37 ккал/час см2 и имеет положительные значения с апреля по октябрь с максимумом в июне 19,4 ккал/см2 . В холодный период отрицательные значения мало меняются и составляют около 1 ккал/см2 , увеличиваясь с марта. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 2110 часов. Максимальные значения отмечаются в июне-июле (273-307 часов в месяц). В декабре лишь 59 часов в месяц.

- 3.4.Гидрография

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета Шумихинского района расположено  озеро Б.Тетерье, на котором есть возможность использования воды для производственных нужд, река Каменка протяженностью 8 км, возможности использования воды для питьевых целей и производственных нужд нет.

Водохранилищ в пределах территории Мало-Дюрягинского сельсовета Шумихинского района Курганской области нет.

- 3.5.Инженерно-геологические условия.

Оценка природных и инженерно-геологических условий производится для определения благоприятности территории для капитального строительства. Оценка проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических и прочих природных условий.

- В соответствии со СНиП 201-01-86 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом район имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

- По инженерно-геологическим условиям для капитального строительства в качестве оценочных единиц выбраны инженерно-геологические районы с проявлениями экзогенных геологических процессов (ЭГП) различной интенсивности, отличающихся степенью сложности для строительства. К неблагоприятным (осложненным) относятся территории с активностью проявления ЭПГ 5-25% и более от общего их количества. К относительно благоприятным – с активностью проявления менее 5%, к благоприятным - территории свободные от ограничений.

- 3.6.Почвенный покров  и растительность

Основным типом почв являются черноземы с подтипами: черноземы обыкновенные, черноземы выщелоченные, черноземы солонцеватые, солонцы, солончаки, черноземы осолоделые, черноземно-луговые солонцеватые почвы и др. Растительность представлена березовыми колками.

## 3.7.Инженерная подготовка территории

В соответствии с геологическими, гидрогеологическими и гидрологическими условиями намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1.Организация и очистка поверхностного стока;

2.Осушение заболоченных территорий;

3.Благоустройство русел малых водотоков;

4.Защита территории от затопления и подтопления;

5.Благоустройство пляжей.

1.Осушение заболоченных территорий;

Осушение заболоченных территорий вокруг населенных пунктов намечается путем строительства открытых осушительных канав глубиной до 1,0 м.

2.Благоустройство озер и русел малых водотоков

С целью улучшения экологического и санитарного состояния и снижения ущерба от вредного воздействия предлагается проведение следующих мероприятий по благоустройству озер и русел водотоков, протекающих по территории города:

- расчистка акватории озер от ила, водной растительности с частичным углублением в прибрежной полосе озер;

- (залужение прибрежно - защитных полос рек).

# 4. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  разработана ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», которая одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

Целями Программы являются:

- улучшение качества окружающей среды;

- сохранение ценных природных объектов и комплексов;

- обеспечение экологической безопасности.

Задачи программы:

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;

- изучение и сохранение биологического разнообразия;

- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов;

- совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны

- окружающей среды;

- развитие форм и методов экологического просвещения.

Перечень мероприятий по реализации программы:

Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;

- ликвидация ранее накопленного экологического ущерба в части загрязнения земель химическими веществами;

- приобретение транспорта и оргтехники в целях обеспечения деятельности территориальной службы экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

- проведение анализов и измерений с целью проверки соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду.

Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий:

- перевод земель и земельных участков в категорию земель особо охраняемых природных территорий;

- проведение научно-исследовательских работ, мониторинга объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу Курганской области.

Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность:

- издание Красной книги Курганской области;

- издание ежегодных докладов, информационных материалов, буклетов по вопросам охраны окружающей среды;

- поддержка общественного экологического движения проведение мероприятий по экологическому образованию, пропаганде и информированию населения.

Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Мало-Дюрягинском сельсовете  являются котельные.

В целом экологическое состояние территории удовлетворительное.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий в поселении  является наличие СЗЗ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных объектов. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

В жилой застройке преобладает печное отопление, в результате чего атмосферный воздух загрязняется продуктами горения, безветренная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ резко возрастают.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения

- Модернизация существующих котельных.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрены следующие основные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Разработка областной целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителям атмосферного воздуха;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий;

- Вывод жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- Организация санитарно-защитных зон, зон охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- Введение особых режимов и оборудование участков автодорог и железных дорог, пересекающих территории особо охраняемых природных объектов (природные парки, заказники и пр.) - установка предупредительных и запрещающих знаков о режиме проезда на въездах и пр. На участках с режимами строгой охраны вдоль автодорог запрещается размещение предприятий автосервиса и остановок транспорта, требуется создание устойчивых к пожарам экосистем;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

-Использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Состояние почвенного покрова

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов. На территории Мало-Дюрягинского сельсовета имеется свалка,  площадью 0,025 га, на расстоянии 1 км от ближайшей застройки, заполняемость составляет 50  процентов.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 1 кладбище  площадью 1 га, на расстоянии 1 км от ближайшей застройки с.Малое Дюрягино, заполняемость составляет 100%.

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории сельсовета;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организация поверхностного стока.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

  - предотвращение необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота;

  - рекультивация нарушенного почвенного покрова, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности;

  - защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.);

  - предусмотрено строительство скотомогильника с биологическими камерами.

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено:

- обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров);

- обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- очистка загрязненных (захламленных) территорий;

- повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

Схемой территориального планирования Курганской области в плане совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления  предлагаются следующие мероприятия:

- Формирование системы сбора отдельных видов отходов (полимеры, шины, аккумуляторы отработанные, технические масла) на территории области;

- Развитие сферы переработки опасных отходов;

- Разработка типовых проектов полигонов твердых бытовых отходов для городских и сельских поселений;

- Рекультивация объектов размещения бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

- Организация системы сбора и утилизации медицинских отходов в регионе, приобретение комплексных утилизаторов медицинских отходов;

- Организация системы контроля состояния почвенного покрова в местах размещения отходов;

- Благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной санитарной очистки.

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

СТП Шумихинского района предусмотрено внедрение на территории района централизованной системы сбора и вывоза ТБО.

Бытовые отходы будут свозиться на районный полигон, размещаемый к северо-западу от г.Шумиха.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

Согласно Водному кодексу РФ, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, на водных объектах  устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. От соблюдения этого режима во многом зависит состояние поверхностных вод.

Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству  достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины.;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Животноводческие хозяйства (в том числе навозохранилища) являются сезонным источником поступления загрязняющих веществ в поверхностные воды объекта, что приводит к резкому ухудшению качества воды в весенне-осенний период. В первую очередь необходимо оборудовать современными системами хранения навоза животноводческие комплексы и фермы, на которых до сих пор применяется гидросмыв.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- благоустройство прибрежной территории озер;

- организация и  обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Каменка в с.Малое Дюрягино;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос Мало-Дюрягинского сельсовета расположены здания, сооружения, при эксплуатации которых должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, данные объекты необходимо оборудовать герметичными отстойниками,  предусмотреть площадки для установки мусоросборников (контейнеров).

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения.

В целях охраны подземных вод от истощения необходимо:

- организовать полноценный мониторинг уровенного режима;

- необходимо, чтобы выдача лицензий на водопользование сопровождалась техническим заданием на ведение технического мониторинга;

- своевременно тампонировать вышедшие из строя скважины;

- не допускать использование подземных вод для технических целей;

- не допускать водоотбор выше и снижение уровней воды ниже расчётных показателей.

- В целях охраны подземных вод от загрязнения необходимо:

- разработать и организовать  зоны санитарной охраны 2-го и 3-его поясов источников водоснабжения и обеспечить соблюдение режима ЗСО;

- вынести из 2-го пояса ЗСО все потенциальные источники химического и микробиологического загрязнения;

- оборудовать новые скважины надкаптажными сооружениями контрольно-измерительной аппаратурой;

- при проведении экологической экспертизы проектов строительства и реконструкции потенциально опасных предприятий предусматривать мероприятия по охране подземных вод;

- ввести законом в обязанность владельцев объектов потенциального загрязнения осуществлять наблюдение за качеством подземных вод в районах их расположения;

- создать наблюдательную сеть, вести мониторинг качества подземных вод;

- своевременно выявлять очаги и источники загрязнения подземных вод, обследовать их и оценивать возможное их влияние на качество подземных вод;

- провести инвентаризацию всех техногенных объектов;

- привлечь к лицензированию всех водопользователей;

- в число микроэлементов, обязательных для определения, необходимо включить железо, марганец, барий, бор, фтор, а определение тяжёлых металлов, таких как свинец, никель, цинк, кадмий и др. в пробах из защищённых водоносных горизонтов должно производиться выборочно;

- улучшить подготовку  воды (обеззараживание, фторирование, обезжелезивание);

- в связи с тем, что водозаборные сооружения, принадлежащие мелким водопользователям, находятся, как правило, в худшем техническом и санитарном состоянии, чем у водопользователей, обслуживаемых специализированными предприятиями, желательно создать в районе единую службу по техническому использованию водопроводов;

- обеспечить очистку  сточных вод, где возможно – перевести предприятия на оборотное водоснабжение, вести строгий учёт количества и химического состава сбрасываемых в накопители сточных вод и твёрдых отходов;

- запретить выдачу земельных отводов под строительство без согласования с Отделом геологии и лицензирования по Курганской области с целью предотвращения размещения объектов на месторождениях пресных подземных вод и в зоне влияния централизованных водозаборов;

- систематически выполнять бактериологические и химические анализы воды.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Для решения проблемы обеспечения населения Курганской области доброкачественной питьевой водой разработана Целевая программа  «Чистая вода на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Курганской областной Думы от 23 декабря 2008 г. №3701. Выполнение мероприятий запланировано на пять лет с объемом финансирования в сумме 12,8 млрд. рублей.

Целями данной Программы являются:

- обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

- улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

- оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Задачи Программы:

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала для достижения целей настоящей Программы;

- проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм;

- проведение общестроительных работ на объектах водоотведения;

- проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды;

- продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водозаборов в райцентрах области;

- разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах области;

- реконструкция водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Основными мероприятиями по охране водного бассейна Курганской области, предложенными Схемой территориального планирования Курганской области, являются:

- Сокращение сброса производственных стоков путем расширения мощностей оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

- Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков в контрольных створах до предельно допустимых показателей;

- Создание системы сбора и очистки ливневых сточных вод с территорий промышленных предприятий и населенных пунктов; повторное использование очищенного ливневого стока (с промплощадок – для промводоснабжения, с селитебных территорий – для полива);

- Разработка проектов водоохранных зон водоемов и водотоков области в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и соблюдение регламента использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Организация и проведение работ по заключению договоров и выдаче раз- решений на водопользование;

- Организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению, соблюдение регламента использования их территории; разработка проектов зон санитарной охраны новых, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, источников;

- Упорядочение эксплуатации самоизливающихся и бесхозных скважин.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов сельсовета.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# 5. Комплексная оценка территории

- В соответствии со СНиП 23-01-99 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом поселение  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- условно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки.

1. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%;

- карьеры и их изрытости.

2. Ограниченно благоприятные для застройки являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

3. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

Природно-климатические условия благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Они позволяют успешно развивать многоотраслевое сельское хозяйство, производить высококачественные, экологически чистые продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности.

В составе природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства основное значение имеют сельскохозяйственные, в том числе и пахотные угодья.

Сельскохозяйственные организации

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сельскохозяйственной организации | Среднесписочное количество человек | Объем производства (тыс.рублей) |  |  | Производственное направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. |  |
| 1 | с.Малое Дюрягино | ООО «Русич» | 6 | 447 | 940 | 1106 | растениеводство |

Источник: исходные данные администрации.

Объем производства ООО «Русич» ежегодно возрастает в 2009 году – на 110%, в 2010 году – на 17,7%.

Мероприятия

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

Основные задачи в развитии промышленного и агропромышленного комплекса:

-создание условий для развития промышленности, привлечение ресурсов;

- повышение качества и конкурентоспособности продукции;

- повышение темпов технологического развития и технического перевооружения;

- повышение инновационной и инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, создание условий для привлечения инвестиций в сферу промышленного производства;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в промышленности.

- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе увеличения удельного веса племенного скота, в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных, а так же в растениеводстве на основе увеличения удельного веса площадей засеваемых элитными семенами;

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия, создания системы

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

- создание условий для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства предприятий АПК района;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов;

- повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствовании организации производства, а так же организации труда и управления;

- привлечение льготных кредитов для пополнения оборотных средств и технического перевооружения предприятий переработки сельскохозяйственной продукции и развития потребительской кооперации.

Приоритетные направления:

в сельском хозяйстве в целом:

- улучшений финансового положения сельскохозяйственных предприятий и их материально- технической базы;

- повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- повышение производительности труда на основе стимулирования внедрения передовых технологий производства и управления.

- развитие ЛПХ и КФХ для обеспечения занятости населения;

- развитие социальной инфраструктуры села;

- развитие системы информационного и консультационного обеспечения в сельском хозяйстве;

- подготовка кадров специалистов и рабочих профессий.

в растениеводстве:

- ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, а так же разработка и внедрение адаптированных к местным условиям технологий производства сельскохозяйственной продукции;

- повышение плодородия почв за счет освоения севооборотов, расширения посевов зернобобовых, технических (рапс) и крупяных культур, увеличения внесения минеральных и органических удобрений;

- техническое перевооружение отрасли растениеводства;

- внедрение перспективных сортов интенсивного типа;

- развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, повышение качества кормов.

# 7.Туризм и рекреация

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета  имеется большой потенциал для развития рекреационной деятельности.

СТП Шумихинского района для       рекреационного       освоения       предлагаются       территории кратковременного, сезонного и круглогодичного отдыха:

- Кемпинги - оз.Бол.Тетерье;

- Базы охотников и рыболовов - (существует на оз. Бол. Тетерье).

- Освоение   площадок   предполагается   постепенным,   в   зависимости   от возможностей обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, от реальной потребности в данных территориях и интересов к ним со стороны инвесторов.

# 8. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения Мало-Дюрягинского сельсовета  по состоянию на 01.01.2011 года составляет  504 человека, что на 4% меньше предыдущего года.

Распределение численности населения Мало-Дюрягинского сельсовета

по годам

Таблица 8.1.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | село | Малое Дюрягино | 600 | 580 | 560 | 520 | 554 | 537 | 523 | 520 | 514 | 525 | 504 |

Примечание: исходные данные администрации

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения в 2011 году снизилась по сравнению с 1955 годом на 1,5%.

В период с 1955 по 2010 годы численность населения незначительно снижалась (от 1,2 до 7,1%%). В 1995 и 2010 гг. было увеличение численности, соответственно, на 6,5 и 2,1 процентов.

Возрастная структура населения Мало-Дюрягинского сельсовета

(по состоянию на 1.01.2011)

Таблица 8.2.

| Младше трудоспособного возраста, % (от 0 до 16 лет) | Трудоспособного возраста, % | Старше трудоспособного возраста, % |
| --- | --- | --- |
| 17,1 | 61,8 | 21,2 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей (17,1%) и долей трудоспособного населения и составляет 61,8%. Доля лиц пенсионного возраста невысокая (21,2%).

Трудовая структура населения

Таблица 8.3.

|  | Показатели | Ед.измерения | Исходный год |
| --- | --- | --- | --- |
| а) | -экономически активное население* Из них: -занятые в экономике, в т.ч.: -материальном производстве -в непроизводственной сфере -безработные (официально зарегистрированные) | чел. чел. чел. чел. чел. | 256 199 157 42 9 |
| б) | -трудовые ресурсы не занятые в экономике** | чел. | 48 |

*Экономически активное население – часть населения, включая всех занятых и безработных

**Незанятые в экономике – занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства.

Занятое в экономике муниципального образования население составляет 199 человек, что является высоким удельным весом в численности экономически активного населения – 77,7%.

Занятость населения

Таблица 8.4.

|  |  | Ед. изм. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в Центр занятости населения района обратилось в поисках работы или за консультацией | чел. | 11 | 9 |
| 2 | Из них поставлено на учет, как ищущих работу | чел. | 11 | 9 |
| 3 | В течение года признаны безработными | чел. | 11 | 9 |
| 4 | За год трудоустроено, в том числе | чел. | 1 | 3 |
| 5 | несовершеннолетних граждан желающих работать в свободное от учебы время | чел. | - | - |
| 6 | незанятых трудовой деятельностью граждан | чел. | 1 | 3 |
| 7 | Уровень безработицы от экономически активного населения составил | % | (на 01.01.2010) 3,2 | (на 01.01.2011) 2,8 |

Примечание: исходные данные администрации

Структура занятости   населения по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 8.5.

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность и строительство | 19 |
| 2 | Сельское хозяйство | 6 |
| 3 | Лесное хозяйство | 2 |
| 4 | Транспорт и связь | 4 |
| 5 | Торговля и общественное питание | 24 |
| 6 | Здравоохранение, образование, физкультура | 8 |
| 7 | культура и искусство | 7 |
| 8 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) | 5 |
| 9 | Малый бизнес | 17 |
|  | ИТОГО: | 92 |

Примечание: исходные данные администрации

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения к 2016 году прогнозируется на уровне  0,5  тыс. человек,  2031 году (расчетный срок) – 0,5 тыс. человек.

# 9. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2011 г. жилищный фонд Мало-Дюрягинского сельсовета составил  9,0  тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 17 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица 9.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01. 09 | на 01.01.10 | на 01.01.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – кв.м | 8839 | 8862 | 9011 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | -государственный |  |  |  |
|  | -муниципальный |  |  |  |
|  | -частный | 8839 | 8862 | 9011 |
|  | другой |  |  |  |
| 2. | Ветхий фонд: -количество домов | 14 | 14 | 14 |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | 320 | 320 | 320 |
| 3. | Аварийный фонд: -количество домов | - | - | - |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | - | - | - |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) в целом по муниципальному образованию | 17 | 17 | 17 |
| 5. | Нормативная обеспеченность (при предоставлении жилья) | 9 | 9 | 9 |
| 6. | Состоят в общем списке на получение жилья |  |  |  |
|  | -семей | - | - | 1 |
|  | -человек | - | - | 1 |
| 7 | Количество учреждений жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - |

Примечание: исходные данные администрации

На территории поселения ветхий жилищный фонд составил 320 кв.м (14 домов) или 3,6% от общего жилфонда, аварийный жилищный фонд на территории поселения отсутствует.

Благоустройство жилищного фонда Мало-Дюрягинского

сельсовета

Таблица 9.2.

| Показатель | Количество кв.м общей площади | В % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| В целом по сельсовету |  |  |
| Водопровод | 4635 | 51 |
| Канализация | - | - |
| Централизованное отопление | - | - |
| Газ | - | - |
| Электроснабжение | 9011 | 100 |

Примечание: исходные данные администрации

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 0,5 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению составит 10 тыс.кв. м общей площади.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка.

Для жилищного строительства - в период расчетного срока выделены площадки в  с.Малое  Дюрягино.  Жилищное  строительство предусматривается    осуществлять    преимущественно    в    проектных    границах             существующих    населенных    пунктов,    согласно    генеральным    планам    и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях, при соответствующем градостроительном обосновании.

# 10. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Мало-Дюрягинском сельсовете   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Отсутствуют дошкольные учреждения, спортивные объекты.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица 10.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста |  |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 40 | 80 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% |  |
| 3 | Больница | коек | - | - | с учетом системы расселения |  |
| 4 | Поликлиника | пос/смену | - | - | с учетом системы расселения |  |
| 5. | ФАПы | объект | 1 |  | с учетом системы расселения | 100 |
| 6. | Дом культуры и клубы | мест | 200 | 400 | 300 | 133,3 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед.хран. | н/д | - | 6 |  |
| 8 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 28 | 56 | 300 | 18,7 |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | - | 40 | - |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 | 100 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | - | - | 4 | - |
| 12 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | - | - | 60-80 | - |
| 13 | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | - | - | 7 | - |

*Региональные нормативы проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Мало-Дюрягинского сельсовета функционирует 1 общеобразовательное учреждение на 40 мест. Фактическая посещаемость составляет 16 человек. Износ здания составляет 100%. Численность работающих составляет 3 человека. Площадь здания составляет 135 кв.м, земельного участка – 0,03 га.

Здравоохранение

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета находится ФАП, поликлиника и стационарное отделение расположены в районном центре – г.Шумиха.

Культура

На территории  муниципального образования в с.Малое Дюрягино имеется  сельский дом культуры, вместимость зрительного зала - 200 мест.

Здание специальное, износ составляет 80%, размер земельного участка составляет 0,1 га.

В здании сельского дома культуры  расположена библиотека.

Физкультура и спорт

На территории поселения спортивные объекты отсутствуют.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории сельсовета функционирует 2 магазина розничной торговли, общей торговой площадью 28 м2, предприятия общественного питания и бытового обслуживания  отсутствуют.

На территории поселения в с.Малое Дюрягино имеется 1 организация, оказывающие услуги связи – почтовый отдел, который осуществляет доставку почты.

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 10.6.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 30 | - | 30 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 50 | 40 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | Коек | с учетом системы расселения | - | - | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | с учетом системы расселения | - | - | - |
| 6 | ФАП | Пос/в смену | с учетом системы расселения | 1 | 1 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дома культуры, клубы | Мест | 300 | 150 | 200 | - |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 6 | 3 | н/д |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные залы | кв.м | 60-80 | 40 | - | 40 |
| 11 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,35 | - | 0,35 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 150 | 28 | 122 |
| 13 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 20 | - | 20 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 2 | - | 2 |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Курганской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Генпланом предусмотрена реконструкция общеобразовательного учреждения с расширением площади для организации группы кратковременного пребывания  детей.

Здравоохранение

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Шумихинского района до 2020 года приоритетными направлениями в области модернизации и развития здравоохранения являются:

- повышение качества, доступности медицинской помощи, эффективности управления и использования ресурсов;

- обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с учетом профилактики заболеваний;

- внедрение новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения;

- повышение доступности специализированной медицинской помощи;

- обеспечение перехода от принципа содержания медицинских учреждений к принципу оплаты конкретных объемов оказанной медицинской помощи;

- дальнейшая оптимизация системы финансового обеспечения отрасли;

- улучшение состояния здоровья детей и подростков;

- содействие повышению уровня социально-экономической защищенности  населения.

Культура

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Шумихинского района до 2020 года приоритетными направлениями в области развития культуры являются:

1).Создание условий для равной доступности культурных благ и услуг, образования в сфере культуры и искусства для  жителей Шумихинского района;

2).Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Шумихинского  района;

3).Сохранение и популяризация культурного наследия народов  Шумихинского  района;

4).Использование культурного потенциала Шумихинского района  для формирования положительного образа в регионе;

5).Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов  развития  сферы культуры.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы  и плоскостные сооружения.

Генеральным планом предлагается строительство в с.Малое-Дюрягино спортивной площадки.

Важным направлением является оптимизация работы сети учреждений, в частности по следующим направлениям:

- расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта, как на платной, так и на бесплатной основе;

- поддержание в нормальном состоянии сооружений, строений и помещений, с возможной заменой зданий приходящих в негодность;

- оснащение учреждений современным оборудованием, например применения современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- развитие доступного для населения рынка оздоровительных и спортивных услуг.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Предлагается строительство в с.Малое Дюрягино магазинов розничной торговли, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 11. Планировочная структура поселения

Основу планировочной структуры поселения составляет единственный  населенный пункт (село Малое Дюрягино).

Село Малое Дюрягино является приречным. Линии улиц (Заречная и Центральная) повторяют береговую линию реки Каменки, стремясь на удалении от реки к регулярной планировке. Однако, следует отметить некую архаичность застройки. На пересечении улиц Центральной и Светлой, соединяющей центральную часть села с заречной возникла площадь, в центре которой находится церковь, а по периметру здания администрации, клуба, школы. На площади также находится памятник.

Основная часть застройки – одноэтажная усадебного типа жилые дома.

Рельеф спокойный с незначительным понижением в сторону реки. Пойма реки большей частью заболочена. Лесная растительность представлена лесным массивом в юго-западной части поселения, а также островными лесами в северо-восточной части поселения. Береза является преимущественной породой деревьев.

## 11.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры населенных пунктов поселения являются:

- Ограничение территориального развития:

- на юго-востоке – дорога местного значения

- на юг, восток и северо-восток  – заболоченные территории;

- На северо-восток – бывшие промзоны.

- Наличие производственных зон:

- на северо-востоке.

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилых зон малоэтажной усадебной застройки:

- на северо-восток до бывших промзон;

- имеется множество свободных от застройки земельных участков, которые предназначены для индивидуальной жилой застройки.

При разработке архитектурно-планировочной структуры села были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория населенного пункта, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся планировки, продиктованной природными факторами и искусственными сооружениями. Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Индивидуальную жилую застройку населенных пунктов предлагается развивать в вышеуказанных направлениях на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания поселения в с. Малая Дюрягиха на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населенных пунктов необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов ручьев и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселении; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц.

## 11.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане  функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории села предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития села.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, береговые полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить в северо-восточной части  села. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются в следующих частях села:

- северо-восточном до планируемой санитарно-защитной зоны планируемого предприятия;

- выборочная застройка с целью завершения застройки сложившихся кварталов и их незначительного территориального развития

Общественно-деловая зона поселения включает объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, дом культуры, административное здание, объекты здравоохранения, торговли, общественного питания.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом являются река Каменка, а также участки леса. Поэтому проектом предлагается озеленение и благоустройство улиц, формируемых зеленых зон поселения. Также проектом предусматривается озеленение берегов реки, санитарно-защитных зон планируемых промплощадок.

# 12. Транспортная инфраструктура

По территории Мало-Дюрягинского сельсовета проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Курганской области Шумиха-Березово протяженностью 6 км, Малое Дюрягино-Столбово – 8 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 7 км.

Уличная сеть сохранена в основном такой, какой она сложилась к настоящему времени. Главной улицей является ул.Центральная.

На территории поселения имеется 1 деревянный мост, 1964 года постройки, габариты проезжей части составляют 8 км.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 12.1.

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтовое покрытие | щебеночное | грунтовое |
| 1 | Центральная | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 2 | Молодежная | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 3 | Заречная | 1,6 | 1,6 |  |  |
| 4 | пер.Заречный | 0,44 | 0,44 |  |  |
| 5 | Светлая | 1,9 | 1,9 |  |  |
| 6 | пер.Светлый | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 7 | Фабричная | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 8 | Нижняя | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 9 | пер.Степной | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 10 | пер.Кленовый | 0,25 | 0,25 |  |  |

Количество автомототранспорта

Таблица 12.2.

| Вид транспорта | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Транспортная принадлежность |  | Всего | Транспортная принадлежность |  |
|  |  | Юридические лица | Физические лица |  | Юридические лица | Физические лица |
| Легковые автомобили | 85 | 1 | 84 | 89 | 1 | 88 |
| Автобусы | - | - | - | - | - | - |
| Грузовые автомобили | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| Прицепы и полуприцепы | - | - | - | - | - | - |
| Мототранспорт | - | - | - | - | - | - |
| Итого транспортных единиц | 93 | 1 | 92 | 97 | 1 | 96 |

Источник: исходные данные администрации

В 2012 году построен участок автомобильной дороги Малое Дюрягино – Березово – Чистое с асфальтобетонным покрытием до села Березово протяженностью 5,0 км.

На территории  Мало-Дюрягинского сельсовета автозаправочные станции отсутствуют.

Основные проблемы в развитии транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания:

- предельная изношенность  пассажирского транспорта – единственного вида пассажирских перевозок, его  моральное старение;

-    недостаток финансовых средств  на содержание и обслуживание автомобильных дорог.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-места на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта. Подлежит реконструкции дорога по ул.Нижняя.

СТП Шумихинского района на расчетный срок предусмотрено строительство (и капитальная реконструкция автодорог): Малое Дюрягино-Березово-Чистое - 9,3 км.

# 13. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## 13.1. Водоснабжение

В настоящее время в  с.Малое Дюрягино имеются существующие водопроводные сети, которые частично не действуют. Население использует воду для питьевых целей из частично действующего существующего водопровода и индивидуальных шахтных колодцев.

Система водоснабжения  муниципального образования Мало-Дюрягиинский сельсовет характеризуется высокой степенью износа. Санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой питьевой воды.

В с.Малое Дюрягино имеются 2 рабочие артезианские скважины, глубина которых составляет 160 и 40 метров, а также 14 водозаборных колонок.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6 км, материал труб – сталь, диаметр труб – 110 мм.

Подача воды на производственные нужды предприятий осуществляется от локальных водозаборных скважин.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

На первую очередь строительства предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Расчет водопотребления населением

Таблица 13.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей, чел. | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 120 | 0,5 | 60 | 72 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 0,5 | 25 | 30 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 6 | 7 |
| Всего: |  |  |  | 91 | 109 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Согласно заданию на водоснабжение с.М.Дюрягино и нормам санитарной охраны подземных источников водоснабжения будет осуществляться от артскважин.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- капитальный ремонт центральных и разводящих сетей водопровода, замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенных пунктах района, для обеспечения населения питьевой водой;

- внедрение современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Схемой территориального планирования Курганской области в населенных пунктах области  предусматривается развитие систем водоснабжения, для чего проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Строительство и реконструкция централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей);

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- Строительство новых водоочистных сооружений, внедрение новых технологий очистки воды;

- Строительство и реконструкция групповых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности;

- Освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности населенных пунктов;

-  Строительство новых водопроводных сетей;

- Разработка проектов зон охраны II и III поясов подземных источников водоснабжения, а также корректировка устаревших зон по всем водозаборам;

- Инвентаризация и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей;

- Выполнение проекта переориентации предприятий на использование для технических целей поверхностных источников на основе инвентаризации;

- Внедрение передовых безводных или маловодных технологий, внедрение систем оборотного водоснабжения промпредприятий;

- Выполнение проектов технического водоснабжения, с последующей переориентацией водозаборов из открытых источников только на производственно-технические цели и использованием на хозпитьевые цели подземных вод.

## 13.2. Бытовая канализация

Централизованная канализация в с.Малое Дюрягино отсутствует.

На многих  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,07 тыс.  м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- строительство очистных сооружений биологической очистки;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Учитывая малую численность населения населенных пунктов, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Схемой территориального планирования Курганской области на расчетный срок действия проекта одной из основной задач развития современной инженерной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации является организация централизованных систем канализации.

Для выполнения этой задачи проектом предлагается предусмотреть:

- Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в сельских поселениях, ликвидацию выпусков сточных неочищенных вод;

- Строительство и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий;

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- Внедрение новых технологий очистки как хозбытовых, так и промышленных стоков;

- Для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик необходимо строительство систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков;

- Для навозной жижи обустроить непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники с дальнейшим компостированием и использованием в качестве удобрения.

## 13.3. Теплоснабжение

Теплоэнергию производят  котельные, которые работают на угле.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Основными проблемами существующих систем теплоснабжения являются:

- физический износ всех элементов систем централизованного теплоснабжения (зданий   котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, зданий и систем отопления потребителей);

- отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных  условий в помещениях;

- низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии из-за низкой загрузки котельного оборудования и использования топлива низкого качества;

- значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого топлива;

- высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Мероприятия

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

## 13.4. Газоснабжение

Газоснабжение природным  газом на территории поселения отсутствует. В настоящее время  газоснабжение для приготовления пищи осуществляется сжиженным газом от газовых баллонов.

## 13.5. Электроснабжение

Электроснабжение с.Малое Дюрягино осуществляется от Шумихинских электросетей ОАО «Курганэнерго».

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельсовета   рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 13.2.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Исходный год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 1,09 | 1,09 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 0,2 | 0,2 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

- Администрацией Шумихинского района  в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Шумихинском районе разработана целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Шумихинском районе Курганской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее – Программа), утвержденная Постановлением Администрации Шумихинского района от 31.08.2011 г. №587.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- Оснащение приборами учета воды, тепловой энергии и газа бюджетных учреждений;

- Замена светильников консольных уличных под ртутную разрядную лампу (РКУ) с ртутными газоразрядными лампами (ДРЛ125) на уличные консольные светильники под натриевую лампу (ЖКУ) с натриевыми газоразрядными лампами (ДНаТ) с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Ограничения по использованию охранных зон  отражены в разделе 20.3.

## 13.6. Средства связи

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета услуги  связи предоставляются Курганским филиалом ОАО «Ростелеком».

Выход на междугороднюю и международную связь имеется.

На территории поселения имеется операторы сотовой связи: МТС-Курган, МегаФон, Юtel, БиЛайн-Курган.

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

Планируемые оптико-волоконные линии связи

на территории Курганской области

Таблица 13.3.

| № п/п | Район | Строительство ЛС на участке пункт А | пункт Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шумихинский | М.Дюрягино | Шумиха |

Источник: СТП Курганской области

# 14.Оъекты  культурного наследия

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета  имеется 3 выявленных объекта культурного наследия.

Список выявленных  объектов археологии Мало-Дюрягинского сельсовета

Таблица 14.1.

| №п/п | Наименование памятника | Местоположение | Особенности расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганы у с. Малое Дюрягино | 2.1 км от с.Малое Дюрягино, 171 м западнее оз. Малое Тетерье, слева от дороги в д.Сафину |  |
| 2. | Курган 2 | у с. Малое Дюрягино 0,5 км севернее с.Малое Дюрягино | в поле |

Источник: СТП Курганской области

Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Мало-Дюрягинского сельсовета

Таблица 14.2.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование, дата, номер документа о постановке объекта на учет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | с.Малое Дюрягино | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |

Источник: СТП Курганской области

Мероприятия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Мало-Дюрягинского сельсовета в частности следующих мероприятий:

-сохранение, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами;

-создание охранных зон объектов культурного наследия;

-применение при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды.

Объекты археологического  наследия

Охранные мероприятия по объектам археологического наследия состоят из:

- включения их в единую систему зон охраны объектов культурного наследия;

- включение объектов археологического наследия в экспозиционный показ.

# 15.Особо охраняемые природные территории

В границах Мало-Дюрягинского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# 16. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность объектами рекреационного назначения для сельских поселений составляет 12  м2/чел.

Мероприятия

Генпланом предусматривается озеленение новых объектов культурно-бытового обслуживания и территорий нового жилищного строительства.

# 17. Сводные данные об использовании земель

Общая площадь земельного фонда Мало-Дюрягинского сельсовета составляет 3,2 тыс. га.

Распределение земельного фонда

Таблица 17.1.

|  | Единицы измерения | Территория |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель поселения |  | 3200 |
| из них: |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1703 |
| Земли населенных пунктов | га | 411 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  |
| Земли лесного фонда | га | 823 |
| Земли водного фонда | га |  |
| Земли запаса | га | 197 |

Источник: исходные данные администрации

# 18. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхоза, где встречаются массивы хвойных деревьев, в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод, а также из-за погодных условий (сухая жаркая погода, грозовые разряды).

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект – это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории такие объекты отсутствуют.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции (ТП) и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт и магистральные трубопроводы:

- Износ основных фондов: автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных  и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

# 19. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.

Для обеспечения пожарной безопасности в с.Малое Дюрягино пожарное депо отсутствует, находится на обслуживании г.Шумиха.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории села находится пожарный водоем, пирс имеется.

Для использования естественных водоемов в зимний период необходимо производить расчистку подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

# 20.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Мало-Дюрягинского сельсовета отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

20.1. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров  для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 20.1.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

20.2.По условиям санитарной охраны.

На территории населенного пункта располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 20.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, рег-щие разрешенное исп-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

20.3.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 20.3.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома; - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. -объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления; - конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 20.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты  I  класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 м, скотомогильники с биологическими камерами – объекты II класса и СЗЗ от них составляет 500 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Меры по защите от воздействия электрического поля и требования к производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены СанПиНом 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

От ВЛ устанавливаются охранные охраны, на  использование территории которых накладываются определенные ограничения.

Таблица 20.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

20.4. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 20.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 1.1. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12. 2006 № 200-ФЗ (с изме нениями на 29.12.2010г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с измене ниями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. (часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ) Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. (в ред. ФЗ от 14.03.2009 N 32-ФЗ) | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |

20.5. По условиям охраны объектов культурного наследия.

На территории рассматриваемого муниципального образования имеются объекты культурного наследия.

Данный вид территории накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица 20.6.

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; Под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение процедур согласования с Государственным органом охраны памятников Курганской области  в отношении объектов историко-культурного наследия регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия.

20.6.Зоны залегания и разработки полезных ископаемых и связанные с ней ограничения

На рассматриваемой территории выделены месторождения полезных ископаемых согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Закона Российской Федерации № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 18.07.2011 г).

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

# 21.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 3200 | 3200 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 411 | 411 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 0,5 | 0,5 |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 0,15 | 0,16 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 20 | 20 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 60 | 60 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 20 | 20 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 17 | 19,5 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 9,0 | 9,7 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс.м2 |  | 1,0 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 10 |
| 4 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс.м2 |  | 8,7 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 96,7 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | - | 30 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 40 | 50 |
|  | больница | койко/мест | - | - |
|  | поликлиника | пос. в смену | - | - |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4 | спортивные залы общего пользования | кв.м | - |  |
|  | плоскостные сооружения | га | - |  |
| 5 | клубы, Дома культуры | мест | 200 | 200 |
|  | библиотека | тыс.ед.хран. | - | 3 |
| 6 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 28 | 150 |
| 7 | объекты общественного питания | пос. мест | - | 20 |
| 8 | предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 2 |
| 10 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность улично-дорожной сети | км | 7 | 7 |
| 2 | в том числе с твердым покрытием | км | 7 | 7 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | водоснабжение | тыс. куб. м/ в сутки |  |  |
| 2 | водопотребление |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки | н/д | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | н/д | 0,09 |
| 3 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,09 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,09 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. |  | 170 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. |  | 170 |
| 4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 6 | 6 |
| 5 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 7 | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч/в год |  | 1,09 |
| 7.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  | 2170 |

# Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178.

- Программа социально-экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную перспективу, утвержденную постановлением Правительства Курганской области от 12.10.2010 г. №472.

- Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

- Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457.

- Схема территориального планирования Курганской области, выполненная ОООООФ «Центр качества строительства», 2010.

- Программа комплексного социально-экономического развития Шумихинского района на 2012 год и плановый период до 2014 года.

- Целевая  программа Шумихинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 года и на перспективу до 2020 года».

- Схема территориального планирования Шумихинского района, выполненная ФГУП РосНИПИУрбанистики.

- Стратегия социально-экономического развития Шумихинского района до 2020 года.

- Программа социально-экономического развития Шумихинского района на 2011 год и среднесрочную перспективу до 2013 года.

СТП Шумихинского района

СТП Шумихинского района