Оглавление

Состав проектных материалов	3

Предисловие	4

Введение	5

1.Цели и задачи схемы территориального планирования Шумихинского района	7

2.Анализ существующей ситуации	9

2.1.Краткая историческая справка	9

2.2.Экономико-географическое положение и факторы развития	9

3.Природно-ресурсный потенциал ШУМИХИНСКОГО района	12

3.1.Климатический и агроклиматический потенциал	12

3.1.1.Климат	12

3.2.Рельеф, геологическое строение, физико-геологические процессы	16

3.3. Инженерно-строительная оценка территории	18

3.4.Минерально-сырьевые ресурсы	20

3.5 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	24

3.6. Гидрологическая характеристика. Водообеспеченность поверхностными водами	28

3.7.Земельный фонд	36

3.8.Почвенные ресурсы	44

3.9.Ресурсы флоры и фауны	46

3.9.1.Ресурсы флоры	46

3.9.2.Ресурсы фауны	47

3.10.Лесосырьевые ресурсы	51

3.11.Ландшафтно-рекреационный потенциал	60

4.Анализ состояния территории шумихинского муниципального района, проблем и направлений его комплексного развития	64

4.1.Комплексная оценка территории	64

4.1.1.Оценка территории по комплексу природных факторов	66

4.1.2. Оценка территории по комплексу планировочных факторов	72

4.2.Административно-территориальное устройство	82

4.3.Население и демография	85

4.4.Экономическая база и сфера занятости	98

4.4.2.Сельское хозяйство и сельскохозяйственная мелиорация	101

4.4.2.1. Сельское хозяйство Шумихинского района	101

4.4.2.2.Сельскохозяйственная мелиорация	126

4.4.3.Рыбное хозяйство	127

4.4.4.Строительный комплекс	131

4.4.5.Малый и средний бизнес	134

4.4.6.Инвестиционный потенциал района	139

4.5. Транспортная инфраструктура. Современное состояние и гипотеза развития транспортной инфраструктуры района	145

4.5.1.Автомобильные дороги	147

4.5.2. Автомобильный транспорт	152

4.5.3 .Железнодорожный транспорт	157

4.5.4. Трубопроводный транспорт	158

4.6.Планировочная структура и перспективы развития ШУМИХИНСКОГО муниципального района	160

4.6.1.Планировочная структура и функциональное зонирование территории	161

Функциональный тип населенных пунктов Шумихинского района	170

4.6.2.Система расселения	176

4.7.Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	179

4.8.Объекты местного (районного) значения, расположенные на территории ШУМИХИНСКОГО муниципального района	186

4.8.1.Учреждения культурно-бытового обслуживания	187

4.8.3.Энергоснабжение	198

4.8.3.1.Электроснабжение	198

4.8.3.2.Теплоснабжение	202

4.8.3.3. Газоснабжение	205

4.8.4.Водоснабжение и водоотведение	209

4.8.4.1 Водоснабжение	209

4.8.4.2 Водоотведение	216

4.8.5.Организация сбора и вывоза бытовых отходов	218

4.9.Объекты социальной сферы и иные значимые объекты, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального района	234

4.9.1.Жилищный фонд и жилищное строительство	234

4.9.2.Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального и регионального значения	238

5.Охрана окружающей среды	243

5.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды	243

5.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды	243

5.2.1.Состояние и охрана воздушного бассейна	243

5.2.2. Состояние и охрана поверхностных вод	248

5.2.3.Состояние и охрана подземных вод	255

5.2.4. Охрана почв	258

5.2.5. Охрана лесов	262

5.2.5.Система особо охраняемых территорий	266

5.2.6.Охрана ландшафтов и формирование экологического каркаса территории	271

5.2.7.Инженерная подготовка территории	276

6.Основные технико-экономические показатели	280

Состав проектных материалов

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов. | Гриф секретности | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка. Шумихинский район т.I. | ДСП | 3989ДСП |
| 2 | Пояснительная записка. т.II | н/с | 3990н/с |

II. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План современного использования территории (опорный план) | Цветная печать | ДСП | 1:50000 | 8031ДСП |
| 2 | Схема с отображением результа - тов анализа комплексного разви – тия территории | Цветная печать | ДСП | 1:50000 | 8032ДСП |
| 3 | Схема функционального зониро-вания территории (Проектный план) | Цветная печать | ДСП | 1:50000 | 8033ДСП |
| 4 | Схема транспортной и инженер-ной инфраструктуры | Цветная печать | ДСП | 1:50000 | 8034ДСП |
| 5 | Схема зон планируемого разме-щения объектов капитального строительства местного значения | Цветная печать | ДСП | 1:50000 | 8035ДСП |
| 6 | Схема охраны окружающей среды | Цветная печать | ДСП | 1:50000 | 8036ДСП |
| 7 | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природ- ного и техногенного характера и мероприятий по их ликвидации | Цветная печать | ДСП | 1:100000 | 8037ДСП |

III.Электронная версия

|  | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Шумихинского района | Мicrosoft World МарInfo7.8 | CD-диск | ДСП | 1584дсп-К |

Предисловие

Схема территориального планирования Шумихинского муниципального района Курганской области выполнена институтом РосНИПИУрбанистика по заказу администрации Шумихинского муниципального района в соответствии с муниципальный контрактом №02-ОК от 26.07.2010г. на разработку проекта «Схема территориального планирования Шумихинского района».

Настоящий проект разработан авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской №4 (КАПМ-4) института РосНИПИ Урбанистика.

Руководитель КАПМ-4						Е.В.Юденич

Руководитель проекта,

главный архитектор проекта 					Л.К.Кржижановская

Руководитель инженерных разделов				М.Н.Азаревич

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами:

Архитектурно-планировочная организация территории

ГАП									Л.К.Кржижановская

Экономика

Инженер								Е.С.Глебова

Инженер 								А.Г.Петров

Транспорт

Главный специалист						В.Т.Волощенко

Природно-ресурсный потенциал, экология

ГИП									М.Н.Азаревич

ГИП									И.Ф.Сиренко

ГИП									И.И.Репина

Инженер					 			Е.Н.Сырвачева

Сельское хозяйство, землеустройство

Главный специалист						Л.И.Максимова

Инженер								В.А.Мельников

Инженерная инфраструктура

Главный специалист						Л.В.Касторская

Ведущий инженер							А.В.Гундарев

Графическое оформление проекта

Инженер								Н.В.Вдовина

Введение

- С принятием Градостроительного Кодекса (декабрь 2004г.) градостроительная документация переходит в ранг правового документа.

Схема территориального планирования является основополагающим документом, на базе которого формируются программы по экономическому и социальному развитию района, по использованию территории, градостроительных мероприятий, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Схема территориального планирования Шумихинского района комплексный градостроительным документ, учитывающий всю совокупность природных, социальных, экономических, инженерных, транспортных, экологических и иных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие муниципального образования.

В условиях децентрализации власти настоящий проект должен обеспечить в перспективе территориальное устройство района как одно из составных элементов территории всей Курганской области и устойчивое развитие территории района с учетом интересов трех составляющих территориального сообщества – власти, бизнеса и населения.

Такими знаковыми могут быть высокие ресурсные возможности, особое расположение в системе коммуникаций в непосредственной близости от основных развитых экономических центров Курганской области.

Главная идея проекта Шумихинского района – идея поляризованного развития территории, основанная на долгосрочных конкурентных преимуществах отдельных территорий, выделенных в проекте как приоритетные для промышленного и жилищного строительства, объектов АПК, объектов туристско-рекреационной деятельности.

В «Схеме» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал района; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается гипотеза социально-экономического развития; гипотеза развития транспортной и инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).

Схема территориального планирования Шумихинского района разработана со следующими проектными периодами: первая очередь -2015 год, расчетный срок -2020 год.

Схема территориального планирования Шумихинского района разработана на основе законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области, а также нормативно-технических документов:

1.Законы Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004);

Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-ФЗ от 14.03.1995);

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003);

Проект приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «О внесении изменений в СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2.Строительные нормы и правила

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; и др.

3.Санитарные правила и нормы (СанПиН):

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Шумихинского муниципального района в 2010г.:

- Паспорт муниципального образования Шумихинский район;

- Программа социально-экономического развития Шумихинского района на 2009 год и среднесрочную перспективу;

- Стратегия социально-экономического развития Шумихинского района до 2020года.;

- Данные анкетного обследования.

Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Шумихинского муниципального района.

1.Цели и задачи схемы территориального планирования Шумихинского района

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Исходя из этого, главная цель территориального планирования Шумихиснкого района заключается в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории входящих в район муниципальных образований за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории района;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития района с учетом особенностей и проблем пространственной организации его территории;

- взаимному согласованию интересов входящих в район муниципальных образований и увязка их с интересами соседних районов области и субъектов РФ;

- градостроительному регулированию использования территории области и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами.

В конечном счете, все вышеперечисленное способствует достижению устойчивого развития территории Шумихинского района Курганской области на основе его согласованного планирования на всех территориальных уровнях управления с учетом охраны среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений, а также обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

Основными задачами территориального планирования являются:

- Развитие опорного пространственного каркаса территории района;

- Функциональное зонирование территории района;

- Восстановление, сохранение и использование природного и историко-культурного наследия;

- Улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- Развитие социальной и производственной инфраструктуры как основы использования современных технологий;

- Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Схема» является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию района и разработана с учетом нормативно-правовых актов РФ, Курганской области и Шумихиснкого района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. Это – программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб района и общественности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала района и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию района на перспективу. Основное противоречие, которое требует разрешения в данном проекте, – несоответствие предпосылок для успешного и интенсивного развития района и реального его социально-экономического состояния.

Главная стратегическая цель проекта – последовательное повышение жизненного уровня населения района и качества жизни населения путем решения основных задач, поставленных и решаемых в данном проекте. Исходя из специфики района, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики района, сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основные цели проекта:

- стабилизация экономики района, дальнейшее ее укрепление за счет возрождения промышленности на базе внедрения новых технологий, формирование промышленного центра регионального уровня;

- обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов в районе, в первую очередь – молодежи.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционно привлекательных объектов, создание схематической инвестиционной карты района для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств, для целенаправленного и конкретного их использования;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления; комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и.т.д.;

- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

- создание эффективной общественной и качественной среды обитания – т.е. среды обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и в качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе отдыха и туризма;

- разработка стратегии развития культуры города села, направленной на поддержку национальных традиций и обычаев русского и других народов и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и.т.д.);

- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

2.Анализ существующей ситуации

2.1.Краткая историческая справка

Районный центр Шумиха – третий по величине город в Курганской области. Своим появлением Шумиха обязана строившейся в 90-х годах 19-го столетия Западно-Сибирской железной дороге, на которой было определено место для железнодорожной станции. Так в 1892г/ появился новый населенный пункт. Своё название станция получила, как утверждают старожилы, от камыша, шумевшего на здешних болотах, особенно осенью.

В путеводителе А.Н. Дмитриева-Мамонтова «По великой Сибирской дороге» сказано: «Станция Шумиха IV класса, 116 верста. Государственная сберегательная касса, почтовые операции, буфет. При станции образовался поселок в 50 домов с торгово-промышленными целями. Богатый земледельческий район дает ежегодно свыше 200000 пудов груза, преимущественно хлеба, для отправления на запад, отчасти сало (20000 пудов), мясо (30000 пудов), масло и пеньку».

Постепенно Шумиха разрасталась, в ней появились две начальные школы – железнодорожная и платная поселковая, один небольшой фельдшерский пункт, железнодорожный клуб. В насленном пункте находись три мельницы, салотопный, мыловаренный и кожевенный заводы, церковь, несколько кабаков, элеватор на 0,5млн пудов хлеба.

В годы Великой Отечественной войны свыше 13тыс. жителей ушли  на фронт, более 5тыс. из них не вернулись. В их память в райцентре открыт мемориал.

В послевоенный период город Шумиха становится постепенно индустриальным центром юго-западной части области. Социально-экономический расцвет Шумихи приходится на 1970-1980гг. Завод подшипниковых иглороликов поставлял свою продукцию более чем в 30 стран мира. Машзавод стал одним из градообразующих предприятий. Плащи, куртки и другие изделия швейной фабрики пользовались поставлялись в Москву. Высококачественное масло молочного комбината отправлялось целыми составами для нужд страны. Активными темпами велось жилищное строительство. Шумихинский мясокомбинат входил в первую десятку мясоперерабатывающих предприятий России.

Наиболее интересным памятником культуры является Церковь трех святителей в селе Карачельское, построенная в 18 веке. Храм объявлен памятником областного значения.

2.2.Экономико-географическое положение и факторы развития

Шумихинский муниципальный район входит в состав Курганской области, которая, в свою очередь, входит в состав Уральского Федерального округа.

Площадь территории, занимаемой Шумихинским районом, составляет 2,8тыс. км.2, что составляет всего 3,9% от общей площади Курганской области. Протяжённость района с севера на юг составляет приблизительно 92км., с запада на восток – 51км.

Шумихинский район расположен в западной части Курганской области. Общая протяженность границ района составляет 371,14км. Район граничит:

- на севере – с Далматовским и Шадринским райономами Курганской области, протяженность границы составляет – 33,01км. и 19,25км соответственно;

- на востоке – с Мишкинским районом Курганской области, протяжённость границы – 108,62км.;

- на юге – с Альменевским районом Курганской области, протяжённость границы – 50,10км.;

- на западе – с Щучанским районом Курганской области, протяжённость границы – 160,16км.

Численность населения района по данным паспорта Шумихинского района на 01.01.2010г. равняется 31,3тыс.чел., сто составляет 3,3% от общей численности населения Курганской области. По численности населения Шумихинский район занимает 5-е среди 24 районов Курганской области. На территории района расположено 1 городское поселение – г.Шумиха, являющийся административным центром района, и 16 сельских поселений (сельсоветов) объединяющих 45 сельских населённых пунктов. Из общего числа жителей района доля городского населения составляет 59,5% (18637чел). Средняя по району плотность населения составляет 11,2чел./км2. Сравнительная характеристика Шумихинского муниципального района и прочих муниципальных образований Курганской области представлена в нижеследующей таблице №1.

Площадь территории и численность населения городских округов и

муниципальных районов Курганской области

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование районов и городских округов | Площадь территории |  | Численность населения (на 01.01.2010.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.км | доля, % | тыс.чел. | доля, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | г. Курган | 0,4 | 0,6 | 322,4 | 34,0 |
|  | г. Шадринск | 0,2 | 0,3 | 74,6 | 7,9 |
|  | Альменевский район | 2,5 | 3,5 | 12,6 | 1,3 |
|  | Белозерский район | 3,4 | 4,7 | 18,4 | 1,9 |
|  | Варгашинский район | 3,0 | 4,2 | 22,1 | 2,3 |
|  | Далматовский район | 3,5 | 4,9 | 31,1 | 3,3 |
|  | Звериноголовский район | 1,4 | 2,0 | 10,9 | 1,2 |
|  | Каргапольский район | 3,2 | 4,5 | 33,1 | 3,5 |
|  | Катайский район | 2,7 | 3,8 | 25,4 | 2,7 |
|  | Кетовский район | 3,3 | 4,6 | 61,9 | 6,5 |
|  | Куртамышский район | 3,9 | 5,4 | 35,5 | 3,7 |
|  | Лебяжьевский район | 3,2 | 4,5 | 19,7 | 2,1 |
|  | Макушинский район | 3,5 | 4,9 | 21,4 | 2,3 |
|  | Мишкинский район | 3,0 | 4,2 | 20,1 | 2,1 |
|  | Мокроусовский район | 3,1 | 4,3 | 14,0 | 1,5 |
|  | Петуховский район | 2,8 | 3,9 | 21,4 | 2,3 |
|  | Половинский район | 2,7 | 3,8 | 13,8 | 1,5 |
|  | Притобольный район | 2,3 | 3,2 | 17,2 | 1,8 |
|  | Сафакулевский район | 2,3 | 3,2 | 15,3 | 1,6 |
|  | Целинный район | 3,4 | 4,7 | 19,5 | 2,1 |
|  | Частоозерский район | 1,9 | 2,7 | 6,5 | 0,7 |
|  | Шадринский район | 4,1 | 5,7 | 31,9 | 3,4 |
|  | Шатровский район | 3,5 | 4,9 | 19,8 | 2,1 |
|  | Шумихинский район | 2,8 | 3,9 | 31,3 | 3,3 |
|  | Щучанский район | 2,9 | 4,1 | 25,1 | 2,6 |
|  | Юргамышский район | 2,6 | 3,6 | 22,5 | 2,4 |
|  | Итого | 71,5 | 100,0 | 947,6 | 100,0 |

Рельеф района представляет слабохолмистую равнину, прорезанную долинами реки Миасс, ее притоками Каменкой, Кипелью, Карачелкой, Чесноковкой и Падью со значительным количеством озер, лесных колков. В районе большое количество открытых водоемов. Климат резко континентальный с недостаточным увлажнением, с холодной и малоснежной зимой, сухой весной, резкими колебаниями температур дня и ночи, теплым сухим летом. Преобладание ветров западного и северо-западного направления.

Район с запада на восток пересекает шоссейная автодорога с твердым покрытием федерального значения. Шоссейные дороги связывают Шумиху с райцентрами: Мишкино, Юргамыш, Щучье, Целинное, Альменево, Шадринск, городами Курган и Челябинск. Все центральные усадьбы хозяйств и многие населенные пункты связаны с райцентром дорогами с твердым покрытием. Общая протяженность дорог общего пользования – 909км, из них с твердым покрытием – 458км. По территории района проходит железная дорога, связывающая его с административным центром – г.Курганом, а также г.Челябинском.

Основные природные ресурсы района – это сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 189,2 тыс.га (67% всей территории муниципального образования), в т.ч. 82,8 тыс.га пашни.

Район располагает минерально-сырьевыми ресурсами. Имеются запасы высококачественных глин для производства кирпича, большие запасы строительного песка, торфа. Разведано одно из крупнейших в области Хохловское месторождение урана.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что экономико-географическое положение Шумихинского района в целом выгодное. Основными факторами, характеризующими благоприятность экономико-географического положения района являются:

- серединное положение между двумя крупными областными центрами – г.Курганом и г.Челябинском.

- выгодное положение в системе транспортных коммуникаций, прохождение по территории района автомобильной дороги федерального значения;

- близость предприятий района к крупнейшим городам Урала, Западной Сибири, обеспечивающая благоприятные перспективы развития кооперационных связей и поставок продукции на рынки данных предприятий;

- наличие запасов минерально-сырьевых ресурсов: глин, торфа, урана;

- относительно благоприятные природно-климатические условия и наличие значительных ресурсов плодородных земель, обеспечивающие развитие специализации сельскохозяйственного производства;

- значительные земельные ресурсы.

3.Природно-ресурсный потенциал ШУМИХИНСКОГО района

3.1.Климатический и агроклиматический потенциал

3.1.1.Климат

Климат Шумихинского района типично континентальный с суровой, многоснежной зимой и коротким теплым летом. Наиболее важным климатообразующим фактором является радиационный режим, атмосферная циркуляция и рельеф.В результате совместного влияния влажных воздушных масс Атлантики и сухого континентального воздуха Сибири зимой устанавливается морозная погода с частыми снегопадами и сильными ветрами.

Зима (ноябрь-март) холодная, малоснежная, с ясной морозной погодой. Днем температура воздуха -12С, -16С, ночью до -25С (мин. -48С). Снежный покров устанавливается в ноябре, толщина его в марте достигает 20-33 см. часты метели (4-8 дней в месяц), сопровождающиеся заносами на дорогах. При сильных морозах бывают туманы (4-5 дней с туманом в месяц).

Весна (апрель-май) в первой половине сезона холодная, во второй – теплая. Снежный покров сходит к середине апреля. По ночам до середины мая возможны заморозки.

Лето (июнь-август) теплое, преимущественно с ясной погодой, температура днем 20-23С (макс. 41С), ночью 10-13С. Дожди преимущественно ливневые (4-7 дней с грозой в месяц).

Осень (сентябрь - октябрь) прохладная с преобладанием пасмурной погоды и моросящими дождями. В конце сезона выпадает снег.

Равнинная территория, открытая с севера и юга подвержена влиянию арктических масс воздуха и сухих тропических масс из Казахстана и Средней Азии, что вызывает резкие понижения или повышения температуры воздуха.

Годовой приход суммарной радиации равен 99,8 ккал/см2, при этом вклад рассеянной радиации составляет 49% суммы. Максимум месячных значений наблюдается в июне (16,5 ккал/см2), а минимум - в декабре (1 ккал/см2). Радиационный баланс в среднем за год составляет 36-37 ккал/час см2 и имеет положительные значения с апреля по октябрь с максимумом в июне 19,4 ккал/см2 . В холодный период отрицательные значения мало меняются и составляют около 1 ккал/см2 , увеличиваясь с марта. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 2110 часов. Максимальные значения отмечаются в июне-июле (273-307 часов в месяц). В декабре лишь 59 часов в месяц.

Температурно-влажностный режим

Самая низкая в году температура воздуха наблюдается в январе,  его среднемесячная температура равна -16,8С. Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца, равна 18,5С. Абсолютный минимум - 48С, а абсолютный максимум +39С. Амплитуда крайних значений достигает 83С, что свидетельствует о значительной континентальности климата. В годовом ходе температура воздуха претерпевает наиболее резкие перепады от марта к апрелю (11,4С) и от октября к ноябрю (9,1С). В таблице даны даты перехода среднесуточной температуры воздуха через определенные пределы и число дней, превышающее эти пределы:

Таблица №

| -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 февраля 20 декабря | 12 марта 26 ноября | 25 марта 7 ноября | 8 апреля 22 октября | 20 апреля 6 мая | 7 мая 18 сентября | 1 июня 24 августа |
| 303 | 258 | 226 | 196 | 168 | 133 | 83 |

Переход температуры через 0С наблюдается в первой половине апреля и во второй половине октября. Период с положительными температурами составляет 196 дней. Вегетационный период длится 133 дня. За это время сумма температур выше 10С накапливается 2105С. Средняя дата первого заморозка 23 сентября, а последнего 15 мая. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 429мм, причем основное количество выпадает в теплую половину (323мм). Летом осадки имеют преимущественно ливневой характер. Максимум осадков наблюдается в июле (71мм), а минимум в феврале (14 мм). Средний суточный максимум составляет – 34 мм.

Весной возможны периоды с устойчивой засушливой погодой, когда осадки не выпадают в течение длительного времени, возникают засухи.

Зимних осадков выпадает меньше, они образуют устойчивый снежный покров. Он устанавливается в начале ноября, держится до середины апреля и достигает во второй декаде марта 30см высоты. Число дней со снежным покровом 153 дня.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года (72%), особенно в холодное время года, когда ее значения не опускаются ниже 76%. Минимум наблюдается в мае (56%). Количество «сухих» дней, когда относительная влажность в дневное время  30% достигает 26 дней за год. Большинство из них отмечается весной и в первую половину лета, что указывает на наличие засушливых явлений в это время.

Ветровой режим

Ветровой режим на данной территорией формируется под влиянием основных центров действия атмосферы (циклонов и антициклонов), стационирующих над Северной Атлантикой над континентом Евразии.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. В холодный период года значительную повторяемость имеют также южные ветры. Летом возрастает повторяемость северных и северо-западных ветров. Наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры восточного направления.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 7 | 7 | 6 | 11 | 20 | 23 | 16 | 10 |
| Июль | 19 | 14 | 8 | 7 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Год | 10 | 7 | 6 | 7 | 14 | 22 | 19 | 15 |

Среднегодовая скорость ветра равна 3 м/с. Самые большие скорости наблюдаются в марте, мае (3,4-3,5 м/с), наименьшие в августе – 2,3м/с.

В среднем за год отмечается 7 дней с сильным ветром (15 м/с).

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели и туманы. На рассматриваемой территории в зимний период, когда происходит усиление циклонической деятельности, метели – обычное явление. Они чаще всего связаны с прохождением южных и западных циклонов, которые вызывают кратковременное повышение температуры, усиление ветра и сильные метели. За год отмечается 35 дней с метелью. Метели, также как и сильные ветры отмечаются при преобладающих направлениях ветра. Продолжительность одной метели в среднем составляет 7 часов.

На рассматриваемой территории в среднем отмечается 14 дней с туманами, 9 – в холодное полугодие, 5- в теплое. Наибольшее число дней с туманом – 24 за год.

Климатические характеристики

Таблица №

| № п/п | Характеристика\Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха в С | -16,8 | -15,4 | -8,6 | 2,8 | 11,8 | 17,0 | 18,5 | 16,1 | 10,6 | 2,1 | -7,0 | -14,1 | 1,4 |
| 2 | Абсолютный минимум температуры, С | -48 | -44 | -40 | -21 | -9 | -2 | 2 | -1 | -9 | -21 | -41 | -44 | -44 |
| 3 | Абсолютный максимум температуры, С | 4 | 4 | 11 | 29 | 35 | 38 | 39 | 37 | 32 | 26 | 14 | 6 | 39 |
| 4 | Среднее количество осадков | 18 | 14 | 21 | 23 | 39 | 55 | 71 | 55 | 45 | 35 | 29 | 24 | 429 |
| 5 | Средняя относительная влажность, % | 81 | 78 | 76 | 68 | 56 | 60 | 69 | 71 | 73 | 76 | 80 | 82 | 72 |
| 6 | Средняя скорость ветра | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
| 7 | Среднее число с дней с сильными ветрами | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 7 |
| 8 | Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 |  |  |  | 22 |
| 9 | Среднее число дней с туманом | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,3 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 10 | Среднее число дней с метелью | 8 | 6 | 7 | 1 | 0,2 |  |  |  | 0,04 | 1 | 6 | 6 | 35 |
| 11 | Число дней без солнца | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 67 |

Выводы

- Территория района относится к строительно-климатической зоне 1В. Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -34 и -21,9С. Продолжительность отопительного периода 215 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 170см.

- Зимой неблагоприятные погодные условия создаются в дни с температурой воздуха ниже -20С в сочетании со скоростями ветра более 3м/с. Число таких дней составляет 20-30 за холодный период.

Для защиты населения от радиационного перегрева требуется система озеленения для защиты пешеходных магистралей и мест отдыха.

3.2.Рельеф, геологическое строение, физико-геологические процессы

При разработке раздела использованы материалы,  предоставленные Отделом геологии и лицензирования по Курганской области, материалы Генерального плана г. Шумихи и проекта районной планировки Шумихинского района, а также монографий Гидрогеология СССР (том XIV Урал), Инженерная геология СССР (том 5, Алтай, Урал).

Рельеф. Рассматриваемая территория расположена в пределах западной окраины Западно-Сибирской платформы и сложена горизонтально залегающими на палеозойском фундаменте континентальными и морскими осадками мезозоя, палеогена, неогена и антропогена.

В геоморфологическом отношении она представляет собой слабо расчленённую речными долинами равнину, с плоскими обширными междуречьями, осложнёнными многочисленными озёрами и болотами. Многие из них к концу лета пересыхают.

Самые низкие абсолютные отметки поверхности (93,8 м- 113,7м) наблюдаются в долине р. Миасс. Они увеличиваются в северном и южном направлениях, достигая 180,8м в юго-восточной части района. Для междуречных пространств характерно наличие  большого количества бессточных озёрных ванн (впадин, котловин), имеющих, по-видимому, суффозионно-просадочное происхождение, и достаточно интенсивной заболоченности, обусловленной широким развитием с поверхности слабопроницаемых глинистых грунтов и плоским рельефом, затрудняющим поверхностный сток.

Пересекающие равнину долины рек врезаны неглубоко, имеют значительную ширину и небольшие уклоны в связи с чем русла сильно меандрируют, а поймы и низкие террасы часто заболочены. Борта долин пологие, иногда террасированные. На отдельных участках они прорезаны оврагами с крутыми склонами.

Из физико-геологических процессов на территории Шумихинского района имеют место заболачивание (на долю болот приходится чуть меньше 6% площади района), оврагообразование (0,004%) и эоловые процессы (0,02%).

Выводы. Территория Шумихинского района характеризуется равнинным, слабо расчленённым речной сетью, часто плоским рельефом, осложнённым многочисленными западинами и озёрами суффозионно-просадочного происхождения. По условиям рельефа территория района благоприятна для строительства за исключением участков с плоским рельефом (с уклонами поверхности менее 0,5%).

Геологическое строение

Рассматриваемая территория расположена на западной окраине Западно-Сибирской плиты, в пределах тектонической депрессии, выполненной континентальными и морскими отложениями - меловыми, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями, горизонтально залегающими на породах палеозойского фундамента.

Нижняя часть разреза – пермо-нижне-среднеюрская (триас-нижнеюрская) - представлена вулканогенными континентальными угленосными образованиями. Они разбиты многочисленными разломами и местами смяты в складки. Верхняя часть разреза, залегающая на нижней с резким угловым несогласием, включает в себя осадки от средней юры до голоцена включительно и, в свою очередь, разделяется на три структурных яруса, среднеюрско-нижнеолигоценовый, среднеолигоценово-миоценовый и плиоцен-четвертичный. Осадки этих трёх ярусов образуют единую толщу, залегающую почти горизонтально с пологим наклоном на северо-восток.

Для градостроительных целей представляют интерес отложения верхней части разреза (от палеоцена и выше). Палеоцен представлен талицким горизонтом, характеризующимся выдержанным литологическим составом с преобладанием аргиллитов, трепеловидных глин, перемежающихся с глауконит-кварцевыми песчаниками. Выше залегают отложения нижнего эоцена, представленные серовским горизонтом. В строении серовского горизонта принимают участие опоки и песчаники и реже трепелы-диатомиты.

К среднему и верхнему эоцену относится ирбитский горизонт, породы которого являются самыми древними отложениями, выходящими на поверхность на территории Шумихинского района, в долине р. Миасс. Они представлены толщей трепелов, диатомитов с прослоями песков и алевролитов с трепеловым цементом. Мощность его достигает 40м. К верхнему эоцену и нижнему олигоцену относится толща глин – чеганская свита, характеризующаяся однородным составом, выдержанностью по простиранию и являющаяся региональным водоупором. Мощность чеганской свиты составляет десятки метров, достигая 145м к северу от района.

Выше залегают породы куртамышского горизонта среднего олигоцена, представленные преимущественно мелкозернистыми песками, перекрытыми в верхней части на отдельных участках глинами листоватыми или плитчатыми, переслаивающимися с тонкозернистым песком.

К верхнему олигоцену относятся отложения чеграйского горизонта, сложенного  преимущественно  косослоистыми песками с прослоями железистых песчаников. Миоценовый ярус неогена представлен аральской свитой, сложенной неслоистыми глинами с включениями гипса, известняка, и железистых бобовников. Плиоценовый ярус неогена представлен глинами, мергелями и песками кустанайской свиты.

В разрезе четвертичных образований выделяются 4 яруса: нижний плейстоцен (миндель), средний плейстоцен (рисс), верхний плейстоцен (вюрм) и голоцен.

Нижний плейстоцен и нижняя часть его среднего отдела сложены комплексом доледниковых отложений и представлены аллювиальными, озёрно-аллювиальными, реже делювиальными и озёрными образованиями. Осадки верхней части среднего плейстоцена составляют основную часть объёма четвертичных осадков на водораздельных пространствах. Здесь преобладают озёрно-аллювиальные, полигенетические и делювиальные образования, а в долинах широко развит аллювий, слагающий III и II надпойменные террасы. Отложения верхнего плейстоцена участвуют в сложении II-ой надпойменной террасы. Поверхностные отложения представлены покровными суглинками неясного генезиса, сплошным чехлом покрывающими все разновидности грунтов. Нередко они имеют лёссовидный облик, хотя просадочность их невелика, что возможно объясняется низкой фильтрационной способностью  суглинков. Мощность их изменяется от 0,5 м  до 5-10 м, реже до 15 м..

К голоценовым (послеледниковым) отложениям относятся на водораздельных пространствах почвы и болотные образования, а в речных долинах ещё и аллювий пойменных террас, характерной чертой которого является обилие в осадках торфяных и гумусовых прослоев.

Выводы

- В строении верхней части геологического разреза принимают участие горизонтально залегающие образования мела, палеогена, неогена и четвертичные образования, из которых наибольшее распространение имеют покровные суглинки

- Особенностью разреза является полное отсутствие скальных пород, почти полное отсутствие гравия и крупно-, среднезернистых песков и широкое распространение связных грунтов, супесей и мелкозернистых песков.

- В верхней части разреза выделяется ряд водоупоров, наиболее значительными из которых являются глины чеганской и ирбитской свит, надёжно защищающие от проникновения загрязнений с поверхности воды палеоцен-нижнеэоценового (опокового) водоносного горизонта.

3.3. Инженерно-строительная оценка территории

При составлении раздела использовались материалы монографий Инженерная геология СССР (том 5, Алтай, Урал) и Гидрогеология СССР (том XIV Урал), а также материалы разделов «Инженерно-геологическая характеристика», разработанных в генеральном плане г. Шумиха и проекте районной планировки Шумихинского района. Инженерно-геологическая изученность района помимо изданной инженерно-геологической карты масштаба 1:2 500 000 сводится к результатам изысканий, выполненных под отдельные объекты. Она даёт лишь общее представление об условиях строительства на территории  района.

Рассматриваемая территория расположена в пределах западной окраины Западно-Сибирской низменности и характеризуется относительно однообразными  инженерно-строительными условиями. Регион сложен континентальными и морскими осадками, палеогена, неогена и антропогена, горизонтально залегающими на палеозойском складчатом  фундаменте. Поскольку заложение современной речной сети  Зауралья происходило в пределах сильно выровненной аккумулятивной равнины с небольшими уклонами поверхности, реки имели спокойное течение и откладывали мелкозернистый аллювиальный материал.

С поверхности практически все элементы рельефа перекрыты сплошным чехлом покровных суглинков неясного происхождения мощностью от 2.5 м до 10-15 м. Они нередко имеют лёссовидный облик и на значительных территориях могут находиться в зоне заложения фундаментов. В сухом состоянии они способны выдерживать вертикальные откосы. Несмотря на сравнительно высокую микропористость и присутствие карбонатов кальция и магния, которые относительно легко выщелачиваются, просадочность этих пород низкая.

При промерзании во влажном состоянии глины и суглинки проявляют сильно пучинистые свойства.

В бортовых частях речных долин могут быть встречены небольшие овраги и незначительные по площади (практически не выражающиеся в масштабе карты) участки склонов с уклонами поверхности свыше 10%.

К факторам, осложняющим условия строительства, также относятся: плоский рельеф (на отдельных участках с уклонами поверхности менее 0,5%), наличие территорий с близким залеганием грунтовых вод и с широким развитием процессов заболачивания, хотя, в целом, глубина залегания грунтовых вод изменяется в пределах – от  0-0,5 м  до 10м. Минерализация и химический состав грунтовых вод также изменяются в широких пределах – от пресных гидрокарбонатно-кальциевых до солоноватых хлоридно-натриевых с минерализацией до 5 г/л.

С учетом перечисленных выше факторов и имеющихся материалов на рассматриваемой территории по степени благоприятности для строительства были выделены следующие категории: наиболее благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные и с регламентированным использованием.

К наиболее благоприятным для строительства отнесены склоны водораздельных (междуречных) пространств с уклонами поверхности до 3%, с залеганием грунтовых вод глубже 2м.. В зоне заложения фундаментов будут находиться суглинки и глины, реже пески, супеси и, в редких случаях, коренные породы (мергели). Условные расчётные сопротивления грунтов в соответствии со СНиП 2.02. 01-83  составят  150-300 кПа (1,5- 3,0 кгс/см2), в зависимости от их пористости и консистенции.

В неблагоприятные сезоны года здесь  возможно формирование верховодки.

К ограниченно благоприятным отнесены территории с близким (менее 2м) залеганием уровня грунтовых вод и со скоплениями заболоченных участков («участков избыточного увлажнения»),. занимающие значительные площади в южной и северной частях района.

Первые распространены в нижних  частях склонов водоразделов, на участках, примыкающих к озёрам и речным долинам.

Ко вторым относятся плоские водоразделы с уклонами поверхности менее 0.5 % и с широким распространением котловин суффозионно-просадочного происхождения, чаще округлой формы и небольшого размера в поперечнике (до 0,5-1 км). Котловины   заняты  озёрами или болотами с мощностью торфа до 1-2м. Грунтами оснований на этих территориях будут служить, в основном, суглинки и глины, реже пески и супеси. Условные расчётные сопротивления грунтов в соответствии со СНиП 2.02. 01-83 составят: для глин и суглинков – 1,8-2,5 кгс/см2, для водонасыщенных песков и супесей -1,0-2,0 кгс/см2.

К ограниченно благоприятным для строительства также отнесены территории с уклоном поверхности свыше 10%, занимающие небольшие по площади участки в бортовых частях речных долин.

К неблагоприятным для строительства относятся: поймы рек и долины мелких водотоков, затопляемые паводками, непроходимые болота и территории, нарушенные карьерами при отработке месторождений строительных материалов. Последние занимают небольшие площади практически не выражающиеся в масштабе схем.

К территориям с регламентируемым использованием (зонам с особыми условиями использования.) относятся площади (зоны) залегания и разработки полезных ископаемых (см. раздел «Полезные ископаемые» и Схему с отображением результатов анализа комплексного развития территории). Площади залегания полезных ископаемых застройке не подлежат. В исключительных случаях она допускается при условии согласования с Департаментом по недропользованию по Уральскому Федеральному округу и Уральским  Управлением Ростехнадзора.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке территории.

Новому строительству в обязательном порядке должны предшествовать инженерно-геологические изыскания и, на большей части территории района, выполнение работ по инженерной подготовке (организация поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления пойменных территорий).

Выводы

- Условия строительства на территории Шумихинского района осложняются рядом факторов: плоским рельефом, близким залеганием уровня грунтовых вод, развитием процессов заболачивания (особенно в северной и южной его частях).

- В зоне заложения фундаментов на большей части района будут находиться глинистые, суглинистые, супесчаные грунты, реже пески пылеватые или мелкозернистые. Все они, за исключением водонасыщенных пылеватых песков, являются устойчивыми основаниями (с условными расчётными сопротивлениями свыше 1,5 кгс/см2).

- На территории района имеются разведанные месторождения подземных вод, строительных материалов и урановых руд, площади залегания которых застройке не подлежат.

Строительству должны предшествовать изыскания.

3.4.Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района выявлены и с различной степенью детальности разведаны месторождения: торфа, урановых руд, минеральных удобрений, озёрного сапропеля, строительных материалов пресных подземных вод и лечебных грязей (см. таблицу ниже, Схему с отображением результатов анализа комплексного развития территории, а также список месторождений в конце раздела).

Характеристика минерально-сырьевой базы района по количеству месторождений и степени их освоения

| № п/п | Вид сырья | Число месторождений месторождений |  |  | Учит. только Кадастром. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Учитыв. балансом |  |  |
|  |  |  | Распред. фонд | Нераспред. фонд |  |
| 1 | Торф | 18 | - | 18* | - |
| 2 | Урановые руды | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Пески для бетонов | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Кирпичные глины | 2 | - | 2 | 1 |
| 5 | Естественные природные удобрения (мергель) | - | - | - | 3 |
| 6 | Сапропель | 13 | - | 13 |  |
| 7 | Подземные воды ) | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Лечебные грязи | 1 | 1 | - | - |

*Включая месторождения с площадью промзалежи менее 10 га.

Распределение запасов полезных ископаемых по видам сырья и степени их освоения.

| Вид минерального сырья | Количество месторождений/ из них эксплуатируемых | Единицы измерения запасов | Разведанные запасы (по состоянию на 01.01.2011 года0 Всего / по эксплуатируемым месторождениям |  | Забалансовые | Прогнозные ресурсы | Примечание (добыча) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |  |
| 1. металлические полезные ископаемые |  |  |  |  |  |  |  |
| - уран (руда) | 1/- | тыс. т. | 3,45 | 1,3 | 0,8 | - | резервное |
| 2. удобрения |  |  |  |  |  |  |  |
| мергель | 3/- | - | - | - | - | 20,1 |  |
| - торф* (разведанные) | 2/- | тыс. т | 446 | - | - | - | резервные |
| (прогнозные) | 5/- | тыс. т | - | - | - | 268 | прогнозныее |
| 3. строительные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| - глины кирпичные | 2/- | тыс. м3 | 2713 | - | - | - | резервные |
| - пески строительные | 1/- | тыс. м3 | 10077 | 3973 | - | - | резервное |
| 4. лечебные грязи | 1/1 | тыс. м3 | 621,6 | - | - | - | разрабатывается |
| 5. сапропели | 13/- | тыс. т. | - | 7824 | 721 | - | резервные |
| 6. пресные подземные воды | 1/1 | тыс. м3 | 26,3 | - | - | - | 1,781 |

- по месторождениям с площадью промзалежи свыше 10 га.

Ниже приводится краткая характеристика минерально-сырьевой базы района по видам сырья.

Торф. На территории района выявлено 18 мелких месторождений торфа. Из них только у 7-ми площадь промзалежи превышает 10 га (от 13 до 73 га), у остальных она менее 10 га. Изучались залежи торфа, в основном, в довоенный период. Исключение составляют два наиболее крупных месторождения (Боровое и Немково), запасы на которых оценены в 1978 и 1979 г.г. по категории А. в количестве 308 и 138 тыс. т  соответственно. На двух месторождениях – Майском и Пойма р. Каменка - в 1941 и 1949 г.г.  подсчитаны прогнозные запасы торфа по кат. С2 в количестве 6 и 31 тыс.т., соответственно. На  остальных 14-ти месторождениях в 1936 году была выполнена оценка прогнозных  ресурсов торфа по категории Р1. Суммарные запасы и ресурсы торфа в районе, в целом, оцениваются в 846 тыс. т, более половины из них  (446 тыс. т) заключено в двух, учитываемых балансом запасов торфа, болотах (Боровое и Немково).

На долю 11-ти месторождений и перспективных площадей с площадью промзалежи менее 10 га приходится 132 тыс.т. прогнозных запасов и ресурсов торфа кат. Р1..

Торф может использоваться только в качестве удобрения.

В настоящее время торфяные месторождения не разрабатываются.

Урановые руды. Шумихинский район расположен в пределах Зауральского ураноносного района. К настоящему времени выявлено одно из наиболее крупных в области - Хохловское месторождение урана. На современном этапе изучения месторождения  составлено и утверждено ТЭО временных кондиций для подсчёта запасов урана, которые  были утверждены 15.12.2010 г. протоколом ГКЗ №2363-оп В настоящее время лицензия на опытно-промышленную добычу урана ООО «КГРП» закончилась, а лицензия на промышленную добычу  не оформлялась.  Месторождение находится в резерве. Предполагается, что отработка месторождения будет осуществляться посредством подземного выщелачивания..

Около 50% площади месторождения перекрывается лицензионными участками ЗАО «Далур», проводящего поисково-разведочные работы на выявление источников водоснабжения г. Шумихи.

Строительные материалы.

На территории района выявлены проявления и месторождения: песков (для бетонов, строительных и кладочных растворов, для производства силикатных изделий, стекольных и формовочных), легкоплавких глин и суглинков, естественных минеральных удобрений.

Месторождения песков приурочены к аллювиальным фациям кустанайской свиты и аллювиальным, озёрно-аллювиальным и озёрным четвертичным отложениям.

Балансом запасов учитывается одно – Карачельское - месторождение песков, пригодных для производства  строительных растворов и бетонов. Пески вскрыши могут использоваться для производства  силикатного кирпича. Месторождение разведано в 1962 году и с тех пор периодически разрабатывается. В настоящее время ООО «Борид» выдана лицензия на отработку Южного участка месторождения (КУГ 0091А ТЭ от 17.12.2010 г  до 2030 года). Запасы песков кат. А+В+С1+С2  составляют 14,05 млн. м3. При проектной годовой производительности в 120 тыс. м3 (по горной массе) обеспеченность составляет 76 лет. Перспектив прироста запасов нет.

Помимо Карачельского месторождения в районе выявлены неучитываемые балансом запасов полезных ископаемых залежи песков потенциально пригодных для использования в стекольном производстве и в качестве формовочных. Пески, используемые для стекольного производства, должны отвечать ряду требований: быть хорошо отсортированными, размеры зёрен не должны превышать 0.1-0,5 мм, содержание кремнезёма должно быть не ниже 95%, а окислов железа – не более 0.02-0,5%.Таким требованиям отвечает сырьё ряда мелких по запасам, не учитываемых балансом запасов полезных ископаемых, месторождений – Чистовского, Берёзовского, Субботинского. Пески Рижского, Чистовского, Мал. Жужговского месторождений могут использоваться в качестве формовочного сырья, но поскольку в настоящее время в Курганской области нет потребителей формовочных песков, такие пески могут использоваться, как для производства силикатных изделий, так и, после обогащения, в качестве стекольного сырья.

Легкоплавкие глины. В качестве сырья для производства обыкновенного глиняного кирпича и черепицы могут использоваться глины чеганской свиты, а также четвертичные образования различного генезиса – элювиально-делювиальные. озёрные, озёрно-аллювиальные, а также «полигенетические отложения», включающие в себя осадки преимущественно водного генезиса.

По состоянию на 01.01.2011 г. балансом учитываются два мелких месторождения с суммарными запасами кат. А+В+С1 2,71 млн. м3. В настоящее время месторождения не разрабатываются, хотя на рубеже 70-х и 80-х годов добыча глин осуществлялась. Сырьё пригодно для производства полнотелого кирпича марок 100 и 150.

При проектной производительности Дюрягинского и Шумихинского карьеров в 23 и 57 тыс. м3 в год их обеспеченность составит соответственно 47лет и 31 год. Имеется возможность прироста запасов на флангах.

На территории района  также находятся неучитываемые балансом мелкие по запасам месторождения, в частности Южно-Галкинское, Хохловское, Петуховское. На двух последних запасы глин не оценивались.

На Южно-Галкинском они были утверждены в 1963 году, при этом здесь же был разведан участок песков-отощителей. Имеются перспективы увеличения запасов за счёт доразведки месторождения на глубину и в западном и южном направлениях. Месторождение не эксплуатируется.

Удобрения. На территории района помимо торфяных залежей, выявлены три месторождения мергелей (Михайловское, Травянское и Шумихинское), пригодных для известкования кислых почв. Полезная толща представлена плиоцен-четвертичными известковистыми мергелями. Запасы были приняты НТС Уральского ГУ 16 мая 1958 года (протокол №30) в количестве 10.0 тыс. т.  кат. С2 на первых двух месторождениях и 10,1 тыс. т. кат С1 (на Шумихинском месторождении). Месторождения не разрабатываются и не учитываются балансом.

Сапропели. На территории района выявлены и оценены прогнозные запасы в 13-ти месторождениях озёрного сапропеля в количестве 8,5 млн. т   (кат. С2 – 7,8 млн.т  и забалансовые - 0,7 млн.т.). В 5-ти наиболее крупных из них заключено свыше 76% прогнозных запасов сапропелей района. Наиболее крупные из них  - Курган (1,6 млн. т), Якшино (1,5 млн. т), Гагары (1,0 млн.т.), - Мал. Жужгово и Бол.Сажино (по 0.9 млн.т.). На их долю приходится свыше 75% суммарных прогнозных запасов сапропеля в районе. Месторождения не разрабатываются.

Лечебные грязи. Лечебные грязи на территории области и района относятся к сапропелевым и по  своим лечебным свойствам не уступают грязям известных курортов –Саки, Пятигорска, Одесским лиманам и др. На территории района выявлено разведано и используется только одно месторождение лечебных грязей  – «Озеро Птичье».

Лечебные грязи представлены двумя разновидностями сапропелей. Верхний слой (мощностью до 0,5 м) - более мягкий, нижний (мощность – 0,5-1,5 м) - уплотненной консистенции. Максимальная мощность полезной толщи – 1,75м. Сапропели характеризуются как средне- и высокозольные среднесульфидные и относятся к группе минерализованных сульфидных сапропелевых грязей Луневской разновидности. Применение лечебных грязей показано при заболеваниях системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, органов пищеварения, кожи, мочеполовой системы.

Суммарные запасы грязей по категориям А+В+С1 составляют 621,6 тыс. м3.. Лечебные грязи используются расположенным рядом Птичанским областным детским санаторием для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. ООО «Научно-производственная фирма «Сибирская тема» владеет лицензией на право пользования недрами с целью добычи и реализации лечебных грязей месторождения «Озеро Птичье».

Выводы.

- Рассматриваемая территория не отличается богатством минерально-сырьевых ресурсов.

- По состоянию на 2011 год здесь выявлены и учитываются балансом запасов полезных ископаемых только месторождения урана, торфа, строительных материалов (кирпичных глин и строительных песков), пресных подземных вод, сапропелей и лечебных грязей.

- Разрабатываются в настоящее время только  подземные воды и лечебные грязи.

- Завершены геолого-разведочные работы и подсчёт запасов урановых руд на Хохловском месторождении. Лицензия на промышленную отработку месторождения пока не выдана.

Список месторождений полезных ископаемых, выявленных на территории Шумихинского района.

| № п/п | № на схеме | Название месторождений (перспективных площадей) | Вид сырья | Размерность месторожде-ний | Сведения об освоении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Бол. Моховое | Торф* | мелкое | прогнозное |
| 2 | 1 | Боровое | Торф* | мелкое | резервное |
| 3 | 4 | Лешаково | Торф* | мелкое | прогнозное |
| 4 | 7 | Немково | Торф* | мелкое | резервное |
| 5 | 5 | Согра | Торф* | мелкое | прогнозное |
| 6 | 3 | Фотино | Торф* | мелкое | прогнозное |
| 7 | 2 | Ярское | Торф* | мелкое | прогнозное |
| 8 | 8 | Хохловское | Уран | среднее | резервное |
| 9 | 9 | Карачельское | Пески для бетонов | крупное | эксплуатируется |
| 10 | 10 | Дюрягинское | Глины легкоплавкие | мелкое | резервное |
| 11 | 11 | Шумихинское | Глины легкоплавкие | мелкое | резервное |
| 12 | 12 | Озеро «Птичье» | Лечебные грязи | мелкое | эксплуатируется |
| 13 | 21 | Берёзово | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 14 | 25 | Бол. Сажино | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 15 | 13 | Гагары | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 16 | 18 | Котлик | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 17 | 22 | Курган | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 18 | 19 | Мал. Жужгово | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 19 | 24 | Мал. Сажино | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 20 | 15 | Малоякшино | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 21 | 16 | Селивановское | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 22 | 17 | Стародеревенское | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 23 | 20 | Хохловатик | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 24 | 23 | Чирухино | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 25 | 24 | Якшино | Сапропель | мелкое | прогнозное |
| 26 | 15 | Миасское | Подземные воды | мелкое | эксплуатируется |
| 27 | 16 | Шумихинское | Подземные воды | мелкое | разведывается |

*Месторождения торфа с площадью промышленной залежи свыше 10 га

3.5 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод.

В гидрогеологическом отношении Шумихинский район расположен в пределах Западно-Тобольского артезианского бассейна, являющегося частью обширной Западно-Сибирской провинции (Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна).

Горизонтальное залегание отложений и чередование водоупорных слоёв и коллекторов обусловили формирование ряда водоносных горизонтов с различными запасами и различным химическим составом содержащихся в них подземных вод.

В вертикальном разрезе эти горизонты можно сгруппировать в 3 зоны: зону активного водообмена (палеоцен-нижнеэоценовые и олигоцен-голоценовые), зону затруднённого водообмена (водоносные горизонты мелового возраста) и зону весьма затруднённого водообмена (застойного режима), включающую водоносные горизонты в верхней части фундамента, нарушенной процессами выветривания в прошлые эпохи.

Водоносные горизонты в зоне активного водообмена подвержены воздействию как физико-географических, так и техногенных факторов.

Основные водоносные горизонты, представляющие интерес для целей водоснабжения, находятся в зонах активного и затруднённого водообмена. Ниже приводится их краткая характеристика.

Водоносный комплекс аллювиальных отложений четвертичного возраста распространён в долинах р. Миасс и её притоков. Водовмещающими породами служат песчаные отложения поймы и песчано-глинистые - надпойменных террас.Глубина залегания уровней составляет 0,2-7,0м.

Дебиты водозаборов, как правило незначительные и измеряются сотыми и десятыми долями л/сек, реже до 3,0л/сек. Воды безнапорные и слабо напорные, гидрокарбонатно-натриево-кальциевые, пресные и слабосолоноватые (минерализация их обычно не превышает 1,5 г/л, достигая иногда 3 г/л.

Питание вод осуществляется посредством инфильтрации атмосферных осадков и береговой фильтрации паводковых вод. Вода этого комплекса широко используется для водоснабжения индивидуальных водопотребителей посредством колодцев и одиночных скважин. Следует отметить, что воды горизонта не защищены от проникновения загрязнений с поверхности и подвержены бактериальному и химическому загрязнению.

Водоносный комплекс отложений куртамышской и наурзумской свит олигоцена. Отложения этих свит развиты практически повсеместно и слагают междуречные пространства. Водовмещающими породами служат пески, песчанистые и алевритистые глины. Водообильность пород невысокая, дебиты скважин не превышают 1 л/сек Содержащиеся в них воды, как правило, безнапорные. Глубина их залегания достигает  на возвышенных участках 16-20м, в понижениях она снижается до 0,5-1,0м. Воды гидрокарбонатно-хлоридные, гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридные, хлоридно-сульфатно-натриевые с минерализацией 0,0-1,5г/л.

Источниками питания являются атмосферные осадки и воды неоген-четвертичных отложений. Разгрузка осуществляется в речную сеть и озёрные котловины

Водоносный горизонт серовской свиты нижнего эоцена.

Из многочисленных водоносных горизонтов палеогена наибольший практический интерес для централизованного водоснабжения представляет опоковый горизонт серовской свиты, сложенный опоками и песчаниками с прослоями глин. Мощность его, в среднем, составляет 20-50м, глубина залегания 47-109м, Воды трещинно-пластовые, слабосолоноватые, хлоридно-карбонатно-натриевые, с минерализацией до 1,5-3,0г/л.

В кровле горизонта залегают диатомиты и глины ирбитской и чеганской свит, а подстилается он аргиллитами и трепеловидными глинами талицкой свиты, что делает горизонт надёжно защищённым от проникновения в него загрязнения с поверхности.

Основное питание осуществляется на склонах речных долин, а разгрузка горизонта происходит в речной аллювий. Дебиты скважин в долине р. Миасс колеблются в интервале от 16,0 до 23,5 л/сек, снижаясь на водоразделах до 1,18-1,92л/сек.

Этот горизонт является основным источником водоснабжения на территории района. На его базе разведано Миасское месторождение подземных вод.

Водоносный комплекс отложений нижнего-верхнего мела.

Нижне- и верхнемеловые континентальные и прибрежно-морские образования содержат пластово-поровые напорные воды. Водовмещающими породами служат слоистые пачки песчаников, галечников,  гравелитов, песков.

Дебиты скважин изменяются от 0,15 до 40,0 л/сек, в долинах рек отмечается их самоизлив.

По химическому составу воды хлоридные, хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные, натриевые, с минерализацией от 1,0 до7.7 г/л.

Ресурсы подземных вод и их использование

Подземные воды на территории района содержатся во всех стратиграфических подразделениях, но минерализация и химический состав их достаточно пёстрые. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод с минерализацией до 1 г/л по Шумихинскому району составляют 59,36 тыс. м3/сут. («Оценка обеспеченности эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод населения Курганской области (2-ой этап)», Б.Н. Герасименко, 2001 год, г. Екатеринбург). Распределены они неравномерно.

Оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод выполнена примерно на половине территории  района   (на 47%). На остальной территории она не осуществлялась из-за невозможности использовать подземные воды для питьевых целей вследствие несоответствия их качества требованиям ГОСТа «Вода питьевая».  Так в долине р. Миасс модуль эксплуатационных ресурсов (Мэр) не оценивался в связи с повышенной минерализацией до (3г/л), а на водоразделах он изменяется от 0,1-до 0,5 л/сек км2. (см.  Схему водообеспеченности). В целом, для района он оценивается в 0,24 л/сек км2, для территорий, на которых производилась оценка, он составляет 0,52 л/сек км2, а на отдельных участках он может увеличиваться до 1 л/сек км2.

Потребность в воде питьевого качества на 2010 г. населения г. Шумихи оценивается в 2.1 тыс. м3/сут, а рассредоточенных водопотребителей в районе – в 3,1 тыс. м3/сут. Общая заявленная потребность в воде составляет 5,2 тыс. м3/сут., т.е. она не превышает  10% от прогнозных эксплуатационных ресурсов.

В настоящее время водоснабжение города Шумихи осуществляется из палеоцен-нижнеэоценового (опокового) водоносного горизонта посредством одиночных скважин. Водозабор на Миасском месторождении, разведанном для нужд города, в настоящее время используется для водоснабжения  расположенных поблизости мелких населённых пунктов.

Месторождение расположено в 20-ти км севернее г.Шумиха, на склонах и в  долине р. Миасс. Водоносный горизонт вскрыт в интервале глубин 82-120м. Водовмещающие породы – песчанистые опоки. Дебиты скважин при небольших понижениях уровня воды достигали 56,7-70,7л/сек. Показатели качества воды превышают ПДК по минерализации, хлоридам, железу, бору. Бактериологические показатели хорошие. Содержание радиоактивных элементов – в пределах нормы.

Суммарная мощность перекрывающих горизонт глинистых отложений составляет 80 м, что позволяет отнести его к разряду защищённых.

Запасы воды Миасского месторождения в количестве 26,3 тыс. м3/сут. были утверждены ТКЗ УПГО протокол №9 от 24.09.1968г и в настоящее время нуждаются в переоценке в связи с новыми требованиями к качеству подземных вод используемых для водоснабжения.

Использование воды опокового водоносного горизонта, содержащего отдельные компоненты в количестве, превышающем ПДК, без очистки согласовано с  органами Роспотребнадзора по Курганской области в связи с отсутствием в районе подземных вод более высокого качества. Водозабор эксплуатируется с 1971 года. Среднесуточный водоотбор составляет 1293,2 м3/сут. (около 5% от разведанных запасов).

По состоянию на 2010г выдано 15 лицензий на водопользование. Суммарное водопотребление по ним оценивается в 2051,53 тыс.м3/сут, но качество воды далеко не всегда соответствует Госту «Вода питьевая».

В целях улучшения качества водоснабжения населения были предложены два варианта размещения поисковых участков. Один из них предполагает использование линзы пресных вод в палеоцен-нижнеэоценовых отложениях, расположенной непосредственно на территории города и прилегающей к нему территории с севера и запада в радиусе 2-3 км.  Здесь велика вероятность вскрытия вод с минерализацией до 1 г/л, но, возможно, с повышенным содержанием бора и брома. Глубина залегания водоносного горизонта 120-180 м, статический уровень воды устанавливается на глубине 20-25м.

Второй вариант предполагает изучение линзы пресных подземных вод олигоценового водоносного горизонта, которая полосой шириной 3-5 км протягивается на несколько десятков км к северу и югу от Шумихи. В настоящее время Курганская геолого-разведочная партия осуществляет изучение Шумихинского перспективного участка, примыкающего городу с востока и протягивающегося в меридиональном направлении на 17 км. Целью изучения участка является поиск и оценка подземных вод для водоснабжения г.Шумихи  вместо Миасского месторождения.

Изучаемый водоносный комплекс залегает первым от поверхности на глубине 20-50м. Водовмещающими породами служат песчаные отложения куртамышской свиты. Заявленная водопотребность оценивается в 2 тыс. м3/сут.

Шумихинский участок частично перекрывает Хохловское месторождение урана, отработка которого предполагается методом подземного выщелачивания. Необходимо тщательно изучить возможность загрязнения подземных вод, как верхнего, так и нижнего водоносных горизонтов до выбора варианта водоснабжения города.

Выводы

- Шумихинский район относится к территориям недостаточно обеспеченным пресными подземными водами. Модуль эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 0,24 л/сек км2, а  суммарные прогнозные ресурсы – 59,36  тыс. м3/сут.

- В настоящее время разведано, учитывается балансом и эксплуатируется одно месторождение подземных вод - Миасское. Качество воды месторождения по ряду показателей (минерализации, хлоридам, железу, бору) не соответствует ГОСТу. Использование подземных вод для питьевого водоснабжения без очистки разрешено органами территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области.

- В целях улучшения водоснабжения г. Шумиха проводятся работы по изучению линз пресных вод на территориях, непосредственно примыкающих к г.Шумихе.

3.6. Гидрологическая характеристика. Водообеспеченность поверхностными водами

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть территории Шумихинского муниципального района принадлежит бассейну реки Тобол, бассейн которого в свою очередь относится к бассейну Карского моря. Густота речной сети на территории района составляет порядка 0,07 км/км2.

Реки имеют малые уклоны. Речные долины широкие, неглубокие, террасированные. Равнинный характер района обуславливает пойменную многорукавность. Дно рек песчаное и супесчаное, на плесах – илистое.

Самая крупная река района – река Миасс, наиболее крупными ее притоками являются – Карачелка, Каменка, Кушма (более 10 км).

Ниже в таблице приводится краткая гидрографическая характеристика наиболее крупных водотоков Шумихинского района.

Гидрографическая характеристика наиболее крупных водотоков

Таблица 1

| №№ п/п | Название реки | Куда впадает, с какого берега | Длина общая, км | Длина в пределах района, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Миасс | р. Исеть, пр. | 658,0 | 45,0 |
|  | Карачелка | р. Миасс,лев. | 35,7 | 35,7 |
|  | Отнога | р. Карачелка | 2,0 | 2,0 |
|  | Каменка | р. Миасс, пр. | 50,0 | 50,0 |
|  | Скакун | р. Миасс, лев. | 16,9 | 10,0 |
|  | Карачуха | р. Миасс, пр. | 5,7 | 5,7 |
|  | Одина | р. Миасс, лев. | 3,8 | 3,8 |
|  | руч. Деревенский | р. Миасс, лев. | 3,5 | 3,5 |
|  | Тукманка | р. Миасс, пр. | 15,2 | 3,2 |
|  | Барнева | р. Исеть, пр. | 101,6 | 5,2 |
|  | Падь | р. Каменка, пр. | 8,0 | 8,0 |
|  | Калиновка | р. Каменка, пр. | 2,9 | 2,9 |
|  | Кушма | р. Каменка, пр. | 13,7 | 13,7 |
|  | Чеснокова | р. Кушма | 4,0 | 4,0 |
|  | Мараха | р. Кушма | 2,8 | 2,8 |

Миасс самая крупная река Шумихинского района, пересекающая его с запада на восток. Площадь водосбора в пределах района составляет около 21800 км2. Ширина реки от 10до 90м, глубина -0,7-2,1м. Для реки Миасс характерна большая интенсивность руслового процесса

Водный режим

Реки рассматриваемой территории относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью.

Питание рек носит смешанный характер – снеговые и дождевые воды. Основной объем стока приходится на весенний период и достигает 85-90% от годового. В летне-осенний период проходит 10-30% годового стока, в зимнею межень 3-7%.

Соотношение подземной и поверхностной составляющей стока существенно меняется по сезонам. Весной доля подземного стока невелика – в среднем 10-15% от суммарного стока за сезон. Величина минимального стока характеризующая подземное питание рек, составляет около 0,94 л/с км2 летом и 0,73 л/с км2 зимой.

В границах территории Шумихинского района, на реке Миасс у поселка Карачельское, располагается гидрологический пост, с длительным периодом наблюдений (с 1931 г). Отметка нуля графика поста 100,9 м. БС. Ниже в таблицах приведены характеристики реки Миасс по этому посту.

Средние величины годового расхода воды в створе наблюдений

Таблица 2

| №№ п/п | Водоток | Створ наблюдений | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора км2 | Расход воды Средн.многолет. (м3/сек) Модуль (л/сек км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | река Миасс | с.Карачельское | 156 | 14600 | 14,4 1,24 |

Минимальные средние расходы воды за 30 суток (в период открытого русла)

Таблица 3

| № п/п | Река | Створ наблюдений | Площадь водосбора, км2 | Минимальные расходы воды за 30 суток ,м3/сек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние за период открытого русла | 95 % обеспеченности за период открытого русла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | река Миасс | с. Карачельское | 14600 | 9,42 | 0,33 |

Уровненный режим

В годовом ходе хорошо выражено подъемы уровня воды в теплую часть года и низкое устойчивое положение его в холодное полугодие.

Наивысшие уровни, как правило, наблюдаются в период прохождения весеннего половодья. Наинизшие за год уровни приходятся на конец лета (в августе – начале сентября). Нередко наинизшие уровни в зимний период незначительно превышают летние из-за подпорных явления, связанных с процессами ледообразования. В районе села Карачельское не редко случаются заторные явления. Наивысший заторный уровень составляет 419 см, наибольший заторный подъем уровня воды - 108 см.

Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды меняется в широких пределах – у малых водоков (реки Карачелка, Каменка) ее величина составляет от 1 до 4 м, на средних (р. Миасс) – от 3 до 4 м.

Необходимо отметить, что на территории Шумихинского района построены два водохранилища. Водохранилище на реке Каменка (с. Карандашево) работает с 1982 года, объем 0,61 млн. м3. Второе водохранилище размещается на ручье Отнога (с. Стариково), работает с 1968 года, объем 0,87 млн. м3.Уровень технического состояния ГТС – аварийное. Сооружение подлежит ликвидации.

Ниже в таблицах приведены многолетние характеристики уровня воды, а также расчетные значения уровней различной обеспеченности.

Наивысшие годовые уровни воды различной обеспеченности

(в см над «0» графика)

Таблица 4

| №№ п/п | Река | Створ наблюдений | Высота нуля графика,м | Наивысшие годовые уровни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1% | 5 % | 10 % | 50 % |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | р. Миасс | с.Карачельское | 100,9 БС | 494 | 450 | 424 | 323 |

Территория района подвержена периодическим паводковым наводнениям. Затоплению подвержены территории населенных пунктов, расположенных на берегах реки Миасс.

Ниже в таблице приведены данные о максимальных уровнях воды 1% обеспеченности, для территорий населенных пунктов, расположенных вдоль реки Миасс. Сведения взяты из Федеральной целевой программы «Защита от затопления и подтопления городов и населенных пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Российской Федерации. Противопаводковые мероприятия по Курганской области».

Максимальные уровни воды 1% обеспеченности

Таблица 5

| Название населенного пункта | Отметки, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный уровень воды 1% обесп. | Поверх. Застройки населн. пункта |
| д. Горшково | 110,7 | 107,5-117,5 |
| д. Береговая | 107 | 105-115 |
| с. Карачельское | 105,8 | 102,5-110 |
| д. Б. Дюрягино | 105,8 | 105-110 |
| с. Благовещенское | 102,3 | 102-110 |
| д. Курганова | 102,0 | 100-108-75 |
| д. Бол. Субботина | 99,4 | 97,5-102,5 |

Линия затопления, построенная по приведенным выше данным, графически отображена на «Схеме анализа комплексного развития территории».

Минерализация

По химическому составу вода р. Миасс относилась к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Величина минерализации в течение года изменялась от средней – 243 мг/л до повышенной – 657 мг/л.

Температурный режим

Ледоход начинается в конце октября, начале ноября, ледостав наступает в первой половине ноября. Средняя продолжительность 5-6 месяцев. Толщина льда достигает 0,5-1,0м. Малые реки промерзают. Вскрытие рек на рассматриваемой территории происходит с середины до конца апреля. Весеннее половодье длится 15-25 дней с подъемом уровня воды на 2-3,5 м (редко 4-5 м). Летний меженный период наблюдается в августе-сентябре, зимний в феврале-марте.

Средняя многолетняя температура воды в июле – 21,5оС, в мае – 12оС. Средняя дата перехода температуры воды через 4 оС осень – 10 октября, через 0 оС –конец октября – начало ноября. Средняя дата перехода температуры воды через 4 оС весной – 20 апреля.

Самоочищающая способность

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой более 15º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке).

Температурный коэффициент для реки Миасс составляет 0,23, ее способность к самоочищению определяется по приведённой ниже таблице.

Способность рек к самоочищению

Таблица 6

| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 50 | 50 – 500 | более 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | высокий |
| 0,28–0,32 | низкий | пониженный | умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | пониженный |

В соответствии с приведёнными выше таблицей и стоковыми характеристиками реки Миасс потенциал самоочищения её оценивается как «низкий». Прочие реки также имеют низкую способность к самоочищению.

Озера

На рассматриваемой территории располагается значительное число озер. Они различны по своим размерам. Акватория озер с площадью более 0,5км2 составляет 48% от общего числа озер.

Преобладают мелководные водоемы со средней глубиной от 0,5 до 3м. В связи с небольшими размерами котловин - объемы воды в озерах как правило не велики. Дно озерных котловин песчаное, илистое или травянистое.

Многие озера находятся в стадии отмирания, зарастания и заиления и переходят в болота. Рельефы и глубины мелководных озер неустойчивы. Часть мелководных озер летом пересыхает, в озерах с соленой водой наблюдается осаждение растворенных солей. Озера в основном бессточные

Уровненный режим

Годовой ход уровней воды различных озер характеризуется рядом общих черт. На всех озерах подъем уровня происходит весной, во время стока талых вод, затем следует  постепенный спад. Наиболее низкий уровень наблюдается обычно перед установлением ледостава, а иногда в конце его. Минимальные уровни воды на глубоководных озерах устанавливаются позже, чем на мелководных.

Характеристика основных озер на территории района

Таблица 7

| №№ п/п | Название водоёма | Площадь га | глубина преоблада- ющая. ,м | глубина максимальная ,м | Степень солености |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Александрово | 25,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Амилькино | 2,6 |  |  |  |
|  | Б.Егоршино | 22,3 |  |  |  |
|  | Б.Пустое | 1280,0 | 1,0 | 1,5 | соленое |
|  | Б.Сажино | 97,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Б.Тетерье | 174,0 | 3,0 | 6,0 | пресное |
|  | Б.Якшино | 151,0 | 2,5 | 3,0 | пресное |
|  | Бабье | 320,0 | 3,0 | 3,5 | сл. соленое |
|  | Банниково | 31,3 |  |  |  |
|  | Берёзово | 74,0 | 2,0 | 3,0 | соленое |
|  | Богомазово | 4,6 |  |  |  |
|  | Бухарово | 32,0 |  |  |  |
|  | Вьюшково | 27,0 |  |  |  |
|  | Гагарье | 263,0 | 3,0 | 5,0 | пресное |
|  | Гладское | 48,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Глубокое | 9,4 |  |  |  |
|  | Голубково | 43,0 |  |  |  |
|  | Горькое | 82,0 | 2,0 | 2,5 | соленое |
|  | Зарослое | 16,5 |  |  |  |
|  | Зарослое | 51,8 |  |  |  |
|  | Казаново | 28,3 |  |  |  |
|  | Каменное | 624,0 | 1,0 | 3,0 | соленое |
|  | Камышеное | 51,0 | 1,0 | 1,7 | пресное |
|  | Камышное | 1583,0 | 2,5 | 3,0 | пресное |
|  | Камышное | 47,5 |  |  |  |
|  | Карасево | 35,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Климино | 15,9 |  |  |  |
|  | Копанцы | 0,7 |  |  |  |
|  | Копанцы | 0,5 |  |  |  |
|  | Котлик | 39,2 |  |  |  |
|  | Крутое | 17,5 |  |  |  |
|  | Куликово | 550,0 |  |  |  |
|  | Курган | 115,0 | 3,0 | 4,0 | соленое |
|  | Курья | 17,3 |  |  |  |
|  | Лабзовитое | 60,0 | 2,0 | 2,0 | пресное |
|  | Лебяжье | 24,0 |  |  |  |
|  | Лебяжье | 12,6 |  |  |  |
|  | Ленево | 808,6 |  |  |  |
|  | Ленточное | 2,6 |  |  |  |
|  | Линево | 523,0 | 2,5 | 3,0 | пресное |
|  | Лобзовитик | 31,9 |  |  |  |
|  | М. Жужговое | 258,0 | 4,0 | 6,0 | пресное |
|  | М.Куликовское | 154,0 | 2,5 | 3,0 | пресное |
|  | М.Птичье | 22,5 |  |  |  |
|  | М.Пустое | 15,8 |  |  |  |
|  | М.Сажино | 32,0 | 3,0 | 4,0 | пресное |
|  | М.Тетерье | 69,2 |  |  |  |
|  | М.Якшино | 16,0 |  |  |  |
|  | Малое | 35,3 |  |  |  |
|  | Малое | 1,2 |  |  |  |
|  | Малые | 56,0 |  |  |  |
|  | Малые | 84,6 |  |  |  |
|  | Медвежье | 32,0 | 3,0 | 4,0 | пресное |
|  | Могильное | 435,0 | 1,5 | 2,5 |  |
|  | Могильное | 93,0 | 2,0 | 2,5 | пресное |
|  | Могильное | 93,0 |  |  |  |
|  | Молодинское | 13,5 |  |  |  |
|  | Моховое | 54,7 |  |  |  |
|  | Назаровское | 138,0 | 2,0 | 2,0 | пресное |
|  | Ногино | 10,0 |  |  |  |
|  | Одинское | 56,0 | 1,5 | 2,0 | пресное |
|  | Плотское | 44,8 |  |  |  |
|  | Попово | 14,3 |  |  |  |
|  | Продольное | 94,0 | 1,5 | 1,5 | пресное |
|  | Прошкинское | 158,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Птичанское Горькое | 57,0 | 2,0 | 3,5 | соленое |
|  | Рижское | 324,0 | 4,0 | 8,0 | пресное |
|  | Рыжково | 22,3 |  |  |  |
|  | Рябково | 41,0 | 3,0 | 6,0 | пресное |
|  | Савкино | 187,6 |  |  |  |
|  | Сакма | 43,0 |  |  |  |
|  | Селезнево | 10,1 |  |  |  |
|  | Селиванское | 21,8 |  |  |  |
|  | Согра | 0,7 |  |  |  |
|  | Соленое (Б.Птичье) | 65,0 |  |  |  |
|  | Стариковский пруд | 60,0 | 3,0 | 9,0 | пресное |
|  | Стародеревенское | 90,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Страшное | 3,5 |  |  |  |
|  | Студеное | 25,0 | 3,0 | 4,0 | пресное |
|  | Суменково | 7,6 |  |  |  |
|  | Тахтаровское | 40,0 | 3,0 |  | пресное |
|  | Телушкино | 2,8 |  |  |  |
|  | Топкое | 3,2 |  |  |  |
|  | Травяное | 648,0 | 2,5 | 3,0 | пресное |
|  | Убиенное | 358,6 |  |  |  |
|  | Угловое | 1320,0 | 3,0 | 4,0 | пресное |
|  | Утяное | 368,0 | 1,5 | 2,0 | сл. соленое |
|  | Хохлик | 41,0 | 4,0 | 7,0 | пресное |
|  | Хохловатик | 22,8 |  |  |  |
|  | Черное | 112,0 | 1,5 | 2,0 | пресное |
|  | Чесноково (г.-сол.) | 685,0 | 1,5 | 2,5 | соленое |
|  | Чирухино | 18,9 |  |  |  |
|  | Чистое | 23,2 |  |  |  |
|  | Чистое | 33,9 |  |  |  |
|  | Шумиха | 67,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Щучье | 99,0 | 2,0 | 3,0 | пресное |
|  | Якушино | 143,3 |  |  |  |

Минерализация

Минерализация большинства озер в среднем 0,1-5,0 г/л, в отдельных случаях достигает 6-10 г/л, в наиболее соленных 50-100 г/л. По химическому составу озера гидрокарбонатно-хлоридные с пресными и солоноватыми водами.

Температурный режим

Ход температуры воды на поверхности озер в теплый период года соответствует основному ходу температуры воздуха, но отличается большей плавностью.

Озера с высокой минерализацией воды имеют своеобразный термический режим. В осенне-зимний период температура воды понижается ниже нуля, наиболее соленые озера зимой или не замерзают совсем, или замерзание происходит  в январе-феврале. Летом вода очень сильно прогревается, температура воды может достигать более 30оС.

Водные ресурсы

Поверхностные водные ресурсы территории Шумихинского района образуются за счет поверхностного местного стока, формирующегося в его пределах, и транзитного стока поступающего на территорию района со стоком рек Миасс, Каменка, Тукманка, и других более мелких рек.

Расчет водных ресурсов Шумихинского района осуществлялся по бассейну реки Миасс. Ниже в таблице приведены данные о стоке реки Миасс в точках входа/выхода из района, а также о стоке наиболее крупных его притоков.

Водные ресурсы поверхностного стока водотоков

по Шумихинскому району

Таблица №8

| №№ п/п | Водоток | Куда впадает | Створ наблюдений | млн. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50% | 75% | 90% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Тукманка | р. Миасс, пр. | устье | 4,252 | 2,211 | 0,638 |
|  | Карачелка | р. Миасс,лев. | устье | 7,271 | 3,501 | 0,863 |
|  | Каменка | р. Миасс, пр. | устье | 18,999 | 9,722 | 3,074 |
|  | Миасс | р. Исеть, пр. | граница с Щучанским р-м | 448,462 | 303,604 | 204,699 |
|  | Миасс | р. Исеть, пр. | граница с Мишкинским р-м | 487,439 | 324,698 | 215,960 |

Суммарные поверхностные водные ресурсы Шумихинского района составляют в средний по водности год около 487 млн. м3, в год 90% – 216 м3. Местные поверхностные водные ресурсы в годы 50% и 90% обеспеченности составляют соответственно 39 млн. м3 и 11 млн. м3. Доля местных ресурсов района в общем объеме поверхностных ресурсов составляет порядка 8% для года 50% обеспеченности и около 5% для года 90% обеспеченности.

Наибольшую долю стока в местных ресурсах на территории Шумихинского района составляет река Каменка - 49% в средний по водности год, и 28 % в год 90% обеспеченности. Наибольшую долю стока в суммарных водных ресурсах территории составляет река Миасс - 92% (год 50% обеспеченности) и 94,8 % (год 50% обеспеченности).

Обеспеченность поверхностными водами

Территория Шумихинского района относится к малообеспеченной поверхностными водными ресурсами.

Реки рассматриваемой территории относятся к малым, с минимальными 30-дневными расходами в маловодный год 95% обеспеченности менее 1м3/сек.

Воды реки Миасс являются неудовлетворительными по санитарно-эпидимиологическим показателям и не пригодны для использования в хозяйственно-питьевых целях без проведения водоохранных мероприятийй.

Большинство озер на рассматриваемой территории бессточные, зачастую минерализованные. Большая часть озер находится в стадии отмирания.

Таким образом, на территории района использование поверхностных вод ограниченно и возможно лишь для целей рекреации, промышленного и спортивного рыболовства.

3.7.Земельный фонд

Район расположен в западной части Курганской области и граничит с Щучанским, Шадринским, Мишкинским, Альменевским и Далматовским районами области. Территория составляет 280,8тыс.га, протяженность с севера на юг — 92 км, с запада на восток — 51 км.

Преобладающие почвы – черноземы составляют основной пахотный фонд района, также представлены серые лесные почвы, солонцы, солоди, луговые, лугово-черноземные, болотные почвы, пойменные почвы в пойме реки Миасс.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 67,3%, земли поселений (населенных пунктов) – 7,4%, земли промышленности, транспорта, связи – 0,7%, лесного фонда – 23,1%.

Распределение земельного фонда района по категориям земель

на 01.01.2010г. (по форме 22-2)

Таблица №1

| №№ п/п | Категории земель | Общая площадь, тыс. га. | Структура, %% | Сельхозугодия, тыс.га. | Из них пашня, тыс.га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 189,1 | 67.3 | 164,6 | 82,7 |
| 2 | Земли поселений | 20,75 | 7.4 | 13,1 | 2,2 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 2,06 | 0.7 | 0,2 | 0,03 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационного назначения)* | 0,008 | 0.003 | 0,003 | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 64,9 | 23.1 | 2,3 | 0,43 |
| 6 | Земли водного фонда | 0,24 | 0,1 | 0,003 | - |
| 7 | Земли запаса | 3,8 | 1,3 | - | - |
| 8 | Итого земель в административных границах | 280,9 | 100 | 180,3 | 85,4 |

Границы района установлены Законом об установлении границ муниципального образования Шумихинского района от 4 ноября 2004 г. № 614. Принят Курганской областной Думой 26 октября 2004 года. В проекте произойдут изменения в категориях земель лесного фонда (увеличится на 585,5га), земель запаса (уменьшится на 2103га) и земель особо охраняемых территорий (увеличится на 1516,5га).

Распределение земельного фонда района по категориям земель

на 01.01.2010г.(%) по форме 22-2)

Рис.1

Распределение земельного фонда района по угодьям

на 01.01.2010г. (по форме 22-2)

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование угодий | Площадь, тыс.га. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь | 280,8 | 100 |
| 1 | Всего сельхозугодий | 180,3 | 64.2 |
| 1.1 | в том числе: пашня | 85,4 | 30.4 |
| 1.2 | многолетние насаждения | 0,62 | 0.2 |
| 1.3 | кормовые угодья | 64,3 | 22.9 |
| 1.4 | залежь | 30,0 | 10.7 |
| 2. | В стадии восстановления и плодородия | 0,05 | 0.02 |
| 3. | Лесные земли | 62,3 | 22.2 |
| 4. | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 0,8 | 0.3 |
| 5. | Под водой | 13,8 | 4.9 |
| 6. | Земли застройки | 1,9 | 0.7 |
| 7. | Под дорогами | 3,6 | 1.3 |
| 8. | Болота | 16,5 | 5.9 |
| 9. | Нарушенные земли | 0,08 | 0.03 |
| 10. | Прочие земли | 1,4 | 0.5 |
| 11 | Справочно: Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) в т.ч. удельный вес пашни -распаханность сельхозугодий |  | 64,2 30,4 47,4 |
| 12 | залесённость |  | 22,5 |

Распределение земельного фонда района по угодьям га, %%

Рис.2

Структура сельхозугодий, %%

Рис.3

Распределение земель поселений по видам использования земель

на 01.01.2010г. (по форме 22-5. 22-6)

Таблица №3

| №№ п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городских (г.Шумиха) |  | Сельских |  |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли жилой застройки, из них: | 526 | 19.5 | - | - |
| 1.1 | Многоэтажной | 15 | 0.6 | - | - |
| 1.2 | индивидуальной | 511 | 18.9 | - | - |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 236 | 8.8 | 2311 | 12.8 |
| 3 | Земли промышленности | 58 | 2.2 | 117 | 0.6 |
| 4 | Земли общего пользования | 96 | 3.6 | 935 | 5.2 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 193 | 7.2 | 66 | 0.4 |
| 5.1 | железнодорожного траснспорта | 172 | 6.4 | 9 | 0.05 |
| 5.2 | автомобильного транспорта | 21 | 0.8 | 57 | 0.3 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 1369 | 50.8 | 11573 | 64.1 |
| 6.1 | Предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством | 24 | 0.9 | - | - |
| 6.2 | Садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 51 | 1.9 | 2 | 0.01 |
| 6.3 | Огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 98 | 3.6 | 103 | 0.6 |
| 6.4 | Личными подсобными хозяйствами | - | - | 803 | 4.4 |
| 7 | Земли занятые особо охраняемыми территориями и объектами, их них: | 146 | 5.4 | 1343 | 7.4 |
| 7.1 | Земли рекреационного значения | 146 | 5.4 | 1343 | 7.4 |
| 8 | Земли под военными и иными режимными объектами | 2 | 0.1 | - | - |
| 9 | Земли не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 71 | 2.6 | 1710 | 9.5 |
| 10 | Итого земель в пределах черты поселения | 2697 | 100 | 18055 | 100 |

Структура земель поселений по видам использования земель, г.Шумиха, %%

Рис.4

На территории района проводятся сделки с землёй и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

В населенных пунктах района наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья.

Средний размер участка (на 01.01.2010г. по форме 22-4):

- крестьянское (фермерское) хозяйство               – 118,6 га

- личное подсобное хозяйство(ЛПХ)                    – 0,58 га

- садоводы и садоводческие объединения           – 0,11 га

- огородники и огороднические объединения     – 0,07 га.

Предложения по изменению земельного фонда

В результате разработки Схемы территориального планирования Шумихинского района Курганской области, может появиться необходимость перевода земель из одной категории в другую. В основном это касается земель сельскохозяйственного назначения. В схеме территориального планирования предусмотрены инвестиционные проекты (с учётом имеющихся Программ развития области). Часть из этого перечня планируется реализовать на территории населённых пунктов, часть предполагается разместить на землях, целевое назначение которых не всегда соответствует предполагаемому использованию.

В таблице №1 представлены площади планируемого изменения структуры земель. Поскольку масштаб проектирования: 1:50000, и основные цели и задачи разработки схемы территориального планирования не подразумевают окончательной привязки к территории и формирования пятна застройки, то представленные цифры носят информационный характер.

Изменение земельного фонда по категориям земель

Таблица №1

| № п/п | Категории земель | Существующая ситуация |  | Изменение площади (тыс.га) | Проектные предложения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (тыс. га) по форме-22-2 на 01.01.2010г. | Структура (%%) |  | Общая площадь (тыс. га) расчетный срок | Структура (%%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 189,1 | 67,3 | -1,49 | 187,61 | 66,8 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 20,75 | 7,4 | +1,25 | 22,0 | 7,83 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 2,06 | 0,7 | +0,24 | 2,3 | 0,8 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых территорий и объектов (земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | 0,01 | 0,004 | - | 0,01 | 0,004 |
| 4.2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов (природных территорий) | - | - | +1,5 | 1,5 | 0,53 |
| 5 | Земли лесного фонда | 64,9 | 23,1 | +0,6 | 65,5 | 23,3 |
| 6 | Земли водного фонда | 0,24 | 0,1 | - | 0,24 | 0,1 |
| 7 | Земли запаса | 3,8 | 1,4 | -2,1 | 1,7 | 0,6 |
| 6 | Итого земель в административных границах | 280,86 | 100 | - | 280,6 | 100 |

Как видно из таблицы, в структуре земельного фонда Шумихинского района согласно проектным предложениям значительных изменений не прогнозируется.

В состав земель лесного фонда включены лесные земли из категории земель запаса (2,1тыс.га). Из земель лесного фонда выделены земли в категорию земель особо охраняемых природных территорий.

Предполагается, что фонд перераспределения земель (12,8тыс.га), входящий в категорию земель сельхозназначения значительно уменьшится в результате передачи земель эффективным землепользователям. для производства сельхозпродукции.

Земли населённых пунктов увеличатся в результате увеличения или уточнения черты населённых пунктов.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. увеличатся за счёт строительства новых дорог, инженерных сетей, отведения земель под промышленно-коммунальные объекты и пр.

Предполагается, что к расчётному сроку сельхозугодия в границах района могут составить 180тыс.га, пашня – 85тыс.га, однако в результате постепенного вовлечения в оборот залежных земель пашня и сельхозугодия могут значительно увеличиться – на 30тыс.га (210 и 115тыс.га соответственно).

3.8.Почвенные ресурсы

По распределению сельскохозяйственных земель в Курганской области Шумихинский район занимает ведущее место, на его долю приходится 6% сельхозугодий и  4,6% пашни. Почвенные ресурсы основное богатство Шумихинского района -  тыс га. пашни возможно включить в сельскохозяйственный оборот района на перспективу.

На территории района сформировались следующие основные типы почв:

1. Черноземы являются ценнейшими почвами района. Они приурочены к вершинам и склонам водоразделов. Черноземы являются основным пахотным фондом района. Пахотные земли в районе составляют  82,6 тыс.га., но черноземные разновидности почвы составляют около 60% пахотных земель. Черноземные почвы отличаются малой мощностью и малогумусностью. По механическому составу преобладают тяжелосуглинистые почвы.

Для повышения плодородия необходимо проведение работ по снегозадержанию и внесение органических удобрений.

2. Темно-серые лесные почвы формируются под пологом травянистых лиственных лесов и в настоящее время частично распаханы. Основная часть почв находится под лесной растительностью, которая составляет в районе 18,4% площади района. Для серых лесных почв характерен мощный гумусовый горизонт (15-18см) и содержание гумуса в целинном состоянии 5-6%, реакция почвенного раствора по профилю кислая. По механическому составу серые лесные почвы среднесуглинистые.

Имеют благоприятное лесохозяйственной значение.

3. Лугово-черноземные почвы являются переходными между черноземами и луговыми почвами. Встречаются на повышенных элементах рельефа. По механическому составу тяжелосуглинистые и отличаются кислой реакцией среды. В настоящее время практически полностью включены в пахотные угодья.

4. Луговые почвы сформировались на не дренированных равнинах под луговой растительностью. Мощность гумусового горизонта достигает 30см. По механическому составу глинистые. Это ценные естественные кормовые угодья.

5.Солонцы обладают малой водопроницаемостью и делятся на глубокие, средние, мелкие, корковые. На корковых и мелких солонцах размещены естественные кормовые угодья. Глубокие и средние солонцы пригодны для использования под пашню, но обладают плохими водно-физическими свойствами. Для солонцов характерно высокое содержание натрия, щелочная реакция по всему профилю; вязкость, липкость и набухание почвы во влажном состоянии; сильное уплотнение и твердость при иссушении.

Для улучшения вводно-физических свойств солонцов необходимо гипсование почвы.

5. Солоди характерны для пониженных форм рельефа с промывным водным режимом. Почвенные профили солодей резко дифференцированы на генетические горизонты. Частично включены в пахотные угодья.

Имеют лесохозяйственное значение и заняты березовыми колками.

6. Солончаки развиваются в условиях близкого залегания грунтовых вод. Почвенный профиль засолен легкорастворимыми солями. Реакция среды щелочная.

Солончаки естественные кормовые угодья и для освоения под пашню не пригодны.

7. Болотные почвы распространены в понижениях рельефа и сформировались в условиях длительного грунтового увлажнения. Болота занимают 16,4тыс га территории -5,8% площади Шумихинского района. Болотные почвы являются резервом для увеличения кормовых угодий.

8. Пойменные почвы сформировались в пойме р.Миасс. По механическому составу почвы песчаные и среднесуглинистые. Эти почвы являются ценными кормовыми угодьями.

По характеристики почв по почвенному плодородию, по данным института «Гипрозем», бонитировочный балл колеблется в пределах 70-76 – территория благоприятная для сельскохозяйственного производства.

Днища падей и по долинам рек, в центральной части района и северо-западной части под лесами сформировались почвы мало пригодные для полеводства.

Выводы

- Разнообразие почв Шумихинского района можно объединить в восемь основных групп (типов) - серые лесные, лугово-черноземные, луговые, солонцы, солоди, солончаки, болотные почвы и пойменные почвы.

- Почвенный покров является благоприятным для ведения сельского хозяйства.

- Наиболее благоприятными для сельскохозяйственного использования являются черноземы, лугово-черноземные почвы.

- Естественные кормовые угодья расположены на средних, мелких, корковых солонцах, солончаках, луговых и пойменных почвах.

- Основные почвенные разности района на 70% имеют сельскохозяйственное значение при улови проведения мелиорации и внесения повышенных доз органно-минеральных удобрений.

- В районе необходимо внедрить разработанную Программу «Государственный мониторинг земель»

- При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

3.9.Ресурсы флоры и фауны

3.9.1.Ресурсы флоры

В растительности лесостепной зоны Шумихинского района имеются древесные, кустарниковые, распространены также болотные и луговые формации. Естественные и малонарушенные природные территории занимают 142974га, что составляет 50,9% территории района (см. Таблицу №1)

Территория района расположена в Западно-Сибирском подтаежном лесостепном районе и Южно-Уральском подтаежно-лесостепном районе, но лесные массивы сохранились только на северо-западной границе района и спорадически встречаются лесные колки на фоне сельскохозяйственных угодий.

Лесные площади покрытые лесной растительностью составляют 21% от площади района и 94,8% от площади лесов. Большие площади  покрыты лесной растительностью, так как лесорастительные условия Шумихинского района благоприятные.

Значительные площади занимают сенокосы и пастбища - 22,5% площади района. Это естественные кормовые угодья хорошей продуктивности.

Зональный растительный покров представлен сложным комплексом сообществ: лугово-злаковых разнотравных степей и остепненных лугов в сочетании с березовыми и осиново-березовыми и осиновыми лесами колочного типа и фрагментами остепненных сосновых лесов. В районе часть сосновых лесов являются искусственными лесопосадками.

Основной растительностью лугов являются ковыльно-разнотравные степи на выщелоченных и разнотравных черноземах. Целинные, наиболее продуктивные участки, сохранились вдоль березовых колок и по единичным сенокосам. По составу растительности здесь представлено степное разнотравье – ковыль, костер безостый, шилохвост вздутый, пырей, мышиный горошек, клевер, тысячелистник и сорно-полевые растения.

Мозаичность растительному покрову Шумихинского района придают растительно-болотные сообщества, не относящиеся к зональным, - это озерные и займищно-болотные ассоциации, сообщества сфагновых болот, островные боры и черноольшатники, приуроченные к берегам многочисленных озер.

Солонцы, распространенные в районе, заняты злаково-разнотравными солонковыми группировками растительности, в том числе - полынь, бескильница, мятлик, кермек, лисохвост солончаковый, ячмень короткоостистый и др. Продуктивность этих растительных сообществ небольшая 8-10 центнеров с 1га.

Флора Курганской области включает 1266 таксонов сосудистых растений и 60 дикорастущих межвидовых гибридов из 508 родов и 112 семейств (Науменко,2008).

Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области утвержден в 2002г.перечень объектов растительного и животного мира (первое постановление №614 от 5.11.1999г.), включенных в Красную книгу Курганской области.

В настоящее время в список Красной книги Курганской области включены 212 объектов растительного мира и 17 видов объектов растительного мира внесены в Красную книгу Российской Федерации.

На территории Шумихинского района организовано 8 памятников природы, общей площадью 1922,5га, что составляет 0,6% территории района. Четыре памятника природы общей площадью 920,5га имеют комплексное значение и в их задачу входит сохранение флористического разнообразия этих участков, в том числе :

- Кушмянский лог – 529,1га.

- оз.Курган с прилегающим лесом – 236,2

- Островной бор – 103,9га..

- Черноольшаник у оз.Линево – 51,3га.

Два памятника природы имеют дендрологический профиль:

- Песчанский бор – 935,0га

- Дендросад в детском санатории – 1,1га.

Хозяйственное использование

Основной статьей промышленного использования местной флоры являются древесные породы растений, дающие строительную древесину. Наибольшее эксплуатационное значение имеют сосняки, но в Шумихинском районе преобладают мелколитственные породы деревьев – в том числе береза – ценная дровяная порода. Вся древесина используется для местных нужд населением района.

Флора представлена рядом лекарственных растений и важную в хозяйственном отношении группу составляют пищевые и кормовые растения. Особую ценность представляют черная и красная смородина, голубика, брусника, дикая малина, земляника,   и другие, играющие важную роль в жизнеобеспечении населения витаминами. Местные жители активно заготавливают грибы.

Плоды брусники, калины широко применяются как ароматизаторы и красители в производстве кондитерских изделий.

Выводы

- Шумихинский район характеризуется богатством и разнообразием растительного мира и богатством растительных ресурсов. Естественные и малонарушенные природные территории занимают 142974га, что составляет 50,9% территории района.

- Зональный растительный покров представлен сложным комплексом сообществ: лугово-злаковых разнотравных степей и остепненных лугов в сочетании с осиново-березовыми лесами колочного типа

- Лесные ресурсы являются одним из главных природных потенциалов района. Общая площадь лесов 62,3тыс.га., что составляет 22% от общей площади района. Наибольшие их площади сосредоточены в лесном фонде – 58,7тыс. га (47,7% от общей площади лесов района).

- Для лесов района характерна яркая выраженность следующих функций – водоохраной, почвозащитной, средообразующей и рекреационной.

- Значительные площади занимают сенокосы и пастбища - 22,5% площади района. Это естественные кормовые угодья хорошей продуктивности.

- Флора характеризуется наличием лекарственных, пищевых и медоносных растений, но растительные ресурсы пригодны только для любительского сбора.

- В районе встречаются ценные и редкие виды флоры, включенные в Красную книгу Курганской области.

3.9.2.Ресурсы фауны

Охотничьи ресурсы

Общая площадь охотничьих угодий, являющихся местом обитания охотничьих видов в Шумихинском районе, составляет 272,64 тыс. га. Они распределены между 4 организациями охотпользователей.

Перечень охотопользователей Шумихинского района

Таблица №9

| №№ п/п | Охотопользователи | Охотничьи хозяйства | Площадь (тыс.га.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | КООБФ САПСАН | Стариковское | 92,66 |
| 2. | Шумихинское РООиР | Птичанское | 118,21 |
|  |  | Рижское |  |
|  |  | Столбовское |  |
| 3. | Жужговское | Жужговское | 22,5 |
| 4. | ГУ «Экофонд» | Шумихинский заказник | 39,27 |
|  | Итого |  | 272,64 |

К основным охотничьим видам в районе прежде всего относятся: лось, косуля, кабан, заяц-беляк, глухарь, тетерев (см. таблицу №2 ниже).

Показатели численности основных видов охотничьих

животных в Шумихинском районе

Таблица №2

| Вид животного | Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по району |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КООБФ САПСАН |  |  | Шумихинское РООиР |  |  | Жужговское |  |  | ГУ «Экофонд» |  |  |  |  |  |
| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Косуля | 3840 | 3620 | 3740 | 1820 | 1635 | 2870 | 230 | 780 | 1000 | 730 | 1260 | 1620 | 6680 | 7330 | 9260 |
| Заяц-беляк | 1290 | 357 | 550 | 2530 | 1657 | 1380 | 60 | 1460 | 530 | 210 | 686 | 460 | 4380 | 4510 | 2950 |
| волк | 8 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - | 2 |
| Горностай | 0 | 28 | 10 | 15 | 16 | 44 | 0 | 20 | 1 | 0 | 40 | 15 | 15 | 117 | 70 |
| Кабан | 215 | 240 | 95 | 40 | 15 | 35 | 0 | 20 | 60 | 40 | 150 | 220 | 295 | 425 | 410 |
| Колонок | 0 | 13 | 20 | 10 | 23 | 20 | 0 | 5 | 25 | 0 | 4 | 5 | 45 | 46 | 70 |
| Куница-лесная | 19 | 56 | 50 | 45 | 43 | 55 | 1 | 37 | 30 | 15 | 45 | 45 | 80 | 181 | 190 |
| Лисица | 280 | 72 | 280 | 240 | 179 | 320 | 20 | 153 | 85 | 50 | 112 | 150 | 615 | 544 | 850 |
| Лось | 345 | 250 | 250 | 115 | 125 | 145 | 0 | 20 | 95 | 30 | 65 | 50 | 490 | 460 | 540 |
| Хорь | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 20 | 0 | 19 | 0 | 5 | 29 | 0 | 40 | 69 | 20 |
| Глухарь | 40 | - | 0 | 660 | - | 265 | 0 | - | 225 | 375 | - | 455 | 1075 | - | 945 |
| Куропатка серая | 185 | - | 0 | 870 | - | 1465 | 0 | - | 1825 | 675 | - | 2925 | 2875 | - | 6495 |
| Тетерев | 1685 | - | 870 | 3440 | - | 2295 | 0 | - | 1210 | 1325 | - | 1125 | 6450 | - | 5510 |

Основываясь на данных приведенных в таблице выше, можно сделать вывод о том, что в течение последних трех лет на территории Шумихинского района популяция основных охотничьих видов животных увеличилась, в некоторых случаях более чем в два раза. Однако стоит отметить, что число особей зайца-беляка сократилось за последнее время  в 1,5 раза, также произошло уменьшение численности хоря.

Объем добычи пушных зверей и диких копытных животных на основе лицензий, выданных охотникам, представлен таблицах ниже.

Объёмы добычи некоторых видов пушных зверей

в Шумихинском муниципальном районе за 2009-2010гг.

Таблица №10

| №п.п | Охотопользователи | Охотничьи хозяйства | Хорь, шт. | Заяц-беляк, шт | Колонок, шт | Горностай, шт | Куница, шт | Лисица, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | КООБФ САПСАН | Стариковское | 3 | 91 | 6 | 2 | 5 | 12 |
| 2. | Шумихинское РООиР | Птичанское | 6 | 67 | 16 | 0 | 2 | 21 |
|  |  | Рижское | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
|  |  | Столбовское | 12 | 58 | 19 | 0 | 4 | 29 |
| 3. | Жужговское | Жужговское | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4. | ГУ «Экофонд» | Шумихинский заказник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 21 | 274 | 48 | 2 | 12 | 84 |

Объёмы добычи некоторых видов диких копытных животных

в Шумихинском муниципальном районе за 2009-2010гг.

Таблица №11

| №№ п.п | Охотопользователи | Охотничьи хозяйства | Лось шт. | Косуля, шт | Кабан, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КООБФ САПСАН | Стариковское | 12 | 352 | 40 |
| 2. | Шумихинское РООиР | Птичанское | 4 | 80 | 4 |
|  |  | Рижское | 3 | 45 | 18 |
|  |  | Столбовское | 3 | 55 | 0 |
| 3. | Жужговское | Жужговское | 0 | 49 | 4 |
| 4. | ГУ «Экофонд» | Шумихинский заказник | 2 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 24 | 581 | 65 |

Кроме того в районе производится добыча водоплавающей дичи. В 2009 году по выданным разрешениям на охоту по всем охотничьим хозяйствам в целом было добыто: гусей -  59 голов, уток речных – 6,7 тыс. голов, уток нырковых – 1,6 тыс. голов, лысух -737 голов, куликов – 140 голов.

Развитие направления спортивной и любительской охоты в Шумихинском районе является перспективным направлением. Для развития этого направления необходимо специализированным охотничьим хозяйствам искать инвесторов на развитие баз и кемпингов, обустройство охотничьих угодий, проведение мероприятий по повышению плотности и численности охотничьих видов, для увеличения пропускной способности ограниченных площадей охотугодий и удовлетворения спроса охотников.

На территории района располагается большое количество водных объектов – озер, рек, ручьев, которые могут быть использованы или используются в настоящее время для промышленного, спортивного или любительского рыболовства. Ниже в таблице приведены данные об объеме добычи водных биологических ресурсов.

Объем добычи водных биологических ресурсов (ВБР) в 2009 году*

Таблица №5

| №№ п/п | Наименование района | Площадь рыбохозяйствен- ного фонда, га | Объем добычи ВБР,тонн |  | Всего тонн | Фактическое изъятие рыбы кг/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рыба | биокорма |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Шумихинский | 10069 | 210,344 | 103,07 | 313,414 | 31,1 |

*По материалам доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2009 году»

В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира  и поддержания экологического баланса на территории Шумихинского района создан «Шумихинский государственный природный зоологический заказник». В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности),

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника, повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных кормов для подкормки животных;

- разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания и др.

Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются особые правила природопользования. На территории заказника запрещаются:

- осушение озер и болот,

- разведение костров в пожароопасный период,

- авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности, применение пестицидов в лесах, в 200-метровой зоне водных объектов и др.

Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных, на территории заказника ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности животных.

Выводы

- Общая площадь охотничьих угодий составляет – 272,64 тыс.га.(97,0%) площади района.

- К основным охотничьим видам в районе относятся, прежде всего, лось, косуля, кабан, заяц-беляк, глухарь, тетерев

- Для Шумихинского района перспективным является развитие на его территории спортивно-охотничьего туризма и любительской охоты.

3.10.Лесосырьевые ресурсы

Лесные ресурсы

Общая площадь земель различных категорий на которых расположены леса в Шумихинском районе составляет 65733га – 23,4% от всех районных земель. Площадь покрытых лесом земель – 51579га – 78,5% от всех лесов (см.таблицу №1).

Район является малолесным - лесные земли составляют 3,6% от лесных земель Курганской области. Леса представлены в виде небольших участков – колок. Основные лесные массивы располагаются на северо-западе и северо-востоке района.

- Состав земель лесного фонда и земель иных категорий

на которых расположены леса Шумихинского района Курганской области

Таблица №1

| Земли, на которых расположены леса | Площадь земель, на которых расположены леса (га) |  |  |  |  |  |  | %% лесис-тости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. по целевому назначению |  | лесные земли | в т.ч. покрытые лесной растительностью |  |  |  |
|  |  | защит-ные | эксплуата-ционные |  | всего | в т.ч. с преобладанием |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хвойных пород | листвен-ных пород |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. .Земли лесного фонда | 65312 | 45718 | 19594 | 57850 | 51188 | 5406 | 45782 |  |
| 2. Земли населенных пунктов, на которых расположены леса | 421 | 371 | 50 | 421 | 391 | 4 | 387 |  |
| Всего лесов | 65733 | 46089 | 19644 | 58271 | 51579 | 5410 | 46169 | 18,4 |

В составе земель преобладают лесные земли – 88,6% от общей площади (см.таблицу №1).

По породному составу преобладают вторичные мелколиственные леса – 89,5% покрытой лесом растительности. Наиболее ценные для эксплуатации леса с преобладанием хвойных пород составляют всего 10,5% покрытых лесом земель.

Ведение лесного хозяйства должно способствовать непрерывному по времени и разнообразному по видам использования лесов, его воспроизводству, улучшению породного состава и качества, повышению продуктивности, сбережению, охране и защите лесов; сохранению биологического разнообразия природного наследия.

Наибольшие площади в Шумихинском районе занимают защитные леса – 46.0тыс.га – 70,1% лесных земель. В условиях лесостепной зоны защитные свойства лесной растительности превалируют над промышленной эксплуатацией.

Эксплуатационные леса в Шумихинском районе занимают 19,6тыс.га. – 29,9% от общей площади лесов.

Эксплуатационными лесами признаются леса, осваиваемые для устойчивого и эффективного удовлетворения потребности общества и отдельных граждан в древесине и других не древесных ресурсах, без ущерба для защитных свойств этих лесов.

Особенностью лесного хозяйства Курганской области и Шумихинского района является включение в состав лесного фонда многочисленных лесных участков бывшего сельского лесхоза.

Лесным фондом Шумихинского района распоряжается ГУ «Шумихинское лесничество», расположенное на территории четырех административных районов.

ГУ «Шумихинское лесничество» Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области организовано согласно Приказа Рослесхоза от 04.12.2008 г. № 372. Общая площадь лесничества составляет 219884 га.

Федеральное агентство лесного хозяйства введено Указом Президента РФ от 27.08.2010 N 1074 - руководство деятельностью осуществляет Правительство Российской Федерации.

В состав вновь организованного лесничества вошли:

- Шумихинское участковое лесничество, общей площадью 34004 га (Шумихинский мастерский участок на площади 14580 га и входящие в него сельские леса на площади 19424 га), расположенное на территории Шумихинского административного района;

- Альменевское участковое лесничество, общей площадью 48901 га (Альменевский мастерский участок на площади 13629 га и входящие в него сельские леса на площади 35272 га), расположенное на территории Альменевского административного района;

- Сафакулевское участковое лесничество, общей площадью 31968 га (Сафакулевский мастерский участок на площади 12667 га, Субботинский - 8606 га и Камышинский -10695 га мастерские участки);

- Галкинское участковое лесничество, общей площадью 44126 га (Песчанский мастерский участок на площади 12397га, расположенный на территории Щучанского административного района, Галкинский мастерский участок на площади 13414 га и входящие в него сельские леса на площади 18315 га, расположенный на территории Шумихинского административного района);

- Щучанское участковое лесничество, общей площадью 60885 га (Пуктышский мастерский участок на площади 14540 га, Советский – 11303 га, Белоярский – 16425 га, Щучанский – 18617 га мастерские участки), расположенный на территории Щучанского административного района.

- Шумихинское лесничество расположено в юго-западной части области на территории Альменевского, Сафакулевского, Шумихинского и Щучанского административных районов.

На севере лесничество граничит с Далматовским и Шадринским лесничествами, на западе и юго-западе – с Челябинской областью, на юге и юго-востоке – с Куртамышским лесничеством, на востоке – с Юргамышским лесничеством.

Контора лесничества расположена в г. Шумиха.

###### Структура Шумихинского лесничества

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шумихинское | Шумихинский | 34004 |
| 2. | Альменевское | Альменевский | 48901 |
| 3. | Суфакулевское | Суфакулевский | 31968 |
| 4. | Галкинское | Щучанский | 12397 |
| 5. |  | Шумихинский | 31729 |
| 6. | Щучанское | Щучанский | 60885 |
| 7. | Итого: |  | 219884 |

В соответствии со структурой лесничества в Шумихинский район полностью входит Шумихинское участковое лесничество и частично Галкинское участковое лесничество. Общая площадь лесного фонда 65733га. – 29.9% от площади Шумихинского лесничества и 23,4% от площади района.

По целевому назначению защитные леса преобладают на территории Шумихинского участкового лесничества (см.Таблицу №3), в центральной части леса зеленой зоны города. Защитные леса (70,1% лесов) по категориям относятся (см. «Схема современного использования территории»):

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей и федеральных автомобильных дорог общего пользования – 2% от площади лесов района;

- зеленая зона – 13,1%;

- леса, расположенные в полупустынных, лесостепных зонах – 52,9%;

- леса, имеющие научное и историческое значение – 1,4%;

- нерестоохранные полосы лесов – 0.5%;

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по Шумихинскому району(числитель – площадь, га; знаменатель - %%)

Таблица№3

| Целевое назначение лесов | Шумихинское | Галкинское |  | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе район |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Защитные леса, всего: | 26097/77 | 24377/55 | 19992/63.0 | 46089/70,1 |
| 1.Леса, выполняющие функции природных и иных объектов, всего: | 5648/17 | 4621/10 | 4351/13,7 | 9999/15,2 |
| а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | 1196/4 | 160/- | 160/0,5 | 1356/2,0 |
| б) зелёные зоны | 4452/13 | 4461/10 | 4191/13,2 | 8643/13,1 |
| 2.Ценные леса: | 20449/60 | 19756/45 | 15641/49,2 | 36090/54,9 |
| а) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 20123/59 | 18821/43 | 14706/46,3 | 34829/52,9 |
| б)леса, имеющие научное или историческое значение | - | 935/2 | 935/2,9 | 935/1,4 |
| в) нерестоохранные полосы лесов | 326/1 | - | - | 326/0,5 |
| Эксплуатационные леса | 7907/23 | 19749/45 | 11737/37,0 | 19644/29,9 |
| ВСЕГО лесов: | 34004/100 | 44126/100 | 31729/100 | 65733/100 |

Лесные ресурсы района имеют большое экологическое, сырьевое, экономическое и социальное значение. Леса района относятся к лесостепной зоне и являются важным фактором экологической устойчивости территории, а также выполняют специфическую роль поддержания качества пресных водоемов, требуемого для воспроизводства рыбных ресурсов. Непрерывно возрастает и социальная потребность в лесах: рекреация, оздоровление окружающей среды и т.д.

Лесистость территории Шумихинского  района – 18,4%.

Основными направлениями использования лесов лесничества осуществляется в соответствии с Лесохозяйственным Регламентом (разработан ФГУП «Рослесинформ», Брянск, 2008г.) являются:

- сохранение биологического разнообразия лесов и повышения их потенциала;

- охранение средообразующих, прежде всего санитарно-гигиенических, почвозащитных, рекреационных, оздоровительных функций в лесах зелёных зон;

- устойчивое управление лесами;

- обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;

- использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей природной среде и здоровью человека.

Виды разрешённого использования лесов регламентируются статьёй 25 Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ, 2006г.

В настоящее время на территории Шумихинского лесничества осуществляются следующие виды использования лесов:

- использование лесов для заготовки древесины (ст. 16 Лесного кодекса РФ, 2006г.);

- заготовка древесины от рубки спелых и перестойных насаждений; в спелых и перестойных насаждениях при выборочных рубках; при уходе за лесами; в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждениях при вырубке погибших и повреждённых лесных насаждений;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление рекреационной деятельности (ст. 41 Лесного кодекса РФ, 2006г.);

- заготовка и сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов (ст. 11,33,35 Лесного кодекса РФ, 2006г.);

- эксплуатация ЛЭП, линий связи, газопроводов, дорог (ст. 43 Лесного кодекса РФ, 2006г.).

В составе основных лесообразующих пород хвойные насаждения занимают 25% (372,2 тыс. га), мягколиственные – 74 % (1118,9 тыс. га), кустарники - 1% (18,3 тыс.га).

Запасы древесины в лесах Курганской области составляют 64 млн.куб.м. Потенциальный ежегодный объём заготовки составляет более 1,5 млн. куб.м. Фактически в 2006г. объем заготовки составил: по главному пользованию 319,6 тыс. га, по промежуточному пользованию 456,3 тыс.га, что говорит о недостаточно эффективном освоении расчетной лесосеки.

Процент освоения расчётной лесосеки по главному пользованию за предыдущие пять лет в среднем за год составил 32, по промежуточному пользованию – 41. При этом в северо-западной части области доля освоения составила менее 15%.

Преимущественно осваивается расчетная лесосека по хвойному хозяйству. Низкая доля освоения расчётной лесосеки по мягколиственному хозяйству является одной из проблем в сфере лесопользования.

Предоставление лесного фонда в пользование осуществляется на основании конкурсов и аукционов. Территория Шумихинского участкового лесничества находится в аренде сроком на 49 лет в целях заготовки древесины. В Шумихинском районе в соответствии с договором аренды лесного участка №33-Др от 22.10.2009г. (В.В.Жернов) ежегодно устанавливаются объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке.

Лесохозяйственные работы, мероприятия на арендуемом лесном участке за 2010г.

Таблица№4

| №№ п/п | Виды мероприятий | Единица измерения | Годовой объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных насаждений. | га | 175 |
| 2 | Отвод лесосек для проведения рубок ухода. | га | 430 |
| 3 | Отвод лесосек под рубки погибших и повреждённых лесных насаждений - всего | га | 971 |
| 4 | в том числе: |  |  |
| 5 | для проведения выборочных санитарных рубок | га | 390 |
| 6 | для проведения сплошных санитарных рубок | га | 341 |
| 7 | для проведения уборки захламлённости | га | 240 |
| 8 | Рубки ухода - всего | га | 430 |
| 9 |  | куб.м. | 9641 |
| 10 | Ликвидная древесина | куб.м. | 8800 |
| 11 | в том числе: |  |  |
| 12 | уход за молодняками | га | 70 |
| 13 |  | куб.м. | 141 |
| 14 | прореживание | га | 145 |
| 15 |  | куб.м. | 3300 |
| 16 | ликвидная древесина, в том числе: | куб.м. | 3000 |
| 17 | - проходные рубки | га | 215 |
| 18 |  | куб.м. | 6200 |
| 19 | Ликвидная древесина | куб.м. | 5800 |
| 20 | Санитарно-оздоровительные мероприятия | га | 971 |
| 21 |  | куб.м. | 49600 |
| 22 | Ликвидная древесина | куб.м. | 46400 |
| 23 | сплошные санитарные рубки | га | 341 |
| 24 |  | куб.м. | 39700 |
| 25 | Ликвидная древесина | куб.м. | 37700 |
| 26 | выборочные санитарные рубки | га | 390 |
| 27 |  | куб.м. | 6900 |
| 28 | Ликвидная древесина | куб.м. | 6700 |
| 29 | уборка захламлённости | га | 240 |
| 30 |  | куб.м. | 3000 |
| 31 | очистка лесов от захламления и загрязнения | куб.м. | 2000 |

Большинство договоров аренды лесных участков заключены на срок до 5 лет, что не способствует решению вопросов инвестирования в создание лесной инфраструктуры. Экономический эффект от использования лесных участков по договорам аренды остается низким.

По отчету ГУ «Шумихинское лесничество» Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области лесосеки главного пользования в Галкинском участковом лесничестве по хвойному 1,0тыс.куб.м, по мягколиственному хозяйству 2,1тыс.м.куб..- все отпущено населению. По Шумихинскому участковому лесничеству по хвойному хозяйству – 2,1 разрешено, 2,2 тыс. куб.м.отпущено.

Объем рубок по уходу за лесом в Шумихинском участковом лесничестве – 489,5га – 13832 куб.м.; Галкинское участковое лесничество – 92,6га. – 1752куб.м.

Освоение лесосечного фонда гражданами для собственных нужд в 2009г.

Таблица№ 5 (тыс.куб.м.)

|  | Освоение лиственной древесины | Освоение хвойной древесины | Всего: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| План | 6,5 | 1,0 | 7,5 |
| Фактически | 6,5 | 0,8 | 7,3 |
| % освоенности лесосечного фонда | 100 | 80 | 97 |

# Основными проблемами в лесном хозяйстве Шумихинского района являются:

- низкий процент освоения расчётной лесосеки;

- низкая охваченность лесных участков арендой, особенно в рекреационных целях;

- не востребованность многих видов использования лесов;

- низкая экономическая эффективность использования лесных ресурсов;

- слабая материально-техническая база по охране лесов от пожаров;

- недостаточное финансирование воспроизводства лесных ресурсов.

Концепция региональной политики в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 года (далее – концепция) определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской области в вопросах недро- и водопользования; использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; использования, охраны и воспроизводства объектов животного мира и водных биоресурсов; охраны атмосферного воздуха, водных объектов, обращения с отходами, сохранения биологического разнообразия.

Ожидаемый результат в сфере лесного хозяйства:

- эффективное функционирование органов управления лесным хозяйством;

- создание сети государственных учреждений для выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

- освоение   расчётной лесосеки до 50%;

- вовлечение лесных участков в аренду в целях использования лесов для заготовки древесины до 50% от общей площади лесного фонда,  для ведения охотничьего хозяйства до 80% от общей площади используемых земель лесного фонда;

- увеличение дохода  в областной бюджет от использования лесного фонда на 50%.

Общая ежегодная расчетная лесосека по району 88га и составляет:

- корневой - 3,7 тыс. куб. м ;

- ликвид – 3,1 тыс.м3;

- деловая – 1,9 тыс.м3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины по Шумихинскому лесничеству представлен в таблицах №5 и №:6.

В Шумихинском районе организован производственный участок ГУП «Шумихинский лесхоз», который взял в 40 летнюю аренду территорию Шумихинского участкового лесничества. Проект освоения для производственного участка разрабатывает ООО «Заураллеспроект» г.Курган. ГУП осуществляет эксплуатацию и охрану лесного фонда.

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

Таблица №6 (площадь – га; запас – тыс.м3)

| Хозяйство | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений |  |  | при рубке лесных насаждений при уходе за лесами |  |  | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений |  |  | при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры |  |  | всего |  |  |
|  | пло-щадь | запас |  | пло-щадь | запас |  | пло-щадь | запас |  | площадь | запас |  | пло-щадь | запас |  |
|  |  | ликвид-ный | дело-вой |  | ликвид-ный | дело-вой |  | ликвид-ный | дело-вой |  | ликвид-ный | деловой |  | ликвид-ный | дело-вой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Хвойное | 5 | 1,4 | 1,2 | 500 | 9,3 | 5,2 | 165 | 7,6 | 3,3 | 5 | 1,3 | 1,1 | 675 | 19,6 | 10,8 |
| Мягколист-венное | 480 | 62,1 | 38,5 | 1165 | 25,5 | 6,6 | 3453 | 178,2 | 18,9 | 34 | 2,9 | 1,8 | 5132 | 268,7 | 65,8 |
| Итого | 485 | 63,5 | 39,7 | 1665 | 34,8 | 11,8 | 3618 | 185,8 | 22,2 | 39 | 4,2 | 2,9 | 5807 | 288,3 | 76,6 |

Расчётная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений на

срок действия лесохозяйственного регламента ГУ «Шумихинское лесничество»

Таблица №7

| Показатели | Всего |  | В том числе по полнотам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | тыс.м3 | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,3-0,4 |  |
|  |  |  | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 | га | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ВСЕГО ПО ЛЕСНИЧЕСТВУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего включено в расчёт | 902 | 151,0 | 3 | 0,6 | 2 | 0,2 | 174 | 35,0 | 326 | 60,1 | 206 | 31,1 | 162 | 21,2 | 29 | 2,8 |
| Средний процент выборки от общего запаса |  | 24 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 15 |  | 10 |  |  |
| Запас, вырубаемый за один приём | 873 | 36,2 | 3 | 0,3 | 2 | 0,1 | 174 | 14,0 | 326 | 14,9 | 206 | 4,7 | 162 | 2,2 |  |  |
| Средний период повторяемости | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная расчётная лесосека: | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - корневой |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ликвид |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - деловая |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Действующая расчетная лесосека используется частично из-за низкого качества древесины лиственных пород. Выход деловой древесины по мягколиственному хозяйству низкий.

В основном древесина используется для нужд местного населения как дровяная.

Наряду с заготовкой древесины, в лесах имеются условия для осуществления других видов лесных пользований.

- Побочное пользование

Ресурсы побочного пользования в лесничестве следующие: сенокосы, пастбища, пашни (залежь). Сырьевая база любительского сбора ягод и грибов.

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов регламентируется ст. 34 Лесного кодекса № 200-ФЗ и «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» (Приказ МПР России от 10.04.2007г. № 83).

Кроме того, в соответствии с частью 1 ст. 11 и ст. 35 Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ, граждане имеют право для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пищевых лесных ресурсов.

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Сбор ягод, грибов, лекарственных трав, дикорастущих плодов носит на территории лесничества любительский характер и их промышленный сбор не предусматривается.

В соответствие с разработанным Регламентом на территории лесного фонда определен возможный ежегодный объём заготовки ягод на территории Шумихинского лесничества – он может достигать 43,9 тонны. Эксплуатационный запас составляет 50% от возможного биологического урожая ягод. Доступные и возможные для заготовки запасы грибов определялись аналогично запасу ягод с учётом сбора местным населением (50%).

Среднегодовой эксплуатационный запас грибов в лесничестве равен 38,3 тонны.

Эксплуатационный запас лекарственных растений на территории лесничества составляет 102 тонны. Следует отметить, что из-за загрязнения промышленными и сельскохозяйственными отходами, выхлопными газами автотранспорта, ближайшие территории вокруг посёлков, зон массового отдыха не могут служить базой для сбора лекарственного сырья, что должно регулироваться заготовителями, приёмщиками сырья, аптекоуправлениями.

Допустимые и возможные для заготовки запасы грибов, ягод, лекарственных растений определялись с учётом сбора местным населением (50%).

Параметры разрешённого использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

Таблица №8

| №№ п/п | Виды пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений | Ед. изм. | Ежегодный допустимый объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пищевые ресурсы |  |  |  |
| 1. | Ягоды по видам: |  |  |
| 1.1. | Клюква | тонн | 0,6 |
| 1.2. | Брусника | -«- | 1,8 |
| 1.3. | Черника | -«- | 0,1 |
| 1.4. | Голубика | -«- | 0,1 |
| 1.5. | Костяника | -«- | 0,9 |
| 1.6. | Земляника, клубника | -«- | 0,4 |
| 1.7. | Малина | -«- | 7,0 |
| 1.8. | Шиповник | -«- | 4,3 |
| 1.9. | Степная вишня | -«- | 6,8 |
| 2. | Грибы по видам: |  |  |
| 2.1. | белый гриб | -«- | 2,5 |
| 2.2. | груздь | -«- | 1,9 |
| 2.3. | рыжик | -«- | 0,1 |
| 2.4. | подосиновик | -«- | 5,8 |
| 2.5. | подберёзовик | -«- | 1,0 |
| 2.6. | маслёнок | -«- | 0,3 |
| 2.7. | подгруздок | -«- | - |
| 2.8. | волнушка | -«- | 6,1 |
| 2.9. | моховик | -«- | 0,1 |
| 2.10. | козляк | -«- | 0,5 |
| 2.11. | сыроежка | -«- | 0,8 |
| 3. | Древесные соки по видам: |  |  |
| 3.1. | Берёзовый сок | -«- | 7,4 |
| 4. | Лекарственное сырьё по видам: |  |  |
| 4.1 | Зверобой продырявленный | -«- | 0,2 |
| 4.2 | Таволга вязолистная | -«- | 8,9 |
| 4.3 | Тысячелистник | -«- | 1,2 |
| 4.4 | Чемерица | -«- | 0,1 |
| 4.5 | Крапива двудомная | -«- | 27,0 |
| 4.6 | Лапчатка прямостоячая | -«- | 0,1 |
| 4.7 | Череда трёхраздельная | -«- | 7,8 |
| 4.8 | Копытень европейский | -«- | 5,7 |

Ежегодная расчётная лесосека при сплошных рубках в берёзовых насаждениях Шумихинского лесничества составляет – 362 га, соответственно допустимый объём заготовки берёзового сока – 14767 тонны за сезон.

Возможности заготовки берёзового сока значительны. Однако при проектировании следует учитывать:

- ограниченность мощности по переработке сока;

- расширение заводской сети сдерживается отсутствием соответствующего спроса со стороны торгующих организаций;

- отсутствие хорошей дорожной сети с лесосек к пунктам переработки сока, который должен быть доставлен на заводы в течение 12 часов после сбора, то есть до начала рожения.

Среднее количество деревьев к подсочке 200 шт./га. Подсочка нерентабельна при стволах менее 150 шт./га.

Заготовка должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств древесины.

Сырьевую базу для заготовки берёзового сока в Шумихинском лесничестве составляют берёзовые насаждения, назначенные в сплошную рубку (согласно протокола технического совещания по особенностям сбора материалов и написания лесохозяйственных регламентов по лесничествам Курганской области от 25 июня 2008г.).

На территории района имеются значительные запасы папоротника – орляка. Съедобным побегом папоротника-орляка считается целый, не повреждённый побег, на верхушке которого должно быть не более трёх нераспустившихся листков. Оптимальная высота побегов, пригодных к сбору – от 20-25 см до 30-40 см, в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побеги обламываются у самого основания.

Заготовка сырья папоротника-орляка ведётся на одном участке в течение 3-4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья – 2-3 года, двухразовом – 3-4 года.

Охотничье хозяйство на территории Курганской области является одним из важных и перспективных направлений хозяйственно-экономической деятельности.

Территория лесов закреплена в качестве охотничьих угодий за Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Курганской области в соответствии с Правилами охоты на территории курганской области, утверждёнными Постановлением Администрации Курганской области от 28.11.1996 г. № 600. В соответствии с «Концепцией региональной политики в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 года, одобренной Распоряжением Правительства Курганской области от 07.08.2007 г. № 253-р, Департаментом природных ресурсов  ведётся работа по дальнейшему предоставлению охотничьих угодий с тем, чтобы доля закреплённых пользователями угодий составила до 80 % от их общей площади.

По состоянию на 01.01.2010 года на территории Шумихинского лесничества действуют охотпользователи: Альменевское РОО и Р – 7,6 тыс. га; ОО Сафакулевское РОО и Р – 8,3 тыс. га; Щучанское РОО и Р – 11,0 тыс. га; Шумихинское РОО и Р – 17,6 тыс. га.- полностью входит в Шумихинский район.

В настоящее время не разрешается без договора на аренду вести охотничье хозяйство (ст. 36 Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ). На лесных участках, представленных для ведения охотничьего хозяйства, допускается возведение временных построек и осуществление благоустройства лесных участков. В Шумихинском районе охота может носить только любительский характер.

На территории Шумихинского лесничества пчеловодством занимаются незначительно, в основном, пчеловоды-любители. В качестве кормовой базы для медоносных пчёл используются лесные участки, на которых в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарникового яруса имеются медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются на прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях, на нелесных землях и на опушках леса. Из расчётов мёдопродуктивности угодий и возможного содержания пчелосемей следует, что в лесах Шумихинского лесничества возможно содержать 564 пчелосемей. При этом возможный сбор товарного мёда может составить 83 ц.

Параметры разрешенного использования лесов Шумихинского лесничества

для ведения сельского хозяйства

Таблица№9

| №№ п/п | Виды пользований | Един. изм. | Ежегодный допустимый объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пашни | га | 1237 |
| 2. | Сенокошение | га/тонн | 2727/1909 |
| 3. | Пастьба скота: |  |  |
| 4. | а) в лесу | га/голов | - |
| 5. | б)на выгонах, пастбищах | га/голов | 1361/1815 |
| 6. | Пчеловодство: |  |  |
| 7. | а)медоносы | га | 6041 |
| 8. | в том числе: |  |  |
| 9. | травы | га | 6041 |
| 10. | б) медопродуктивность | ц | 1354 |
| 11. | в том числе: |  |  |
| 12. | травы | ц | 1354 |
| 13. | в) возможность к содержанию | к-во | 1354 |
| 14. | количества пчелосемей | пчелосемей | 564 |

Наиболее ценными лесами на территории Шумихинского района являются леса зеленой зоны и леса имеющие научное или историческое значение. Леса зеленой зоны выделены в 30км. зоне у г.Шумиха и с.Галкино. Эти территории наиболее привлекательны для рекреационного использования. В настоящее время в лесах Шумихинского района не осуществляется аренда лесного фонда в рекреационных целях.

Леса зелёной зоны и леса, имеющие научное или историческое значение на 91,1% представлены закрытым типом ландшафта, при этом преобладают насаждения с горизонтальной сомкнутостью, занимающие 85,3% площади лесов.

Насаждения полуоткрытого ландшафта (полнота 0,3-0,5) занимают 8,9% площади лесов.

Лесные земли открытого ландшафта представлены не сомкнувшимися лесными культурами, питомниками, не покрытыми лесом землями. Общая их площадь невелика (4,9%). Нелесные земли занимают 5654 га (26,8%).

В лесах зелёной зоны преобладают березняки (77,3%), в лесах, имеющих научное или историческое значение, сосняки (4,2%) от площади покрытых лесной растительностью земель.

Средний класс эстетической оценки – 2,3. Насаждения зелёной зоны и лесов, имеющих научное или историческое значение Шумихинского лесничества, характеризуются средним классом эстетической оценки.

В настоящее время в Шумихинском районе система заготовительных пунктов отсутствует.

Сбор дикоросов местным населением в зеленой зоне города и лесных массивах, расположенных в часовой доступности от города, для личного потребления не лицензируется и посещение больших частей лесов практически не контролируется.

На перспективу возможна организация небольших промыслово-заготовительных пунктов для трудоустройства местного населения.

Существует две основных модели организации заготовок:

- Скупка сырья у местного населения на стационарных заготовительных пунктах (СЗП), расположенных в поселках. Эта модель в настоящее время одна из самых распространенных и используется при организации заготовок лекарственного сырья, ягод, грибов, папоротника и др.;

- Скупка сырья у местного населения на временных заготовительных пунктах (ВЗП), расположенных непосредственно в местах сбора (на промысловых массивах). Данная модель используется при организации заготовок ягод брусники и папоротника;

Проектом предлагается организация стационарного заготовительного пункта (СЗП) в г.Шумиха.

Предполагается организация заготовки: ягоды, грибы,  папоротник, лекарственные травы. Переработка - отжим сока, протирание свежей ягоды, сушка, засолка, варка, маринование, изготовление пищевых консервов, варенья, джемов, упаковка.

Организация временного заготовительного пункта (ВЗП) предполагается в с.Галкино.

Заготовка: ягоды (брусника), грибы, лекарственные травы. Переработка: отжим сока, естественная сушка, засолка, варка.

Приоритет в развитии заготовки и переработки НРЛ в настоящее время принадлежит пищевым продуктам (напитки, ягодные соки и сиропы, фито-чаи, полуфабрикаты из соленого папоротника и грибов и т.п.). Пока еще недостаточно представлена на рынке такая продукция местного производства, как готовые к употреблению пищевые консервы из грибов и «лесных овощей» (папоротник), ягодные джемы и конфитюры, быстрозамороженные дикорастущие ягоды и т.п. Практически свободны ниши для местных производителей лекарственных средств на основе НРЛ, биологически-активных добавок (БАД), косметики, декоративных изделий для украшения интерьеров и т.п.

- Выводы

- Общая площадь лесов Шумихинского административного района Курганской области 65,7тыс.га, что составляет- 23,4% от общей площади района.

- Органом распоряжения лесным фондом является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области ГУ «Шумихинское лесничество», в ведение которого находятся  Шумихинское (34,0тыс.га.) и Галкинское (31,7тыс.га.) участковые лесничества

- Лесные земли в районе занимают 78,5% общей площади лесного фонда, в том числе имеются лесные культуры – сосновые леса.

- Из расчета общей площади лесов (135,1тыс.га.) на одного жителя Шумихинского района приходится 2,08 га леса, что превышает среднедушевой уровень по России – 0,2га.

- Леса района относятся к лесостепной зоне и являются важным фактором экологической устойчивости территории, а также выполняют специфическую роль поддержания качества пресных водоемов, требуемого для воспроизводства рыбных ресурсов. Непрерывно возрастает и социальная потребность в лесах: рекреация, оздоровление окружающей среды и т.д.

- Лесистость территории Шумихинского  района – 18,4%

- Особенностью структуры лесного хозяйства района является включение многочисленных участков лесной растительности на землях сельскохозяйственного назначения в лесной фонд, что благоприятно отразится на состоянии лесов района.

- По целевому назначению в лесном фонде района преобладают защитные леса  – 70,1% , эксплуатационные леса занимают – 29,9% лесов района.

- По породному составу преобладают вторичные мелколиственные леса – 89,5% покрытой лесом растительности.

- Наиболее ценные для эксплуатации леса с преобладанием хвойных пород составляют всего 10,5% покрытых лесом земель.

- Для рекреационных целей на территории района нет лесных участков в арендных отношениях. В аренде леса района предоставлены только как производственный участок ГУП «Шумихинский лесхоз» сроком на 40 лет.

- Лесные ресурсы в районе играют значительную экологическую и ландшафтостабилизирующую роль.

- Значительный вклад в развитие лесосырьевого комплекса могут вносить заготовки не древесных лесных ресурсов-НРЛ (ягоды, грибы, папоротник орляк и др).

- Сырьевая база любительского сбора ягод, грибов велика. На территории участкового лесничества имеются большие запасы папоротника орляка.

- Проектом предлагается организация стационарного заготовительного пункта (СЗП) в г.Шумиха.

- Организация временного заготовительного пункта (ВЗП) предполагается в с.Галкино.

- В задачу лесничеств на расчетный срок возложена задача по улучшению породной структуры лесных насаждений, повышения санитарно-гигиенических функций леса, организации рекреационных зон, рекреационных арендных отношений и организации не истощимого побочного пользования лесными ресурсами района.

3.11.Ландшафтно-рекреационный потенциал

- Природно-хозяйственные условия, которые сложились на территории Шумихинского района, способствовали развитию рекреации только местного значения и любительского промысла (охота, рыболовство, сбор ягод и грибов). Особое место занимает единственный в Зауралье детский санаторий для лечения заболеваний опорно-двигательной системы, который расположен юго-восточнее районного центра, на берегу соленого озера «Горькое» у с. Птичье. По оценкам специалистов лечебные грязи не уступают таковым в пятигорских лечебницах.

Ландшафты Шумихинского района не отличаются контрастностью компонентов. Природно-территориальные комплексы (ПТК) района представляют собой слабо расчленённую речными долинами равнину, с плоскими обширными междуречьями, осложнёнными многочисленными озёрами и болотами. Многие из них к концу лета пересыхают.

Площади ландшафтов в пределах Шумихинского района – речных долин и склонов -27%, равнинные-73% (от общей площади административного района).

По сочетанию ПТК и рекреационной освоенности Шумихинский район имеет преимущества перед окружающими административными районами в связи с благоприятными климатическими условиями, преобладанием категории защитных лесов с наличием выделенной зеленой зоны вокруг г.Шумиха и п.Галкино, наличием запасов бальнеологических ресурсов, двухчасовая транспортная доступность от областного центра, богатством лесных ресурсов для побочного пользования лесом, наличием охотничьих и рыболовных ресурсов.

Общая площадь земель лесного фонда составляет 65,7 тыс.га.

Из расчета общей площади лесов на одного жителя Шумихинского района приходится 2,08 га леса, что превышает среднедушевой уровень по России – 0,2га.

Наибольшие площади в Шумихинском районе занимают защитные леса – 46.0тыс.га – 70,1% лесных земель. В условиях лесостепной зоны защитные свойства лесной растительности превалируют над промышленной эксплуатацией.

Эксплуатационные леса в Шумихинском районе занимают 19,6тыс.га. – 29,9% от общей площади лесов.

Главные природные ресурсы района – это сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 189,2 тыс.га (67% всей территории муниципального образования), в т.ч. 82,8 тыс. га пашни.

- Факторы благоприятные для развития рекреации в Шумихинском районе:

- Климатические ресурсы позволяют развивать круглогодичные виды рекреации;

- Продолжительность солнечного сияния за год составляет 2110 часов. Максимальные значения отмечаются в июне-июле (273-307 часов в месяц).

- Наличие устойчивого снежного покрова высотой не менее 19 см.;

- Наличие бальнеологических ресурсов, существующей лечебно-оздоровительной местности в с.Птичье

- Наличие пресных озер, пляжей благоприятных для организации кратковременного сезонного отдыха, пригодных для организации водных видов спорт;

- Длительный купальный период;

- Наличие особо охраняемых объектов – заказника и 8 памятников природы;

- Обилие дорог, прекрасная транспортная доступность центральной и южной территории района;

- Разнообразие охотничьей фауны, обилие рыбных ресурсов;

- Наличие не древесных ресурсов для побочного пользования лесом.

Основные неблагоприятные факторы развития рекреации в Шумихинском районе:

- Высокая амплитуда колебания температур во время года;

- Наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

- Неблагоприятные условия для купания в р.Миасс (вода-грязная);

- Высокая сельскохозяйственная освоенность;

- Отсутствие рекреационной инфраструктуры;

- Ограниченная транспортная доступность северо-западных лесных территории и доступность привлекательных рекреационных территорий ограничена;

- Наличие гнуса на водотоках в течение весеннее- летнего периода;

- Напряженность по природно-очаговым заболеваниям - клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз;

В настоящее время основное рекреационное использование Шумихинского района происходит в летне-осеннее время для любительского промысла (сбор грибов, ягод, спортивная охота и рыболовство). Рекреационный потенциал района, в настоящее время используется неорганизованно и в основном местным населением.

Лимитирует возможности освоения района отсутствие рекреационной инфраструктуры, что  исключает развитие массовых видов отдыха круглогодичного действия.

По данным Администрации района имеется охотничья база у озера Тетерье -ежегодно принимает иностранных охотников за трофеями из Германии, Австрии, Швейцарии, Литвы. Для развития рекреации перспективно целебное соленое озеро Курган у с. Березово. Имеет официальный статус памятника природы. Возможно создание базы отдыха на озере Жужгово позволит принимать отдыхающих и из других соседних районов области.

- В проекте районной планировки Шумихинского района Курганской области, выполненной «Новосибгражданпроект»(г.Новосибирск, 1990г.) проектные предложения опирались на «перспективную схему развития туризма Курганской области». В этой работе предполагалось создать туристическое бюро в г.Шумиха и район подключался по пути использования объектов и маршрутов Курганской туристической зоны.

- По территории Шумихинского района проходит региональный маршрут познавательного туризма по памятникам архитектуры, входящий в систему «Каменный пояс». Маршрут проходит по следующим районным центрам Курганской области: Катайск, Далматово, Шадринск, Шумиха (с.Карачельское), Щучье (с.Белоярское).

- По территории района проходил конный маршрут – Курган.

- Предлагалась организация водного маршрута по р.Миасс от с.Карачельское до с.Лиховское, Курган-Шумиха.

- В 1990г. места и учреждения отдыха были представлены:

- Пионерский лагерь в с.Березово на 120 мест и 31 человек обслуживающего персонала.

- Детский санаторий на 50 мест и 43 человека обслуживающего персонала у с.Птичье.

- В соответствии с комплексной оценкой территории район располагает неоднородными и сравнительно ограниченными возможностями для развития массового загородного отдыха, как по природным факторам, так и в связи с локальным насыщением территории немногочисленными рекреационными объектами и объектами способствующими развитию туризма. В связи с этим развитие загородного отдыха на перспективу предусматривается только исходя из потребностей собственного населения района, кроме возможностей расширения объектов санаторно-курортного лечения, баз для любительского промысла (любительская и спортивная охота) и сквозных туристических маршрутов, связанных с г.Курган.

- Наиболее контрастные и выразительные ландшафты связаны с озерами и поймами рек (р.Миасс и др.). Многие озера представляют большую ценность для любительского и спортивного рыболовства (см.таблицу №1)

Перечень рыбопромысловых участков, на которых осуществляется любительское и спортивное рыболовство

Таблица №1

| №№ пп | Сельсовет | Название озера | Площадь зеркала озера, га | Вид добываемого биоресурса | Пользователь рыбопромыслового участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рижский | Якшино | 143,32 | карась | ИП Беспоместных С.И. |
| 2 | Травянский | Щучье | 99 | карась, окунь | ООО Шумихинское РООиР |
| 3 | Мало-Дюрягинский | Б.Тетерье | 174 | карась, окунь | ООО Шумихинское РООиР |
| 4 | Каменский | Лебяжье | 24 | карась | ИП Попов С.Н. |

Зеленая зона г.Шумиха в настоящее время используется не достаточно активно так как не сформирована сфера услуг и в рекреационно привлекательных урочищах не созданы условия лесопарковой зоны – прокладка дорожно-тропиночной сети, организация малых архитектурных форм, пикниковые поляны и др.

В настоящее время особенно активно используется в зимнее время зеленая зона севернее г.Шумиха за автотрассой. Здесь в районе холмистой местности приезжает население с детьми для катания на санях и лыжах.

В этом районе (на правом берегу р.Падь – р.Каменка) проектом территориального планирования предлагается организация лесопарка «Забродинского» площадью 730га для организации рекреации круглогодичного действия. Расположение лесопарка и природные условия позволяют организовать лесопарк привлекательный не только для местного населения, но и доступный для населения г.Курган и Челябинской области.

Опыт организации подобных лесопарков огромен. В Ленинградской области создан лесопарковый пояс (Курортный, Васкеловский, Токсовский и др). Для организации лесопарка «Забродинского» необходимо выделить территорию для туристической инфраструктуры (вело-лыжная станция, пункты проката роликовых коньков,  аттракционы,  кафе, беседки для пикников и др.), но и  территорию для величественного царства природы, бережно и заботливо сохраненное и украшенное человеком.

Насыщение лесопарка малыми архитектурными формами позволит придать ему неповторимый облик (скульптуры, крепости, детские площадки и т.д.) и организовать «сказочную тропу». Здесь возможна организация мини – зоопарка, зоопарка местных копытных животных, конную школу и т.д. Во многих существующих лесопарках по выходным дням организуется однодневная экскурсия с интерактивной программой для всей семьи. Лесопарк подобной структуры не только самоокупаемый объект, но и доходная часть бюджета. Лесопарк должен быть подведомственный Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству. Организация этого лесопарка возможна уже на первую очередь  и поднимет рекреационную привлекательность Шумихинского района.

В городской застройке г.Шумиха возможна организация зимнего катка – пруда на оз.Копанец.

В настоящее время в летний период на территорию района приезжают отдыхающие из Череповца купаться на озерах. Проектом предлагается организация кемпингов в районах привлекательных пляжей. Основные пляжи, которые необходимо благоустроить это оз.Малое Жужгово, оз.Бол.Тетерье (южнее озера база охотников и рыболовов).

В районе особенно развито побочное пользование лесными ресурсами, поэтому необходимо создать временные и постоянные заготовительные пункты

Проектом предлагается организация стационарного заготовительного пункта (СЗП) в г.Шумиха.

.Предполагается организация заготовки: ягоды, грибы,  папоротник, лекарственные травы. Переработка - отжим сока, протирание свежей ягоды, сушка, засолка, варка, маринование, изготовление пищевых консервов, варенья, джемов, упаковка.

Организация временного заготовительного пункта (ВЗП) предполагается в с.Галкино.

На территории района функционирует природный заказник «Шумихински». В заказнике возможно разработать экологический маршрут. Для удобства группа не должна быть больше 3-5 человек. В районе троплений должны быть построены зимовья или остановочные пункты, бани, с тем, чтобы участники могли здесь полноценно отдыхать. Фото и видеоохота на крупных млекопитающих в основном, возможна при условии проведения биотехнических мероприятий. Для этих целей необходимо устройство небольших подкормочных полей с соей, овсом; искусственных солонцов, оборудование мест для наблюдений. Разработка маршрутов экологического туризма и рекомендаций по режиму  посещений должна быть разработана специалистами комитета природных ресурсов.

Проектом на основе комплексной оценки территории выделены рекреационные зоны по специализации различных видов рекреационного использования (см.Карту-схему рекреационного использования территории Шумихинского района; Специализация рекреационных районов).

Специализация рекреационных районов:

- Птичанская и Березовская лечебно-оздоровительные местности.

- Шумихинская массового отдыха выходного дня, создание сезонных детских оздоровительных баз, лесопарков.

- Галкинская спортивно-туристская.

- Озерный пляжный и любительский промысел (межобластного значения).

- Миасский транзитный спортивно-туристический, познавательный.

- Создание территорий регламентируемого рекреационного использования

- (экологический туризм, фотоохота в природном  заказнике «Шумихинский»).

- Район любительской и спортивной охоты, рыболовства.

Территории развития любительского промысла  –  эксплуатационные леса лесного фонда; водораздельные территории по восточной  границе района.

В районе возможно развитие агротуризма – на базе местных сельскохозяйственных ресурсов.

Решениями проекта территориального развития Шумихинского района проектируется организация объектов рекреации. Учреждения отдыха:

- Санаторий «Семейный» - с.Птичье (в районе существующего детского санатория).

- Базы отдыха:

  - с.Березово – круглогодичного действия;

  - сезонные летнего отдыха – с.Березово, д.Михайловка;

- Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) – с.Березово, с.Бол.Рига;

- Детские дачи, ясли, сады – оз.Лебяжье, с.Трусилово;

- Спортивно-туристические базы - с.Березово, с.Галкино;

- Вело-лыжные станции – с.Галкино, лесопарк «Забродинский»;

- Кемпинги – оз.Бол.Тетерье, оз.Мал.Жужгово, оз.Птичье (курсовки -бальнеолечения);

- Базы охотников и рыболовов –  оз.Камышное, оз.Травяное, озЧесноково (существуют на оз.Бол.Тетерье, севернее с.Петухи).

- Выводы

- Комфортный для развития рекреации климат;  наличие многочисленных озер с бальнеологическими ресурсами; обширные лесные массивы;  слабая уязвимость природных ландшафтов и их компонентов; обилие ресурсов для побочного пользования лесным фондом – рекреационный потенциал Шумихинского  района, который в настоящее время используется неорганизованно и в основном местным населением.

- Лимитирует возможности освоения района отсутствие рекреационной инфраструктуры, что  исключает развитие массовых видов отдыха круглогодичного действия.

- Среди ландшафтов  района, наибольшие площади занимают равнинные ландшафты (73% территории) имеющие сельскохозяйственное значение и  речных долин и склонов -27% (от общей площади административного района).

- Запасы бальнеологических ресурсов оз.Птичье позволяют организовать наряду с действующим детским санаторием санаторий «Семейный» и кемпинг для получения лечения по курсовкам.

- В районе преобладает отдых выходного дня, единичный туризм и массовый неорганизованный и нерегулируемый любительский промысел (сбор дикоросов, рыбалка, охота).

- Для осуществления рекреационной деятельности в лесах зеленой зоны  и лесном фонде района нет арендных территорий. Лесничествам необходимо формировать территории возможного рекреационного использования, для расширения арендных отношений.

- Предлагается организация лесопарка «Забродинский» на правом берегу р.Падь (площадью 730га) круглогодичного действия с туристской инфраструктурой для привлечения и организации массового отдыха областного значения.

- Возможно сформировать зоны отдыха межобластного значения в районе с.Березово с организацией баз отдыха круглогодичного  и сезонного действия, детского оздоровительного лагеря. Этому способствуют природные условия, наличие бальнеологических ресурсов, транспортная дорступность.

- Территория «Шумихинского» зоологического заказника наиболее перспективна для туристского рекреационного использования. Возможно разработать экологические маршруты для небольших групп с организацией фотоохоты и «зимовий».

- Вопросы оптимальной организации природоохранной и рекреационной деятельности в Шумихинском районе первоочередная задача районной администрации.

4.Анализ состояния территории шумихинского муниципального района, проблем и направлений его комплексного развития

4.1.Комплексная оценка территории

Главной целью комплексной оценки территории является выявление потенциала территорий, которые необходимо зарезервировать для перспективного градостроительного освоения. Одновременно рассматривается вопрос о преимущественном функциональном назначении резервируемых территорий, что необходимо для установления определенных регламентов их использования и, соответственно, режима особого градорегулирования на этих территориях.

При этом вопрос административного переподчинения этих территорий в тех случаях, когда в этом возникает необходимость, решается в порядке, установленном действующим законодательством.

Основная задача резервирования территорий – не допустить на них тех видов строительства или иных преобразований, которые могут усложнить или сделать невозможным в дальнейшем выполнения этими территориями предназначенных для них функций.

В комплексной оценке территории района проанализированы территориальные ресурсы, природные условия, природно-ресурсный потенциал района, планировочные, ландшафтные и прочие факторы.

Комплексная оценка территории в территориальной схеме Шумихинского района позволила:

- провести анализ планировочных условий развития существующих городских и сельских поселений;

- выделить площадки под градостроительное освоение;

- выявить территории для организации зон рекреации и туризма;

- выявить свойства территории, ограничивающие и усложняющие развитие того или иного вида ее использования;

Выделение территорий осуществлено с учетом следующих природных и планировочных факторов:

- транспортные условия,

- оценки кадастровой стоимости земель сельхозназначения и лесного фонда,

- инженерно-геологические условия,

- климатические,

- гидрологические,

- гидрогеологические,

- инженерно-геологические,

- почвенно-растительные,

- ресурсный комплекс – минерально-сырьевые, гидроминеральные,  земельные, водные, рекреационные ресурсы, наличие охраняемых территорий, санитарно-гигиенические условия и прочие оценки.

Комплексная оценка территории производилась по двум группам факторов:

- Природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды.

- Планировочным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, транспортной доступностью основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиенические условия и требования к охране природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов.

4.1.1.Оценка территории по комплексу природных факторов

Главные природные ресурсы района – это сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 189,1 тыс.га (67% всей территории муниципального образования), в т.ч. 82,8тыс.га пашни и лесные угодья. Общая площадь земель лесного фонда составляет 65,9тыс.га. Флора и фауна района богата и разнообразна, но требует дальнейшего своего исследования и решения ряда вопросов по их охране. Уделяется большое внимание охране животного мира рыбных запасов. Численность и плотность диких животных в районе высокая. Выявлены и взяты под контроль особо охраняемые природные территории.

Климат

По строительно-климатическому районированию территория района относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) составляет -34°С, а средняя наиболее холодных суток достигает -41°С. Температура для проектирования вентиляции равна -21,9°С. Продолжительность отопительного периода 215 дней.

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной суровой малоснежной зимой с частыми метелями и теплым сухим, но коротким летом.

Средняя температура января равна -17-18°С. Абсолютный минимум достигает -47-50°С. Средняя температура июля +17+19°С. Абсолютный максимум равен +39+41°С.

Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения. Средняя годовая сумма осадков составляет 323мм. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток. Летние осадки значительно преобладают над зимними.

Средняя высота снежного покрова на полевых участках равна 25-35см, а на защищенных – на 10-20см больше. Высота снежного покрова в среднем достигает 30см.

Продолжительность безморозного периода 115-130 дней. Продолжительность периода активной вегетации растений – 134 дня.

В целом за год на большей части территории района преобладают ветры юго-западного направления (20-30%). Средние годовые скорости ветра изменяются по территории от 3 до 4,5 м/с. Возможны ежегодно ветры до 20-23 м/с, а один раз в 20 лет – до 22-28 м/с

Выводы

- Климат характеризуется резкими сезонными и суточными перепадами температур.

- В Шумихинском районе наблюдаются относительно благоприятные климатические условия для рассеивания примесей в атмосферном воздухе (ПЗА равен 2,66 – умеренный потенциал загрязнения атмосферы). Слабый ветер сохраняется в течение суток только зимой.

- При решении вопроса о выборе места для размещения конкретного объекта обязательно должны учитываться локальные особенности района. Более предпочтительным является размещение промышленных предприятий на открытых, слабо залесённых и хорошо проветриваемых участках. Наихудшие условия для рассеивания загрязняющих примесей создаются в пониженных формах рельефа, особенно на низких пойменных участках р.Миасс. Здесь не рекомендуется размещать предприятия I-III класса ОПС.

- В целом климатические условия благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур.

Климатические условия для целей рекреации

Рекреационные возможности территории во многом определяют климатические условия.

Общая продолжительность комфортного периода рекреации на территории района  составляет порядка 150 дней в году, что в целом соответствует средним рекреационно-климатическим показателям среди всех регионов Российской Федерации.

Для целей зимней рекреации наиболее благоприятна вторая половина зимнего сезона, за счет более мягкой и многоснежной зимы и меньшим количеством дней с сильными ветрами.

Для зимней рекреации в целом подходит вся территория района, но особенно залесённые территории, где высота снежного покрова может достигать 40-50см, что благоприятно для занятий лыжным спортом.

Климат района благоприятен для организации летнего отдыха. Летние месяцы характеризуются наличием безморозных погод. Наиболее благоприятным с точки зрения рекреации летним месяцем является июль, когда наблюдается максимальное количество дней с жаркой и умеренно-жаркой погодой с большим количеством солнечных дней (60%). В июле наблюдается минимальное для теплого периода года количество дней с пасмурными и дождливыми погодами. Август и сентябрь также благоприятны для организации летнего отдыха, так как повторяемость с умеренно-жаркой погодой с большим количеством солнечных дней составляет 58-40%. Июль, август и сентябрь характеризуются наиболее комфортными погодами для всех видов деятельности на открытом воздухе.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть территории Шумихинского муниципального района принадлежит к бассейну реки Тобол, относящегося в свою очередь к бассейну Карского моря.

Реки имеют малые уклоны. Речные долины широкие, неглубокие, террасированные. Равнинный характер района обуславливает пойменную многорукавность. Дно рек песчаное и супесчаное, на плесах – илистое.

Самая крупная река района – река Миасс, наиболее крупными ее притоками являются – Карачелка, Каменка, Кушма (более 10км).

Питание рек носит смешанный характер – снеговые и дождевые воды. Основной объем стока приходится на весенний период и достигает 50-90% от годового. В летне-осенний период проходит 10-30% годового стока, в зимнею межень 3-7%. Величина минимального стока характеризующая подземное питание рек, составляет 0,94 л/с км2 летом и 0,73 л/с км2 зимой.

Ледостав наступает в конце октября - начале ноября. Средняя продолжительность 5-6 месяцев. Толщина достигает 0,5-1,0м. Малые реки промерзают. Вскрытие реки Миасс происходит в конце апреля. Весеннее половодье длится 15-25 дней с подъемом уровня воды на 2-3,5м (редко 4-5м). Летний меженный период наблюдается в августе-сентябре, зимний в феврале-марте. Самоочищающая способность реки Миасс и ее притоков низкая.

На территории района 137 озер, часть которых имеют лечебные свойства. 30% озер используется для рыбохозяйственных целей. Большая часть озер отдана в аренду рыбопользователям.

Обеспеченность подземными водами

Подземные воды на территории района содержатся во всех стратиграфических подразделениях, но минерализация и химический состав их достаточно пёстрые. Основными водоносными горизонтами пригодными для централизованного водоснабжения являются Серовский (опоковый) и Куртамышский. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод с минерализацией до 1г/л по Шумихинскому району составляют 59,36тыс.м3/сут. («Оценка обеспеченности эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод населения Курганской области (2-ой этап)», Б.Н. Герасименко, 2001 год, г.Екатеринбург). Распределены они неравномерно.

Оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод выполнена примерно на половине территории района (на 47% его площади). На остальной территории она не осуществлялась из-за невозможности использовать подземные воды для питьевых целей вследствие несоответствия их качества требованиям ГОСТа «Вода питьевая». Так в долине р.Миасс модуль эксплуатационных ресурсов (Мэр) не оценивался в связи с повышенной минерализацией до (3г/л). На водоразделах он изменяется от 0,1-до 0,5л/сек*км2. (см. Схему водообеспеченности). В целом, для района Мэр оценивается в 0,24л/сек*км2, что, согласно критериям оценки территорий для различных видов использования (Справочник «Районная планировка»,1986 г.), позволяет отнести район к недостаточно обеспеченному пресными подземными водами. Для территорий, на которых оценка производилась, он составляет 0,52 л/сек*км2, и может увеличиваться на отдельных участках до 1 л/сек*км2.

Потребность в воде питьевого качества на 2010г. населения г.Шумихи оценивается в 2.1тыс.м3/сут, а рассредоточенных водопотребителей в районе – в 3,1тыс.м3/сут. Общая заявленная потребность в воде составляет 5,2тыс.м3/сут., т.е. она не превышает 10% от прогнозных эксплуатационных ресурсов.

Современный водоотбор (в г.Шумиха и из рассредоточенных водозаборов) составляет менее 10% от прогнозных эксплуатационных ресурсов района.

На территории района разведано одно (Миасское) месторождение пресных подземных вод, эксплуатирующееся с 1971 года, то есть срок, на который утверждались запасы, превышен. В 2010 году начаты поисково-оценочные работы на Шумихинском перспективном участке питьевых подземных вод для водоснабжения населения г.Шумиха.

Характерной особенностью подземных вод является превышение ПДК по минерализации, хлоридам, железу, бору. Использование воды опокового водоносного горизонта, содержащего отдельные компоненты в количестве, превышающем ПДК, без очистки согласовано с органами Роспотребнадзора по Курганской области в связи с отсутствием в районе подземных вод более высокого качества.

Выводы

- В целом район недостаточно обеспечен пресными подземными водами.

- Распределение ресурсов подземных вод на территории района неравномерное:

- Характерной особенностью подземных вод является превышение ПДК по минерализации, хлоридам, железу, бору.

Инженерно-строительные условия

Условия строительства в пределах района осложняются широким распространением  территорий с близким залеганием грунтовых вод, с развитием процессов заболачивания, затоплением пойменных территорий в речных долинах. С учётом перечисленных факторов по степени благоприятности для освоения здесь можно выделить территории:

- наиболее благоприятны для строительства – склоны плоских водоразделов, полого наклонённые с севера и юга к р. Миасс; здесь на отдельных участках могут быть встречены грунтовые воды

- ограниченно благоприятные – территории с близким (менее 2м) залеганием уровня грунтовых вод и, а также плоские водоразделы осложнённые многочисленными небольшими по площади болотами и практически повсеместным близким залеганием уровня грунтовых вод

- неблагоприятные – поймы рек и долины мелких водотоков, затопляемые паводками.

- территории с особыми условиями использования – площади залегания полезных ископаемых

Минерально-сырьевые ресурсы

Район располагает богатыми минерально-сырьевыми ресурсами. Всего в районе учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых Курганской области расположено: 2 месторождения кирпичных глин: Дюрягинское и Шумихинское-3; Карачельское месторождение строительного песка; Миасское месторождение пресных подземных вод; 1 месторождение лечебных грязей - Озеро Птичье; Боровое и Немковское месторождения торфа и проявления торфа и сапропелей. Ведутся разведочные работы и утверждаются запасы Хохловского месторождения урана.

Разрабатываются в настоящее время только месторождения лечебных грязей и пресных подземных вод. Большинство месторождений мелкие по запасам. Исключение составляют среднее по запасам намечаемое к освоению месторождение урановых руд и крупное по запасам резервное месторождение строительных песков.

Инженерная инфраструктура

По условиям электро- и газоснабжения Шумихинский район является благоприятным для развития всех отраслей хозяйства. Однако для надёжного и стабильного энергоснабжения требуется: замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-35 кВ; увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей; создание резерва мощности на подстанциях, реконструкция и модернизация сетей и оборудования; реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ. Процесс газоснабжения природным газом требует развития разводных газопроводных сетей.

Учитывая, что Шумихинский район пересекают инженерные сети электроснабжения и топливоснабжения федерального значения (ВЛ-500, 220кВ, магистральный газопровод и нефтепровод) необходимо соблюдать требования по планировочным ограничениям от указанных сетей в соответствии действующими нормативными документами.

Теплоснабжением обеспечены все капитальные жилые здания и социально-коммунальные объекты. Всего в районе действует 56 котельных. Наиболее крупные котельные расположены в г.Шумиха, с.Б.Рига, с.Крутая Горка, с.Каменное, Пристанционный, с.Стариково. В качестве топлива для котельных используется природный газ – в основном для котельных г.Шумихи,  котельной с. Каменное и с. Б.Рига,  уголь используется для большей части котельных района.

Муниципальная система теплоснабжения характеризуется: высоким уровнем физического износа тепловых сетей – в среднем 60-70%; низкой степенью автоматизации на большинстве котельных; низкой степенью оснащённости котельных приборами учёта; потерями в теплосетях вследствие высокой степени износа до 30-40%.

Градоэкологическая оценка

В целом в Шумихинском районе сохраняется невысокий уровень экологической напряженности.

Основные экологические проблемы:

- высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и высокий уровень загрязненных сточных вод;

- неудовлетворительное качество воды в реках;

- высокая степень загрязненности бытовыми отходами территорий, прилегающих к населенным пунктам;

- отсутствие системы сбора, переработки, размещения отходов производства и потребления;

- увеличивающаяся площадь земель поселений и лесного фонда, загрязненная бытовым мусором;

- нарушение устойчивости природных экосистем;

- недостаточная противопожарная обустроенность лесного фонда;

Состояние воздушного бассейна

Шумихинский район по состоянию качества воздушного бассейна является относительно благоприятным районом Курганской области и характеризуется не высокой степенью загрязнения воздуха. Основные загрязнители атмосферного воздуха – котельные и автотранспорт.

Ежегодно в атмосферу выбрасывается до 1000 тонн загрязняющих веществ, что составляет около 80кг на 1 жителя района. В целом отмечается тенденция к уменьшению валовых выбросов загрязняющих веществ.

Основной причиной снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, является постепенный перевод ряда котельных с жидкого и твердого топлива на газ, а также перевод частного сектора на газовое отопление жилых домов. В районе продолжают проводиться мероприятия по переводу котельных промышленных предприятий на газ, ведутся работы по газификации частного сектора г.Шумиха.

Более 30% выбросов в атмосферу составляют выбросы от автотранспорта. За последние годы наблюдается рост количества этих выбросов, т.к. очень много транспорта изношенного, не поддающегося регулировке.

Состояние поверхностных и подземных вод

Потенциал самоочищения рек района оценивается как низкий:

Река Миасс является приемником сточных вод промышленных предприятий города Челябинска, Из-за сильного загрязнения она потеряла своё хозпитьевое назначение и используется только для технических целей и орошения. Вода реки характеризуется комплексностью загрязнённости 59,6 %, наибольшую долю в общую оценку степени загрязнённости вносит марганец. Значение УКИЗВ соответствует 4 классу качества воды и характеризует воду как «грязная».

Водопотребление (использование воды) в целом по Шумихинскому району в 2009г. составило 630тыс.м3, из них на хозяйственно-питьевые нужды 520тыс.м3 и 60тыс.м3 на производственные нужды. Потери воды при транспортировке - 20тыс.м3.

Обеспечение населения района питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам и правилам, как в количественном, так и в качественном отношении, является актуальной проблемой.

Основными причинами неудовлетворительного качества воды в источниках является плохое техническое состояние водозаборных сооружений и зон санитарной охраны от них, или их отсутствие.

Качество воды по санитарно-химическим показателям в водопроводах остается стабильно неудовлетворительным. В районе не решается вопрос об оборудовании на водопроводах комплекса очистных сооружений для улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению.

Неудовлетворительное качество воды в подземных источниках обусловлено в основном высоким уровнем содержания железа, бора, сухого остатка, хлоридов, сульфатов и других элементов природного происхождения.

Приоритетными загрязнителями питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения в Шумихинском районе являются железо, бор, хлориды, уровень превышения которых составляет ≥ ЗПДК.

Выводы

- Вода главной реки района Миасс соответствует 4 классу качества воды и характеризует воду как «грязная».

- Источником питьевого водоснабжения в районе являются подземные воды, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам.

- Превышение нормативных показателей качества питьевой воды связано с отсутствием очистных сооружений, позволяющих довести качество питьевой воды до гигиенических нормативов.

Отходы производства и потребления

Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает оставаться одной из актуальных в районе. Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные и бытовые отходы.

Из общего объема образовавшихся промышленных отходов на предприятиях утилизируется 73% (используются на самих предприятиях, либо передаются другим предприятиям). Вторичному использованию подвергаются отходы деревообработки, зерновые отходы, зола угольная и строительный мусор. Остальные 27 процентов вывозятся на свалку - это в основном стеклобой, бумага, пластмасса, полиэтилен и другие отходы, которые можно и нужно подвергать вторичной переработке.

На территории Шумихинского района имеется 17 мест захоронения отходов, которые определены решением сельских советов. Кроме этого, в районе имеется 19 несанкционированных свалок. Свалки не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Буртование отходов на свалках не ведется из-за отсутствия техники. Бытовые отходы зачастую разбросаны вокруг прилегающим к свалкам территориям. Для сбора ТБО в отдельных сельских населенных пунктах установлены тракторные прицепы, в некоторых техника вообще отсутствует. Из-за отсутствия собственного транспорта вывоз ТБО производится не своевременно.

Планово-регулярная очистка в частном жилом секторе населенных пунктов и в г.Шумиха не организована. Очистка населенных пунктов в основном проводится только в период проведения месячника по очистке и благоустройству.

Сбор ТБО от многоквартирных домов осуществляется в контейнеры. Контейнеры не имеют крышек. Не все площадки под контейнеры имеют твердое покрытие.

Выводы

    - В районе отсутствует система сбора и утилизации бытовых отходов;

    - Отсутствует планово-регулярная очистка в частном жилом секторе;

    - Осуществляется несвоевременный вывоз ТБО из контейнеров и мусорных ящиков;

    - Недостаточное количество специализированного транспорта, его плохое техническое состояние, а зачастую его отсутствие; приводит к возникновению стихийных свалок вокруг населенных пунктов, в лесополосах, вдоль дорог, что способствует загрязнению почв.

Наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

На территории Шумихинского района расположен Шумихинский зоологический заказник, являющийся крупнейшим в области.

Памятниками природы объявлены 8 природных объектов: озеро Горькое- Птичанское (с запасами лечебных грязей), солёное озеро Курган с прилегающим лесом, родник у с.Карачельское, дендропарк Птичанского детского санатория, Островной бор, Кушмянский лог, Черноольшаник у озера Линёво, Песчанский бор.

4.1.2. Оценка территории по комплексу планировочных факторов

1.Планировочная организация территории

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование

Шумихинский район расположен в западной части Курганской области и граничит с Щучанским, Шадринским, Мишкинским, Альменевским и Долматовским районами области.

Планировочная организация района построена на двух четко выраженных осях - меридиональной и широтной.

Широтную ось составляют пересекающая территорию района с запада на восток железнодорожная и автомобильная магистрали Курган-Челябинск. Меридиональную ось составляет областная дорога Шумиха-Назарово и Шумиха-Сажено.

Областной Схемой районной планировки функциональное назначение Шумихинского района предопределено как сельскохозяйственного района, однако при этом учитывался фактор наличия в районе минерально сырьевых и рекреационных ресурсов.

Развивается транспортная инфраструктура, которая обеспечивает связи сельских населенных пунктов и районного центра - города Шумиха: в районе 45 сел и деревень, администрация г.Шумихи и 16 администраций сельсоветов. Город Шумиха – третий по величине город в области, который основан в 1892 году. Наиболее крупные села – Большая Рига, Стариково, Карачельское, Крутая Горка. Села и деревни расположены в большинстве своем у рек и озер.

Железная дорога, находящаяся на территории района связывает его с г.Челябинском и областным центром г.Курганом.

Район с запада на восток пересекает шоссейная автодорога с твердым покрытием государственного значения. Шоссейные дороги связывают Шумиху с райцентрами: Мишкино, Юргамыш, Щучье, Целинное, Альменево, Шадринск, городами Курган и Челябинск. Все центральные усадьбы хозяйств и многие населенные пункты связаны с райцентром дорогами с твердым покрытием.

В районе расположено 33 сельхозпредприятия, из них работающих – 18 и 16 крестьянско-фермерских хозяйств, ЛПХ – 7512.

Агропромышленные предприятия района специализируются на производстве зерна, молока, мяса. Их земли размещаются практически по всей территории района.

Часть территории занята землями лесничеств, охотничьих хозяйств, имеется государственный заказник. С юго-запада на северо-восток по территории района протекает река Миасс, пойменные территории которой выделены как имеющие ограничения в целях сохранения и воспроизводства рыбных запасов.

Организация новых населенных пунктов в Шумихинском районе областной схемой районной планировки не предусматривается. Существующие поселки расположены равномерно по территории района. Административный центр района – г.Шумиха, относится к поселениям, имеющим историко-культурную ценность.

2.Транспортная обеспеченность

Основная задача – совершенствование улично-дорожной сети, обеспечение безопасных, надежных, удобных и комфортных связей населенных пунктов района с райцентром городом Шумихой и местами работы, оптимизация движения транспорта, т.е. улучшение качества жизни населения.

- Основой железнодорожной сети являются:

- Железная дорога, находящаяся на территории района, связывает его с городами Курганом и Челябинском. Магистраль электрифицированная, двухпутная, осуществляет связи и грузовые перевозки района с другими районами области;

- Станция «Шумиха – промежуточная» - центр грузопотоков, регулирующий транзитные, грузовые и пассажирские перевозки;

- К станции Шумиха примыкают подъездные пути птицекомбината, элеватора, б. мясокомбината и др. предприятий, сейчас эти пути не действуют. Часть из них по мере реновации предприятий должна быть восстановлена.

- Основные автодороги федерального значения:

- Наряду с транссибирской железнодорожной магистралью, важнейшей транспортной артерией является автомобильная дорога федерального значения «Челябинск-Курган». Это дорога по параметрам проезжей части отнесена к III технической категории;

- В пределах района перпендикулярно федеральной дороге проходит региональная автодорога Шумиха-Усть Уйка, связывающая г.Шумиху как с южными населенными пунктами района, так и с примыкающими к нему.

- Сеть автодорог представлена основными дорогами регионального значения:

- меридионального направления;

- прочие дороги общего пользования регионального значения;

- улично-дорожная сеть населенных пунктов района.

Район имеет:

- искусственные дорожные сооружения – мосты и путепроводы на дорогах общего пользования;

- объекты инфраструктуры пассажирского транспорта и дорожного сервиса. На развитие транспортной инфраструктуры оказывает влияние выгодное географическое положение на транзитных транспортных путях.

Проблемы района, связанные с недостатками транспортной инфраструктуры:

- перегрузка отдельных участков улично-дорожной сети и пропуск транзита по территории г.Шумиха;

- низкий уровень благоустройства и высокая степень износа улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений;

- рабочие элементы и техническое состояние дорог на ряде участков не соответствует интенсивности движения и возможностям пропуска крупногабаритных транспортных средств – нуждаются в реконструкции и ремонте мостовые переходы;

- не обеспечены дорогами населенные пункты, расположенные на периферии района и отдаленные от основной трассы населенные пункты – Гладское, Линево, Чирки, Воробьево, Березово;

- отсутствие благоустроенных дорог между населенными пунктами района;

- развитие автобусного сообщения и обновление подвижного состава.

3.Оценка сельскохозяйственных земель

Сельское хозяйство является одной из важнейших составляющих экономики Шумихинского муниципального района. В районе развито молочное скотоводство, производство зерна, картофеля, овощей, кормов для животноводства. Развито племенное животноводство.

Природно-климатические условия района благоприятны для ведения сельского хозяйства. Главный природный ресурс района – пахотные и естественные кормовые угодья в сочетании с достаточно благоприятными агроклиматическими условиями.

Почвы обладают достаточным плодородием, в основном это чернозёмы, серые лесные, пойменные почвы.

Зона сельскохозяйственного использования охватывает земли сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Эта зона (земли сельхозназначения) занимает 67,3% территории (189,1тыс.га, в т.ч. 164,6тыс.га составляют сельхозугодья) Шумихинского района. Сельхозугодия в населённых пунктах относятся к землям сельскохозяйственного использования (13,15тыс.га) Всего сельхозугодий в административных границах района – 180,3тыс.га, в т.ч. пашня составляет 85,4тыс.га. Таким образом, сельскохозяйственная освоенность земель района составляет 64%, распаханность сельхозугодий 47%. Используется 80%пашни под посевные площади и пары. Залежные земли в составе сельхозугодий (30тыс.га) составляют более 16,6%.

Развитие сельского хозяйства возможно за счёт улучшения существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемую пашню, залежные земли.

Дальнейшее территориальное развитие этой зоны возможно в рамках имеющихся ресурсов с увеличением посевных площадей до 36% в основном под технические, кормовые, зерновые культуры. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих животноводческих ферм, комплексов, строительство ПТФ, теплицы.

В черте населённых пунктов личные подсобные хозяйства используют пашню под посевы картофеля и овощей.

Для развития сельскохозяйственного производства наиболее благоприятны территории, прилегающие практически ко всем сёлам района (здесь сосредоточены сельхозугодья), большая часть этих территорий расположена в северной части района.

На перспективу количество земель, используемых для нужд сельского хозяйства, практически сохранится.

- Наличие объектов культурного наследия

На территории Шумихинского муниципального района расположено 50.объектов культурного наследия.

В соответствии со статьёй 4 федерального закона № 73 –ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия, расположенные на территории Шумихинского муниципального района, подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации (на территории муниципального района таких объектов 1);

- объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации (на территории муниципального района таких объектов 1);

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования. На рассматриваемой территории расположены 14 памятников археологии, поставленных на государственный учет и 17 выявленных объектов археологии, а также 17 выявленных памятников истории и культуры, что дает основание расширить типологический и хронологический диапазон объектов культурного наследия местного значения.

Как показал анализ существующего положения, в Шумихинском муниципальном районе остро стоит проблема сохранности объектов культурного наследия. Разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия нет, большинство памятников культурного наследия находится в запущенном состоянии, что требует незамедлительных мероприятий по их сохранению и восстановлению.

В дальнейшем необходимо составление паспортов на все объекты, расположенные на территории Шумихинского муниципального района, что позволит обозначить границы земельных участков, в пределах которых расположены объекты культурного наследия, ввести ограничения на использование этих территорий.

Ниже в таблицах №№1-4 приведён список объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района, представленный в электронном виде (письмо № 06-200 от 22.03.2012г) отделом Учета и охраны объектовкультурного наследия Управления культуры Курганской области

| Список объектов культурного населения (памятников истории и культуры ) Курганской области, поставленных на государственный учет Таблица № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по реестру |  | № п/п | Наименование объекта культурного населения | Местонахождения объекта культурного населения | Наименование, дата, номер документа о принятии объекта под охрану |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
| 377 |  | 1 | Церковь Трех Святителей (Федерального значения) | с. Карачельское | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 |
| Памятники монументального искусства |  |  |  |  |  |
| 378 |  |  | Бюст дважды Героя Советского Союза К.А. Евстигнеев (регионального значения) | г. Шумиха | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 |

| Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области Таблица №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по реестру |  | № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование, дата, номер документа о постановке объекта на учет |
| 292 | 1 |  | Здание, где учился дважды Герой Советского Союза К.А. Евстигнеев | г. Шумиха, ул. Ленина, 72 | - |
| 293 | 2 |  | Здание, где была организована первая пионерская организация | г. Шумиха, ул. Гагарина | - |
| 294 | 3 |  | Здание, где была принята первая телеграмма о победе Советской власти | г. Шумиха, ул. Кирова, 74 | - |
| 295 | 4 |  | Дом жилой | г. Шумиха, ул. Ленина | - |
| 296 | 5 |  | Здание лабаза | г. Шумиха, угол улицы Тутынина | - |
| 297 | 6 |  | Здание магазина | г. Шумиха, ул. Ленина | - |
| 298 | 7 |  | Здание магазина | г. Шумиха, ул. Ленина | - |
| 299 | 8 |  | Дом купеческий | с. Травяное | - |
| 300 | 9 |  | Церковь | с. Травяное | - |
| 301 | 10 |  | Дом купеческий | с. Карачельское | - |
| 302 | 11 |  | Церковь Спасо-Преображенская | с. Субботино | - |
| 303 | 12 |  | Церковь Петра и Павла | с. Горшково | - |
| 304 | 13 |  | Дом купеческий | с. Каменное | - |
| 305 | 14 |  | Церковь | с. Мало-Дюрягино | - |
| 306 | 15 |  | Церковь | с. Столбово | - |
| 307 | 16 |  | Дом купеческий | с. Кушма | - |
| 308 | 17 |  | Церковь Троицы | с. Кушма | Приказ ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного населения (памятников истории и культуры) Курганской области» от 09.02.2005 г. №5 Распоряжение Комитета по культуре и искусству Курганской области от 8.08.2007 г. №238 |

| Список памятников археологии Курганской области, поставленных на учет. Таблица №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по реестру | № п/п |  | Код памятника | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | Документ о принятии на госуд. Охрану | Характеристика места размещения |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 628 |  | 1 |  | Могильник | 1 км юго-западнее с Благовещенское | Ранний железный век | Реш. Малого обл. Совета от 06.05.93г. №84 | Пашня |
| 629 |  | 2 |  | Поселение «Большое Субботино» | 0,3 км западнее с Большое Субботино | Эпоха бронзы | Реш. Малого обл. Совета от 06.05.93г. №84 | На возвышенности |
| 630 |  | 3 |  | Поселение «Большое Субботино-I» | 0,8 км северо-западнеее с Большое Субботино | Эпоха бронзы | Пост. Обл. администрации от 24.02.92г. №87 | Левый берег р. Миасс |
| 631 |  | 4 |  | Поселение «Большое Субботино-II» | 2,5 км восточнее с большое Субботино | Эпоха бронзы | Реш. Малого обл. Совета от 06.05.93г. №84 | На возвышенности |
| 632 |  | 5 |  | Курган «Лешаково» | 2 км юго-восточнее с Благовещенское | Ранний железный век. эпоха бронзы | Пост. Обл. администрации от 24.02.92г. №87 | У леса на пашне |
| 633 |  | 6 |  | Могильник «Горшково-1» | 1 км северо-восточнее д. Горшково | Ранний железный век | Пост. Обл. администрации от 24.02.92г. №87 | На возвышенности |
| 634 |  | 7 | 3700246000 | Курганная группа (9 насыпей) | 2 км южнее д. Забродино | Ранний железный век | Реш. облиспол. от 18.06.52г. «561 | Правая сторона трассы Шумиха-Шадринск |
| 635 |  | 8 |  | Поселение «Карамельское -2» (Крутая горка) | 0,8 км северо-восточнее с Карачельское | Эпоха бронзы | Пост. Обл. администрации от 24.02.92г. №87 | У реки Миасс |
| 636 |  | 9 | 3700247000 | Курган | 3 км южнее с Карачельское | Ранний железный век | Реш. облиспол. от 18.06.52г. «561 | На возвышенности |
| 637 |  | 10 | 3700248000 | Курганная группа (4 насыпей) | 6 км западнее с Карачельское | Ранний железный век | Реш. облиспол. от 18.06.52г. «561 | На возвышенности |
| 638 |  | 11 |  | Поселение «Барнево» | 1,5 км северо-восточнее д. Михайловка | Эпоха бронзы | Реш. Малого обл. Совета от 06.05.93г. №84 | На возвышенности |
| 639 |  | 12 |  | Поселение «Уголовое-1» | 0,3 км северо-западнее д. Антошкино |  | Пост. Обл. администрации от 24.09.99г. №518 | Пашня |
| 640 |  | 13 |  | Поселение «Рижское-1» | 0,8 км юго-восточнее д. Б.Рига | Бронзовый век | Пост. Обл. администрации от 24.09.99г. №518 | Пашня |
| 641 |  | 14 |  | Курган у. д. Большое Субботино | 2 км южнее д. Б.Субботино | Ранний железный век | Пост. Обл. администрации от 24.09.99г. №518 | Пашня |

| Список выявленных объектов археологии Курганской области Таблица №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по реестру | № п/п | Наименование памятника |  | Местонахождение |  | Датировка |  | Особенности расположения |
| 393 | 1 | Стоянка Рижское 2 | 0,3 км южнее с. Большая Рига , южнее берег Рижского озера |  | Эпоха бронзы |  | На распаханном поле |  |
| 394 | 2 | Курган у с. Крутая горка | 5 км восточнее с. Крутая горка, левый берег р. Миасс |  |  |  | Возвышенность коренной террасы |  |
| 395 | 3 | Стоянка у с. Карачельского | 1,5 км юго-западнее с. Карачельское, правый р. Миасс |  |  |  | На мысу |  |
| 396 | 4 | Поселение Горшково-2 | 3 км северо-восточнее д. Горшково, левый берег р. Миасс |  | Ранний железный век |  | На распаханной возвышенности |  |
| 397 | 5 | Поселение Горшково-3 | 3,5 км северо-восточнее д. Горшково, левый берег р. Миасс |  |  |  | На распаханном поле |  |
| 398 | 6 | Курганы у д. Куликово | 1 км от д. Куликово |  |  |  | 2 кургана на возвышенности |  |
| 399 | 7 | Курганы 2 у д. Куликово | 1,9 км северо-восточнее д. Куликово. у оз. Куликово |  |  |  | 4 кургана |  |
| 400 | 8 | Курганы у д. Линево | 2,4 северо-восточнее д. Линево |  |  |  | В поле 4 кургана |  |
| 401 | 9 | Курганы у д. Большое Субботино | 1,6 км северо-западнее д. Большое Субботино |  |  |  | В поле 4 кургана |  |
| 402 | 10 | Курганы 2 у д. Горшково | 2,1 км от д. Горшково, 1 км от р. Сиф |  |  |  | В поле 3 кургана |  |
| 403 | 11 | Курганы у с. Кипель | 4,3 км от с. Кипель. 9 м. западнее дороги в с. Чумляк |  |  |  | 2 кургана |  |
| 404 | 12 | Курганный могильник Забродино (курганы у с. Каменного) | 0,9 км южнее с. Забродино |  |  |  | 8 курганов |  |
| 405 | 13 | Курганы у д. Карандашово | 1,6 км от д. Карандашово, у болота Песчаного |  |  |  | 3 кургана |  |
| 406 | 14 | Курганы у с. Малое Дюрягино | 2,1 км от с. Малое Дюрягино , 171 м западнее оз. Малое Тетерье , слева о т дороги в д. Сафину |  |  |  |  |  |
| 407 | 15 | Курганы 2 у с. Малое Дюрягино | 0,5 км севернее с Малое Дюрягино |  |  |  | В поле |  |
| 408 | 16 | Курганы у с. Воробьево | 3,2 км восточнее д. Воробьево , 427 м от оз. Пустого, между дорогами из с. Столбово в д. Майлык |  |  |  | 2 кургана |  |
| 409 | 17 | Курганный могильник Шумиха-1 | 3 км южнее г. Шумиха, северный берег оз. Шимуха |  |  |  | 2 кургана |  |

5. Возможности для развития туризма и рекреации

На территории Шумихинского района рекреационная деятельность на сегодняшний день не получила широкого развития, преобладает неорганизованный отдых.

Благоприятные природно-климатические условия, наличие водных артерий, наличие культурных и исторических мест на территории района, уникальных объектов социальной значимости являются факторами, стимулирующими развитие здесь рекреации. В Шумихинском районе предполагается развитие культурно-познавательного, спортивно-оздоровительного, развлекательного, экологического туризма.

В районе имеются различные объекты историко-культурного наследия регионального значения, памятники археологии, истории и культуры. В целях привлечения внимания к историко-культурному наследию района необходимо разрабатывать программы, тематические экскурсионные маршруты, в которые включались бы данные объекты. Одним из основных направлений развития туризма в Шумихинском районе может стать также развитие автобусно-пешеходных, водных, конных, автомобильных туристических маршрутов.

В районе имеется единственный в Зауралье детский санаторий для лечения заболеваний опорно-двигательной системы, который расположен на берегу соленого озера «Горькое» у с. Птичье.

Охотничья база у озера Тетерье ежегодно принимает иностранных охотников за трофеями из Германии, Австрии, Швейцарии, Литвы.

Целебное соленое озеро Курган у с. Березово. Имеет официальный статус памятника природы.

Создание базы отдыха на озере Жужгово позволит принимать отдыхающих и из других соседних районов области.

Выводы

Комплексная оценка территории Шумихинского района показала с одной стороны – наличие потенциальных резервов развития и усовершенствования сложившейся планировочной структуры и функционального зонирования, и с другой стороны – любое преобразование связано с достаточно серьезными ограничениями.

Современный этап градостроительного освоения здесь, как и по всей России, связан с решением задач качественного обустройства и сохранения экологического равновесия в новых геополитических условиях: в новых границах, с новыми рыночными отношениями, как внутри региона и России, так и во внешне-экономических связях.

Акцент в комплексной оценке, прежде всего, был поставлен на выявлении резервов градостроительного освоения именно на этих территориях. Зоны градостроительного освоения, выявленные в результате комплексной оценки далеко не исчерпывают перспективную потребность в них, но дают общее представление о направлениях территориального развития городов и новых зон освоения.

Результатом комплексной оценки были также рекомендации по наиболее благо-приятным территориям для рекреационного использования, наличие которых и их территориальная стратификация позволяет сделать вывод о возможности и целесообразности более интенсивного освоения ландшафтно-рекреационного потенциала Шумихинского района, чем за весь предшествующий период.

В сельскохозяйственном отношении территория области освоена полностью. Поэтому в процессе комплексной оценки выявлены территории с различной кадастровой стоимостью сельскохозяйственных угодий в разрезе хозяйств. Проектные предложения по изъятию с/х земель под другие виды использования сделаны с учетом этой оценки.

4.2.Административно-территориальное устройство

Шумихинский район образован в 1923г. как часть Уральской области (с 1934г. – Челябинской, а с 1943г. – Курганской области). Существующее административно-территориальное устройство Шумихинского района выглядит следующим образом:

Административно-территориальное деление Шумихинского района

Таблица №1

| №№ п/п | Муниципальные образования | Состав МО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Город районного подчинения г.Шумиха | г.Шумиха |
| 2 | Сельские поселения |  |
| 3 | Березовский сельский совет | с.Березово |
| 4 |  | д.Воробьево |
| 5 |  | п.Чистое |
| 6 | Благовещенский сельский совет | с.Благовещенское |
| 7 |  | д.Большое Субботино |
| 8 | Большевистский сельский совет | с.Крутая Горка |
| 9 |  | д.Красный Холм |
| 10 |  | д.Межлесье |
| 11 |  | д.Котлик |
| 12 |  | д,Дубровная |
| 13 |  | д.Курганова |
| 14 | Галкинский сельский совет | с.Галкино |
| 15 |  | д.Карасева |
| 16 |  | д.Михайловка |
| 17 | Каменский сельский совет | с.Каменное |
| 18 |  | д.Карандашово |
| 19 |  | д.Забродино |
| 20 | Карачельский сельский совет | с.Карачельское |
| 21 |  | д.Большое Дюрягино |
| 22 |  | д.Береговая |
| 23 | Кипельский сельский совет | с.Кипель |
| 24 |  | д.Горшково |
| 25 | Кушмянский сельский совет | с.Кушма |
| 26 |  | п.Мичуринец |
| 27 |  | п.Пристанционный |
| 28 |  | д.Хохлы |
| 29 |  | п.Хохлы |
| 30 |  | д.Чеснокова |
| 31 | Мало-Дюрягинский сельский совет | с.Малое Дюрягино |
| 32 | Прошкинский сельский совет | с.Прошкино |
| 33 | Птичанский сельский совет | с.Птичье |
| 34 |  | д.Сажино |
| 35 | Рижский сельский совет | с.Большая Рига |
| 36 |  | д.Антошкино |
| 37 |  | д.Назарово |
| 38 | Стариковский сельский совет | с.Стариково |
| 39 |  | д.Большая Николаевка |
| 40 |  | д.Кардаполова |
| 41 |  | д.Родники |
| 42 | Столбовский сельский совет | с.Столбово |
| 43 | Травянский сельский совет | с.Травяное |
| 44 |  | д.Куликово |
| 45 | Трусиловский сельский совет | с.Трусилово |
| 46 |  | с.Петухи |
| 47 |  | д.Лесная |

Административно-территориальное деление приведено в соответствии с законом Курганской области от 25.12.2007г. №316 «Об административно-территориальном делении Курганской области». На территории Шумихинского района расположен 1 город, который является центром района, и 16 сельских поселений, включающих 45 сельских населенных пунктов. В нижеследующей таблице представлена более детальная характеристика состава муниципальных образований Шумихинского района.

Состав муниципальных образований Шумихинского района

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование | Центр МО | Всего нас. пунктов (ед.) | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | городских нас. пунктов | сельских нас. пунктов | нас. пунктов с числ. менее 100чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Всего по району: из него |  | 46 | 1 | 45 | 12 |
| 3 | Городские поселения |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Шумиха | Центр района | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Сельские поселения |  |  |  |  |  |
| 6 | Березовский сельский совет | с.Березово | 3 | - | 3 | 2 |
| 7 | Благовещенский сельский совет | с.Благовещенское | 2 | - | 2 | 1 |
| 8 | Большевистский сельский совет | с.Крутая Горка | 6 | - | 6 | 2 |
| 9 | Галкинский сельский совет | с.Галкино | 3 | - | 3 | 1 |
| 10 | Каменский сельский совет | с.Каменное | 3 | - | 3 | - |
| 11 | Карачельский сельский совет | с.Карачельское | 3 | - | 3 | 1 |
| 12 | Кипельский сельский совет | с.Кипель | 2 | - | 2 | - |
| 13 | Кушмянский сельский совет | с.Кушма | 6 | - | 6 | 1 |
| 14 | Мало-Дюрягинский сельский совет | с.Малое Дюрягино | 1 | - | 1 | - |
| 15 | Прошкинский сельский совет | с.Прошкино | 1 | - | 1 | - |
| 16 | Птичанский сельский совет | с.Птичье | 2 | - | 2 | - |
| 17 | Рижский сельский совет | с.Большая Рига | 3 | - | 3 | 2 |
| 18 | Стариковский сельский совет | с.Стариково | 4 | - | 4 | 1 |
| 19 | Столбовский сельский совет | с.Столбово | 1 | - | 1 | - |
| 20 | Травянский сельский совет | с.Травяное | 2 | - | 2 | - |
| 21 | Трусиловский сельский совет | с.Трусилово | 3 | - | 3 | 1 |

Площадь территории Шумихинского района составляет 2808,6км2. Таким образом, плотность населения в районе составляет 11,2 чел. на км2.

4.3.Население и демография

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. В последнее время происходит сокращение демографического потенциала всей Курганской области, и Шумихинского района в частности.

Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, национальный состав, половозрастная структура населения по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями развития территории.

Численность населения Шумихинского района на 01.01.10г. составила 31,3тыс.чел., или 3,3% от численности населения Курганской области в целом. По численности населения район занимает 7 место среди муниципальных образований Курганской области. На территории района располагается один населенный пункт с городским населением – центр района г.Шумиха. Его величина составляет 18,6тыс.жителей. Таким образом, 59,1% населения Шумихинского района является городским, 40,9% сельским.

Динамика численности постоянного населения Шумихинского района (на 1 января соответствующего года) в сравнении с численностью населения Курганской области в целом представлена ниже, на рис №1.

Сравнительная динамика численности постоянного

населения Шумихинского района и Курганской области

Рис.1

Диаграмма демонстрирует снижение численности населения в Шумихинском районе в 2007-2008гг., и незначительное увеличение численности населения в период 2008-2009гг. на фоне общего снижения численности населения в Курганской области в целом. Этому способствовали выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, специализация района (развитое сельское хозяйство, наличие промышленности – производство механического оборудования).

Сравнительная динамика численности населения в разрезе поселений представлена в нижеследующей таблице №1.

Сравнительная динамика численности населения постоянного Шумихинского района в разрезе муниципальных образований, чел.

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование муниципального образования | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010, %% к общему |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Городское население | 18720 | 18731 | 18620 | 18637 | 59,1 |
| 2 | г.Шумиха | 18720 | 18731 | 18620 | 18637 | 59,1 |
| 3 | Сельское население | 13264 | 12849 | 13008 | 12923 | 40,9 |
| 4 | Березовский сельский совет | 560 | 562 | 540 | 551 | 1,7 |
| 5 | с.Березово | 364 | 362 | 362 | 370 | 1,2 |
| 6 | д.Воробьево | 102 | 103 | 102 | 95 | 0,3 |
| 7 | п.Чистое | 94 | 97 | 76 | 86 | 0,3 |
| 8 | Благовещенский сельский совет | 547 | 539 | 533 | 512 | 1,6 |
| 9 | с.Благовещенское | 477 | 472 | 465 | 445 | 1,4 |
| 10 | д.Большое Субботино | 70 | 67 | 68 | 67 | 0,2 |
| 11 | Большевистский сельский совет | 1511 | 1506 | 1515 | 1524 | 4,8 |
| 12 | с.Крутая Горка | 845 | 851 | 863 | 872 | 2,8 |
| 13 | д.Красный Холм | 255 | 254 | 255 | 252 | 0,8 |
| 14 | д.Межлесье | 171 | 141 | 138 | 143 | 0,5 |
| 15 | д.Котлик | 55 | 159 | 156 | 155 | 0,5 |
| 16 | д,Дубровная | 43 | 55 | 56 | 54 | 0,2 |
| 17 | д.Курганова | 142 | 46 | 47 | 48 | 0,2 |
| 18 | Галкинский сельский совет | 951 | 917 | 907 | 888 | 2,8 |
| 19 | с.Галкино | 791 | 778 | 774 | 753 | 2,4 |
| 20 | д.Карасева | 4 | 3 | 2 | 4 | 0,0 |
| 21 | д.Михайловка | 156 | 136 | 131 | 131 | 0,4 |
| 22 | Каменский сельский совет | 1074 | 1119 | 1111 | 1084 | 3,4 |
| 23 | с.Каменное | 543 | 563 | 569 | 558 | 1,8 |
| 24 | д.Карандашово | 384 | 415 | 400 | 390 | 1,2 |
| 25 | д.Забродино | 147 | 141 | 142 | 136 | 0,5 |
| 26 | Карачельский сельский совет | 1291 | 1063 | 1197 | 1207 | 3,8 |
| 27 | с.Карачельское | 781 | 645 | 746 | 759 | 2,4 |
| 28 | д.Большое Дюрягино | 492 | 398 | 435 | 431 | 1,4 |
| 29 | д.Береговая | 18 | 20 | 16 | 17 | 0,1 |
| 30 | Кипельский сельский совет | 474 | 461 | 434 | 415 | 1,3 |
| 31 | с.Кипель | 345 | 341 | 325 | 312 | 1,0 |
| 32 | д.Горшково | 129 | 120 | 109 | 103 | 0,3 |
| 33 | Кушмянский сельский совет | 1002 | 951 | 1011 | 1022 | 3,2 |
| 34 | с.Кушма | 353 | 319 | 358 | 370 | 1,2 |
| 35 | п.Мичуринец | 112 | 109 | 124 | 130 | 0,4 |
| 36 | п.Пристанционный | 234 | 218 | 231 | 231 | 0,7 |
| 37 | д.Хохлы | 147 | 148 | 144 | 146 | 0,5 |
| 38 | п.Хохлы | 12 | 9 | 7 | 3 | 0,0 |
| 39 | д.Чеснокова | 144 | 148 | 147 | 142 | 0,4 |
| 40 | Мало-Дюрягинский сельский совет | 523 | 516 | 514 | 525 | 1,7 |
| 41 | с.Малое Дюрягино | 523 | 516 | 514 | 525 | 1,7 |
| 42 | Прошкинский сельский совет | 744 | 297 | 293 | 273 | 0,9 |
| 43 | с.Прошкино | 744 | 297 | 293 | 273 | 0,9 |
| 44 | Птичанский сельский совет | 651 | 1069 | 1078 | 1094 | 3,5 |
| 45 | с.Птичье | 310 | 739 | 742 | 746 | 2,4 |
| 46 | д.Сажино | 341 | 330 | 336 | 348 | 1,1 |
| 47 | Рижский сельский совет | 1021 | 1001 | 1002 | 1001 | 3,2 |
| 48 | с.Большая Рига | 883 | 870 | 872 | 880 | 2,8 |
| 49 | д.Антошкино | 91 | 88 | 90 | 83 | 0,3 |
| 50 | д.Назарово | 47 | 43 | 40 | 38 | 0,1 |
| 51 | Стариковский сельский совет | 1176 | 1156 | 1168 | 1165 | 3,7 |
| 52 | с.Стариково | 789 | 780 | 804 | 819 | 2,6 |
| 53 | д.Большая Николаевка | 130 | 126 | 127 | 114 | 0,4 |
| 54 | д.Кардаполова | 150 | 148 | 139 | 137 | 0,4 |
| 55 | д.Родники | 107 | 102 | 98 | 95 | 0,3 |
| 56 | Столбовский сельский совет | 404 | 401 | 399 | 389 | 1,2 |
| 57 | с.Столбово | 404 | 401 | 399 | 389 | 1,2 |
| 58 | Травянский сельский совет | 530 | 530 | 526 | 516 | 1,6 |
| 59 | с.Травяное | 405 | 404 | 394 | 386 | 1,2 |
| 60 | д.Куликово | 125 | 126 | 132 | 130 | 0,4 |
| 61 | Трусиловский сельский совет | 805 | 761 | 780 | 757 | 2,4 |
| 62 | с.Трусилово | 448 | 444 | 475 | 479 | 1,5 |
| 63 | с.Петухи | 264 | 222 | 208 | 182 | 0,6 |
| 64 | д.Лесная | 93 | 95 | 97 | 96 | 0,3 |
| 65 | Всего по району | 31984 | 31580 | 31628 | 31560 | 100 |
| 66 | Всего по области, тыс.чел. | 969,3 | 960,4 | 952,7 | 947,6 | - |

Источник: статсборник «Численность населения и миграция в Курганской области», 2010г.

Как видно из таблицы, за последние несколько лет численность сельского населения, как и городского, снизилась. На сегодняшний день среди сельских поселений самым малочисленными являются Прошкинский, Столбовский сельские советы. Самыми многочисленные – Большевистский, Карачельский сельские советы.

Ниже, в таблице №2, представлена динамика компонентов численности населения Шумихинского района.

Основные общепопуляционные процессы в Шумихинском районе

Таблица №2

| №№ п/п | Показатели | 2000г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Естественный прирост, ‰‰ | -9,8 | -11,4 | -7,7 | -5,5 | -5,7 | -4,0 |
| 3 | чел. | -335 | -369 | -246 | -174 | -181 | -124 |
| 4 | в т.ч. рождаемость, ‰‰ | 9,3 | 10,4 | 11,2 | 12,7 | 13,1 | 13,2 |
| 5 | чел. | 319 | 335 | 360 | 405 | 414 | 415 |
| 6 | смертность, ‰‰ | 19,1 | 21,8 | 18,9 | 18,2 | 18,8 | 17,2 |
| 7 | чел. | 654 | 704 | 606 | 579 | 595 | 539 |
| 8 | Механический прирост, ‰‰ | н/д | н/д | н/д | -0,2 | -3,7 | -1,0 |
| 9 | чел. | н/д | н/д | н/д | -6 | -116 | -33 |
| 10 | в т.ч. прибывших, ‰‰ | н/д | н/д | н/д | 27,5 | 18,4 | 16,2 |
| 11 | чел. | н/д | н/д | н/д | 881 | 583 | 511 |
| 12 | выбывших, ‰‰ | н/д | н/д | н/д | 27,7 | 22,1 | 17,2 |
| 13 | чел. | н/д | н/д | н/д | 887 | 699 | 544 |

Источник: статистический сборник «Социально-экономическое положение районов Курганской области/Курганстат 2010г.»

Определяющим  фактором снижения численности населения Шумихинского района является большей частью естественная убыль. Миграционный отток из района незначителен.

Ниже приведена более подробная характеристика основных демографических процессов в Шумихинском районе.

Естественный прирост. Коэффициент естественного прироста (разность коэффициентов рождаемости и смертности) по Шумихинскому району в сравнении с аналогичными показателями по УФО и Курганской области приведены ниже, в таблице №3.

Общие коэффициенты естественного прироста, ‰‰

Таблица №3

| №№ п/п | Годы | УФО | Курганская область | Шумихинский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2000 | -4,7 | -5,7 | -9,8 |
| 2 | 2005 | -3,7 | -7,2 | -11,4 |
| 3 | 2006 | -2,4 | -5,8 | -7,7 |
| 4 | 2007 | н/д | н/д | -5,5 |
| 5 | 2008 | н/д | н/д | -5,7 |
| 6 | 2009 | н/д | н/д | -4,0 |

Источник: статсборник Регионы России. Социально-экономическое положение регионов, 2007г.

В рассматриваемый период (2000-2009гг.) ситуация в показателях естественного движения населения в Шумихинском районе находилось в менее благоприятной ситуации, чем в Курганской области и УФО в целом. На 01.01.10г. естественный прирост в Шумихинском районе составил -4,0‰.

Динамика компонентов естественного прироста Шумихинского района за период 2000-2009гг. приведена на рис.2.

Динамика компонентов естественного прироста Шумихинского района

Рис.2

Рождаемость в районе на протяжении последних нескольких лет повышалась. С 2000г. она увеличилась в 1,3раза. В настоящее время, по состоянию на 01.01.2010г., наблюдается максимум рождаемости – 415чел., или 13,2‰. По уровню рождаемости Шумихинский район занимает 8 место среди муниципальных образований Курганской области.

Повышение численности родившихся в Шумихинском районе происходит в соответствии с общей страны тенденцией увеличения рождаемости, связанной увеличением в этот период численности молодых людей, вступающих в брачный возраст. Так, с 2000г. на территории района было зарегистрировано 205 браков, в 2009г. 258 браков. В то же время, увеличилось и количество разводов – со 128 до 168 за тот же период. Соотношение браков и разводов также изменилось в худшую сторону – с 1,6 в 2000г. до 1,5 в 2009г. Кризис семьи является реальной угрозой для повышения уровня рождаемости, а значит, увеличения численности населения в районе.

Смертность. Показатель смертности составил на 01.01.2010г. 539 умерших, или 17,2 в пересчете на 1000 жителей. С 2005г. этот показатель имеет тенденцию к снижению. В последние годы увеличивается смертность от неестественных причин (несчастных случаев, отравлений, травм).

Младенческая смертность в районе в 2009г. составила 4,8‰, а в 2010г. отсутствовала. По этому показателю район имеет одни из лучших показателей в области.

Отношение числа родившихся к числу умерших равняется 0,8. На основании коэффициентов рождаемости и смертности также можно определить скорость обновления населения – для Шумихинского района она составила 3,0% за 2010г.

Механическое движение. В 2010г. число прибывших в Шумихинский район составило 511 чел., выбывших из района 544 чел. Таким образом, миграционная убыль района составила 33 чел., или -0,1‰. Миграционное движение по Шумихинскому району за последние три года представлено на рис.№3.

Общие итоги миграции Шумихинского района

Рис.3

Весь рассматриваемый период механическая убыль в районе была незначительной. За последние три года уменьшалось количество прибывающих, но также уменьшалось количество выбывающих.

Национальный состав

Основное население района – русские, они составляют 92,6% (по переписи населения 2002г.). Татары занимают 3,1% населения, 1,1% составляют украинцы, 0,9% башкиры. Среди других национальностей присутствуют белорусы, казахи, немцы, удмурты, цыгане, чуваши.

Половозрастная структура. В настоящий момент половозрастная структура Шумихинского района имеет не очень благоприятное соотношение основных возрастных категорий. Оно характеризуется средним уровнем трудоспособного населения, но также высокой долей населения старше трудоспособного возраста.

На 01.01.2010г. трудоспособное население заняло 54,9% от всей численности населения, детские и пенсионные возраста заняли 19,0% и 26,1% соответственно.

За последние несколько лет половозрастная структура в Шумихинском районе изменилась в сторону увеличения доли численности населения старше трудоспособного возраста, что связано с вхождением в данную возрастную группу большого числа населения трудоспособного возраста. Динамика возрастного состава населения Шумихинского района представлена на нижеследующем рис.4.

Динамика возрастной структуры Шумихинского района

Рис.4

В настоящее время демографическая нагрузка составляет 0,8‰, из них нагрузка детьми 0,44‰, и нагрузка пожилыми людьми 0,36‰.

Распределение населения Шумихинского района по полу и возрасту в табличном варианте показаны ниже.

Распределение населения Шумихинского района по возрасту,

чел./ %% к общей численности населения

Таблица №4

| №№ п/п | Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Население в возрасте |  |  |  |  |
| 1 | моложе трудоспособного | 8121 21,4 | 8105 20,9 | 8085 20,3 | 5996 19,0 |
| 2 | трудоспособного | 18380 54,5 | 18356 54,9 | 18356 55,3 | 17327 54,9 |
| 3 | старше трудоспособного | 7214 24,1 | 6980 24,2 | 6731 24,4 | 8237 26,1 |

Источник: данные администрации района

Рынок труда и перспективы его развития

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. К основным показателям, характеризующим состояние рынка труда, относятся: общая численность экономически активного населения, в нем доля занятого в экономике; уровень регистрируемой и общей безработицы; структура занятых по отраслям экономики.

Численность населения в трудоспособном возрасте Шумихинского района на 01.01.2010г. оказалась 18,4тыс.чел., что составило 55,3% от общей численности населения. Среднегодовая численность занятых в экономике составляет около 12 тыс.чел. (65,3% от трудоспособного населения района), что составляет 2,0% занятых в Курганской области.

Основной точкой приложения труда на территории района является ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», на котором трудится 253чел. Также среди наиболее крупных по численности занятых предприятий находится ООО «Энергосервис» – 167чел., ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» – 85чел. Все эти предприятия располагаются в центре района г.Шумиха. В сельской местности основными местами работы населения являются сельскохозяйственные, пищевые предприятия.

Динамика численности работающих и их заработной платы представлена ниже, в таблице №5.

Численность и оплата труда работающих

Таблица №5

| №№ п/п | Показатель | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднесписочная численность работников, чел. | 6809 | 6357 | 6182 | 6229 | 6333 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб. | 4426,7 | 5499,9 | 6441,5 | 8631,1 | 9220,2 |

Источник: социально-экономическое положение городов и районов Курганской области, 2009г.

Показатель средней заработной платы растет, и за последние несколько лет он увеличился в 2 раза. Самая низкая заработная плата сохраняется в сельском хозяйстве. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет около 40%.

Количество зарегистрированных безработных в районе на 01.01.2010г. составило 654чел., уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению составил 5,5%. С 2007г. этот показатель увеличился более чем в 2 раза.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Шумихинского района на 2009-2011гг., к числу ключевых проблем  сферы занятости  относятся:

- профессиональный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, несоответствие предложений рабочей силы по профессионально-квалификационной структуре требованиям работодателей, в том числе несоответствие предложения и спроса на рынке труда по профессиям и специальностям, требующим высокого уровня квалификации;

- недостаточная адаптированность системы профессионального образования к требованиям рынка труда;

- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных социально-демографических групп незанятого населения и безработных граждан (молодежи без практического опыта работы, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и др.);

- дифференциация сельских и городского рынков труда по условиям обеспечения занятости, уровню безработицы.

Предложение рабочей силы превышает спрос. Требования к качеству рабочей силы остаются достаточно высокими, в связи, с чем работники низкой квалификации или узкой специализации имеют меньше шансов найти новое рабочее место и остаются не востребованными на рынке труда, с течением времени теряя имеющиеся профессиональные навыки и мотивацию к труду.

Перспективы развития рынка труда связаны с инвестиционными процессами, происходящими на территории района. Шумихинский район обладает достаточным запасом трудовых ресурсов для дальнейшего социального и экономического развития. Согласно Стратегии социально-экономического развития района, одной из основных задач в обеспечении роста доходов населения является создание условий для устойчивого роста заработной платы. Задача будет достигаться за счет:

- повышения производительности труда и качества рабочей силы;

- повышения социальной ответственности бизнеса, ухода от «теневых» форм оплаты труда;

- создания возможностей для самореализации человека на рынке труда.

В этих условиях важнейшим стратегическим ориентиром выступает повышение производительности труда, внедрение передовых технологий, развитие наукоемких производств, к 2020 году производительность труда возрастет в 2-3 раза. Кроме того, разработка и внедрение отраслевых систем оплаты труда, предусматривающих, прежде всего оплату за результат и имеющих стимулирующий характер, позволит повысить заработную плату занятых в бюджетном секторе экономики.

В результате, реальная начисленная заработная плата возрастет к 2020 году в 4,6 раза составит около 30тыс.руб., в т.ч. на первую очередь составит около 20 тыс.руб.

Также среди направлений деятельности в области формирования трудовых ресурсов нужно отметить необходимость:

- проведения активной политики на рынке труда, вовлечение  незанятых граждан на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;

- содействие незанятой молодежи в возрасте до 18 лет, не имеющей профессии, специальности, и впервые вступающей на рынок труда, в направлении в учреждения профессионального образования для получения профессионального образования до начала трудовой деятельности;

- приведение классификации профессий работников в соответствии со структурными изменениями, происходящими на рынке труда;

- содействие формированию систем внутрипроизводственного обучения работников в целях обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда.

На структуру и количество трудовых ресурсов в будущем влияет реализация инвестиционных проектов в основном в сфере сельскохозяйственного производства, инженерно-транспортной инфраструктуры, культурно-бытового обслуживания.

Предполагается постепенное наращивание объемов производства услуг, и, следовательно, роста числа занятых на предприятиях малого бизнеса.

Прогноз перспективной численности населения

За основу прогнозирования численности населения района взят расчет численности населения, сделанный в работе «Прогноз численности населения Курганской области на 2009-2030»,  с учетом особенностей социально-экономической и политической ситуации в Шумихинском районе, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, предложенных вариантов развития в различных сферах жизнедеятельности района.

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в районе находятся следующие:

- разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и т.п.);

- снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и т.п.) на тенденции демографического развития Шумихинского района;

- укрепление института семьи.

Для  реализации этих направлений в районе разработаны различные целевые программы.

Однако в существующих финансовых, социально-экономических реалиях увеличение численности населения представляет маловероятным. Демографическая обстановка в районе характеризуется рядом проблем:

- сокращение численности населения;

- превышение миграционного оттока над естественным увеличением населения;

- старение населения;

- рост смертности от неестественных причин;

- кризис семьи, высокий уровень разводов;

- неблагоприятная экономическая обстановка стране.

В связи с этим проектом предусматривается уменьшение численности постоянно проживающего населения, как городского, так и сельского.

Прогноз численности населения и источники ее формирования представлены ниже, в таблице №6.

Прогноз динамики численности постоянного населения

и источники ее формирования, тыс.чел.

Таблица№6

| №№ п/п | Годы | Численность постоянного населения на конец | Прирост за период | В том числе за счет: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | естественного прироста | механического прироста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2009 | 31,6 | - | - | - |
| 2 | 2009-2015 | 30,6 | -1,0 | -0,6 | -0,4 |
| 3 | 2015-2020 | 29,8 | -0,8 | -0,5 | -0,3 |

Согласно прогнозу, на первую очередь численность населения Шумихинского района уменьшится на 4,3%, а всего к концу расчетного срока уменьшится на 6,8%. При этом численность населения уменьшится как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока. Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год и прогнозировать миграцию достаточно сложно. В свою очередь, естественная динамика численности более инерционна и предсказуема. Ожидаемая на перспективу динамика уровней естественного и миграционного прироста представлена ниже, в таблице №7.

Ожидаемый уровень компонентов демографического прироста, ‰‰

Таблица №7

| №№ п/п | Показатели | Отчет 2010г. | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010-2015 гг. | 2015-2020 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рождаемость | 13,2 | 13,1 | 13,4 |
| 2 | Смертность | 17,2 | 17,0 | 16,1 |
| 3 | Естественный прирост | -4,0 | -3,9 | -2,7 |
| 4 | Приток | 16,2 | 3,3 | 3,4 |
| 5 | Отток | 17,2 | -3,9 | -3,8 |
| 6 | Миграционный прирост | -1,0 | -0,6 | -0,4 |

Согласно прогнозу, в перспективе имеет место снижение миграционного оттока. Это будет следствием улучшения качества жизни населения, создания новых рабочих мест. Также в соответствии с общими демографическими тенденциями в стране, несколько увеличится рождаемость. Развитие системы здравоохранения позволит снизить уровень смертности.

Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района для решения демографических проблем.

На основании анализа данных по возрастному составу населения и протекающих демографических и социально-экономических процессов в таблице №8 приведены предположительные данные о возрастном составе населения района.

Прогнозируемый возрастной состав населения, чел./%%

Таблица №8

| №№ п/п | Возрастной состав населения | 2009г. | 1 очередь (2015г.) | Расчетный срок (2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Младше трудоспособного | 5996 19,0 | 6000 19,9 | 6000 20,1 |
| 2 | Трудоспособного | 17327 54,9 | 16400 53,3 | 15800 53,0 |
| 3 | Старше трудоспособного | 8237 26,1 | 8200 26,8 | 8000 26,9 |

В ближайшие 10 лет существенных изменений возрастного состава в относительных показателях не произойдет. При этом уменьшится количество людей в трудоспособном возрасте в абсолютных показателях, что связано со структурой миграционного оттока.

Прогнозируемая численность постоянного населения Шумихинского района в разрезе сельских поселений представлена в нижеследующей таблице №9.

Прогнозируемая численность постоянного населения Шумихинском района

Таблица №9

| №№ п/п | Наименование муниципального образования | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по состоянию на 01.01.10 | первая очередь (2015г.) | расчетный срок (2020г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городское население | 18637 | 18300 | 18000 |
| 2 | г.Шумиха | 18637 | 18300 | 18000 |
| 3 | Сельское население | 12923 | 12300 | 11800 |
| 4 | Березовский сельский совет | 551 | 520 | 500 |
| 5 | Благовещенский сельский совет | 512 | 490 | 460 |
| 6 | Большевистский сельский совет | 1524 | 1460 | 1400 |
| 7 | Галкинский сельский совет | 888 | 840 | 810 |
| 8 | Каменский сельский совет | 1084 | 1030 | 990 |
| 9 | Карачельский сельский совет | 1207 | 1150 | 1100 |
| 10 | Кипельский сельский совет | 415 | 390 | 380 |
| 11 | Кушмянский сельский совет | 1022 | 970 | 930 |
| 12 | Мало-Дюрягинский сельский совет | 525 | 500 | 480 |
| 13 | Прошкинский сельский совет | 273 | 260 | 250 |
| 14 | Птичанский сельский совет | 1094 | 1050 | 1000 |
| 15 | Рижский сельский совет | 1001 | 950 | 910 |
| 16 | Стариковский сельский совет | 1165 | 1110 | 1070 |
| 17 | Столбовский сельский совет | 389 | 370 | 350 |
| 18 | Травянский сельский совет | 516 | 490 | 470 |
| 19 | Трусиловский сельский совет | 757 | 720 | 700 |
| 20 | Всего по району | 31560 | 30600 | 29800 |

В перспективе численность населения будет уменьшаться в основном за счет снижения численности сельского населения. Так, численность населения, проживающего в г.Шумиха, уменьшится на 3,4%, а сельского населения на 8,7%. Среди сельских поселений наименьшим снижением численности населения характеризуются Большевистский сельский совет.

Выводы

- Численность постоянного населении Шумихинского района на 01.01.10г. составила 31,3тыс.чел., что заняло 3,3% от общей численности населения Курганской области;

- 59,4% населения Шумихинского района является городским, 40,6% сельским;

- За последние несколько лет численность сельского населения, как и городского, снизилась. На сегодняшний день среди сельских поселений самым малочисленным является Прошкинский, самым многочисленным Большевистский сельские советы;

- Определяющим  фактором снижения численности населения Шумихинского района является большей частью естественная убыль.;

- В 2009г. рождаемость в Шумихинском районе составила 13,2‰. По уровню рождаемости Шумихинский район занимает 8 место среди муниципальных образований Курганской области;

- Показатель смертности составил на 01.01.2010г. 17,2 в пересчете на 1000 жителей. С 2005г. этот показатель имеет тенденцию к снижению;

- Последние три года механическая убыль в районе была незначительной. За последние три года уменьшалось количество прибывающих, но также уменьшалось количество выбывающих;

- Основное население района – русские, они составляют 92,6% населения. Также на территории района проживают татары, украинцы, башкиры и другие;

- В настоящий момент половозрастная структура района характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста. На 01.01.2010г. трудоспособное население заняло 54,9% от всей численности населения, детские и пенсионные возраста заняли 19,0% и 26,1% соответственно;

- Среднегодовая численность занятых в экономике составляет около 12 тыс.чел. (65,3% от трудоспособного населения района), что составляет 2,0% занятых в Курганской области. Населения занято в машиностроении, сельском хозяйстве, пищевом производстве, ЖКХ, культурно-бытовом обслуживании;

- Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на 01.01.2009г. составил 5,5%;

- На структуру и количество трудовых ресурсов в будущем влияет реализация инвестиционных проектов в основном в сфере сельскохозяйственного производства, инженерно-транспортной инфраструктуры, культурно-бытового обслуживания;

- Несмотря на различные целевые программы, действующие в Шумихинском районе, социально-экономическая ситуация не позволяет прогнозировать увеличение численности населения. Прогноз перспективной численности населения сделан на основе работы «Прогноз численности населения Курганской области на 2009-2030»,  с учетом особенностей социально-экономической и политической ситуации в Шумихинском районе, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, предложенных вариантов развития в различных сферах жизнедеятельности района;

- Проектная численность населения района определилась следующим образом:

    - расчетный срок: 29,8 тыс.чел.

    - в том числе 1-я очередь 30,6 тыс.чел.

- В перспективе численность населения будет уменьшаться в основном за счет снижения численности сельского населения. Так, численность населения, проживающего в г.Шумиха, уменьшится на 3,4%, а сельского населения на 8,7%.

4.4.Экономическая база и сфера занятости

Существующее положение

По итогам 2009г. всеми промышленными предприятиями Шумихинского муниципального района произведено продукции в фактических ценах на 369,1млн. руб. Индекс производства по полному кругу предприятий в 2009г. по отношению к 2008г. составил 81,4%. До 2009г. динамика промышленного производства была положительной. Индекс производства в 2008г. по отношению к 2007г составил 103,3%. Вероятная причина снижения динамики – влияние экономического кризиса. Данные об объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций за период с 2007 по 2009гг представлены на рисунке №1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций, млн.руб.

Рис.1

Ведущей отраслью промышленности Шумихинского района является машиностроение. Также значимыми отраслями являются производство строительных материалов (кирпича и асфальтобетона), производство пищевых продуктов, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Машиностроительное производство представлено ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» занимающимся производством шариковых и роликовых подшипников, и ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», основным видом деятельности которого является производство трубопроводной арматуры для нефте и газодобывающих предприятий. В общем объёмы выпускаемой продукции два вышеупомянутых предприятия занимают более 60%. В последние годы удалось преодолеть тенденцию спада производства на машиностроительных предприятиях

Производством строительных материалов занимается ООО «Промстройматериалы», производящий кирпич, а также ОАО «Шумихинское ДРСУ-2» и ОАО «Шумихинское ДРСП-1», специализирующиеся на производстве асфальтобетона.

Пищевая промышленность представлена 4 предприятиями: ООО «Большевистский хлебокомбинат», ЗАО «Возрождение», ООО Шумихинский хлеб» и ООО «Шумихинский пряник». Крупнейшим из них является ЗАО «Возрождение» на котором работают 72чел. Предприятие не только постоянно увеличивает объем выпускаемых хлебобулочных изделий, но и постоянно расширяет их перечень.

Полный перечень промышленных предприятий, расположенных на территории Шумихинского муниципального района, а также их краткая характеристика представлены в нижеследующей таблице №1.

Краткая характеристика промышленных предприятий

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Наименование организации | Вид деятельности | Количество работающих, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г.Шумиха | ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» | Производство трубопроводной арматуры | 253 |
| 2 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» | Производство шариковых и роликовых подшипников | 85 |
| 3 | г.Шумиха | ГУП «Шумихинская межрайонная типография» | Полиграфическая деятельность | 33 |
| 4 | г.Шумиха | ООО «Энергосервис» | Производство и передача тепловой энергии | 167 |
| 5 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети» | Передача электроэнергии | 66 |
| 6 | г.Шумиха | ООО «РемЖилСтрой» | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению | 86 |
| 7 | г.Шумиха | ЗАО «Возрождение» | Производство пищевых продуктов | 72 |
| 8 | г.Шумиха | ООО «Шумихинский хлеб» | Производство пищевых продуктов | 11 |
| 9 | г.Шумиха | ООО «Шумихинский пряник» | Производство пищевых продуктов | 35 |
| 10 | г.Шумиха | МУП Шумихинское «Управление городского хозяйства» | Оказание коммунальных услуг | 42 |
| 11 | с. Крутая Горка | ООО «Большевистский хлебокомбинат» | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 19 |
| 12 | с.Стариково | ООО «Свердловское» | Оказание коммунальных услуг | 17 |
| 13 | п.Пристанци-онный | МУП «Заря» | Производство и передача тепловой энергии | 12 |
| 14 | г.Шумиха | ООО «Промстройматериалы» | Производство кирпича | 10 |
| 15 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинское ДРСУ-2» | Производство асфальтобетона | 81 |
| 16 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинское ДРСП-1» | Производство асфальтобетона | 33 |

На предстоящие годы предприятиями ставится задача по увеличению объемов промышленного производства, повышение его конкурентоспособности и технического уровня. Предприятия отрасли планируют освоение новых видов промышленной продукции, вкладывают дополнительные инвестиции в техническое перевооружение предприятий.

Однако, учитывая наличие факторов, сдерживающих развитие промышленного производства, а именно низкий уровень инновационной и инвестиционной активности, высокий уровень изношенности основных производственных фондов, можно сделать вывод, что промышленность в ближайшей перспективе не может стать отраслью опережающего развития экономики, но будет сохранять стабильные, невысокие темпы роста.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия по развитию промышленного производства в Шумихинском муниципальном районе в основном представлены в «Стратегии социально-экономического развития Шумихинского района до 2020года» и в «Программе социально-экономического развития Шумихинского района на 2009г. и среднесрочную перспективу». Основными направлениями развитиями промышленности, определёнными «Стратегией социально-экономического развития Шумихинского района до 2020года» являются:

- модернизация производства;

- увеличение производства за счёт освоения новых видов продукции ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие – выпуск комплектующих для нефтегазового комплекса Севера, ОАО «Завод подшипниковых иглороликов» - выпуск новых видов иглороликов);

- развитие обрабатывающих отраслей (Хохловское урановое месторождение).

Основными задачами развития промышленности «Программы социально-экономического развития Шумихинского района на 2009г. и среднесрочную перспективу» являются:

- повышение конкурентоспособности и технического уровня промышленного производства;

- содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ развития.

К приоритетным направлениям развития промышленного комплекса согласно «Программе социально-экономического развития» относятся:

- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- сертификация систем менеджмента качества и продукции на соответствие международным стандартам;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий района;

- развитие инновационной инфраструктуры;

- обновление материально-технической базы промышленного производства на промышленных предприятиях;

- создание благоприятных условий для расширения внутреннего спроса на промышленную продукцию и повышения конкурентоспособности за счет снижения энергоемкости производства.

При возможном увеличении сельскохозяйственного производства потребуется:

  - восстановить на элеваторе переработку зерна на крупы, макаронные изделия и муку (г. Шумиха);

  - реконструкция с внедрением новых технологий мясокомбината и организацией убойного цеха для забоя скота (г. Шумиха);

  - реконструкция комбикормового завода (г. Шумиха);

  - организация производства по переработке рыбы (г. Шумиха).

4.4.2.Сельское хозяйство и сельскохозяйственная мелиорация

4.4.2.1. Сельское хозяйство Шумихинского района

Шумихинский район расположен в западной части Курганской области, район с развитым сельскохозяйственным производством; развито молочное скотоводство, производство зерна, картофеля, овощей, кормов для животноводства. Развито племенное животноводство.

Сельское хозяйство является одной из важнейших составляющих экономики района.

Природно-климатические условия района благоприятны для ведения сельского хозяйства. Здесь достаточная продолжительность и теплообеспеченность периода вегетации (вегетационный период 130 дней и увлажненность – 260 мм осадков).

Почвы обладают достаточным плодородием, в основном это чернозёмы, серые лесные, пойменные почвы.

В настоящее время район, занимая 3,9% территории области и 6% сельхозугодий, производит (по всем категориям хозяйств): зерна 4%, молока 4,3%,мяса 3,7%, картофеля 4%, овощей 1,6%. В сельском хозяйстве сформировалось три группы товаропроизводителей (на 01.01.2010г.) по форме 22-4:

- сельскохозяйственные организации: 37 (товарищества, общества – 16, производственные кооперативы – 13, НИИ и учебные хозяйства – 2, подсобные и прочие хозяйства – 6);работающих предприятий – 18;

- 95 крестьянских (фермерских) хозяйств;

- хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады и огороды.

Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве в сельхозорганизациях составляла - 0,5 тыс.чел., в крестьянских хозяйствах – 0,4тыс.чел.

Основные показатели сельского хозяйства Шумихинского района

Таблица №1

| Показатели | 2000 г. |  | 2004г.-2005 г. |  | 2008г. |  | 2009г.* |  | 2010г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все категории хозяйств | В т.ч. с/х организации | Все категории хозяйств | В т.ч. с/х организации | Все категории хозяйств | В т.ч. с/х организации | Все категории хозяйств | В т.ч. с/х организации | Все категории хозяйств | с/х организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Посевная площадь, всего (тыс. га) |  | 64,2 | 56,2 | 47,8 | 56,4 | 48,5 | 58,8 | 49,3 | 54,7 | 45,1 |
| Зерновые и зернобобовые |  | 43,6 | 41,5 | 39,8 | 47,1 | 40,0 | 52,5 | 44,8 | 46,6 | 38,9 |
| Технические культуры (подсолнечник, рапс) |  |  | 2,4 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| Картофель |  |  | 1,0 |  | 1,5 |  | 0,8 | - | 0,8 | - |
| Овощи |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Кормовые и прочие культуры - всего |  |  | 11,0 |  | 6,3 |  | 4,9 | 4,1 | 6,5 | 5,7 |
| Поголовье (тыс.голов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот (тыс.голов), в т.ч.: | 18,4 | 10,2 | 9,0 | 3,3 | 9,56 | 2,55 | 9,44 | 2,4 | 9,44 | 2,4 |
| коровы | 7,8 | 3,6 | 4,2 | 1,3 | 4,3 | 1,2 | 4,4 | 1,2 | 4,4 | 1,2 |
| свиньи | 11,6 | 6,8 | 4,9 | 2,9 | 6,3 | 2,1 | 7,1 | 2,5 | 7,1 | 2,54 |
| Птица, всего-(куры-несушки) |  |  |  |  | 48,9 |  | 37,15(11,14) | - | 37,15 | - |
| Овцы и козы | 4,26 | 0,44 | 3,56 | - | 4,3 | - | 4,45 | 0,1 | 4,75 | 0,1 |
| Лошади |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,6 |  |
| Пчелы (тыс. семей) |  |  |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |
| Валовое производство (тыс.т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно,в весе после доработки | 30,4 | 28,9 | 57,1 | 54,4 | 55,6 | 47,9 | 77,5 | 65,0 | 67,7 | 57,2 |
| Картофель | 5,1 | 0,02 | 11,1 | - | 10,0 | - | 13,5 | - | 13,5 | - |
| Овощи | 1,3 | 0,004 | 3,0 | 0,005 | 2,6 |  | 2,9 | 0,002 | 2,7 | 0,002 |
| Молоко | 20,4 | 8,2 | 13,1 | 3,4 | 14,9 | 3,4 | 15,2 | 3,6 | 15,4 | 3,4 |
| Мясо (жив. /уб. вес) | 3,3 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 2,1/1,3 | 0,5 | 2,4/1,5 | 0,5/0,3 | 2,5/1,56 | 0,5 |
| Яйца (млн.шт.) | 4.1 | 0,1 | 4,1 | 0,01 | 6,8 | - | 6,9 | - | 6,3 | - |
| Мёд (т) |  |  |  |  |  |  | 1,8 | - |  |  |
| Шерсть(т) | 10 |  | 5 |  | 4 |  | 12 | - | 11 |  |

* по данным, полученным в районе

Основные показатели сельского хозяйства по крупным сельхозорганизациям Шумихинского района (отчёт, 2009г.)

Таблица №2

| №№ п/п | Сельхоз-организации | Число занятых в с/х произ-водстве | Сельхоз-угодия, тыс. га | в т.ч. пашня, тыс.га (пар) | Распахан-ность сельхоз-угодий., %% | Использование пашни,%% | Посевная площадь,тыс.га | Поголовье скота (голов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КРС | в т.ч. коровы | свиньи | лошади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ООО «Тэрра плюс» | 57 | 12,9 | 10,9(3) | 84 | 98 | 10,6 | - | - | - | - |
| 2 | ООО «Урал Агро» | 82 | 7,2 | 5,55 (0,8) | 77 | 100 | 5,55 |  |  |  |  |
| 3 | ООО «ПКФ» «Новь» | 28 | 28,7 | 18,8(2) | 65 | 95 | 17,8 | - | - | - | - |
| 4 | СХПК СА (к-з) Берёзовский Мыс | 83 | 4,3 | 3,2 (0,5) | 74 | 100 | 3,7? | 784 | 420 |  | 78 |
| 5 | ЗАО «Стар» | 155 | 8,05 | 6,0 (0,8) | 74 | 92 | 4,7 | 1055 | 520 |  | 46 |
| 6 | КФХ Кривощёкова | 18 | 4,84 | 3,64 (0,7) | 75 | 97 | 2,84 | - | - |  | - |
| 7 | ООО «Технотэк» племрепродукт |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 свиноматок |  |

Доля в общем объеме продукции, %%

Таблица №3

| №№ п/п | Показатели | Личный сектор | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Сельскохозяйственные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зерно | - | 16 | 84 |
| 2 | Подсолнечник | - | 28 | 72 |
| 3 | Картофель | 100 | - | - |
| 4 | Овощи | 100 | - | - |
| 5 | Мясо | 77 | 2 | 21 |
| 6 | Молоко | 75 | 1 | 24 |
| 7 | Яйцо | 98 | 2 | - |

Изменение в экономической политике в 90-х годах, бесконечные реформы на селе и возникшие финансовые проблемы привели к сокращению объемов производства сельхозпродукции в целом и по области в результате сокращения посевных площадей, поголовья скота, снижения продуктивности скота и урожайности сельхозкультур. Хозяйства утратили собственные оборотные средства, получив в собственность землю; новые хозяйственные сооружения не стали реальными собственниками. Часть сельхозпредприятий частично свернули производство. На местном потребительском рынке заняли место поставки продовольственных товаров.

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства – это основной показатель эффективности АПК, обеспечения продовольственной безопасности. Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70% наполнения рынка продуктами местного производства. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной мерой в этом случае являются государственные дотации, ценовые субсидии и т.п. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, для сдерживания инфляции и защиты интересов потребителя.

Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направить на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как всё возрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведет к разрушительным последствиям.

Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика. Во многих экономически развитых странах сельскохозяйственная продукция не облагается НДС, существующая система сборов нацелена на поддержку инфраструктуры села, сельскохозяйственное образование, науку и пр., т.е., в конечном итоге, на само же сельское хозяйство.

Необходимо снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, транспортные перевозки, однако, цены на энергоносители выросли в последние годы, что делает все отрасли сельского хозяйства убыточными.

Существующей мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний – цепочка: земля производство – реализация через сеть магазинов, кафе и пр.)

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в хозяйствах населения (ЛПХ). Доля продукции хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства увеличилась (концентрация поголовья скота, производства мясомолочной продукции).

Доля фермерских хозяйств в настоящее время составляет от 1% до 28% по отдельным видам продукции (таблица №3).

В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Проведенная сельскохозяйственная перепись в 2006г. поможет получить более достоверные сведения.

Необходимо отметить, что по хозяйствам населения не велось сплошного статучета (выборочные наблюдения), что снижало достоверность статистики.

Вызывает озабоченность качество получаемой продукции, нет строгого контроля за качеством продукции.

Однако растущее значение ЛПХ обязывает федеральные и местные органы власти обеспечить их поддержку также, как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, техника, севообороты, внедрение современных технологий, организация сбыта, правовое обеспечение и пр.).

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время (по средним данным за 2007– 2009г.г.) не полостью удовлетворяет потребности населения района в продуктах питания (яйца – 69%, мясо – 62%, овощи, картофель, молоко, зерно – 100%). Продовольственная  безопасность (70%) не достигнута только по мясу.

Полученный расчетным путем баланс производства и потребления условный, и фактического потребления продуктов не отражает.

В потребности учтена, кроме потребности на питание, потребность на фураж, семена и прочие расходы.

Из района можно вывозить: зерна – около 37тыс.т., картофеля– 6,5тыс.т., 1,4тыс.т. Завозить требуется около 1тыс.т мяса и 3млн штук яиц.

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь значительно выше требуемого общепринятого показателя – 2,7га (по области – 2га), требуемая принятая норма – 0,8га.

По производству отдельных видов продукции на душу населения района показатели значительно выше средних по области.

Производство сельскохозяйственной продукции

на душу населения района (кг/год, шт/год)

Таблица №4

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения |  | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Область | Район |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 46 | 49 | 80-84 |
| 2 | Молоко | 380 | 487 | 380-390 |
| 3 | Яйца | 133 | 209 | 290 |
| 4 | Картофель | 351 | 427 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1761 | 2142 | 110-117 |
| 6 | Овощи (местного производства) | 177 | 85 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 3,0 | 5,7 |  |
| 10 | Пашня | 2,0 | 2,7 |  |

Земельные ресурсы обеспечивают население продовольствием и агропромышленное производство сырьем. В ходе земельной реформы существенно изменилась структура собственности, однако, эти изменения не привели ни к сохранению почв, ни к повышению их плодородия, ни к росту урожайности; уменьшилось содержание гумуса в почве.

Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется количеством вносимых удобрений; 50% продукции получается за счет потенциального плодородия почв, а потери не восполняются.

Мелиоративные системы разрушаются, требуется их реконструкция

Шумихинский район занимает территорию 280,86тыс. га, их которых 74% составляют земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции.

По степени сельскохояйственной освоенности территории рассматриваемый район является хорошо освоенным.

Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 180,3тыс. га или 64% территории района (по области 40%), распаханность сельхозугодий – 47% (по области – 67%), удельный вес пашни – 30% (по области – 26%).

За крупными землепользователями закреплено 44,3тыс.га сельхозугодий. Освоенность земель сельхозорганизаций составляет 43%, распаханность сельхозугодий – 65%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 9,7% всех земель землепользователей с сельхозпроизводством; средний размер хозяйства – 119га.

Земли индивидуального (личного) сектора составляют 5% всех земель, закрепленных за землепользователями с сельхозпроизводством.

Структура сельхозугодий на 01.01.2010г. (по формам 22-2,22-4)

Таблица №5

| №№ п/п | Показатели | Площадь, тыс. га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория | 280,86 | х |
| 2 | Сельхозугодья - всего | 180,3 | 100 |
| 3 | в т.ч. пашня | 85,4 | 47,4 |
| 4 | залежь | 30,0 | 16,6 |
| 5 | кормовые угодья (сенокосы и пастбища) | 64,3 | 35,7 |
| 6 | многолетние насаждения | 0,6 | 0,3 |
| 7 | Справочно: |  |  |
| 8 | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) |  | 64 |
| 9 | в т.ч. удельный вес пашни |  | 30 |
| 10 | Распаханность (пашня к сельхозугодьям) |  | 47 |
| Земли сельхозорганизаций |  |  |  |
| 11 | Общая площадь | 99,4 | х |
| 12 | Сельхозугодья | 44,3 | 100 |
| 13 | в т.ч. пашня | 28,7 | 64,8 |
| 14 | залежь | 5,2 | 11,7 |
| 15 | многолетние насаждения | 0,2 | 0,5 |
| 16 | кормовые угодья | 10,2 | 23,0 |
| 17 | Справочно: |  |  |
| 18 | Освоенность территоии сельхозорганизаций |  | 43 |
| 19 | в т.ч. удельный вес пашни |  | 29 |
| 20 | Распаханность |  | 65 |

Наличие земель у предприятий, организаций и граждан,

занимающихся производством сельхозпродукции на 01.01.2010.

Таблица №6

| №№ п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь |  |  | Из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. га | %% | Сельхоз-угодья, тыс. га | Пашня, тыс.га | Многолетние насаждения, тыс.га/залежь | Кормовые угодья, тыс. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Хозяйственные товарищества, общества (16) | 57,8 | 49,6 | 35,6 | 25,4 | 0,07/2,4 | 7,8 |
| 2 | Производственные кооперативы (13) | 31,55 | 27,0 | 2,0 | 1,7 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | НИИ и учебные заведения (2) | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | - | - |
| 4 | Подсобные хозяйства (1) | 8,5 | 7,3 | 5,15 | - | /2,83 | 2,32 |
| 5 | Прочие предприятия (5) | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 6 | Итого земель (37) | 99,4 | 85,3 | 44,3 | 28,6 | 0,2/5,26 | 10,24 |
| 7 | Крестьянские (фермерские) хозяйства (95) | 11,3 | 9,7 | 11,24 | 8,9 | 0,005 | 2,34 |
| 8 | Личные подсобные хозяйства (ЛПХ-6089) | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 0,02 | 0,8 |
| 9 | Граждане, имеющие служебные наделы(123) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 |
| 10 | Садоводы (1690) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 11 | Огородники (3228) | 0,23 | 0,2 | 0,23 | 0,23 | - | - |
| 12 | Участки для ИЖС (5013) | 0,5 | 0.4 | 0,4 | 0,3 | 0.05 | 0.05 |
| 13 | Граждане, собственники земельных участков (85) | 0,7 | 0.6 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 14 | Итого земель | 17,13 | 14,7 | 16,87 | 12,93 | 0,3 | 3,7 |
| 15 | Всего земель: (тыс. га/%) | 116,5 | 100 | 61,2 | 41,5 | 0,2/5,56 | 13,94 |

*Кроме того, у собственников земельных долей числится 92,7тыс.га сельхозугодий, в т.ч. 42тыс.га пашни, залежь составляет 17,3тыс.га. Общая площадь – 92,7тыс.га.

Следует отметить, что 7,7% сельхозугодий и 0,5% пашни из категории земель сельхозназначения находятся в настоящее время в фонде перераспределения  земель.

Ресурсной составляющей для развития сельского хозяйства района и области являются и залежные земли, находящиеся в категории земель сельхозназначения. Залежь в районе составляет 30% земель района – это около 17% сельхозугодий района (25% залежных земель находится в фонде перераспределения земель).

Продукция растениеводства составляет большую долю всей валовой продукции сельского хозяйства района. Основными возделываемыми в районе культурами на пашне являются: зерновые и зернобобовые, технические (подсолнечник – 80%), кормовые культуры, картофель, овощи. Основными зерновыми культурами являются: яровой пшеница (75% посева), ячмень (15%), овёс (5%), горох и гречиха.

Используется 80% всей пашни (под посевную площадь и пары – 10%). Таким образом, можно увеличить посевную площадь максимально на 35% (с учётом паров – 10%).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства характеризуется следующей структурой посевных площадей (все категории хозяйств, 2004г.-2009 г.):

- зерновые – 74-89,2%;

- технические – 4-0,85%

- картофель и овощи – 2-1,6% ( в т.ч. в ЛПХ – 100%);

- кормовые культуры – 20-8,4%.

В структуре посевных площадей в последние годы произошли следующие изменения: увеличилась доля зерновых, уменьшилась доля технических культур и значительно уменьшилась доля кормовых культур.

Урожайность неустойчивая, низкая в отдельные годы, что объясняется, в основном, потерей плодородия почв в результате нарушения агротехники, мелиоративной неустроенности угодий, недостаточного нанесения минеральных удобрений и т.д.

Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, ц/га

Таблица №7

| №№ п/п | Наименование культур | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зерновые и зернобобовые | 8,6 | 13,7 | 12,9 | 15,4 | 11,8 | 12,9 |
| 2 | Картофель |  |  |  |  | 122,5 | 165,4 |
| 3 | Овощи |  |  |  |  | 238,6 | 247,7 |

Валовое производство продукции растениеводства приводится в таблице в начале раздела. Предполагается засевать элитными семенами не менее 30% посевной площади, в настоящее время – 15%. В г.Шумиха имеется элеватор мощностью – 115,2тыс.т.

Основными направлениями животноводства являются молочное скотоводство; свиноводство; овцеводство и птицеводство, в основном в хозяйствах населения. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота сельхозорганизаций – 40-50%.

Удой молока в на 1 корову в в хозяйствах всех категорий составил с 2004г. по 2009г. – 2500-3100кг.

С 2000г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств снизилось в 2 раза, с18,4тыс. до 9,4тыс. голов к 2009г.Поголовье свиней уменьшилось в 1,6 раза, с 11,6тыс .голов в 2000г. до 7,1тыс. голов к 2009г.

В районе имеется племрепродуктор по выращиванию свиней на 270 свиноматок породы ландрас крупная белая (ООО «Технотэк»).

Общественное животноводство в районе сохранилось в шести хозяйствах – ЗАО «Стар», СПК с/артель (к-з) «Берёзовый Мыс», СПК «Рассвет, ООО «Нива 2», ООО «Шанхай», ООО «Технотэк».Благодаря тому, что хозяйства входили в областную программу «Молоко», в районные программы «Стабилизация отрасли животноводства», «Развитие свиноводства» им удалось стабилизировать маточное поголовье крупного рогатого скота и свиней, и увеличить валовой надой молока.

Требуется закупка племенного скота хозяйствами, реконструкция и строительство современных помещений для животных и т.д., всё это учитывается в рамках выполнения программы реализации национального проекта в направлении «Ускоренное развитие животноводства». В области приняты и реализуются целевые программы развития животноводства. Предложения по программам учтены в разделе проектной части схемы: «Перспективы развития сельского хозяйства».

Существующее поголовье скота может полностью обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зеленые, концентрированные), с учётом улучшения всех существующих угодий.

В сельхозорганизациях можно обеспечить кормами 7 тыс. голов крупного рогатого скота (во всех категориях хозяйств – до 37тыс. гол.), т.е. увеличить поголовье; в условных головах поголовье скота во всех категориях хозяйств можно увеличить в 4раза.

В настоящее время проходится на 1 условную голову скота (с учётом поголовья свиней и птицы) в сельхозорганизациях – 4,6га; во всех категориях хозяйств – 6га кормовых угодий (сенокосы, пастбища и корма на пашне) при норме 1,1 – 1,3га.

За последние годы наблюдается снижение материально-технической обеспеченности сельскохозяйственных предприятий. Износ сельхозтехники всех видов составляет 60-80%, обеспеченность техникой и кадрами низкая. Сельхозпредприятия часть ремонта и обслуживания технических средств выполняют собственными силами. С 2007г. впервые с начала реформ сельхозпредприятия района начали обновление машинотракторного парка, инвестиции возросли более, чем в 2 раза.

В 2008г. рентабельность сельхозпроизводства составила 20%. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» способствовало увеличению в сельхозпроизводство притока краткосрочных и инвестиционных кредитов.

Ветеринарное обслуживание осуществляется районной ветстанцией в г..Шумиха, ветучастками и ветпунктами.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, технических культур и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохраняется на перспективу.

Однако следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемую пашню.

Следует отметить, что кроме неиспользуемой пашни резервом для развития является и залежь. В районе в последние годы увеличивается посевная площадь за счёт введения в оборот неиспользованной ранее пашни.

Развитию сельского хозяйства способствует близость к необеспеченным собственным продовольствием платёжеспособным регионам: Челябинской области, Тюменской области. Выход на указанные регионы основных транспортных путей Шумихинского района, центр района связан автомобильными, железнодорожными путями с севером области, западом, востоком и югом.

Выводы

1. Район имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время практически полностью удовлетворяет потребности населения района в продуктах питания (кроме мяса и яиц). По производству отдельных видов продуктов на душу населения показатели по району выше средних по области показателей. Обеспеченность пашней здесь выше требуемого общепринятого показателя в 3,4 раза, при этом используется 80% пашни.

2. В результате отсутствия четкой государственной аграрной политики, в прошлые годы, направленной на создание высокоэффективного, рыночно-ориентированного аграрного сектора экономики, для сельского хозяйства характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства, в сравнении с 1990-1995г.г., выбытие основных средств во много раз превышает их ввод, уровень износа основных фондов более 50%;

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- слабое обновление техники и оборудования; лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику;

- недостаточно четко соблюдается система земледелия и внедряются новые технологии производства; потеря плодородия почвы (гумуса);

- недостаточно активно применяются приемы биологизации земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- не проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию угодий и пр;.

- недостаточно  применение элитного семеноводства и племенного животноводства, что привело к снижению продуктивности и урожайности;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и т.п.;

- одним из главных недостатков является возрастающей диспаритет цен, не упорядочение налоговой политики, отсутствие гарантированных закупочных цен;

- недостаточно проводится работа по сохранению и подготовке кадров для села.

3. Потенциальные возможности района позволяют увеличить производство сельхозпродукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством области зависит от положения дел в стране.

Наша страна, как любая страна с переходной экономикой, гораздо в большей степени страдает от неразвитости «институтов», чем от недостатка прямой поддержки  сельского хозяйства. Слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Основной упор в поддержке сельского хозяйства должен делаться именно на развитие институтов в агропродовольственном комплексе.

Проблемы в АПК во многом связаны со слабостью государственного протекционизма в сельском хозяйстве. В области может производиться больше продукции, однако из-за импортного демпинга и ряда других причин сделать это трудно.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключён.

Потенциальные возможности  и перспективы развития

сельского хозяйства

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала района, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки. В работе учтены областные и районные целевые программы по развитию АПК, Национальный проект – «Развития АПК», предложения по инвестиционным проектам Курганской области, муниципального района на период до 2012г.-2020г.

Основная цель отрасли - восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение местных потребностей населения района продуктами питания местного производства;

- повышение роли района на региональном рынке зерна, технических культур, молока, мяса, картофеля, овощей и продукции их переработки;

- производство экологически чистой продукции

- стимулирование рационального использования земель;

- переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.)

А также необходимо достижение намеченных показателей основных направлений национального проекта «Развитие АПК» (ускоренное развитие животноводства, устойчивое развитие сельских территорий, стимулирование развития малых форм хозяйствования, создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов).

Реализация национального проекта и целевых программ направлена на исправление негативной ситуации, сложившейся в АПК.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства, может быть, достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, и пр. При «неблагоприятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств (приусадебные земли, сады, огороды) и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

В земельном фонде сельхозпредприятий необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ – в результате – повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур. Пашня должна полностью использоваться под посевные площади и пары. Необходимо создание улучшенных сенокосов и культурных пастбищ. Залежные земли должны уменьшаться.

Принятие закона о земле (Земельного Кодекса) дает возможность для совершенствования земельных отношений. Принятие закона об обороте земель сельхозназначения – это продолжение земельной реформы (возможность получения долгосрочных кредитов под залог земли, договорные отношения между пользователями земли, земельных долей и их собственниками, решение вопроса с убыточными хозяйствами и пр.).

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям. Рациональное использование (оптимизация землепользования) земель на основе устойчивой для данного региона структуры земельных угодий.

В растениеводстве, в результате применения научно-обоснованной системы земледелия, производство продукции к расчётному сроку может увеличиться: производство зерна – в 1,9 раза, овощей – в 2,8 раз, картофеля – в 1,8 раза..

Общую площадь посева сельхозкультур к расчётному сроку можно увеличить на 36% (с учетом паров 10%); посевную площадь под технические культуры в 6 раз, кормовые культуры – в 2 раза.

Рекомендуемая структура посевных площадей на расчётный срок:

- зерновые – 80%;

- технические культуры – 4%;

- картофель и овощи– 2%;

- кормовые культуры – 14%.

Для обеспечения населения района овощами защищённого грунта необходимо иметь порядка 15тас.кв.м теплиц.

Программой социально-экономического развития области предусматривается увеличение валового производства сельхозкультур, предусматривается также развитие селекционной работы, семеноводства.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия всех сельхозугодий и повышение их продуктивности. Предусмотрено восстановление системы удобрений, севооборотов и.т.д. Рекомендуется внесение более 10тн органических удобрений на 1га пашни, 100-120кг минеральных удобрений на 1га посевной площади.

Органические удобрения могут включать навоз, сапропель, солому. В настоящее время выход навоза с существующего поголовья сельхозорганизаций позволяет вносить 0,9тн/га пашни, к расчетному сроку с увеличением поголовья скота 4тн/га пашни.

Очень важно внедрение новых ресурсосберегающих технологий с использованием высокоурожайных сортов, использование безотвальной обработки почвы, получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приёмов химизации с биологическими методами) и пр.

Использование для выпаса естественных кормовых угодий и части площадей, занятых сеяными травами на пашне, - одно из основных направлений ресурсосбережения в кормопроизводстве и животноводстве.

Большое значение имеет рапс, посевы которого предполагается довести до 1тыс.га.

Для обеспечения населения района овощами защищенного грунта необходимо иметь порядка 14тыс.м2 защищенного грунта.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Основные мероприятия по АПК района (по развитию растениеводства):

- эффективное использование пашни: вовлечение всей пашни в сельскохозяйственный оборот, соблюдение научно-обоснованной структуры посевных площадей, севооборотов;

- повышение почвенного плодородия;

-применение ресурсосберегающих технологий;

- реконструкция мелиоративных систем;

- расширение площади посева элитными семенами; сортообновление и сортосмена ( по пшенице: «Новосибирская-15», «Тулеевская», «Омская-36».

- создание прочной кормовой базы для животноводства, предусматривающей производство на 1 условную голову скота не менее 38-42ц.к.ед.;

- расширение площадей культурных пастбищ и улучшенных сенокосов;

- организация и проведение агрохимического обследования на всей площади пашни;

- организация внесения минеральных удобрений в научно-рекомендованных дозах согласно результатов агрохимического обследования;

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органоминеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками. Очень важно применение микроудобрений. Хорошие результаты получены при применении микробиологических удобрений, например: ЭМ – препараты, восстанавливающие плодородие почв и повышающие качество продукции.

Потребность в минеральных и органических удобрениях (тыс.т)*)

Таблица №8

| Вид удобрения | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартные туки | Действующее вещество | Стандартные туки | Действующее вещество |
| Азотные | 13,2 | 2,7 | 17,0 | 3,5 |
| Фосфорные | 10,2 | 1,9 | 12,8 | 2,4 |
| Калийные | 6,6 | 2,7 | 8,6 | 3,5 |
| Всего минеральных удобрений | 30,0 | 7,3 | 38,4 | 9,4 |
| Органические удобрения **) | 800 | х | 1300 | х |
| в т.ч. навоз ***) | 73 | х | 113 | х |

*) – Расчёт по сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям.

**) – Может включать: навоз, торф, сапропель, сидераты, солому

***) – Выход навоза принимается с 1 головы в год:

крупного рогатого скота – 8т,

свиней – 2 т;

птицы – 60 кг;

овец, коз – 1 т;

лошадей – 7 т.

К расчётному сроку дозы внесения минеральных удобрений составят; 100-120 кг действующего вещества на 1 га посева, доза органических удобрений на 1 га пашни – 10 – 15 т. Рекомендуется соотношение вносимых удобрений: N, P, K – соответственно – 1:07:1.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышающие плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрений сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

Несбалансированное применение удобрений, особенно азотных, приводит к снижению активности азотфиксаторов почвы и загрязнению среды нитратами и нитритами. Завышение доз фосфорных удобрений уменьшает количество усваиваемых растениями микроэлементов в почве и способствует загрязнению среды фтором. Избыток калийных удобрений нарушает баланс магния, натрия, кальция, бора. Излишнее известкование нарушает баланс марганца в почве, недостаток которого вызывает серьёзные заболевания у растений и животных.

Дозы внесения удобрений должны определяться отдельно для каждого поля по данным агрохимического анализы почвы.

Обеспеченность животноводческих ферм навозохранилищами низкая, слабая база для изготовления торфокомпостов и комплексных удобрений с минеральными удобрениями, однако, внесение необработанного (не обеззараженного) навоза в почву приводит к её загрязнению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо компостирование с торфом, суперфосфатом. Жидкий свиной навоз обеззараживают обработкой ионизирующим излучением. Необходимо  шире использовать комплексный способ утилизации навоза, переработку его в удобрение, топливо, кормовую добавку. Внесение должно быть в оптимальные сроки – летне-осенние.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение их способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней.

В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешенных пестицидов.

Существует ряд синтетических препаратов, позволяющих в 10-20 раз сократить расход пестицидов; значительный эффект даёт применение гранулированных препаратов, имеющих длительное защитное действие (от 10 дней до 2 месяцев); применение биологических методов.

В настоящее время, переходят на интегрированную систему защиты сельхозкультур от вредных организмов. Она основана на использовании устойчивых сортов, рациональном и безопасной применении пестицидов и биологически активных веществ, совершенствовании ассортимента пестицидов и технологии их внесение.

Применение областных обработок полей, выборочная обработка в очагах размножения даёт хорошие результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с инсектофунгицидами и гербицидами препятствует отчуждению сорняками питательных элементов из почвы.

Смеси гербицидов и удобрений не образуют пыли и не подвержены сносу. Можно применять ЭМ-препараты в борьбе с сорняками, вредителями, болезнями растений.

В настоящее время против вредителей сельхозкультур применяемые пиретроидные препараты заменяются более современными препаратами нового уровня, имеющие новый механизм действия на вредителей: актара, регент, моспилок. Эти препараты более эффективны и позволяют в 10-20 раз сократить расход пестицидов. Применяются новые протравливатели: «Витал ТТ», «Дивидент».

Биологизация земледедия. Значительное сокращение использования удобрений, объёмов агротехнических и культуртехнических работ вызвало истощение сельхозугодий (потерю гумуса). Разукрупнение хозяйств привело к ликвидации сложившихся севооборотов, изменению структуры посевных площадей, сокращению посевов многолетних бобовых трав и разработка адаптивных технологий, способствующих повышению продуктивности полей, сокращению эрозионных процессов, улучшению фитосанитарного состояния посевов.

Возделывание многолетних бобовых и бобово-злаковых травосмесей увеличивает на каждом гектаре массу корневых и пожнивных остатков, что соответствует 7 т навоза, за счёт этого дополнительно образуется 500кг гумуса. В результате этого в севообороте с многолетними бобовыми травами создаётся бездефицитный баланс гумуса. Другим крупным источником пополнения запасов гумуса является возделывание (на орошаемых участках) сидеральных культур (донник, козлятник, рапс, амарант и др.). В условиях области используют растительные остатки кукурузы и др. культур.

Использование соломы на удобрение пополняет запасы органического вещества в почве (1 т соломы равняется 800 кг органического вещества, 1 т измельчённой соломы и 10-15 кг азотного удобрения равняется 4 т подстилочного навоза, а это существенный резерв). Таким образом, основными мероприятиями, направленными на поддержание бездефицитного баланса гумуса, являются:

- производство и применение органических удобрений;

- посев сидеральных культур;

- оптимальная обработка почвы;

- запашка старой соломы, непригодной на корм скоту;

- расширение площадей посевов многолетних трав, особенно бобовых;

- применение сапропелей (прудового ила);

- борьба с эрозией почв и т.д.

Борьба с эрозионными процессами включает в себя:

- внедрение почвозащитной системы земледелия (почвозащитные севообороты, комплекс гидротехнических, лесо- и лугомелиоративных противоэрозионных мероприятий);

- на средне- и сильносмытых почвах необходимо ввести нормативные ограничения на размещение пропашных культур, залужение пашни на крутых склонах, поймах малых рек, установить особый режим землепользования;

- почвозащитные технологии, минимализация обработки почв, совмещение операций и т.п.;

- внесение высоких доз органических удобрений.

Пополнение запасов гумуса, комплексные меры по охране почв, воспроизводство её плодородия, улучшение фитосанитарного состояние посевов, создание прочной кормовой базы – для этого необходимо внедрение программы биологического почвозащитного земледелия, ограничивающего применение химикатов в сельском хозяйстве и использованию полезных представителей микрофлоры.

В условиях рыночной экономики биологические методы воздействия на почву и культуры более экономичны и более оправданы. Биологические приёмы выполняются путём использования трудовых и материальных ресурсов самой отрасли сельского хозяйства, за счёт труда работников хозяйств, применение продукции, производимой внутри хозяйств, способствуя более полной занятости сельского населения и уменьшению зависимости от поставщиков промышленных товаров.

В условиях всех сельскохозяйственных зон области минимальная обработка почвы (минимализация) наиболее перспективна в виде поверхностной обработки под посев озимых культур, плоскорезной обработки на дефляционноопасных почвах, а также при использовании комбинированных агрегатов, выполняющих одновременно несколько технологических операций. В несколько меньшем объёме могут применяться другие приёмы минимализации обработки почвы и крайне редко «нулевая» из-за отсутствия машин для прямого посева и дороговизны гербицидов.

Следует отметить, что состояние природной среды и соблюдение системы земледелия позволяет получать в регионе (и в районе) экологически чистую продукцию.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство. Однако главной отраслью на перспективу станет птицеводство. Необходима покупка племенного скота для восстановления и улучшения генофонда стада.

Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозорганизациях составит 48%. Предполагается, что в личном секторе будет содержаться 40% крупного рогатого скота (в 2009г. было 74%), свиней – 60% (в 2009г. – 60%), птицы 25% (в 2009г. – 98%).. Увеличение поголовья крупного рогатого скота к расчётному сроку предполагается в 2-3,9 раза, свиней – на 41%, овец и коз на 47%, птицы – в 5 раз.

Следует отметить, что современные системы обработки и утилизации животноводческих объектов не предотвращают загрязнения окружающей среды, поэтому при строительстве и реконструкции животноводческих объектов необходимо предусмотреть внедрение «новейших» малоотходных технологий. Современные научно-технические разработки как отечественных, так и зарубежных фирм предлагают более прогрессивные и доходные методы утилизации птичьего помёта и навоза.

Намеченный рост поголовья и продуктивности скота может обеспечить значительное увеличение производства продукции животноводства. В результате производство молока во всех категориях хозяйств может возрасти к расчётному сроку в 4 раз, мяса – в 20раза, яиц – в 5 раз.

Для развития животноводства необходимы качественные концентрированные корма, обеспеченность которыми к расчётному сроку намечается за счёт производства зерна и его переработки в концкорма; в составе концкормов – 70% зерно и 30% прочие компоненты.

При расчете потребности в кормах на одну условную голову скота: не менее 38-42 ц. корм. единиц на условную голову на первую очередь потребуется 88тыс.т корм. единиц; на расчетный срок – 122-188тыс.т корм.ед. (с учётом страхового фонда ~ 20%).

По данным Администрации района в районе намечается к 2011г. строительство птицеводческого комплекса, который позволит создать современное высокотехнологическое производство мяса птицы с полностью замкнутым технологическим циклом. Для реализации данного проекта в районе есть большие ровные площади для строительства нескольких корпусов комплекса, которые разместятся на нескольких десятках гектаров, есть и необходимая электроэнергия и газ, рядом расположены элеватор, федеральная трасса и железная дорога. Комплекс представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, совмещающий в себе 4 основных момента производства:

- племенное хозяйство и инкубатор;

- хозяйства по откорму бройлеров, индюков;

- комбикормовый завод;

- убойный цех и мясоперерабатывающее предприятие.

Данный проект уникален для российского рынка, комплекс станет поставщиком родительского стада современного кросса для российских производителей инкубационного бройлерного яйца. Проектная мощность ПТФ составляет 25 млн. штук яиц в год, с поголовьем 130 тыс.кур, с производством мяса птицы 45тыс.т в год.

По наличию в районе кормовых ресурсов в проекте рекомендуется строительство животноводческих ферм, комплексов в населенных пунктах района:

- крупного рогатого скота до 1200 (200-1200) – всего 9-10тыс. голов (в т.ч. на первую очередь 5тыс. голов);

- свиней на 1200 голов.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учётом их большой не только экономической, но и социальной значимости для области.

Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и её ремонт и пр.

В хозяйствах населения может производиться: картофеля – 100%, овощей – 100%, молока – 40%, мяса – 65% (с учётом ПТФ – 5%), яиц – 23%. В настоящее время (если верить статотчётности) на 1 сельского жителя в год производится:

- 1040 кг картофеля,

- овощей – 210кг,

- мяса (в убойном весе) – 90 кг,

- молока – 878 кг ,

- яиц – 477 штук.

Необходимо разработать систему сбора – закупок продукции в ЛПХ, её реализации, переработки, создания сети заготовительно-сбытовых кооперативов.

Баланс производства и потребления продукции сельского хозяйства

Расчет в потребности в сельскохозяйственной продукции для питания населения района произведен, исходя из численности населения на перспективу и норм потребления продуктов на душу населения, разработанных институтом питания АМН.

Баланс производства и потребления продукции сельского хозяйства

Таблица№9

| Наименование продуктов питания | Рациональная норма питания на 1 чел. (кг, шт. в год) | Потребность (тыс.т, млн.шт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. (отчет) | 2015г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хлебопродукты (в пересчете на зерно) | 110 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| картофель | 117 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| овощи и бахчевые | 139 | 4,4 | 4,25 | 4,1 |
| в том числе: овощи местного производства | 76 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| овощи защищенного грунта | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| фрукты, ягоды | 80 | 2,5 | 2,45 | 2,4 |
| сахар | 38 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| масло растительное (подсолнечник) | 13(38) | 0,4(1,2) | 0,4(1,2 | 0,4(1,1) |
| молоко и молочные продукты | 390 | 12,3 | 11,9 | 11,6 |
| в том числе: цельное молоко и молочно-кислые продукты | 207 | 6,5 | 6,3 | 6,2 |
| из них цельное молоко | 120 | 3,8 | 3,7 | 3,3 |
| мясо и мясопродукты | 74-85(80) | 2,5 | 2,45 | 2,4 |
| яйца | 300-290 | 9,2 | 8,9 | 8,6 |
| рыба и рыбопродукты | 23,7 | 0,75 | 0,7 | 0,7 |
| справочно: |  |  |  |  |
| Население - всего, в т.ч. сельское, тыс.чел. на 1.1.2010г. |  | 31,6/13,0 | 30,6/12,3 | 29,8/14,8 |

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства – основной показатель эффективности работы АПК.

К расчетному сроку обеспеченность потребностей населения района в производимой в районе продукции сельского хозяйства может быть достигнута.

Вывозить из района можно будет к расчетному сроку:

- зерна – 73тыс.т;

- картофеля - 12тыс. т;

- овощей – 5тыс. т;

- мяса – 1-2,6тыс.т (с мясом птицы – 40тыс.т);

- молока – 22-50тыс. т.

Условный баланс производства и потребления продукции товарных отраслей  района, тыс.т., млн.шт.

Таблица10

| Наименование продукции | Валовое производство | Потребность всего *) | (+) избыток (-) недостаток (вывоз ввоз) | Обеспеченност ь (%, раз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Современное состояние |  |  |  |  |
| зерно | 67,7 | 31,0 | +36,7 | в 2 раза |
| картофель | 13,5 | 7,0 | +6,5 | 193 |
| овощи | 2,7 | 2,7 | - | 100 |
| мясо и мясопродукты | 1,56 | 2,5 | -0,94 | 62 |
| молоко и молочные продукты | 15,4 | 14,0 | +1,4 | 110 |
| цельное молоко и молочнокислые продукты | 8,2 | 8,2 | - | 100 |
| цельное молоко | 5,5 | 5,5 | - | 100 |
| яйца | 6,6 | 9,6 | -3,0 | 69 |
| I очередь (2015г.) |  |  |  |  |
| зерно | 120,0 | 42,0 | +78,0 | в 2,8 раза |
| картофель | 25,0 | 13,0 | +12,0 | 192 |
| овощи | 5,2 | 2,6 | +2,6 | в 2 раза |
| мясо и мясопродукты без ПТФ | 2,5 | 2,5 | - | 100 |
| мясо с ПТФ | 40,7 | 2,5 | +38,2 | в 16 раз |
| молоко | 28,0 | 15,0 | +13,0 | 187 |
| яйца | 32,6 | 11,0 | +21,6 | в3 раза |
| Расчетный срок (2020г.) |  |  |  |  |
| зерно | 130,0 | 57,0 | +73,0 | в 2,3 раза |
| картофель | 25,0 | 13,0 | +12,0 | 192 |
| овощи | 7,5 | 2,5 | +5,0 | в 3 раза |
| мясо и мясопродукты без ПТФ | 3,3-5,0 | 2,4 | +0,9-2,6 | 137 |
| мясо с ПТФ | 41,5-43,0 | 2,4 | +39,1-40,6 | в 17-18 раз |
| молоко | 38-70,0 | 15,8-19,3 | +22,2-50,7 | в 2,4-3,6р. |
| яйца | 35,0 | 10,7 | +24,3 | в 3,3 раза |

* учтена потребность на питание, фураж, семена, и пр. расходы и потери

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на расчетный срок, среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве может составить около 1,5 тыс.чел.

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей.

Возможности расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование целевых программ типа «Плодородие» и пр.) должна быть создана качественно новая инфраструктура сельхозпроизводства – от МТС до региональных оптовых рынков и бирж.

Отечественных производителей необходимо стимулировать на основе заказов, налоговых льгот для торговли и перерабатывающих фирм, закупающих отечественную продукцию.

Диспаритет цен может быть устранен с помощью регулируемых цен и тарифов естественных монополий, контроля за формированием цен для предприятий, производящих материально-технические ресурсы селу. Очень важна интеграция и кооперация:

- на районном уровне - объединение сельхозпредприятий с предприятиями переработки, торговли и общественного питания;

- на региональном уровне – интеграция с банковскими структурами типа агропромышленно-финансовых групп.

Проблемы реализации продукции решаются на основе системного подхода, включающего гарантии, стимулы, и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др.

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и пр.

Для оперативного решения проблемы закупок было бы целесообразно в районе возобновить работу заготовительных контор, которые через собственную дилерскую сеть заготавливали бы не только мясо, но и шерсть, кожи, шкуры и реализовали бы эту продукцию предприятиям переработки.

В качестве работников или представителей мясокомбинатов или молокозаводов могут выступать специалисты сельских администраций, некоммерческих объединений личных подсобных хозяйств, частные предприниматели.

В функцию дилеров заготовительной сети входило бы обследование всех хозяйств на предмет возможной реализации животноводческой продукции, предварительные переговоры о сроках и условиях реализации, заключение договоров, о вызове продукции и транспорта для передачи скота по технологической цепочке.

При этом механизм взаимоотношений, в особенности ЛПХ, с заготовительными организациями мог бы быть построен не только на простых условиях купли-продажи, но и с использованием аванса, молодняка, продуктивного скота, кормов, услуг по сервисному обслуживанию, которые покрывались бы населением товарной продукцией.

Формы взаимоотношений на территории муниципального образования могут быть разные.

Главным моментом, стимулирующим производство, является уверенность товаропроизводителя в востребованности его продукции и в своевременности ее оплаты «живыми» деньгами.

Актуализация основных показателей развития

Основные выводы и решения

Ресурсный потенциал района, а также решение задач, стоящих перед сельским хозяйством (при росте валовой продукции сельского хозяйства) позволит к расчетному сроку частично обеспечить потребности населения продуктами местного производства и вывозить их излишки за пределы района, что даст возможность решить проблему обеспечения продовольственной безопасности области.

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а так же биологическое земледелие для получения качественной экологически чистой продукции, так как в регионе есть все возможности для этого. Продукция может стать конкурентоспособной. Особенно важно увеличение продукции технических-масличных культур (сои).

Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

Введение институтов регулирования важнейших стратегических рынков аграрной продукции поможет  производителям планировать долгосрочную стратегию, думать о других институциональных мерах – биржевой торговле, страховании, информационном обеспечении, которые будут еще более способствовать стабилизации и прогнозируемости рынков.

Необходим долгосрочный закон о сельском хозяйстве – системная стратегия развития АПК.

В июле 2006 г. прошла Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая позволит получить предварительные сведения по всем категориям хозяйств: о занятости в сельхозпроизводстве, площадях посевных, поголовье скота и численности птицы, наличии техники и оборудования – это первый этап кардинальных преобразований на селе.

Вступление в силу федерального закона «О финансовом оздоровлении сельхозтоваропроизводителей» позволило предприятиям списать пени и штрафы, сократить просроченную задолженность, стать более привлекательными для инвестирования. Большое значение для развития сельского хозяйства имеет реализация мероприятий, намеченных в рамках национального проекта по ускоренному развитию животноводства.

Однако проводимые в области мероприятия, предлагаемые меры государственной поддержки не дадут ожидаемого эффекта, если на федеральном уровне не будут решены следующие вопросы:

- Обеспечение государственного контроля и регулирования ценообразования на основные материально-технические ресурсы, прежде всего на энергоносители.

- Увеличение объемов бюджетных ассигнований не поддержку сельскохозяйственного производства.

- Обеспечение мер по расширению сбыта отечественной продукции на внутреннем рынке и создание для ее нормальной конкуренции на внешнем.

- Усовершенствование системы стимулирования увеличения валового производства зерна путем государственных закупочных и товарных интервенций, что позволит установить экономически оправданные цены на зерно.

Развитие сельского хозяйства должно быть актуализировано, согласно возможностей реализации и реальным ресурсам, при обязательной государственной поддержке:

- льготное кредитование отрасли;

- эффективные системы налогообложения и страхования;

- интеграция с другими отраслями(кооперация производства, доступность рынков, расширение спроса на сельхозпродукцию, повышение качества товаров, направленных на повышение качества жизни и здоровья населения).

Следует отметить, что в последние годы в развитии сельского хозяйства наметились положительные тенденции. Продолжается поддержка сельхозпроизводства государством, которая включает в себя:

- ассигнования на субсидирование страхования урожая сельхозкультур;

- возмещение разницы в процентных ставках по краткосрочным, среднесрочным кредитам (из коммерческих банков);

- защиты внутреннего рынка, установление квот на импорт сельхозпродукции;

- проведения госинтервенций на зерновом рынке;

- помощь при проведении сезонных полевых работ (финансы, материально-техническое обслуживание).

В настоящее время реализуются следующие меры областной поддержки сельскохозяйственного производства (без учета мер по социальному развитию села):

- поддержка элитного семеноводства;

-  поддержка племенного животноводства;

- компенсация части затрат на приобретение средств защиты растений;

- областной лизинговый фонд;

- возмещение части затрат на уплату процентов по среднесрочным кредитам, полученным на закупку техники и оборудования;

- поддержка фермерских хозяйств;

- повышение плодородия почв.

Повышение уровня конкурентоспособности АПК, используя все имеющиеся ресурсные и другие возможности его развития, позволяет повысить уровень жизни сельского населения.

Конкретно, основные выводы и решения приведены в нижеследующих таблицах. Социальное развитие села, и переработка сельхозпродукции рассмотрены в отдельных главах проекта.

Актуализация основных показателей развития сельского хозяйства района

(все категории хозяйств)

Таблица №11

| Показатели | Стабилизация и развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г. отчёт | 2009г. отчёт | 2011-2012г. ** | 2015г. (1 очередь) |  | 2020г. (прогноз) | Рост к 2009г (%, раз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Посевная площадь-всего, тыс.га | 56,4 | 58,8(66,8) | 61,1 | 75,0 |  | 76,5-80,0 | 30-36 |
| зерновые и зернобобовые | 47,1 | 52,5 | 52,0 | 60,0 |  | 64,0 | 22 |
| технические культуры | 1,4 | 0,5 |  | 2,0 |  | 3,0 | в 6 раз |
| картофель | 1,5 | 0,8 |  | 1,5 |  | 1,5 | 88 |
| овощи | 0,2 | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 | в 3 раза |
| кормовые культуры | 6,3 | 4,9 |  | 11,3 |  | 7.,7/11,2 | в 1,6-2 раза |
| Поголовье скота и птицы (тыс. голов) |  |  |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот* | 9,56 | 9,44 | 9,6 |  | 15,0 | 20,0-37,0 | в 2-3,9 раза |
| в том числе коровы* | 4,3 | 4,4 | 4,7 |  | 7,0 | 9,5-17,0 | в 2-3,9 раза |
| свиньи | 6,3 | 7,1 | 7,7 |  | 9,0 | 10,0 | 41 |
| овцы и козы | 4,3 | 4,75 | 6,0 |  | 6,0 | 7,0 | 47 |
| птица (куры-несушки) | 48,4 | 37,15 | 77-172 (12,0) |  | 180,0 | 200,0 | в 5 раз |
| лошади | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,7 | 0,7 | 17 |
| Валовое производство (тыс. тонн) |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки) | 55,6 | 67,7 | 83,2-88,4 100-120,0 |  | 120 | 130 | 92 |
| картофель | 10,0 | 13,5 | 22,0-23,3 |  | 25,0 | 25,0 | 85 |
| овощи | 2,6 | 2.7 | 5,0-5,2 |  | 5,2 | 7,5 | в 2,8 раза |
| молоко* | 14,9 | 15,4 | 16,3-17,3-20,0 |  | 28,0 | 38-70,0 | в 2,5-4 раза |
| мясо (в живом весе)* | 2,1 | 2,5 | 2,7-3,0 +24,0-45,0** |  | 4,0+45,0 | 5,2-+45,0 8,0+45,0 | в 20 раз |
| мясо (в уб. весе)* | 1,3 | 1,56 |  |  | 40,7 | 41,5-43,0 | В 27 раз |
| яйцо (млн шт.) | 6,8 | 6,3 | 7,6+25,0 |  | 32,6 | 35,0 | в 5 раз |
| шерсть, т | 4 | 11 | 12 |  | 15 | 18 | 64 |

*максимальные показатели по ресурсным возможностям района (КРС, молоко, мясо)

**мясо с ПТФ

Актуализация мероприятий по стабилизации

и развитию сельского хозяйства

Таблица №12

| №№ п/п | 2015г. | 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Увеличение посевных площадей на 28;%. Увеличение посевов зерновых культур на 14%, технических в – 4 раза, картофеля и овощей и кормовых культур – в 2 раза. | Увеличение посевных площадей до 80 тыс.га, зерновых до 64тыс.га, технических до 3тыс.га, под картофелем, овощами до 1,8тыс.га. кормовых культур до 11,2тыс.га. Пары составляют 10%. |
| 2 | Внедрение семеноводства. В структуре кормовых культур увеличение посевов высокобелковых культур, многолетних трав, новых кормовых культур, применение их в севооборотах. Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур и их переработки. | Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур и их переработки. |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Внедрение опыта биологизации земледелия. | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. |
| 4 | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. Восстановление и развитие системы мелиорации. | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. |
| 5 | Применение биометода в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками. Внедрение новейших препаратов по химзащите в сочетании с биометодом. | Применение биометода в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками. Внедрение новейших препаратов по химзащите в сочетании с биометодом. |
| 6 | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчётному 2009 году): по зерну – в 1,8 раза, овощам – в 1,9 раза, картофелю – 85%. | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчётному году): по зерну – в 1,9 раза, овощам – в 2,8 раза. |
| 7 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота – в 1,6 раза к отчётному году, свиней – в 1,3 раза, птицы – в 4,8 раза. Наличие на 1 условную голову скота –38-42ц.к.ед. Увеличение скота в условных головах – в 1,7 раза. | Увеличение поголовья крупного рогатого скота в 2-3.9раза к отчётному году, свиней –в 1,4 раза, птицы – в 5 раз, овец в 1,5 раза. Увеличение скота в условных головах в 2-3,3 раза. |
| 8 | Закупка племскота, развитие племенного животноводства. Усиление ветконтроля и карантинных мероприятий. Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. | Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. |
| 9 | Рост валового производства продукции животноводства: молока в 1,8 раза, мяса - в 19,6 раза, яиц в 5 раз. | Рост валового производства к отчётному году: молока в 2-4 раза, мяса - в 20 раз. |
| 10 | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (г.Шумиха) | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники |
| 11 | Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, складов. Реконструкция существующих помещений, оборудования. | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения. |
| 12 | Поэтапное снижение разрыва в ценах на промышленную и с/х продукцию. Подготовка кадров для села (фермеров, механизаторов, руководителей). Организация фонда поддержки и развития предпринимательства. |  |
| 13 | Создание оптовых рынков с учреждением и держанием пакета акций администрациями районов. Модернизация и развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительных кооперативов, а также перерабатывающих и кредитных. Создание сельхозкооперации с переработкой продукции. Расширение ассортимента продукции, улучшение качества продукции. | Создание агрохолдингов (вертикально интегрированных компаний – цепочка: земля – производство – реализация через сеть магазинов, кафе, ресторанов). Приведение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с нормами Гражданского, Налогового, Бюджетного Кодексов РФ и других законодательных актов РФ. Законодательное установление правового статуса лиц, работающих на семейных подворьях, условий их социального обеспечения и страхования. |
| 14 | Поддержка уровня гарантированных закупочных цен на сельхозпродукцию. Поддержка местным бюджетом (дотации, льготное кредитование, лизинговый фонд и пр.). Инвестиции: помощь хозяйствам всех форм собственности. Поддержание темпов роста производства. Страхование не менее 30% посевов сельхозкультур. | Долгосрочные кредиты (на 20-30 лет), ипотека. Льготное финансирование индивидуального жилищного строительства. Создание региональной законодательной базы и формирование системы страхования в аграрном секторе. Организация системы защиты выживания фермерских хозяйств и пр. |

Основные показатели развития сельского хозяйства района (по категориям хозяйств)*

Таблица №13

| Показатели (единицы измерения) | Все категории хозяйств |  |  | Сельхозорганизации, фермеры |  |  | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние (2009г.г.) | I очередь (2015г.) | Прогноз (2020г.) | Современное состояние (2009г.г.) | I очередь (2015г.) | Прогноз (2020г.) | Современное состояние (2009г.г.) | I очередь (2015г.) | Прогноз (2020г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Посевная площадь – всего, тыс. га | 58,8 | 75,0 | 80,0 | 57,9 | 73,3 | 78,2 | 0,9** | 1,7 | 1,8 |
| зерновые и зернобобовые | 52,5 | 60,0 | 64,0 | 52,5 | 60,0 | 64,0 | - | - | - |
| технические | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
| картофель | 0,8 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| овощи открытого грунта | 0,1 | 0,2 | .0,3 |  |  | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| кормовые культуры | 4,9 | 11,3 | 11,2 | 4,9 | 11,3 | 11,2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Поголовье скота и птицы (тыс. голов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | 9,44 | 15,0 | 20,0 | 2,44 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 7,6 | 8,0 |
| в т.ч. коровы | 4,4 | 7,0 | 9,5 | 1,2 | 3,5 | 5,8 | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
| свиньи | 7,1 | 9,0 | 10,0 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 6,0 |
| птица - всего | 37,15 | 180,0 | 200,0 | 0,75 | 140,0 | 150,0 | 36,4 | 40,0 | 50,0 |
| овцы и козы | 4,75 | 6,0 | 7,0 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 4,4 | 5,5 | 6,5 |
| Валовое производство (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно | 67,7 | 120,0 | 130,0 | 67,7 | 120,0 | 130,0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| картофель | 13,5 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | 13,5 | 25,0 | 25,0 |
| овощи открытого грунта | 2,7 | 5,2 | 7,5 | - | - | - | 2,7 | 5,2 | 7,5 |
| молоко | 15,4 | 28,0 | 38,0 | 4,0 | 14,0 | 23,0 | 11,4 | 14,0 | 15,0 |
| мясо (живой вес) | 2,5 | 4,0+45,0 | 5,2+45,0 | 0,6 | 1,75+45,0 | 2,6+45,0 | 1,9 | 2,25 | 2,6 |
| мясо (уб. вес) | 1,56 | 2,5+38,2 | 3,3+38,2 | 0,36 | 1,1+38,2 | 1,65+38,2 | 1,2 | 1,4 | 1,65 |
| яйцо (млн. штук) | 6,3 | 32,6 | 35,0 | 0,1 | 25,6 | 27,0 | 6,2 | 7,0 | 8,0 |

*по ресурсным возможностям района ** пашня в личном секторе составляет по форме 22 - 4тыс.га.

4.4.2.2.Сельскохозяйственная мелиорация

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения мелиорации.

В настоящее время в Шумихинском районе мероприятий по мелиорации не проводится.

Орошение

На 01.01.2008г. в Шумихинском районе числится 1180га орошаемых сельхозугодий, в том числе 1181га пашня и 63га сенокосы.

Ниже в таблице №1 приведен список хозяйств, имеющих орошаемые земли на 01.01.2008г.

Перечень хозяйств, имеющих орошаемые земли

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование хозяйств | Общая площадь | в т.ч.: сельхоз. угодья | В том числе: |  |  | Орошаем. регулярно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пашня | многол. насажд. | сенокосы |  |
| 1 | В границах бывшего ТОО «Большевик» | 484 | 484 | 424 | - | 60 | 484 |
| 2 | В границах бывшего ООО «Искра» | 115 | 115 | 112 | - | 3 | 115 |
| 3 | СПК «Берёзовый Мыс» | 430 | 430 | 430 | - | - | 430 |
| 4 | В границах бывшего СПК колхоз им.Пушкина | 152 | 152 | 152 | - | - | 152 |
| 5 | ИТОГО по району | 1181 | 1181 | 1118 | - | 63 | 1181 |

Техническое состояние орошаемых мелиорируемых земель неудовлетворительное. Орошаемые земли только числятся на балансе. Отсутствие гарантированного водозабора и стационарной оросительной сети и сооружений привело к полному прекращению использования орошаемых земель.

Первоочередное развитие орошения возможно за счет реконструкции существующих или строительства новых систем, качественного улучшения состояния орошаемых земель, повышение технического уровня оросительной системы.

В дальнейшем, развитие орошения может быть ориентировано на строительство новых систем с учетом наработанного институтом «Кургангипроводхоз» научно-технического потенциала, а также с применением водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное), синхронно-импульсного дождевания, исходя из реальных финансовых возможностей хозяйст.

В дальнейшем, исходя из реальных финансовых возможностей хозяйств, развитие орошения может быть ориентировано на строительство новых систем с учетом наработанного научно-технического потенциала институтом «Кургангипроводхоз», а также с применением водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное), применением синхронно-импульсного дождевания).

Осушение

На 01.01.2008г. в Шумихинском районе числится 979га осушаемых сельхозугодий. Ниже в таблице №2 приведен список хозяйств, имеющих осушаемые земли на 01.01.2008г.

Перечень хозяйств, имеющих осушаемые земли

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование хозяйств | Общая пло-щадь | в т.ч.: с/х угодья | в том числе: |  |  |  | Ороша-емые | Ороша-емые условно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сенокосы | Сенокосы кор. улуч-шение | Пастбища | Пастбища кор. улуч-шение |  |  |
| 1 | В границах бывшего ООО «Птичье» | 399 | 384 | 384 | 384 | - | - | 7 | 8 |
| 2 | В границах бывшего ООО «Столбово» | 84 | 83 | 32 | 32 | 51 | 51 | 1 |  |
| 3 | ООО «Урал Агро» | 227 | 220 | - | - | 220 | 217 | 4 | 3 |
| 4 | В границах бывшего ООО «Галкино» | 269 | 257 | 257 | - | - | - | 9 | 3 |
|  | ИТОГО по району | 979 | 944 | 673 | 416 | 271 | 268 | 21 | 14 |

Основной причиной неиспользования осушенных территорий является отсутствие финансирования.

Первоочередные мероприятия связаны с качественным улучшением осушенных земель, повышением технического уровня осушительных систем (реконструкция и капремонт осушительной сети и сооружений на ней, расчистка от кустарника, очистка от наносов).

Все мелиорируемые земли требуют проведения дополнительных работ по улучшению качественного состояния орошаемых и осушаемых систем: известкование, агромелиоративные приемы.

4.4.3.Рыбное хозяйство

В Шумихинском районе рек высшей рыбохозяйственной категории нет.

Рыбохозяйственный фонд района представлен озерами, болотами озерного типа, реками и водохранилищами; основные нерестилища рыб расположены практически повсеместно.

Согласно постановлению Администрации (Правительства) Курганской области №19 от 16 января 2007г. «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Курганской области», в водный фонд рыбохозяйственного значения Шумихинского района входят 59 озер общей площадью 12,572тыс.га, река Миасс на участке от границы с Щучанским районом до д.Горшково, Карандашовское водохранилище площадью 38га.

Основная добыча водных ресурсов в районе осуществляется на озерной системе.

Аборигенная ихтиофауна в озерах района представлена золотым и серебряным карасями, гольяном.

В соответствии с реестром пользователей на 22 октября 2010г. (по данным Департамента Природных Ресурсов Курганской области) в таблице №1 приведен перечень рыбопромысловых участков, на которых по договору долгосрочного пользовании возможно промышленное рыболовство сроком 20 лет а для любительского и спортивного 10 лет.

Ихтиоценоз речной системы довольно разнообразен и представлен, в основном, такими видами, как щука, окунь, ерш, плотва, линь, серебряный и золотой караси, ротан, верховка, уклейка, гольян.

В настоящее время Нижнеобское Территориальное Управление Росрыболовство (г.Тюмень) проводит конкурс, в результате которого определяется перечень речных рыбопромысловых участков Курганской области, на которых будет организовано любительское и спортивное рыболовство.

Новое Постановление Администрации (Правительства) Курганской области «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Курганской области» выйдет в следующем году.

В соответствии с новым Постановлением река Миасс будет отнесена к рыбохозяйственным водоемам общего пользования. Рыболовство на реке и ее притоках будет осуществляться в соответствии с «Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» с использованием только непромысловых орудий лова. В соответствии с новым Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области «Об исключении водохранилищ из перечня рыбопромысловых участков на малых реках» Карандашовское водохранилище будет исключено из перечня рыбопромысловых участков Шумихинского района.

Перечень рыбопромысловых участков, по которым заключены договоры

долгосрочного пользования сроком на 10 и 20 лет

Таблица №1

| №№ пп | Сельсовет | Название озера | Площадь зеркала озера, га | Вид добываемого биоресурса | Пользователь рыбопромыслового участка | Вид рыболовства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Большевистский | Котлик | 39,18 | карась | ИП Беспоместных С.И. | промыш-ленное |
| 2 | Кушмянский | Чесноково (г.-сол.) | 1802,98 | карась | ИП Петров А.Н. | промыш-ленное |
| 3 | Березовский | Б.Пустое | 1312,58 | карась | ООО Шумихинское РООиР | промыш-ленное |
| 4 | Рижский | Якшино | 143,32 | карась | ИП Беспоместных С.И. | промыш-ленное, любительское и спортивное |
| 5 | Травянский | Щучье | 99 | карась, окунь | ООО Шумихинское РООиР | любительское и спортивное |
| 6 | Мало-Дюрягинский | Б.Тетерье | 174 | карась, окунь | ООО Шумихинское РООиР | любительское и спортивное |
| 7 | Каменский | Лебяжье | 24 | карась | ИП Попов С.Н. | любительское и спортивное |
| 8 | Птичанский | Соленое (Б.Птичье) | 65 | карась | ЗАО «Куртамышский рыбхоз» | промыш-ленное |
| 9 | Рижский | Рижское | 358,14 | карась | ЗАО «Куртамышский рыбхоз» | промыш-ленное |
| 10 | Трусиловский | Бабье | 327,48 | карась | ИП Пичугин Г.К. | промыш-ленное |
| 11 | Рижский | Угловое | 1341,37 | карась | ООО «Росмаркет» | промыш-ленное |
| 12 | Трусиловский | Убиенное | 358,63 | карась | ИП Петров А.Н. | промыш-ленное |
| 13 | Птичанский | Могильное | 93 | карась | ООО «Шумихинское РООиР» | промыш-ленное |
| 14 | Травянский | Ленево | 808,57 | карась | ИП Пичугин Г.К. | промыш-ленное |
| 15 | Большевистский | Жужгово | 258 | карась | ИП Петров А.Н. | промыш-ленное |
| 16 | Птичанский | Б.Сажино | 98,52 | карась | ИП Петров А.Н. | промыш-ленное |
| 17 | Птичанский | М.Сажино | 31,5 | карась | ИП Петров А.Н. | промыш-ленное |
| 18 | Берёзовский | Берёзово | 70,84 | карась | ООО «Шумихинское районное общество охотников и рыболовов» | промыш-ленное |
| 19 | Рижский | Могильное | 435 | карась | ООО «Шумихинское РООиР» | промыш-ленное |
| 20 | Прошкинский | Прошкинское | 171 | карась | ИП Попов С.Н. | промыш-ленное |
| 21 | Прошкинский | Гладское | 46 | карась | ИП Попов С.Н. | промыш-ленное |
| 22 | Травянский | Травяное | 682 | карась | ИП Пичугин Г.К. | промыш-ленное |
| 23 | Рижский | Камышное | 1583 | карась | ИП Петров А.Н. | промыш-ленное |

В Шумихинском районе ведётся промышленное, спортивное и любительское рыболовство. На водоемах (озерах), по которым заключен договор на осуществление промышленного рыболовства, разрешено товарное рыборазведение.

В таблице №2 приведены уловы водных биологических ресурсов в Шумихинском районе.

Фактические уловы водных биологических ресурсов в Шумихинском районе за 2008-2010г.г. (10 месяцев)

Таблица №2

| Вид рыболовства | Вид водного биоресурса | Улов за 2008г., тн | Улов за 2009г., тн | Улов за 2010г. (10 месяцев), тн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное | карась | 197,8 | 230,97 | 98,99 |
|  | щука | 0,7 | 0,4 | - |
|  | окунь | - | 1,5 | - |
|  | мотыль | 1,38 | 7,305 | 3,04 |
|  | гаммарус | 32,91 | 92,865 | 148,45 |
|  | дафния | 3,2 | 5,7 | - |
|  | коретра | - | - | 0,13 |
| Любительское и спортивное | карась | 6,44 | 1,31 | 1,841 |
|  | карп | 6,6 | 7,95 | 5,4 |
|  | окунь | 3,34 | 1,72 | 2,64 |
|  | пелядь | 1,96 | - | - |
|  | щука | 0,44 | 0,11 | 0,372 |
| Товарное рыбоводство | карп | 31,9 | 28,96 | 21,9 |
|  | пелядь | 155,07 | 185,89 | 12,4 |

В районе существуют проблемы рыбоводства, связанные с высыханием водоемов, в результате чего происходят заморы рыбы. Требуется проведение аэрации.

Рыбопереработка

Поектом предлагается размещение:

- в г. Шимиха - цеха рыбопереработки;

-в с. Березово - цеха рыбопереработки и пераработки гаммаруса (выпуск сухих кормов для промышленного и аквариумного рыбоводства )

4.4.4.Строительный комплекс

Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по Шумихинскому району в 2009г. составил 167,6 млн. рублей, что в фактически действующих ценах составило 98,5% к уровню прошлого года. Динамика основных показателей инвестиционно-строительного комплекса Шумихинского района представлена в нижеследующей таблице №1

Динамика основных показателей развития инвестиционно-строительного комплекса Шумихинского муниципального района

Таблица №1

| №№ пп | Показатели | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инвестиции в основной капитал (в фактических действовавших ценах), млн.руб. | 81,1 | 122,4 | 150,9 | 169,8 | 167,6 |
| 2 | Темпы роста (снижения) инвестиций в основной капитал к предыдущему году | 94,3 | 134,1 | 102,6 | 86,5 | 98,5 |
| 3 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в фактически действующих ценах, млн.руб. | н.д. | н.д. | н.д. | 79,5 | 73,8 |
| 4 | Темпы роста (снижения) объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» к предыдущему году | н.д. | н.д. | н.д. | 95,0 | 88,8 |
| 5 | Ввод в действие жилья, м2 (общей площади) | 2541 | 4980 | 4078 | 3142 | 5096 |

Основными застройщиками на территории района в настоящее время являются предприятия и организации района и население.

В 2009г. за счёт всех источников финансирования в эксплуатацию было введено 5096м2 жилья, что составляет 1,8% от объёма жилищного фонда введённого в строй в Курганской области в целом. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме жилищного строительства составляет 100%. По общему объёму введенного в строй жилья в Курганской области в 2009г. Шумихинский район занимал восьмое место.

Из объектов социально-культурной сферы на территории района в 2009 – 2011гг. осуществляется

- проектирование и строительство детского сада в г.Шумихе;

- реконструкция ГСОУ «Шумихинская специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- капитальный ремонт зданий ЦРБ

Район обладает ресурсной базой для дальнейшего развития строительной индустрии, которая представлена:

- месторождениями песков. Балансом запасов учитывается одно месторождение – Карачельское (месторождение песков, пригодных для производства  строительных растворов и бетонов). Запасы песков кат. А+В+С1+С2  составляют 14,05 млн. м3. Помимо Карачельского месторождения в районе выявлены неучитываемые балансом запасов полезных ископаемых залежи песков потенциально пригодных для использования в стекольном производстве и в качестве формовочных - – Чистовское, Берёзовское, Субботинское, Рижское, Мал.Жужговское месторождения.

- месторождениями легкоплавких глин. Балансом учитываются два мелких месторождения с суммарными запасами 1,71 млн. м3. В настоящее время месторождения не разрабатываются. Сырьё пригодно для производства полнотелого кирпича марок 100 и 150. Также имеются неучитываемые балансом мелкие по запасам месторождения, в частности Южно-Галкинское, Хохловское, Петуховское.

Основные цели и задачи, поставленные перед строительным комплексом Шумихинского района

Основными задачами развития строительного комплекса Шумихинского района являются:

- формирование реестра инвестиционных площадок и инвестпроектов для строительства новых и модернизации существующих мощностей по производству строительных материалов и конструкций;

- освоение и внедрение новых эффективных строительных материалов с максимальным применением местных ресурсов;

- увеличение объемов строительства жилья и объектов социальной сферы;

- устойчивое функционирование и развитие организаций стройиндустрии и промышленности строительных материалов;

- развитие ипотечного жилищного строительства.

Приоритетными направлениями развития строительного комплекса Шумихиснкого района являются:

- привлечение инвестиций и инвесторов в сферу строительства и стройиндустрии;

- развитие газификации населенных пунктов района;

- использование строительных материалов, произведенных на территории Шумихинского района;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- создание условий для технической и технологической модернизации строительного комплекса;

- создание условий для развития ипотечного жилищного строительства.

Выводы

  - На 01.01.2009г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 73,8 млн. руб. и составил 88,8% от уровня 2008г.

  - В районе ведётся активное жилищное строительство. В 2009г. объём введённого в строй жилья составил 5096м2, 100% которого составляет индивидуальное жильё.

  - Шумихинский район обладает ресурсной базой для производства строительных материалов.

  - Программными документами района намечены значительные капитальные вложения в развитие муниципальных объектов капитального строительства районного значения: развитие объектов социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры – строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, реконструкция котельных, строительство и реконструкция водозаборных сооружений и т.д.

  - Намечаемые объемы строительства привлекут дополнительные инвестиции в район. Новое строительство создаст дополнительные рабочие места, это положительно скажется на бюджете района и благосостоянии граждан.

4.4.5.Малый и средний бизнес

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для социально-экономического развития, основой для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, кроме того, за счет развития малого предпринимательства обеспечивается занятость населения и повышение качества жизни, формирование среднего класса и демократических институтов гражданского общества.

Малый бизнес занимает все больший процент в сфере экономической деятельности. Шумихинский район входит в первую пятерку среди районов Курганской области, где зарегистрировано наибольшее количество частных предпринимателей, создано малых предприятий. Субъектами малого и среднего предпринимательства района обеспечивается порядка 31 % налоговых поступлений в бюджет района.

Традиционными отраслями для малого бизнеса в Шумихинском районе являются: оптовая и розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, перерабатывающая промышленность, строительство.

Развитие малого предпринимательства происходит неравномерно в отраслевом и территориальном разрезах, более половины малых предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность в сфере торговли и услуг. Более 80 % субъектов малого предпринимательства сосредоточены в городе Шумиха.

Перечень малых и средних предприятий, расположенных на территории Шумихинского муниципального района представлен в нижеследующей таблице №1

Перечень малых и средних предприятий, расположенных на территории Шумихинского муниципального района

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование предприятия | Количество работающих, чел. | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАО "Шумихинский элеватор" | 63 | г.Шумиха |
| 2 | ОАО "Шумихинское ХПП" | 2 | г.Шумиха |
| 3 | ЗАО "Возрождение" | 72 | г.Шумиха |
| 4 | ОАО "ГУРТ" | 67 | г.Шумиха |
| 5 | ГУП "Шумихинская межрайонная типография" | 33 | г.Шумиха |
| 6 | ОАО "Шумихинское ДРСУ-2" | 81 | г.Шумиха |
| 7 | ОАО "Шумихинское ДРСП-1" | 33 | г.Шумиха |
| 8 | ОАО "Коммуноресурс" | 27 | г.Шумиха |
| 9 | ООО ТК "Продсервис" | 41 | г.Шумиха |
| 10 | ООО "Западно-сибирская инвестиционная компания" | 25 | г.Шумиха |
| 11 | МК-111, ЗАО "Электросетьстрой" | 38 | г.Шумиха |
| 12 | ООО "Торговая компания "Возрождение" | 21 | г.Шумиха |
| 13 | ООО "Технотек" | 75 | г.Шумиха |
| 14 | ООО "Березка" | 32 | г.Шумиха |
| 15 | ООО "Меркурий" | 31 | г.Шумиха |
| 16 | ООО "Феникс" | 21 | г.Шумиха |
| 17 | ООО "Гор" | 58 | г.Шумиха |
| 18 | ООО "Урал-Агро" | 82 | г.Шумиха |
| 19 | ООО "Шанхай" | 15 | г.Шумиха |
| 20 | ООО "Метелица" | 4 | г.Шумиха |
| 21 | ООО "Виктория" | 16 | г.Шумиха |
| 22 | ООО "Альянс" | 8 | г.Шумиха |
| 23 | ООО "Алиса" | 2 | г.Шумиха |
| 24 | ООО "Спартак" | 29 | г.Шумиха |
| 25 | ООО "Эльдорадо-Шумиха" | 8 | г.Шумиха |
| 26 | ООО "Кристалл" | 1 | г.Шумиха |
| 27 | ООО "ПМК-Обьсантехмонтаж" | 2 | г.Шумиха |
| 28 | ООО "Терра-Плюс" | 51 | г.Шумиха |
| 29 | ООО "Успех" | 5 | г.Шумиха |
| 30 | ООО "Шумихинский торговый дом" | 2 | г.Шумиха |
| 31 | ООО "Вереск" | 12 | г.Шумиха |
| 32 | ООО "Стройоргсервис" | 12 | г.Шумиха |
| 33 | ООО "Ляховой А.М." | 22 | г.Шумиха |
| 34 | ООО "Лекарь" | 5 | г.Шумиха |
| 35 | ОАО "Курганфармация" | 14 | г.Шумиха |
| 36 | ООО "СКС" | 3 | г.Шумиха |
| 37 | ООО "Евросеть" | 9 | г.Шумиха |
| 38 | ООО "Удача" | 4 | г.Шумиха |
| 39 | ООО "Алеко" | 23 | г.Шумиха |
| 40 | ООО "Сибирь" | 11 | г.Шумиха |
| 41 | ЗАО "Контакт" | 24 | г.Шумиха |
| 42 | ООО "Привокзальный рынок" | 2 | г.Шумиха |
| 43 | ООО "Турэвел" | 2 | г.Шумиха |
| 44 | Шумихинское городское ПО "Кооператор" | 6 | г.Шумиха |
| 45 | ООО " Зерновая компания Агролайн" | 1 | г.Шумиха |
| 46 | ООО УКЦ "Интеграл" | 7 | г.Шумиха |
| 47 | ООО "Ривакс" | 8 | г.Шумиха |
| 48 | ООО "Шумихинский хлеб" | 11 | г.Шумиха |
| 49 | ООО "Шумихинский пряник" | 35 | г.Шумиха |
| 50 | ООО "Курганторг" | 8 | г.Шумиха |
| 51 | ОАО "Шумихинский завод подшипниковых иглороликов | 85 | г.Шумиха |
| 52 | ОАО "Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети" | 66 | г.Шумиха |
| 53 | ООО "Шумихамежрайгаз" | 2 | г.Шумиха |
| 54 | ЗАО "Автотехника" | 13 | г.Шумиха |
| 55 | ООО "Ремжилстрой" | 86 | г.Шумиха |
| 56 | ООО "Энергосервис" | 167 | г.Шумиха |
| 57 | ООО "Оникс" | 9 | г.Шумиха |
| 58 | ООО "Стройгазтепло" | 12 | г.Шумиха |
| 59 | ООО "Автоланч" | 50 | г.Шумиха |
| 60 | ООО "Зима" | 18 | г.Шумиха |
| 61 | ООО "Дон" | 1 | г.Шумиха |
| 62 | ООО "Завод специального оборудования" | 75 | с. Крутая Горка |
| 63 | ООО "Большевистский хлебокомбинат" | 19 | с. Крутая Горка |
| 64 | ООО "Крутогорское" | 8 | с. Крутая Горка |
| 65 | ЗАО "Шумиха-Рыбхоз" | 15 | с. Мало-Дюрягино |
| 66 | ООО "Добрыня" | 4 | с. Галкино |
| 67 | СПК СХА (к-з) "Берёзовый Мыс" | 83 | с. Карачельское |
| 68 | СПК "Рассвет" | 26 | с. Кушма |
| 69 | ООО "Нива-2" | 21 | с. Кушма |
| 70 | СПК "Сажино" | 10 | д. Сажино |
| 71 | СПК "Уралочка" | 8 | д. Карандашово |
| 72 | СПК "Рига" | 16 | с. Б.Рига |
| 73 | ЗАО "Стар" | 151 | с. Стариково |
| 74 | ООО "Русич" | 5 | с. М.-Дюрягино |
| 75 | Коопхоз "Раздолье" | 3 | с. Благовещенское |
| 76 | Коопхоз "Фермер" | 4 | с. Благовещенское |
| 77 | ООО "Свердловское" | 17 | с.Стариково |
| 78 | Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кооператив "Агрокредит" | 0 | г.Шумиха |
| 79 | Сельскохозяйственный кредитный снабженческий, сбытовой потребительский кооператив "Шумихинский купеческий двор" | 0 | г.Шумиха |
| 80 | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Шумихинский перерабатывающий комплекс" | 0 | г.Шумиха |
| 81 | ООО "Промстройматериалы" | 10 | г.Шумиха |
| 82 | ООО "Мастер" | 4 | с.Карачельское |

В настоящее время в Шумихинском районе существует ряд проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства. Среди них:

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов. Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствуют широкому доступу к ним субъектов малого предпринимательства;

- административные барьеры, в особенности при осуществлении контролирующими организациями контрольно-ревизионных и разрешительных функций. По оценке экспертов, каждый десятый рубль предпринимателями тратится на преодоление административных барьеров;

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства зачастую недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний для более эффективного саморазвития бизнеса. Низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая общественная активность большинства предпринимателей также негативно сказывается на развитии малого предпринимательства в целом;

- слабое развитие производственно-технической базы малого предпринимательства;

- отсутствие полной и достоверной статистической информации о деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяет составить объективное представление о секторе малого предпринимательства и осложняет принятие эффективных управленческих решений.

В основу политики в сфере развития малого предпринимательства должны быть положены следующие принципы:

- активная роль органов местного самоуправления в процессе создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства, сокращение административного воздействия и усиление нормативно-правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства, информационная открытость муниципальной системы поддержки малого предпринимательства;

- дифференцированный подход при проведении муниципальной политики в отношении субъектов малого предпринимательства с учетом отраслевых и ресурсных особенностей муниципальных образований. Обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к получению муниципальной поддержки;

- участие представителей малого бизнеса в формировании и реализации муниципальной политики по поддержке и развитию малого предпринимательства, обсуждении проектов нормативных правовых актов Шумихинского района, затрагивающих интересы малого предпринимательства.

Основными задачами развития малого и среднего бизнеса в соответствии с «Программой комплексного социально-экономического развития Шумихинского района на 2011год и плановый период до 2013года» являются:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих насыщение рынка отечественными товарами и услугами,

- оказание содействия развитию системы кредитования малого и среднего бизнеса;

- развитие системы социального партнерства между субъектами малого и среднего предпринимательства и администрацией муниципального района;

- информационная, методическая и организационная поддержка населения и представителей малого предпринимательства по проблемам развития.

- сохранение существующих, ускоренное создание новых рабочих мест, стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней через:

- совершенствование системы учета и государственной статистики малого и среднего предпринимательства;

- участие малых и средних предприятий в поставках продукции для муниципальных нужд, в инвестиционных конкурсах;

- организацию пропагандистской образовательной компании, направленной на стимулирование деятельности сектора малого и среднего предпринимательства.

- упорядочение работы частных предпринимателей, выведение их деятельности из «теневого» бизнеса.

Основными приоритетными направлениями развития малого и среднего бизнеса являются:

- выставочно-ярмарочная деятельность, проведение конкурсов, мероприятия по работе с общественностью;

- совершенствование системы финансово – кредитной поддержки, подразумевающей не только выделение бюджетных средств, но и стимулирование привлечения в сектор малого и среднего предпринимательства средств из внебюджетных источников, активизацию частных инвестиционных ресурсов;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к обеспечению муниципального заказа, а также к реализации районных целевых программ;

- использование муниципального имущества  для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей малое и среднее предпринимательство, снижения уровня административных барьеров препятствующих развитию малого и среднего бизнеса;

- совершенствование системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- развитие малого и среднего предпринимательства в инновационной и производственной сферах;

- расширение сферы деятельности малых предприятий, создание новых малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве и молодежной среде, увеличение занятости работников в данном секторе экономики;

информирование населения и предпринимателей о действующих программах поддержки (финансирования) малого бизнеса.

4.4.6.Инвестиционный потенциал района

Важную роль в реализации планировочных проектов играет процесс регулирования инвестиционных потоков, а также создание условий для привлечения инвесторов, организация инвестиционных площадок.

В 2009г. объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составил 167,6млн. руб.

Из них доля федерального бюджета составляла 2,8% (4,8млн. руб.), областного бюджета – 4,5% (7,5млн.руб.), местного бюджета – 1,5% (2,4млн. руб.), внебюджетных источников финансирования – 91,2% (152,9млн. руб.).

Наглядно распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2009г. представлено на нижеследующем рисунке №1.

Распределение инвестиций по источникам финансирования в 2009г.

Рис. 1

В течение последних 10 лет общий объёма инвестиций в основной капитал в действовавших ценах стабильно увеличивался. Лишь в 2009г. произошло небольшое его сокращение.

В общем, за период с 2000г. по 2009г. объём инвестиций в действующих ценах увеличился с 30,0 до 167,6млн. руб. В то же время индекс физического объёма инвестиций значительно колебался. В 2009г. индекс физического объёма инвестиций по отношению к 2009г. составил 98,5%.

Данные об объёме инвестиций в фактически действовавших ценах, а также об индексе физического объёма инвестиций по отношению к предыдущему году за период с 2000 по 2009гг. представлены на рисунке №2.

В Таблице №1 представлена сравнительная характеристика инвестиционных показателей в Шумихинском районе и Курганской области за 2000-2009гг.

Объём инвестиций в фактически действовавших ценах и об индекс физического объёма инвестиций по отношению к предыдущему году за период с 2000 по 2009гг.

Рис.2

Сравнительная характеристика динамики инвестиционных показателей

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование показателя | 2000г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Инвестиции в основной капитал в Курганской области, млн.руб. | 2521,9 | 8628,3 | 13916,4 | 19042,5 | 33436,7 | 33358,4 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал в Шумихинском районе, млн.руб. | 30,0 | 81,1 | 122,4 | 150,9 | 169,8 | 167,6 |
| 3 | Инвестиции в основной капитал в Шумихинском районе, в % от объёма инвестиций Курганской области | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |

Оценка инвестиционного потенциала

Оценка инвестиционной привлекательности Шумихинского района с учетом анализа сильных и слабых сторон социально-экономического развития представлена ниже, в таблице №2.

Сильные и слабые стороны развития Шумихинского района

Таблица №2

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Выгодное географическое положение в системе транспортных коммуникаций. - Близость предприятий района к крупнейшим городам Урала, Западной Сибири, обеспечивающая благоприятные перспективы развития кооперационных связей и поставок продукции на рынки данных предприятий. - Наличие запасов минерально-сырьевых ресурсов: глин, торфа, урана - Относительно благоприятные природно-климатические условия и наличие значительных ресурсов плодородных земель, обеспечивающие развитие специализации сельскохозяйственного производства. - Значительные земельные ресурсы | - Высокий износ основных производственных фондов во всех отраслях производства. - Низкий уровень конкурентоспособности экономики. - Недостаточный уровень развития малого предпринимательства, малого предпринимательства, сдерживающий рост доходов населения и решение проблем занятости - Диспаритет цен сельскохозяйственной и промышленной продукции. - Нестабильная демографическая ситуация. - Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства. - Высокая бедность населения. - Недостаточная инновационно-инвестиционная активность. - Низкая обеспеченность районного бюджета собственными доходами, обусловливающая высокую дотационность экономики района. |
| Возможности | Угрозы |
| - Земли сельскохозяйственного назначения составляют 67% от общего земельного фонда района. Общая площадь земель лесного фонда составляет 65,9 тыс.га. - В районе большое количество озер и водоемов. - Имеются достаточные запасы минерально-сырьевых ресурсов. - Благоприятные почвенно-климатические условия позволяют получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. - Приток инвестиций в сельское хозяйство, строительство в связи с реализацией приоритетных национальных проектов «Развитие АПК» и «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». | - По прогнозам при сложившейся ситуации численность населения в районе к 2020 году может снизиться по отношению к 2007 году на 7%. - Дальнейший опережающий рост цен на сырье и материалы. |

Предложения по развитию территории и привлечению инвестиций должны быть направлены с одной стороны, на усиление бесспорных имеющихся преимуществ территории, а с другой – на ослабление и ликвидацию влияния основных недостатков.

Цель такого подхода – дать импульс социально-экономическому развитию территории, определить приоритетные направления деятельности, позволяющие улучшить инвестиционный климат, способствовать притоку внешних и внутренних инвестиций в реальный сектор экономики, позволяя обеспечить удовлетворение интересов населения и повышение качества жизни.

Важнейшими основами инвестиционного климата, формируемого муниципальным образованием, являются «Программа комплексного социально-экономического развития Шумихинского района на 2011г. и плановый период до 2013года» и «Стратегия социально-экономического развития Шумихинского района до 2020года»

Ядром конкурентоспособности района являются территории:

- инженерно-транспортная инфраструктура;

- площадки нового промышленного строительства;

- площадки жилищного строительства;

- площадки нового сельскохозяйственного производства.

Основными задачами инвестиционной политики Шумихинского района являются:

- увеличение объема инвестиций;

- повышение привлекательности инвестиционного имиджа района;

- мобилизация инвестиционных ресурсов района и обеспечение их эффективного использования;

- содействие продвижению инвестиционных проектов предприятий района.

Основными направлениями инвестиционного развития, нацеленными на решение основных задач инвестиционной политики, являются:

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных капиталов;

- привлечение инвестиций в  социальную сферу (образование, здравоохранение, культура), строительство, транспорт, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность;

- информационное обеспечение участников инвестиционного процесса;

- разработка и внедрение системы налоговых и финансовых преференций для хозяйствующих субъектов района;

- пропаганда конкурентных преимуществ и возможностей развития района, формирование положительного образа района;

- формирование и обновление реестра инвестиционных площадок;

- стимулирование развития в районе финансово-кредитных институтов и рынка консалтинговых услуг с целью повышения качества подготовки бизнес-планов, инвестиционных предложений и иных финансовых документов хозяйствующими субъектами района;

- развитие взаимовыгодных партнерских отношений с соседними муниципальными образованиями, разработка и реализация совместных проектов, в том числе путем объединения ресурсов.

В связи с этим основными направлениями деятельности администрации Шумихинского района должны стать:

- формирование инвестиционного имиджа района посредством участия в инвестиционных выставках, семинарах, конференциях;

- организация работы по ведению реестра инвестиционных площадок;

- реализация целевых инвестиционных программ развития муниципальных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- оказание консультативной помощи предприятиям и предпринимателям района в разработке инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты и площадки

В настоящем проекте учитываются федеральные и региональные (муниципальные) инвестиционные площадки с уже имеющейся проектной документацией, а также площадки предполагаемого вложения капитала, выбранные исходя из анализа существующего положения и инвестиционного климата Шумихинского района.

Важнейшими направлениями инвестирования в экономику района являются следующие отрасли:

- Инженерно-транспортная инфраструктура: строительство новых автомобильных дорог, реконструкция существующих транспортных и инженерных сетей.

- Промышленность: определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание новых производств;

- Жилищное строительство: создание площадок под новое строительство жилья под развитие существующих населенных пунктов;

- Развитие сельскохозяйственного производства;

Ниже, в таблице №3 представлен перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Шумихинского района.

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Шумихинского района

Таблица №3

| №№п/п | Наименование инвестиционного проекта | Проектируемая мощность объекта | Сроки реализации | Стоимость,Тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство птицефабрики по производству инкубационного яйца бройлера. | 25 млн. штук яиц | 2009-2011 | 640000 |
| 2 | Продолжение строительства автодороги с твердым покрытием до с. Березово | 6км | 2009-2011 | 10000 |
| 3 | Проектирование и строительство детского сада в г.Шумихе | 160 мест | 2009-2012 | 50000 |
| 4 | Реконструкция улиц Ленина, Советская, Гагарина, Гоголя, Белоносова в городе Шумиха | 35 км. | 2009-2020 | 285000 |
| 5 | Строительство межпоселкового газопровода Каменное - Б.Дюрягино – Карачельское - Крутая Горка - Соколье. | 20 км. | 2009-2011 | 60000 |
| 6 | Строительство разводящих газовых сетей по с. Карачельское, д.Большое Дюрягино, с.Крутая Горка | 22 км. | 2009-2012 | 27000 |
| 7 | Строительство подводящего газопровода к птицекомплексам в направлении с.Кипель, Птичье | 20км | 2009-2011 | 60000 |
| 8 | Строительство разводящих газовых сетей по с.М.Дюрягино, Трусилово, .Сажино, Птичье, Кипель. | 23 км | 2011-2015 | 29000 |
| 9 | Реконструкция водовода в с. Стариково | 8,1км | 2009-2011 | 12000 |
| 10 | Проведение капитального ремонта жилищного фонда многоквартирных жилых домов | 95 домов | 2009-2020 | 105000 |
| 11 | Строительство сельскохозяйственного и розничного рынков в г. Шумиха | 300 мест | 2009-2012 | 57500 |
| 12 | Капитальный ремонт зданий ЦРБ | 24743 тыс.руб. | 2009-2012 | 40000 |

Выводы:

- Величина инвестиционных вложений в Шумихинском районе составляет около 0,5% инвестиционных вложений Курганской области. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2009г. составил 167,6 млн.руб.;

- Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные и заемные средства предприятий;

- Важнейшими направлениями инвестирования в экономику района являются: инженерно-транспортная инфраструктура, промышленность, жилищное строительство и проведение капитального ремонта существующего жилищного фонда, развитие сельскохозяйственного производства.

4.5. Транспортная инфраструктура. Современное состояние и гипотеза развития транспортной инфраструктуры района

Пути сообщения и траснпорт

Анализ современного состояния

Курганская область имеет выгодное транспортно-географическое положение и располагает относительно развитой транспортной инфраструктурой.

Она граничит с высокоразвитыми областями Урала - Свердловской и Челябинской. Граница с Тюменской областью обеспечивает выход продукции на север России, а граница с Казахстаном способствует развитию межрегиональных связей.

Положение  Курганской   области  на стыке экономических интересов и формирующихся вследствие этого грузопотоков привело к развитию магистральной транспортной инфраструктуры. Через  область  проходит электрифицированная ж. д. магистраль Транссиба, магистральные нефтепроводы.

Вдоль железнодорожной магистрали проложена федеральная  автодорога. По ее территории  осуществляется пропуск транзита из государств Западной Европы и России в государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Шумихинский район расположен в западной части Курганской области и граничит  на севере с Далматовским и Шадринским, на востоке с Мишкинским, на юге с Альменевским, на западе с Щучанским районами.

С запада на  восток территорию района пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали  Челябинск — Курган, на расстоянии 146км от районного центра г.Шумиха до областного центра г. Курган. Расстояние от г.Кургана до г.Москвы-1973км, до областных центров Уральского Федерального округа г.Екатеринбург-362км, г.Челябинск-266км и г.Тюмени-206км.  Внешние и внутренние транспортные связи района  c областным центром и выходы на внешние направления  осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Кроме того, по территории района проходят магистральные трубопроводы. Транзитные магистральные трубопроводы, пересекающие Шумихинский район, не только являются неблагоприятными экологическими коридорами, но предъявляют специальные требования при строительных работах и размещении предприятий и сооружений.

В южной части района проходят участки Транссибирской железнодорожной магистрали и  федеральной автодороги М-51 «Байкал» (Челябинск—Курган), которые являются частью международного транспортного коридора. Ближайшая железнодорожная станция на Транссибе ст. Шумиха.

Приоритетные меры по развитию транспортного комплекса направлены на поддержание устойчивости совершенствования имеющихся сетей и объектов транспорта.

Общая протяженность транспортной сети района составляет: железные дороги 31 км; автомобильные дороги федерального значения 28,59км; автомобильные дороги регионального значения 349,66км, в т.ч. с усовершенствованным покрытием 288,06км; автомобильные дороги местного значения 532,10км, в т.ч. с твердым покрытием 93,90км.

Сравнительная густота транспортной сети Шумихинского района представлена ниже, в таблице №1.

Сравнительная густота путей сообщения района

Таблица№1

| №№ п/п | Наименование | Густота транспортной сети (км на 1000кв. км) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием | Железные дороги общего пользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Россия | 37,0 | 5,1 |
| 2 | УФО | 21,0 | 4,8 |
| 3 | Курганская область | 93,0 | 10,5 |
| 4 | Шумихинский район | 111,4 | 11,0 |

Территория района характеризуется довольно равномерным освоением. Большинство населенных пунктов расположено вдоль транспортных железнодорожных и автодорожных магистралей и по берегам водных артерий.

Плотность путей сообщения на освоенных территориях значительно выше и удовлетворяет потребностям населения.

Комплекс объектов транспортной инфраструктуры Шумихинского района обеспечивает транспортную доступность всех объектов застройки и земельных участков, передвижения по всем целям населения района численностью 31,56тыс.чел., внешние связи района на автомобильном и железнодорожном  транспорте, обработку транзитных грузопотоков.

Гипотеза развития транспортной инфраструктуры

Основными факторами, влияющими на развитие транспортной инфраструктуры района, являются следующие:

- рост деловой активности, увеличение подвижности населения;

- рост требований к скорости, надежности и безопасности передвижений, повышение требований к благоустройству сети дорог.

Район имеет необходимые условия для эффективного развития экономики и решения социальных проблем:

- удобное географическое положение;

- через район проходит железная дорога Челябинск-Курган;

- имеется развитая сеть дорог, которая связывает район с центром области и населенными пунктами  районов.

Районный центр г.Шумиха находится на расстоянии 146км от г.Кургана.

Инженерно-транспортная инфраструктура района, включающая в себя железнодорожное и автодорожное хозяйство с инженерными сооружениями, мостами, путепроводами – важнейшая составляющая организма района, комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность, развитие и нормальное функционирование района.

В основу формирования проектируемой транспортной сети положена сложившаяся к настоящему времени автодорожная и железнодорожная сеть, реальная возможность осуществления проектных предложений в районе при наличии естественных препятствий, размещении в районе крупных коридоров трубопроводов и линий электропередач.

В проекте прогнозируется перспективное развитие транспортной инфраструктуры в районе на период до 2025 года.

В федеральной программе Курганскому транспортному узлу придается большое значение в развитии транспортного коридора Восток-Запад, в том числе по маршрутам Челябинск-Курган и Курган-Омск (через Петропавловск-Казахстан) через территорию Шумихинского района.

В Федеральной Целевой программе «Модернизация транспортной сети России» в период до 2010 года прогнозировалось увеличение грузооборота в целом по сети железных дорог в 1,8 раза, рост пассажирооборота в 1,08 раза. В период, прошедший с момента создания прогноза, рост грузооборота и пассажиропотоков шел опережающими темпами.

С учетом более высоких темпов развития потоков и специфики Курганского транспортного узла можно полагать, что к 2025 году грузопоток по железным дорогам Курганского транспортного узла может вырасти в 2 раза, а пассажиропоток в дальнем сообщении – не менее чем в 2 раза, относительно современных величин.

Прогнозируется рост транспортной подвижности населения и увеличение объема передвижений населения не менее чем в 2 раза.

Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного транспорта должны обеспечивать уровень автомобилизации 300авт/1000жит. к 2015 году и 400 авт/1000жит. к 2025 году.

4.5.1.Автомобильные дороги

Современное состояние

В Шумихинском транспортном узле пересекаются дороги меридионального и широтного направления, имеющие статус дорог федерального и регионального значения.

Проектом сохраняется сложившаяся сеть автодорог, которую следует рассматривать, как один из основных потенциальных ресурсов района.

Внешние автомобильные связи осуществляются по автодорогам: федерального значения Челябинск-Курган; регионального значения «Байкал»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана и «Байкал»-Песчанотаволжанское-«Шадринск-Миасское»(до границы Шадринского района), которые являются наиболее важными в экономическом отношении и служат для перераспределения транспортных потоков и связи с областным центром г.Курган и соседними районами.

На эти направления приходится более 70%  грузооборота, осуществляемого на территории района, из которого порядка 50%-транзит.

Все центральные усадьбы хозяйств и многие населенные пункты связаны с райцентром дорогами с твердым покрытием, за исключением 11 населенных пунктов, которые не имеют твердого покрытия.

Протяжение дорог регионального значения – 349,66км, из них 287,06км или 82% дорог имеют усовершенствованное покрытие.

Состояние имеющихся дорог низкое и требует капитального ремонта, более 50% дорог не отвечают нормативным требованиям.

Густота сети автодорог общего пользования с твердым покрытием 111,4км на 1000кв.км, что выше средней плотности дорог России.

Ниже, в таблице №2, представлена характеристика автомобильных дорог Шумихинского района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования  Шумихинского района, по состоянию на 01.01.2010г.

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование дорог | Протяженность, км |  | Техническая категория дорог, км |  |  |  | в т.ч.по типам покрытий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усоверш | переходн | грунт |
|  |  | Всего, км | в т.ч. с твердым | II | III | IV | V | км | км | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Автодороги, находящиеся в федеральной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-51 | Автодорога «Байкал» (Челябинск-Омск) | 28,59 | 28,59 |  | 28,59 |  |  | 28,59 |  |  |
| Автодороги, находящиеся в региональной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Байкал»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана с транзитом по г.Шумиха (до гр.Альменевского р-на) | 24,38 | 24,38 |  | 19,78 | 4,60 |  | 24,38 |  | 0,00 |
| 2 | Подъезд к Сажино | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Шумиха-Трусилово | 7,00 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |
| 4 | Шумиха-Столбово-Майлык (до границы Альменевского района) | 22,40 | 19,40 |  |  | 19,40 |  | 19,40 |  | 3,00 |
| 5 | МалоеДюрягино-Березово-Чистое | 17,30 | 8,00 |  |  | 8,00 |  | 7,00 | 1,00 | 9,30 |
| 6 | Шумиха-Карадашово | 5,00 | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |
| 7 | Подъезд к Воробьево | 1,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,00 |
| 8 | Шумиха-Мичуринец | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 0,00 |
| 9 | Шумиха-Петухи | 21,00 | 21,00 |  |  | 21,00 |  | 21,00 |  | 0,00 |
| 10 | Подъезд к Пристанционный | 3,70 | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,70 |  | 0,00 |
| 11 | Подъезд к Чеснокова | 3,40 | 3,40 |  |  |  | 3,40 | 3.40 |  | 0,00 |
| 12 | Подъезд к Кушма | 1,50 | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 0,00 |
| 13 | «Байкал»-Песчано-таволжанское-«Шадринск-Миасское» (до границы Шадринского района) | 54,38 | 54,38 |  | 54,38 |  |  | 54,38 |  | 0,00 |
| 14 | Подъезд к Забродино | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Подъезд к Береговая | 4,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,00 |
| 16 | Подъезд к Курганова | 5,60 | 5,60 |  |  | 5,60 |  | 5,60 |  | 0,00 |
| 17 | Подъезд к Красный Холм | 1,50 | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 0,00 |
| 18 | Подъезд к Дубровная | 12,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,00 |
| 19 | Подъезд к Котлик | 2,20 | 2,20 |  |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 0,00 |
| 20 | Подъезд к Большая Рига | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 0,00 |
| 21 | Подъезд к Антошкино | 1,20 | 1,20 |  |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 0,00 |
| 22 | Подъезд к Назарово | 2,70 | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,70 |  | 0,00 |
| 23 | «Байкал»-Песчано-таволжанское-«Шадринск-Миасское»-Благовещенское-Большое Субботино | 18,00 | 16,70 |  |  | 16,70 |  | 16,70 |  | 1,30 |
| 24 | «Байкал»-Песчано-таволжанское-«Шадринск-Миасское»-Травяное-Куликово | 24,00 | 14,40 |  |  | 14,40 |  | 14,40 |  | 9,60 |
| 25 | Подъезд к Межлесье | 0,50 | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,00 |
| 26 | Карачельское-Прошкино-Ленинка (до границы Далматовского района) | 60,20 | 46.50 |  |  | 46,50 |  | 46,50 |  | 13,70 |
| 27 | Подъезд к Кардаполова | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |
| 28 | Подъезд к Родники | 9,50 | 9,50 |  |  | 9,50 |  | 9,50 |  | 0,00 |
| 29 | Подъезд к Большая Николаевка | 4,80 | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,80 |  | 0,00 |
| 30 | Подъезд к Карасева | 6,50 | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 5,00 |
| 31 | Подъезд к Михайловка | 1,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,00 |
| 32 | «Байкал»-Кипель-Горшково | 20,70 | 19,00 |  |  | 19,00 |  | 19,00 |  | 1,70 |
| 33 | Подъезд к Птичанскому детскому санаторию | 7,20 | 7,20 |  |  | 7,20 |  | 7,20 |  | 0,00 |
| 34 | Итого | 349,66 | 288,06 |  | 74,16 | 210,50 | 3,40 | 287,06 | 1,00 | 61,60 |
| 35 | Всего | 378,25 | 316,65 |  | 102,75 | 210,50 | 3,40 | 315,65 | 1,0 | 61,60 |

Ниже, в таблице №3 приведена характеристика интенсивности движения автотранспорта на территории Шумихинского района.

Интенсивность движения автотранспорта по состоянию  за 2009год

Таблица №3

| №№ п/п | Наименование и протяженность дороги, от км до км | Учетные пункты |  |  | Среднесуточные размеры движения, авт/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № пункта | км | Насел. пункт | грузовые | легковые | автобусы | тракторы | прицепы | Итого ед. трансп | Наиб. размер движе ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Шумиха-Шадринск» | 1 | 21 | с.Карачельское | 201 | 267 | 14 | 7 | 37 | 481 |  |
| 2 | 105км 4км | 2 | 97 | г.Шадринск | 347 | 570 | 70 | 44 | 33 | 1031 | 1287 |
| 3 | Среднее по дороге |  |  |  | 272 | 392 | 41 | 26 | 36 | 727 |  |
| 4 | «Шумиха-Усть-Уйское» | 1 | 3 | г.Шумиха | 231 | 537 | 23 | 33 | 54 | 822 | 1001 |
| 5 | 129км 4км | 2 | 36 | с.Малышево | 378 | 361 | 23 | 48 | 117 | 810 | 923 |
| 6 | 133км | 3 | 89 | с.Целинное | 165 | 360 | 7 | 19 | 36 | 551 | 916 |
| 7 | Среднее по дороге |  |  |  | 137 | 143 | 10 | 18 | 43 | 308 |  |
| 8 | В % от состава движения |  |  |  | 44 | 46 | 4 | 6 |  | 100 |  |

Наиболее напряженные участки: на автодороге «Шумиха-Усть-Уйское» и на автодороге «Шумиха-Шадринск»  – интенсивность более 1,0тыс. авт/сутки.

Транзитный поток на автодороге «Шумиха-Усть-Уйское»  составляет 60-65% и 55% транспортного потока на автодороге «Шумиха-Шадринск» составляет легковой автотранспорт, остальной поток – грузовой транспорт и автобусы.

Искусственные дорожные сооружения

По трассам дорог регионального значения эксплуатируется 11 мостов общей длиной 536,2пог.м и 1путепровод-154п.м., в том числе крупных мостов длиной 50м и более – 3 ед. Ниже, в таблице №4 представлены перечень мостов и путепроводов на автодорогах регионального значения.

Перечень  мостов и путепроводов  на автодорогах регионального значения Шумихинского района

Таблица №4

| №№ п/п | Тип сооружения, материал | Местоположение | Длина моста, м.п. | Габарит проезжей части моста,м | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | мост железобетонный | а/д«Байкал»-Кипель»-река Каменка | 37,90 | 8,00 | 1990 |
| 2 | мост железобетонный | а/д«Байкал»-Песчанотаволжанское- «Шадринск-Миасское (км0+090-км54+474)-река Каменка | 17,30 | 9,24 | 1973 |
| 3 | мост железобетонный | а/д«Байкал»-Песчанотаволжанское- «Шадринск-Миасское (км0+090-км54+474)-река Миасс | 171,90 | 10,50 | 1980 |
| 4 | мост железобетонный | а/д«Байкал»-Песчанотаволжанское- «Шадринск-Миасское (км0+090-км54+474)-река Карачелка | 35,10 | 10,20 | 1997 |
| 5 | мост железобетонный | а/д«Карачельское-Крутая Горка»-река Карачелка | 30,30 | 8,00 | 1989 |
| 6 | мост железобетонный | а/д«Карачельское-Галкино-Прошкино (до границы Далматовского района)»-река Карачелка | 24,60 | 8,00 | 1989 |
| 7 | мост железобетонный | а/д«Шумиха-Столбово-Майлык (до границы Альменевского района)- река Каменка | 24,60 | 7,86 | 1990 |
| 8 | железобетонный путепровод | а/д«Байкал»-Шумиха-Усть-Уйское-Кустанай (до границы Альменевского района)в т.ч. транзит по г.Шумиха-железная дорога | 154,00 | 16,50 | 1990 |
| 9 | мост деревянный | а/д«Байкал»-Кипель-Горшково»-река Миасс | 86,06 | 8,05 | 2001 |
| 10 | мост металлический | а/д«Байкал»-Песчанотаволжанское- «Шадринск-Миасское-Благовещенское-Большое Субботино»-река Каменка | 12,24 | 6,35 |  |
| 11 | мост металлический | а/д«Байкал»-Песчанотаволжанское- «Шадринск-Миасское-Благовещенское-Большое Субботино»-река Каменка | 71,60 | 4,50 | 2002 |
| 12 | мост железобетонный | а/д«Подъезд к родники»-река Карачелка | 24,60 | 8,00 | 1980 |

По данным Главного Управления автомобильных дорог в неудовлетворительном состоянии находится мостовой  переход на трассе автомобильной дороги регионального значения «Шумиха-Столбово-Майлык (до границы Альменевского района)- река Каменка.

4.5.2. Автомобильный транспорт

В районном центре г.Шумиха автотранспортное пассажирское предприятие отсутствует.

Транспортным обслуживанием населения охвачены все населенные пункты района, которое полностью осуществляют субъекты малого и среднего бизнеса. Пассажирские маршрутные перевозки в городе осуществляет индивидуальный предприниматель Реутов С.П. Кроме того, в районе работает 5 частных предприятий такси. За отчетный год в районе перевезено порядка 165тыс. чел пассажиров автобусами всех видов деятельности.

Основные дороги общего пользования соответствуют техническим нормам эксплуатации, а состояние дорог внутри сел требуют приведения их в нормативное состояние.

В связи с большим количеством естественных препятствий – мелких протоков и рек – по трассам автодорог, транспортное сообщение между населенными пунктами затрудняется в связи с недостаточным благоустройством местных дорог и мостов на них. Не имеют благоустроенных подъездов   населенные   пункты   Столбовского, Березовского, Карачельского, Большевисткого, Травянского и Прошкинского  сельсоветов.

Междугородные и пригородные автобусные маршруты отправляются от автовокзала г.Курган и г.Шумиха.

В Шумихинском районе расположен автовокзал в г.Шумиха.

Транзитные междугородные маршруты проходят по автодороге Челябинск-Курган.

Ниже, в таблице №5, представлен перечень автобусных маршрутов, проходящих по территории Шумихинского района. Регулярное автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам:

Перечень автобусных маршрутов

Таблица №5

Транзитные межобластные маршруты

Шадринск-Челябинск

Куртамыш-Челябинск ч/з Целинное

Транзитные междугородные маршруты

Шадринск-Щучье

Курган-Шумиха

Целинное-Челябинск

Пригородные маршруты

Шумиха-Столбово

Шумиха-Альменево

Шумиха-Благовещенское

Шумиха-Горшково

Шумиха-Птичье

Шумиха-Травяное

Шумиха-Субботино

Шумиха-Чесноки

Шумиха-Прошкино

Автотранспорт. Количество и структура автомобильного парка по Шумихинскому району, на 1.01.2009г.

Таблица №6

| №№ п/п | Категория транспортных средств | юридические лица | частные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | 1148 |  |
| 2 | Легковые автомобили |  | 7390 |
| 3 | Автобусы | 90 |  |
| 4 | Пассажирский подвижной состав | 7673 |  |
| 5 | Всего в районе | 8911 | 7390 |

Основным грузообразующим пунктом района является районный центр Шумиха. Автозаправочные станции расположены на автодороге федерального значения Челябинск-Курган на 126км и две в г.Шумиха.

Техническое обслуживание автотранспорта района осуществляется на станциях технического обслуживания г.Кургана и в частных мастерских ремонта транспорта, которые могут развиваться на базе машинотракторных станций, расположенных в населенных пунктах на небольшом расстоянии от автотрасс и собственными силами предприятий и организаций.

Основные проблемы, характерные для современного состояния автомобильных дорог на территории Шумихинского района:

- Наиболее разветвленная сеть благоустроенных дорог сосредоточена в южной и центральной частях района.

- Не обеспечены благоустроенными дорогами населенные пункты, расположенные в Столбовском, Березовском, Карачельском, Большевистком, Травянском и Прошкинском  сельсоветах.

- Существенным недостатком сложившейся автодорожной сети является пропуск транзитного автодвижения по территории г.Шумиха.

Автомобильные дороги и автотранспорт. Проектные решения

Сеть населенных пунктов и автодорог к ним на территории Шумихинского района, в основном, сложилась и не требует коренной реконструкции.

Основные региональные дороги Шумихинского района выходят на трассу федерального значения М-51«Байкал». Проектом предусматривается поэтапная реконструкция автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений.

Не имеют межпоселковых дорог с твердым покрытием населенные пункты, расположенные в Столбовском, Березовском, Карачельском, Большевистком, Травянском и Прошкинском  сельсоветах.

В соответствии с мероприятиями по реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы» необходимо разработка  и реализация комплекса мероприятий по развитию транспорта, формирование сети межмуниципальных маршрутов на территории района.

В перспективе намечено реконструкция  и капитальный ремонт дорожного полотна центральных улиц города и сельских поселений района. В соответствии с проектом областной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период до 2020года» в районе планируется строительство и реконструкция автомобильных дорог:

-«Малое Дюрягино-Березово-Чистое» на участке«Воробьево-Березово»-4,6км

-подъезд к д.Михайловка-1,0км

-«Байкал»-Кипель-Горшково» на участке «Кипель-Горшково»-4,7км

-«Байкал»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана на участке «Сажино-Бикташ»-7,0км с доведением ее до параметров 3 технической категории.

Кроме того, проектом предлагается:

- для вывода транзитного движения внешнего транспорта строительство обхода г.Шумихи дорогой регионального значения (порядка 7км),что требует проработки специализированной организации

- строительство подъезд к полигону ТБО(порядка0,6км)

- строительство дороги местного значения в лесопарк «Забродинский»(порядка 5км)

-строительство автостанции в г.Шумиха целесообразно на привокзальной площади.

На расчетный срок проектом намечается:

-строительство соединительной дороги регионального значения между пунктами Горшково и Родники порядка 5км

-  благоустройство существующей сети дорог регионального значения;

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия;

- в населенных пунктах района необходимо строительство новых улиц в соответствии с намечаемыми объемами нового строительства;

- реконструкция или ремонт мостов на дорогах местного значения;

-реконструкция муниципальных автодорог общего пользования по нормативам

IV- V технической категории с устройством твердого покрытия.

Искусственные дорожные сооружения

Предусматривается реконструкция по данным Главного Управления автомобильных дорог мостового  перехода на трассе автомобильной дороги регионального значения «Шумиха-Столбово-Майлык (до границы Альменевского района)- река Каменка.

Пассажирские перевозки. В райцентре г.Шумиха предусматривается:

- организация автотранспортного пассажирского предприятия, обеспечивающего хранение, техническое обслуживание подвижного состава и организацию транспортного обслуживания населения района;

- строительство автостанции, сервисное обслуживание пассажиров и водителей, площадки отстоя автобусов.

В пределах района намечено:

- открытие новых регулярных автобусных маршрутов, соединяющих райцентр со всеми населенными пунктами района по мере строительства и благоустройства автодорог;

- строительство автопавильонов в сельских администрациях и посадочных площадок по трассе дорог в прочих населенных пунктах района;

- организация внутримуниципальной сети регулярных автобусных маршрутов;

- обустройство транспортной инфраструктуры в придорожных зонах в местах интенсивного автодвижения;

- увеличение объема перевозок и конкурентоспособности автобусного сообщения, несмотря на высокий уровень автомобилизации, регулированием тарифов и повышенным уровнем сервисного обслуживания, в том числе с организацией экспресс-маршрутов с областным центром.

Техническое обслуживание автотранспорта. Основные объекты дорожного сервиса, обеспечивающие автодвижения и способствующие эффективности работы транспорта и повышению безопасности движения:

- АЗС, АГЗС, СТО, моечные пункты;

- Сооружения линейной службы на транспорте – автопавильоны, автостанции;

- Сооружения бытового обслуживания водителей и пассажиров, наглядная информация, телефон и т.д.

На стационарных АЗС должны предусматриваться для обеспечения экологической безопасности ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина, благоустройство территории – бетонные плитки на бетонных основаниях. Градостроительное оформление АЗС на дорогах должно соответствовать европейским стандартам.

Анализ дорожной сети и населенных пунктов района выявил основные узлы, в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учетом роста интенсивности движения и равномерного размещения на территории района. При этом количество станций технического обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

Отсутствие конкуренции на первых этапах строительства объектов транспортной инфраструктуры предусматривает возможность быстрого возврата инвестиций и получения прибыли.

Проектом предусматривается на территории Шумихинского района сформировать систему технического обслуживания и контроля автотранспортных средств и придорожного сервиса в соответствии с международными требованиями и потребностями по этапам развития.

Целесообразно организовать площадки отдыха, мотели, кемпинги, автостоянки, автомагазины на автодорогах регионального значения.

Безопасность дорожного движения. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по территории населенных пунктов;

- несоответствие параметров дороги (в т.ч. и радиусов кривых в плане) ее техническим категориям.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Увеличение интенсивности движения и изношенность транспортной инфраструктуры создают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основные проблемы по транспортному обслуживанию населения являются следствием малоблагоустроенной улично-дорожной сети с узкими проезжими частями без видимости на ряде перекрестков, отсутствием ливневки, отсутствием видимости на перекрестках.

При пропуске транспорта через населенные пункты причинами ДТП является недостаточное освещение проезжей части, отсутствие горизонтальной разметки тротуаров и дорожных знаков и пр.

По статистике ГИБДД в Шумихинском районе за 2010 год произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 10 человек и ранено 43. Наиболее сложными и опасными являются участки дорог:

-Шумиха-Столбово-Майлык;

-«Байкал»-Песчанотаволжанское;

-«Байкал»-Шумиха-Усть-Уйское.

Причинами ДТП являются узкие проезжие части дорог и улиц, отсутствие тротуаров и освещения улиц, отсутствие автостоянок у объектов массового посещения.

Потенциально опасные объекты на территории МО Шумихинский район:

- Автозаправочные станции;

- Участки пересечения автодорог и железных дорог магистральными трубопроводами.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс строительных, планировочных, организационных мероприятий, требующих капиталовложений и времени:

- улучшение качества содержания дорог, особенно на участках с уклонами перед мостами;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- создание систем дорожного сервиса для водителей;

- работа служб ГИБДД за соблюдением правил дорожного движения, особенно на подъездах к населенным пунктам; при отсутствии обходов применение средств регулирования движения и информации для предотвращения ДТП и ЧС;

- информационные стенды на основных дорогах о возможных объездах, дублирующие    трассы;

- комплекс мероприятий по ликвидации возможных экологических загрязнений при   эксплуатации мостов и дорог;

- создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

- в проектах планировки населенных пунктов при размещении новых районов жилой застройки зарезервировать трассы для пропуска основных потоков грузового транзитного транспорта в обход застройки.

Повышенного внимания и обязательного согласования при производстве работ требуют участки пересечения автомобильными дорогами всех категорий магистральных нефтепроводов и газопроводов, проходящих по Шумихинскому району.

Предложения по увеличению источников финансирования

Автодороги обычно дают толчок для развития прилегающих территорий. Кооперация предпринимателей и администрации районов подразумевает взаимовыгодное партнерство и инвестиционные интересы для развития бизнеса в районе.

Администрация заинтересована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов.

Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются придорожные зоны:

- для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе;

- для развития предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственного производства (продукция животноводства и растениеводства, молоко, мясо, шерсть, яйца, овощи и фрукты);

- ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий;

- организация предприятий общественного питания – кафе, столовых в населенных пунктах и на трассе.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на содействие при решении многих вопросов:

- льготное финансирование, налогообложение, кредиты;

- вопросы землеотводов;

- утверждение пакетов документов;

- инженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и др.)

Дополнительные мероприятия, обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

- тендерные торги подрядных организаций;

- конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

- информационное обеспечение (радио, телевидение, газеты, Интернет);

- развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы.

4.5.3 .Железнодорожный транспорт

Анализ современного состояния

Железнодорожный комплекс – важнейшая часть транспортного комплекса Курганской области. Железнодорожный  транспорт общего пользования в  Курганской   области  представлен  Курганским   отделением  Южно-Уральской железной  дороги – филиал ОАО «РЖД».

Проходящая через  район  с запада на восток  железная   дорога  является составной частью Транссибирской  железнодорожной  магистрали. В северо-западном направлении  железная  дорога связывает район с Большим Уралом, в южном – с Казахстаном и осуществляет перевозку грузов и пассажиров по территории области.

Протяжённость железнодорожных  путей по  Шумихинскому району составляет 31км, линия двухпутная, электрифицированная, связывает районный центр г.Шумиха с городом Челябинском и областным центром г.Курганом.

Характеристика ж/д станции в пределах района

Таблица №7

| №№ п/п | Станции | Характер работы станции | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ст. Шумиха | промежуточная | 2 |

Железнодорожный транспорт обслуживает центральную часть Шумихинского района, населенные пункты расположенные вдоль основной магистрали.

Транспортное обслуживание организовано в пригородном, дальнем, международном сообщении.

Пригородные перевозки осуществляются электропоездами до г.Курган и г.Челябинск. Через ст.Шумиха проходят пассажирские поезда в западном направлении на г.Челябинск и г.Екатеринбург и восточном направлении на г.Омск и г.Новосибирск

Проектные решения

К основным целям и задачам развития железнодорожного транспорта, как элемента транспортной инфраструктуры района, относится выполнение его функций, как части федеральной транспортной системы, реализация федеральных и региональных планов развития железнодорожного транспорта в комплексе с другими видами транспорта.

Объем перевозок железнодорожного транспорта имеет тенденцию к увеличению в связи с повышением объема промышленного производства и увеличения транзитных перевозок в районы Прикаспия, Закавказья и в Казахстан.

Проектом предлагается:

- Перспективы развития железнодорожного сообщения в восточном направлении могут быть связаны с увеличением грузопотоков в Казахстан и через территорию Казахстана в Китай.

- Использование в служебных целях, в экстренных ситуациях и при небольших пассажиропотоках железнодорожных вагонов электропоездов малой вместимости.

- Развитие инфраструктуры железнодорожного сообщения – строительство и реконструкция на остановочных пунктах посадочных платформ, обеспечение автодорожных подъездов к ним.

- Благоустройство привокзальных площадей – устройство стоянок автомобилей и автобусов на привокзальных площадях для удобной и безопасной пересадки пассажиров с железнодорожного транспорта на все виды пригородного транспорта.

Владельцы объектов, расположенных на территориях вдоль железных дорог будут проявлять интерес к преобразованию их с целью повышения их коммерческого использования.

4.5.4. Трубопроводный транспорт

Современное состояние

По территории Шумихинского района в одном коридоре проложены 4 нитки нефтепровода ОАО «АК Транснефть» диаметрами:

-одна нитка d 530мм(законсервирован)

-одна нитка d 720мм

-две нитки d 1220мм

Направления транспортировки нефти:

-1.Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск;

-2.Нижневартовск-Курган-Куйбышев;

-3,4.Туймазы-Омск-Новосибирск-1,2.

В одном коридоре с нефтепроводами проложены две нитки магистрального нефтепродуктопровода ОАО«АК Транснефтепродукт» диаметрами 375 и 530мм.

Направления веток нефтепродуктопровода: Уфа-Омск

Уфа-Петропавловск.

Протяжение трассы в пределах района - 31км.Трубопроводный транспорт обеспечивает транзит нефти и нефтепродуктов через Курганскую область. Пропускная способность трубопроводов определяется диаметром трубопровода и рабочим давлением в нем.

Расстояние от оси трубопроводов, до отдельных объектов и сооружений (населенных пунктов, отдельных предприятий и т.д.) должны определяться в зависимости от класса и диаметра трубопроводов и необходимости обеспечения их безопасности (СНиП 2.05.06.-85), с соблюдением взрыво- и пожароопасных разрывов. Ширина охранной зоны магистральных газопроводов 1-го класса:

Условный диаметр свыше 1000 - 1200мм – не менее 300м от оси,

Условный диаметр свыше 1200 – 1400мм– не менее 350м от оси.

Охранная зона нефтепроводов и нефтепродуктопроводов I класса (условный диаметр свыше 1000мм) не менее 200м от оси.

Расстояние от автодорог I – III категории параллельно которым прокладывается трубопровод d 1200 – 1400мм должно быть не < 250м. В охранной зоне запрещается размещение складов легко воспламеняющихся жидкостей и газов, автозаправочных станций, коллективных садов, гаражей.

Выводы по трубопроводному транспорту

- «Труба» не только требует отчуждения земель, но представляет собой потенциально опасный участок для окружающей среды и предъявляет специальные требования и ограничения при производстве строительных работ и размещении предприятий и сооружений.

- Благодаря пропуску магистральных газопроводов и отводов от них, большинство поселков газифицировано.

- Вопросы экономии земли путем прокладки в одной зоне нескольких трубопроводов требует повышенного внимания в связи с риском возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

- Владельцем магистральных трубопроводов федерального значения, пересекающих область, является государство, поэтому частичная сдача земли в эксплуатацию для транзита при дефиците бюджета, должна представлять серьезную экономическую заинтересованность. Сумма платы за транзит, кроме платы за отчуждение земли, может быть пропорциональна мощности трубопроводной системы, т.е. пропускной способности трубопроводов с учетом влияния «трубы» на экологическую ситуацию.

4.6.Планировочная структура и перспективы развития ШУМИХИНСКОГО муниципального района

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование района находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с планировочно-функциональной структурой прилегающих к нему районов – Долматовским, Шадринским, Мишкинским, Щучанским, Альменевским. Сложившаяся территориальная организация Шумихинского района представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, природными условиями, соответствующей инфраструктурой.

Планировочная структура территории района ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные коммуникации.

В настоящее время территория Шумихинского района испытывает влияние со стороны областного центра – г.Курган и развитых районов области.

Основной принцип, заложенный в проекте Схемы Шумихинского района – это переход к полицентрической планировочной структуре, что даст возможность активному развитию центров муниципальных образований и в первую очередь районному центру г.Шумиха использовать все преимущества своего положения в складывающейся планировочной структуре области.

Таким образом, на территории района можно выделить следующие вектора территориального развития, зоны активной урбанизации:

- комплексная зона производственной и жилой застройки в направлении региональных автодорог, где уже сложилась комплексная зона производственной и жилой застройки, которая тяготеет как к г.Кургану, так и к г.Шумихи.

- зона развития жилищного строительства с элементами зон отдыха – побережье в пойме реки Миасс, вокруг г.Шумихи, в наиболее крупных селах – Большая Рига, Стариково, Карачельское, Крутая Горка – села, расположенные в большинстве своем у рек и озер.

- рекреационное направление –  в виде отдельных комплексов.

- зона ближней урбанизации – формирование жилой зоны в районе основных развивающихся поселений.

- производственная зона - г.Шумиха

Основополагающим принципом развития территории в проекте принят принцип устойчивого развития – сохранения и развитие природного каркаса, в первую очередь:

- ограничение освоения территорий примыкающих к месторождениям урана и строительных материалов

- сохранение и увеличение лесных территорий – организация  лесопарков, лесопосадки не только лесозащитных, но и организация зеленых зон населенных пунктов;

- сохранение нерестилищ.

Структурообразующим элементом являются следующие транспортные магистрали:

- железнодорожная дорога транссибирской магистрали

- Автомагистраль федерального значения: М-51

- Автомагистрали регионального значения:

Планировочный центр системы расселения района – г.Шумиха;

Подрайонные центры обслуживания – Галкино, Большая Рига, Мысовка, Крутая Горка;

Центры обслуживания локальных систем расселения – Березово, Благовещенское, Крутая горка, Галкино, Каменное, Карачельское, Кипель, Кушма, Малое Дюрягино, Прошкино, Птичье, Большая Рига, Столбово, Стариково, Травяное, Трусилово;

Зоны межселенного обслуживания – остальные поселения, имеюшие элементы первичного обслуживания (средние или начальные школы, клубы, магазины и т.д) – сельские населенные пункты: Воробьево, Чистое, Большое Субботино, Красный Холм, Котлик, Дубравная, Курганова, Межлесье, Карасево, Михайловка, Большое Дюрягино, Береговая, Горшково, Мичуринец, Пристанционный, Хохлы, Хохловский разъезд, Чесноково, Сажино, Антошкино, Назарово, Б.Николаевка, Кардаполово, Родники, Куликово, Петухи, Лесная.

4.6.1.Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Шумихинского района является одним из главных элементов регулирования территориального развития района, определяющая хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория. Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью. Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

В пределах Шумихинского района выделены следующие функциональные зоны и территории:

- Зоны жилой застройки;

- Зоны производственного назначения;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Зоны рекреационного назначения;

- Особо охраняемая природная территория;

- Зоны с особым режимом использования;

- Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая таким образом, долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к зонам жилым и производственным

1-2. Зоны жилой застройки и производственного назначения

Прежде всего рассматривалась связь Шумихинского района с областным центром – г.Курганом. Особенностью района является некоторая удаленность от областного центра. Поэтому зоны активной урбанизации с размещением производственной и жилой застройки для г.Кургана нет. В проекте зоны жилой застройки и производственного назначения:

- Резервы для развития муниципальных образований на перспективу;

- территории автодорог и железнодорожного транспорта и участки с наиболее развитой инженерной инфраструктурой;

- селитебные и производственные территории сельских поселений с резервом для их перспективного развития.

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять преимущественно в проектных границах существующих населенных пунктов, согласно генеральным планам и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях, при соответствующем градостроительном обосновании.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на резервных территориях, предназначенных для промышленно-коммунального развития Шумихинского района и большинства сельских советов района.

Для развития промышленной зоны района, в соответствии со Схемой территориального планирования Курганской области сохраняется в северном направлении. Основная промышленная зона сохраняется.

Особенностью пространственного развития территорий урбанизации является примыкание к ним природоохранных территорий. Вся зона р.Миасс попадает в район нерестилищ.

Размещение транспортно-инженерных объектов возможно в местах пересечения территориальных автомобильных дорог, а также в местах пересечения их с железными дорогами. При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо учитывать особо охраняемые природные территории и минимизировать изъятие сельскохозяйственных земель.

3. Зона сельскохозяйственного назначения

Сельское хозяйство является одной из важнейших составляющих экономики Шумихинского муниципального района. В районе развито молочное скотоводство, производство зерна, картофеля, овощей, кормов для животноводства. Развито племенное животноводство.

Природно-климатические условия района благоприятны для ведения сельского хозяйства. Главный природный ресурс района – пахотные и естественные кормовые угодья в сочетании с достаточно благоприятными агроклиматическими условиями.

Почвы обладают достаточным плодородием, в основном это чернозёмы, серые лесные, пойменные почвы.

Зона сельскохозяйственного использования охватывает земли сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Эта зона (земли сельхозназначения) занимает 67,3% территории (189,1тыс.га, в т.ч. 164,6тыс.га составляют сельхозугодья) Шумихинского района. Сельхозугодия в населённых пунктах относятся к землям сельскохозяйственного использования (13,15тыс.га) Всего сельхозугодий в административных границах района – 180,3тыс.га, в т.ч. пашня составляет 85,4тыс.га. Таким образом, сельскохозяйственная освоенность земель района составляет 64%, распаханность сельхозугодий 47%. Используется 80%пашни под посевные площади и пары. Залежные земли в составе сельхозугодий (30тыс.га) составляют более 16,6%.

Развитие сельского хозяйства возможно за счёт улучшения существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемую пашню, залежные земли.

Дальнейшее территориальное развитие этой зоны возможно в рамках имеющихся ресурсов с увеличением посевных площадей до 36% в основном под технические, кормовые, зерновые культуры. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих животноводческих ферм, комплексов, строительство ПТФ, теплицы.

В черте населённых пунктов личные подсобные хозяйства используют пашню под посевы картофеля и овощей.

Для развития сельскохозяйственного производства наиболее благоприятны территории, прилегающие практически ко всем сёлам района (здесь сосредоточены сельхозугодья), большая часть этих территорий расположена в северной части района.

На перспективу количество земель, используемых для нужд сельского хозяйства, практически сохранится.

4. Зоны рекреационного назначения

В настоящее время территории рекреационного назначения в районе представлены неорганизованной зоной отдыха. Отсутствие организованных пляжей, площадок для размещения отдыхающих и неорганизованных туристов, охотников и рыболовов наносит определенной урон природным комплексам.

Лесопарковая часть зеленой зоны района не обустроена должным образом, не создана планировочная структура и социальная инфраструктура лесопарков. Благоустройство территории требует определенных финансовых инвестиций района.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса района для развития отдыха и туризма, проектом предлагается организация различных по назначению зон отдыха для взрослых и детей, для кратковременного и длительного отдыха.

В случае невозможности освоения территорий зон отдыха полностью до расчетного срок, их следует зарезервировать для использования на перспективу. Формирование и благоустройство зон отдыха должно быть постепенным, носить стадийных характер освоения по объектам отдыха, с учетом рентабельности первых объектов.

5. Особо охраняемые природные территории

В районе имеется 8 памятников природы регионального значения и зоологический заказник.

На территории памятника природы допускается проведение научных исследований и регулируемая рекреация (транзитные прогулки).

На территории памятника природы запрещается:

- Загрязнение и замусоривание территорий;

- Использование ядохимикатов и минеральных удобрений;

- Движение транспорта вне дорог общего пользования;

- Все виды сельскохозяйственных работ, за исключением сенокошения и нормированного выпаса, где имеется в этом необходимость;

- Сбор редких лекарственных, занесенных в Красную книгу РСФСР растений и их частей;

- Повреждение и разрушение растительного и почвенного покрова;

- Уничтожение животных и разорение их гнезд, нор, и прочих укрытий и жилищ;

- Сброс сточных вод (включая дренажные и сточные воды с сельхозугодий и рисовых чеков);

- Предоставление участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение пристаней и причалов, водозаборных и сбросных сооружений;

- Иная хозяйственная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние природного объекта.

Проектом предлагается сохранить пойменные ландшафты, свести к минимуму антропогенную нагрузку на окружающую среду. Благоустраивать пойменные леса каждый год к летнему сезону.

Зеленая зона района

Зеленая зона района составляет 8643га. Она включает 3-х километровую зону вокруг г.Шумихи и зона в районе с.Галкино.

Режим охраны и использования. На территории зеленой зоны запрещается:

- Действия, изменяющие гидрогеологический режим земель.

- Изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова за исключением работ на существующем торфяном и песчано-гравийном карьерах.

- Производить рубку всех видов деревьев и кустарников, заготовку лекарственного и технического сырья, а также иных видов лесопользования за исключением сбора грибов и ягод для личного потребления.

- Сенокошение, пастьба скота, разработка новых огородов.

- Применение химических средств защиты растений.

- Строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, складов, объектов частного строительства, полигонов ТБО.

- Захламлять хозяйственно бытовыми и производственными отходами, мусором, металлоломом, нефтепродуктами территорию Зеленой Зоны.

- Производить мойку техники в водных источниках Зеленой Зоны.

- Промысловая, спортивная и любительская охота, уничтожение и отлов животных, разорение гнезд, нор, а также иные нарушения условий обитания животных.

- Уничтожать, повреждать и собирать редкие и исчезающие виды растений и животных.

- Осуществлять движение всех видов транспорта вне дорог.

- Всякая иная деятельность, нарушающая природные комплексы Зеленой Зоны и угрожающая состоянию природных объектов и здоровью людей.

6. Зоны с особым режимом пользования

В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов, природных ландшафтов и особо охраняемых природных территорий от загрязнения и другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности устанавливаются защитные и охранные зоны». (В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.2009) «Об охране окружающей среды» (принят ГД ФС РФ 20.12.2001г.) статья 52).

В схеме Шумихинского муниципального района приняты следующие планировочные ограничения:

- Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

- Зоны санитарных разрывов от магистральных нефтепроводов (в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* Магистральные трубопроводы)

- Охранные зоны электросетевого хозяйства (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24февраля 2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»)

- По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям: санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранные зоны и прибрежные полосы в соответствии с Водным Кодексом, СанПиН 2.1.4.1110-02.

- По требованиям охраны объектов культурного наследия

- По воздействию на строительство природных и техногенных факторов (в соответствии с данными информационных бюллетеней «О состоянии геологической среды на территории Курганской области», по материалам инженерно-геологических съёмок).

- Зоны залегания полезных ископаемых (в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», статья 25).

- Охраняемых объектов (По природоохранному законодательству Российской Федерации и Курганской области)

7. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, куда входят:

- территории добычи урана, строительных материалов, добычи пресных подземных вод;

- территории инженерных и транспортных инфраструктур;

- зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяй-ственных предприятий;

- территории садов, болот;

- территории кладбищ.

Функциональное зонирование территории, в пределах проектного срока, получит дальнейшее развитие и совершенствование

Режим использования территории

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

В зоне преимущественного (перспективного) развития жилищного строительства находятся жилые, общественно-деловые, производственные зоны, здесь предусмотрено размещение и развитие существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, транспорта и коммунального хозяйства. Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-парниковые хозяйства).

В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как парки, зеленые зоны, водоохранные зоны.

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. Здесь необходимы мероприятия по реконструкции существующих населенных мест и оздоровлению окружающей среды.

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной хозяйственной деятельностью.

В эту категорию включены территории нерестилищ, особо охраняемые территории, на которых необходим постоянный мониторинг, контроль.

По мере удаления от данных территорий, режим регулирования хозяйственной деятельности и характер функциональных зон меняется.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства.

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод.

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

Здесь ограничивается жилищное строительство и промышленная вырубка леса. Не допускается развития отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы.

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, охрану памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранные зоны рек с прибрежными защитными полосами;

- зоны залегания (отвода) газовых месторождений и общераспространенных полезных ископаемых;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы, газопроводы, с санитарно-защитными зонами;

- шумовые зоны от самолетов и вертолетов;

- зоны территории ЛЭП;

- территории подверженные 1% паводкового затопления;

- санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

Зона рекреационного использования

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории, должны быть зарегистрированы в Государственном Градостроительном Кадастре и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга. Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработке градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство и заданий на проектирование застройки;

- контроле со стороны органов государственной власти и местного самоуправления за соблюдением установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.

Ниже в таблице №1 представлены градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕКРЕАЦИИ

Таблица №1

| Наименование территории | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Памятники природы | Запрещение всех видов строительства | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006г. №200-ФЗ ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995г. N 33-ФЗ ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Запрещение всех видов строительства | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006г. №200-ФЗ ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» СанПин 2.2.1/2. 1.1.1031-01 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006г. №200-ФЗ ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ |
| Защитные полосы вдоль федеральных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса. | Постановление Правительства РФ от 01.12.98г №1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”. СНиП 2.07.01-89* СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны магистральных газопроводов | Запрещение всех видов строительства | “Правила охраны систем газоснабжения” Минтопэнерго России 24.09.92г, Минюст России 24.09.92 №93 СНиП 11-89-80, СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.04.08-87. “Правила охраны магистральных трубопроводов” Госгортехнадзор России от 24.ю04.92 №9 “Правила безопасности в газовом хозяйстве” (ПБ 12-245-98). Госгортехнадзор России, от 30.11.98 №71 |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”. изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998г. “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 №255 |
| Особо ценные сельскохозяйственные земли | При условии перевода особо ценных сельскохозяйственных земель в другую категорию возможно: строительство объектов рекреации, дач и ИЖС, размещение промыш-ленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадаст-ровой стоимости по муниципальному району при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, строительство дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохо-зяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов, размещение объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов. Возможно строительство зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления деятельности фермерского хозяйства. | ФЗ РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003г. №74-ФЗ ФЗ РФ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ |
| -Комплексные, ландшафтные зоны -Сложившиеся зоны отдыха -Территории объектов рекреации | Запрещение строительства жилищных и промышленных объектов | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006г. №200-ФЗ Водный Кодекс РФ от 3.06.2006г. №74-ФЗ ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995г. №33-ФЗ ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ ФЗ РФ «О животном мире» от 24.04.1995 года N52-ФЗ |
| Сельскохозяйственные ценные и малоценные земли | Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ |
| Месторождения полезных ископаемых | Возможно строительство промышленных объектов, объектов рекреации, дач и ИЖС в исключительных случаях, при условии согласования с соответствующим органом Госгортехнадзора Курганской обл. | Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1 |
| Земли поселений Коллективных садоводств | Возможно строительство Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации Возможно строительство дач и ИЖС | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ ФЗ РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998г. № 66-ФЗ |

Функциональный тип населенных пунктов Шумихинского района

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование муниципальных образований | Наименования населённых пунктов | Административный статус: центр района, сельского поселения (СП) | Функциональный тип поселения (основной вид хозяйственной деятельности) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Промышленный; указать бюджетообразуюющее предприятие | Селькохозяйственный (центральная усадьба, отделение и др. название с/х предприятия) | Транспортный (обслуживание какого вида транспорта) | Рекреационный | Перспектива развития (возникновение новых производств и др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Город районного подчинения г.Шумиха | г.Шумиха | Центр района | ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» ООО «Энергосервис» ООО «РемЖилСтрой» ЗАО «Возрождение» | ООО «УралАгро» ООО «ПКФ Новь» ООО «Гор» ООО «Тэрра плюс» ООО «Технотек» | автотранспорт железнодорожный транспорт | Территория оз.Лебяжье (детские дачи, ясли, сады). Зеленая зона (кратковременный отдых) | Развитие административно-деловых функций; Развитие културно-досуговых функций; Строительство жилья, социальных объектов. |
| 2 | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Березовский сельский совет | с.Березово | Центр СП |  |  |  | -Детский оздоровительный лагерь; -База отдыха регионального значения круглогодичного и сезонного отдыха; -Спортивно-туристическая база |  |
| 4 |  | д.Воробьево |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | п.Чистое |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Благовещенский сельский совет | с.Благовещенское | Центр СП |  | Коопхоз «Раздолье» Коопхоз «Фермер» ООО «Благовещенское» ООО «Искра» СПК «Деметра» |  |  |  |
| 7 |  | д.Большое Субботино |  |  | ООО «Субботинское» |  |  |  |
| 8 | Большевистский сельский совет | с.Крутая Горка | Центр СП | ООО «Большевистский хлебокомбинат» |  |  |  |  |
| 9 |  | д.Красный Холм |  |  |  |  |  | Строительство жилья |
| 10 |  | д.Межлесье |  |  |  |  |  | Птицефабрика |
| 11 |  | д.Котлик |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | д,Дубровная |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | д.Курганова |  |  |  |  | оз.Жужгово – кемпинги регионального значения |  |
| 14 | Галкинский сельский совет | с.Галкино | Центр СП |  |  |  | -Турбаза: спортлагерь для велосипедистов -вело-лыжная станция |  |
| 15 |  | д.Карасева |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | д.Михайловка |  |  |  |  | Сезонная база отдыха |  |
| 17 | Каменский сельский совет | с.Каменное | Центр СП |  | ООО «Калинино» |  |  | Строительство жилья |
| 18 |  | д.Карандашово |  |  | СПК «Уралочка» ООО «Гаранское» |  |  |  |
| 19 |  | д.Забродино |  |  |  |  | Лесопарк «Забродинский» с вело-лыжной станцией | Птицефабрика; Строительство жилья |
| 20 | Карачельский сельский совет | с.Карачельское | Центр СП |  |  |  |  |  |
| 21 |  | д.Большое Дюрягино |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | д.Береговая |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кипельский сельский совет | с.Кипель | Центр СП |  | СХПК им.Пушкина |  |  | Птицефабрика; Строительство жилья |
| 24 |  | д.Горшково |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кушмянский сельский совет | с.Кушма | Центр СП |  | СПК «Рассвет» ООО «Нива-2» |  |  |  |
| 26 |  | п.Мичуринец |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | п.Пристанционный |  | МУП «Заря» |  |  |  |  |
| 28 |  | д.Хохлы |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | п.Хохлы |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | д.Чеснокова |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Мало-Дюрягинский сельский совет | с.Малое Дюрягино | Центр СП |  | ООО «Русич» |  |  | Птицефабрика; Строительство жилья |
| 32 | Прошкинский сельский совет | с.Прошкино | Центр СП |  | ООО «Велес» |  |  |  |
| 33 | Птичанский сельский совет | с.Птичье | Центр СП |  |  |  | Лечебно-оздоровительный комплекс: -ГУ «Птичан-ский областной опорно-двигательный детский санаторий»; -семейный санаторий; -кемпинги | Птицефабрика; Строительство жилья |
| 34 |  | д.Сажино |  |  | СПК «Сажино» |  |  | Строительство жилья |
| 35 | Рижский сельский совет | с.Большая Рига | Центр СП |  | СПК «Рига» |  | Детский оздоровительный лагерь | Строительство жилья |
| 36 |  | д.Антошкино |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | д.Назарово |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Стариковский сельский совет | с.Стариково | Центр СП | ООО «Свердловское» | ЗАО «Стар» |  |  | Птицефабрика; Строительство жилья |
| 39 |  | д.Большая Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | д.Кардаполова |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | д.Родники |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Столбовский сельский совет | с.Столбово | Центр СП |  |  |  |  |  |
| 43 | Травянский сельский совет | с.Травяное | Центр СП |  | ООО «Спутник» |  |  |  |
| 44 |  | д.Куликово |  |  |  |  | Детские дачи |  |
| 45 | Трусиловский сельский совет | с.Трусилово | Центр СП |  |  |  |  | Строительство жилья |
| 46 |  | с.Петухи |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | д.Лесная |  |  |  |  |  |  |

4.6.2.Система расселения

Градостроительное развитие системы расселения определяется рядом особенностей, главными из которых являются географическое положение и исторические специфические особенности предшествующего социально-экономического развития.

Численность постоянного населения Шумихинского района на 01.01.2010г. составила 31,6тыс.чел., в т.ч. районном центре г.Шумиха – 18,6тыс.чел.

Немногим больше половины населения (59,1%) проживает в городском поселении г.Шумиха, единственном населенном пункте района, в котором проживает городское население. Сельское население занимает в районе 40,9%. Полная характеристика системы расселения Шумихинского района в настоящий момент в разрезе сельских поселений приведена ниже.

Численность населения Шумихинского района, по состоянию на 01.01.2010г.

Таблица №1

| №№ п/п | Муниципальное образование | Численность постоянного населения, чел. | Площадь МО, км2 | Плотность населения, чел./км2 | Количество населенных пунктов | Средняя людность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Городские поселения | 18637 | 28,2 | 660,9 | 1 | 18637 |
| 2 | г.Шумиха | 18637 | 28,2 | 660,9 | 1 | 18637 |
| 3 | Сельские поселения | 12923 | 2780,4 | 4,6 | 45 | 287 |
| 4 | Березовский сельский совет | 551 | 116,9 | 4,7 | 3 | 184 |
| 5 | Благовещенский сельский совет | 512 | 156,1 | 3,3 | 2 | 256 |
| 6 | Большевистский сельский совет | 1524 | 263,1 | 5,8 | 6 | 254 |
| 7 | Галкинский сельский совет | 888 | 236 | 3,8 | 3 | 296 |
| 8 | Каменский сельский совет | 1084 | 130,5 | 8,3 | 3 | 361 |
| 9 | Карачельский сельский совет | 1207 | 113,8 | 10,6 | 3 | 402 |
| 10 | Кипельский сельский совет | 415 | 101,1 | 4,1 | 2 | 208 |
| 11 | Кушмянский сельский совет | 1022 | 190,1 | 5,4 | 6 | 170 |
| 12 | Мало-Дюрягинский сельский совет | 525 | 32,0 | 16,4 | 1 | 525 |
| 13 | Прошкинский сельский совет | 273 | 96,3 | 2,8 | 1 | 273 |
| 14 | Птичанский сельский совет | 1094 | 211,5 | 5,2 | 2 | 547 |
| 15 | Рижский сельский совет | 1001 | 269,7 | 3,7 | 3 | 334 |
| 16 | Стариковский сельский совет | 1165 | 291,6 | 4,0 | 4 | 291 |
| 17 | Столбовский сельский совет | 389 | 120,6 | 3,2 | 1 | 389 |
| 18 | Травянский сельский совет | 516 | 186,9 | 2,8 | 2 | 258 |
| 19 | Трусиловский сельский совет | 757 | 264,2 | 2,9 | 3 | 252 |
|  | Всего | 31560 | 2808,6 | 11,2 | 46 | 686 |

Городское население составляет 40,9%, сельское 59,1%. Средняя людность Шумихинского района составила в 2010г. 9462чел. Плотность населения в 2010г. составила 11,2чел./км2.

Наибольшая плотность населения в г.Шумиха – 661чел./км2. Наименьшей плотностью населения характеризуются Прошкинский и Травянский сельские поселения.

Количество населенных пунктов района составляет 46, из них одно – с городским населением. Распределение населенных пунктов происходит по 1 городскому и 16 сельским поселениям.

Группировка сельских населенных пунктов в зависимости от численности населения приводится в нижеследующей таблице №2.

Группировка населенных пунктов Шумихинского района

по численности проживающего в них населения

Таблица №2

| №№ п/п | Группировка населенных пунктов по численности населения, чел. | Количество сельских населенных пунктов |  | Численность сельского населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц | %% к итогу | Чел. | %% к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Малые, всего |  |  |  |  |
| 2 | менее 100 | 12 | 26,1 | 686 | 2,2 |
| 3 | 101-300 | 16 | 34,8 | 2405 | 7,6 |
| 4 | 301-500 | 10 | 21,7 | 3920 | 12,4 |
| 5 | 501-1000 | 8 | 17,4 | 5912 | 18,7 |
| 6 | Средние: 1001-3000 | - | - | - |  |
| 7 | Крупные: свыше 3000 | 1 | 2,2 | 18637 | 59,1 |
| 8 | Всего сельского населения | 45 | 97,8 | 12923 | 40,9 |
| 9 | Всего городского населения | 1 | 2,2 | 18637 | 59,1 |
| 10 | Всего населения | 46 | 100 | 31560 | 100 |

Как видно из таблицы, распределение населения по группировке населенных пунктов происходит достаточно равномерно. На территории района отсутствуют только средние по величине населенные пункты. Все сельское население проживает в малых населенных пунктах различной степени градации. Наибольшее количество населенных пунктов (34,8%) имеют величину 101-300чел., однако в них проживает всего лишь 7,6% населения. В сельской местности наибольшая доля населения (18,7%) проживает в населенных пунктах, величина которых находится в диапазоне 500-1000чел.

Районный центр является доминирующим центром в районе по численности населения, экономическому потенциалу и уровню развития функций межселенного обслуживания.

На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою основную структуру.

Предлагаемое в проекте совершенствование сети транспортных магистралей и сооружений и придание новых функций населенным пунктам даст новый импульс развитию и ускорят процесс создания однородного социального пространства района, обеспечивая для жителей этих пунктов равных условий развития основных видов культурно-бытового обслуживания, отдыха и разнообразия выбора мест приложения труда. Проектом не предполагается выделение подцентров системы расселения ввиду удобной транспортной доступности г.Шумихи – административного-делового, культурно-бытового, инженерно-транспортного центра района.

Предполагаемая плотность населения на расчетный срок составит 10,3чел./км2, в т.ч. городского населения 638,3чел./км2.

4.7.Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

Зоны запрета, ограничений и особых условий использования

В схеме территориального планирования Шумихинского муниципального района планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. В схеме Шумихинского муниципального района приняты следующие планировочные ограничения:

- Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- Зоны санитарных разрывов от магистральных нефтепроводов (в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* Магистральные трубопроводы);

- Охранные зоны электросетевого хозяйства (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24февраля 2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям: санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранные зоны и прибрежные полосы в соответствии с Водным Кодексом, СанПиН 2.1.4.1110-02;

- По требованиям охраны объектов культурного наследия;

- По воздействию на строительство природных и техногенных факторов (в соответствии с данными информационных бюллетеней «О состоянии геологической среды на территории Курганской области», по материалам инженерно-геологических съёмок);

- Зоны залегания полезных ископаемых (в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах»

- Все ограничения в виде границ, зон и территорий показаны на схеме «Предложения по территориальному планированию. Зоны с особыми условиями использования».

- Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- от воздушных линий электропередач;

- от магистрального газопровода;

- от магистральных газопроводов высокого давления;

- от магистрального нефтепровода;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- от железной дороги.

Воздушные линии электропередач:

Линии электропередач ВЛ –500кВ (санитарный разрыв по 30м)

Линии электропередач ВЛ – 220кВ (охранные зоны по 25м)

Линии электропередач ВЛ – 110кВ (охранные зоны по20м)

Линии электропередач ВЛ – 35кВ ((охранные зоны по 15м)

Санитарные (шумовые) разрывы от подстанций:

Ниже приводятся ориентировочные разрывы. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 фактические разрывы должны устанавливаться после проведения замеров уровня шума.

- п/ст220кВ г.Шумиха без шумовых мероприятий – 1000м;

- п/ст 110кВ г.Шумиха–тяга санитарный разрыв от существующей застройки – 170м, от нового строительства – 325м;

- п/ст 110кВ с.Галкино санитарный разрыв от существующей застройки – 160м, от нового строительства – 290м;

- п/ст 110кВ Свердловская - от существующей застройки – 140м, от нового строительства – 280м;

- п/ст 110кВ Хохлы - от существующей застройки – 140м, от нового строительства – 250м;

- п/ст 110кВ Урал- от существующей застройки – 200м, от нового строительства – 370м;

- п/ст 110кВ Машзавод - от существующей застройки – 50м, от нового строительства – 100м;

- п/ст 110кВ Искра - от существующей застройки – 140м, от нового строительства – 250м;

- п/ст 110кВ Чистое-тяга - от существующей застройки – 200м, от нового строительства – 370м;

- п/ст 35кВ Карачельская - от существующей застройки – 50м, от нового строительства – 70м;

- п/ст 35кВ Большая Рига - от существующей застройки – 70м, от нового строительства – 140м;

- п/ст 35кВ Травная - от существующей застройки – 70м, от нового строительства – 140м.

По территории района проходят следующие магистральные инженерные коммуникации:

Магистральные газопроводы и ГРС

Трасса магистрального газопровода диаметром 426мм. Санитарный разрыв - 150м.

Распределительные газопроводы высокого давления (санитарные разрывы – 10м).

Существующая ГРС в п.Каменное с подходами магистрального газопровода расположена за пределами поселковой черты.

Санитарно-защитная зона - 300м

Минимальное расстояние от оси подходов магистрального газопровода к ГРС –  200м.

Трасса магистрального нефтепродуктопровода

Расстояние от оси трубопроводов, до отдельных объектов и сооружений (населенных пунктов, отдельных предприятий и т.д.) должны определяться в зависимости от класса и диаметра трубопроводов и необходимости обеспечения их безопасности (СНиП 2.05.06.-85), с соблюдением взрыво- и пожароопасных разрывов. Ширина охранной зоны магистральных газопроводов 1-го класса:

Условный диаметр свыше 1000 - 1200мм – не менее 300м от оси,

Условный диаметр свыше 1200 – 1400мм– не менее 350м от оси.

Охранная зона нефтепроводов и нефтепродуктопроводов I класса (условный диаметр свыше 1000мм) не менее 200м от оси.

Расстояние от автодорог I – III категории параллельно которым прокладывается трубопровод d 1200 – 1400мм должно быть не < 250м. В охранной зоне запрещается размещение складов легко воспламеняющихся жидкостей и газов, автозаправочных станций, коллективных садов, гаражей.

Трассы магистральных нефтепродуктопроводов проходят коридором, который состоит из 4 веток нефтепровода и 2 веток бензопровода. Коридор проходит севернее г.Шумиха в обход населенных пунктов и ООПТ (санитарный разрыв 350м с обеих сторон от коридора).

По территории района с запада на восток проходят:

- автомобильная магистраль федерального значения М-51 «Байкал». Ширина придорожной полосы до 75м.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

- участок ветки Южно-Уральской железной дороги Транссибирской магистрали, санитарно-защитная зона - 100м;

Создание и установление правового режима полос отвода и СЗЗ железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- санитарно-защитные зоны от промышленных, сельскохозяйственных предприятий и коммунальных объектов;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2.1 Санитарно-защитные зоны от промышленных, сельскохозяйственных предприятий и коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, а также коммунальные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

На территории района показаны СЗЗ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, от коммунально-бытовых объектов (кладбища, свалки, скотомогильники, очистные сооружения хозбытовой канализации). Ниже приводится список СЗЗ предприятий и объектов.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий

Шумихинского района (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Таблица №1

| Объекты воздействия | Класс опасности | СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» | IV | 100 |
| ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» | V | 50 |
| ГУП «Шумихинская межрайонная типография» | V | 50 |
| ООО «Шумихинский хлеб», г.Шумиха | V | 50 |
| ООО «Шумихинский пряник» | V | 50 |
| ООО «Большевистский комбинат», с. Крутая Горка | V | 50 |
| ЗАО «Возрождение» | III | 300 |
| ООО «Большевистский хлебокомбинат» с.Крутая Горка | III | 100 |
| ОАО " Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети("стоянка, ремонт грузового автотранспорта) | IV | 500 |
| Нефтебаза | II | 100 |
| ООО «Нива – 2»(машино – тракторная мастерская с.Кушма) | III | 100 |
| СПК сха к-з “Березовый мыс” (машино – тракторная мастерская) с.Карачельское | III | 100 |
| ЗАО «Стар»(машино – тракторная мастерская) с. Стариково | III | 100 |
| СПК «Рига» (машино – тракторная мастерская) c.Рига | III | 100 |
| племхозяйство ООО “Технотек (машино – тракторная мастерская) с.Галкино | III | 100 |
| ООО «Урал Агро» (машино – тракторная мастерская) с.Каменное | III | 100 |
| ООО «Урал Агро» (машино – тракторная мастерская) с.Берёзовое | III | 300 |
| ОАО “Коммуноресурс”(склады и места разгрузки удобрений и угля) г. Шумиха | III | 300 |
| ООО «Промстройматериалы» (производство кирпича) | III | 50 |
| ЗАО "Стар (колбасный цех) | V | 300 |
| ОАО "ДРСП - 1" (Дорожно ремонтно-строительное предприятие) г. Шумиха | II | 300 |
| ОАО “Шумихинское ДРСУ - 2" ("Шумихинское дорожно-строительное управление - 2") г. Шумиха | II | 100 |
| Кладбища | IV | 1000 |
| Скотомогильники | I | 1000 |
| Свалки | I | 300 |
| Газонаполнительная станция | III | 175 |
| Газораспределительная станция |  | 200 |
| Очистные сооружения канализации |  |  |
| Новое строительство: |  | 300 |
| Птицефабрика по производству инкубационного яйца бройлера | III | 500 |
| Производство бройлерного мяса | II | 500 |
| Полигон ТБО | II | 100 |

2.2. Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Водным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». В соответствии с Водным Кодексом РФ в водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования;

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы проводятся по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Ширина водоохранной зоны по Водному Кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Ширина водоохранных зон рек района составляет:

- 200м – от 50км и более (р.Миасс, р.Барнева);

- 100м – на участках от 11 до 50км от истока (реки: Скакун, Карачелка, Кушма, Каменка, Тукманка);

- 50м – остальные реки района длиной до 10км.

2.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для водоснабжения населения в Шумихинском районе используются только подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны от источника в месте забора воды, зоны от насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров и санитарно-защитные полосы водоводов.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах - не менее 50м, независимо от диаметра водовода.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. По требованиям охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) устанавливаются в соответствии со Статьёй 34 Федерального Закона № 73 от 25.06.2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации").

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель. ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории района расположены архитектурные, археологические и вновь выявленные местные памятники - объекты культурного наследия и археологические.

Охранные зоны объектов культурного наследия в Шумихинском районе отсутствуют.

Для сохранения объектов культурного наследия требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны и режимы использования объектов культурного наследия, зоны охраны культурного слоя.

4. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- зона затопления паводком 1-% обеспеченности;

- зоны залегания полезных ископаемых;

4.1 Зона затопления паводком 1-% обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности в бассейне р. Миасс и ее притоков является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения мероприятий по защите территории от затопления (дамбы обвалования, подсыпка).

Населенные пункты Шумихинского района, попадающие в зону затопления: пос.Галкино, д.Курганова, д.Б.Субботино, д.Горшково, д.Береговая, д.Большое, Дюрягино, с.Карачельское и с.Благовещенское.

Линия затопления по рекам Шумихинского района показана на чертеже «Схема анализа комплексного развития территории» (Масштаб схемы 1:50000).

4.2.Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается

с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. (ред. Федеральных законов от 30.12.2008 №309-ФЗ, от 18..07.2011 №224-ФЗ, от 07.12.2011г.).

На территории Шумихинского района расположены месторождения:

- 2 месторождения кирпичных глин для производства кирпича: Дюрягинское и Шумихинское-3.

- Карачельское месторождение строительного песка

- Миасское месторождение пресных подземных вод

- 1 месторождение лечебных грязей - Озеро Птичье.

- 19 месторождений торфа , из них самые крупные: Немковское и Боровое.

4.3.Нарушенные территории

Это территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа (территории промышленных предприятий), отвалы грунта и пр.

5. Охраняемых объектов

- особо охраняемые природные территории

- защитные леса лесного фонда

5.1. Особо охраняемые природные территории

На территории Шумихинского района расположен Шумихинский зоологический заказник регионального значения, являющийся крупнейшим в области.

Памятниками природы регионального значения объявлены 8 природных объектов: озеро Горькое- Птичанское (с запасами лечебных грязей), солёное озеро Курган с прилегающим лесом, родник у с.Карачельское, дендропарк Птичанского детского санатория, Островной бор, Кушмянский лог, Черноольшаник у озера Линёво, Песчанский бор.

Общая площадь ООПТ –41,2тыс.га, что составляет 14,7% от площади района

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности

5.2 Защитные леса лесного фонда

Общая площадь лесов Шумихинского района 65,6тыс.га, что составляет 23,4% от общей площади района. Залесенность территории лесного фонда 18,4.%.

По целевому назначению в лесном фонде Шумихинского района эксплуатационные леса занимают – 29,88%, защитные леса составляют – 70,12% лесного фонда.

Лесной кодекс устанавливает регламент использования защитных лесов. Рубки главного пользования запрещены на всей территории лесного фонда. Проводятся рубки обновления в порядке промежуточного пользования, переформирования и сплошные санитарные рубки.

4.8.Объекты местного (районного) значения, расположенные на территории ШУМИХИНСКОГО муниципального района

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем территориального планирования только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», одобренному Советом Федерации 24 сентября 2003года, к вопросам местного значения муниципального района (статья 15.1) относятся:

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории муниципального района, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного коллектора).

4.8.1.Учреждения культурно-бытового обслуживания

Современное состояние

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Шумихинский район по обеспеченности, составу и вместимости объектов социально-культурной сферы в целом соответствует централизованным нормативам. Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания представлена ниже, в таблице №1. Более подробная характеристика приводится при рассмотрении отдельно каждого вида культурно-бытового обслуживания.

Образование

Система образования района в 2010г. была представлена следующим образом:

- 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений «детский сад» общей емкостью 900мест, число детей в них 1052чел.;

- 19 групп кратковременного пребывания детей, 218 детей в группах;

- 28 общеобразовательных учреждений емкостью 6330чел., число обучающихся 3150чел.;

- 1 учреждение среднего профессионального образования и 1 его филиал, общая емкость учреждений 600чел., число учащихся в них 556чел.

Детские дошкольные учреждения. В районе на 01.01.2010г. имелось 14 дошкольных учреждений общей емкостью 900мест, их посещало 1052 ребенка. Ниже представлено размещение детских садов по территории района.

Размещение детских дошкольных учреждений в Шумихинском районе

Таблица №2

| №№ п/п | Место расположения | Ёмкость | Численность детей | Заполняемость | Нехватка (+), избыток (-) мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г.Шумиха | 80 | 101 | 126,3 | +21 |
| 2 | г.Шумиха | 150 | 186 | 124,0 | +36 |
| 3 | г.Шумиха | 110 | 150 | 136,4 | +40 |
| 4 | г.Шумиха | 125 | 161 | 128,8 | +36 |
| 5 | г.Шумиха | 110 | 181 | 164,5 | +71 |
| 6 | г.Шумиха | 55 | 88 | 160,0 | +33 |
| 7 | Всего городская местность | 630 | 867 | 137,6 | 237 |
| 8 | с.Галкино | 35 | 26 | 74,3 | -9 |
| 9 | с.Каменное | 20 | 20 | 100,0 | 0 |
| 10 | с.Карачельское | 20 | 20 | 100,0 | 0 |
| 11 | с.Красный Холм | 35 | 10 | 28,6 | -25 |
| 12 | с.Крутая Горка | 35 | 41 | 117,1 | +6 |
| 13 | с.Птичье | 35 | 31 | 88,6 | -4 |
| 14 | с.Рига | 35 | 13 | 37,1 | -22 |
| 15 | с.Стариково | 55 | 24 | 43,6 | -31 |
| 16 | Всего сельская местность | 270 | 185 | 68,5 | -85 |
| 17 | Всего | 900 | 1052 | 116,9 | +152 |

Обеспеченность местами в детских садах составляет 28,5 мест на 1000 жителей, в т.ч. в городской местности 33,8 мест, в сельской местности 20,9 мест.

В соответствии с нормативом обеспеченности детей дошкольного возраста детскими дошкольными учреждениями 60 мест на 100 детей в городской местности, 40 мест на 100 детей в сельской местности, в районе на данный момент необходимо иметь в г.Шумиха 880 мест, в сельских поселениях 420 мест.

Таким образом, в настоящее время обеспеченность местами в данных учреждениях составляет в городской местности ниже необходимой на треть. В г.Шумиха все 6 детских садов имеют заполняемость более 120%.

В сельской местности только в с.Крутая Горка заполняемость детского сада более 100%. В с.Красный Холм детский сад заполнен лишь на 28%.

Содержание дошкольного образования во всех МДОУ района соответствует современным требованиям к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в ДОУ. Дошкольные образовательные учреждения района укомплектованы педагогическими и руководящими кадрами.

Общеобразовательные школы. В районе на 01.01.2010г. имелось 28 общеобразовательных учреждений емкостью 6330чел. с контингентом обучающихся 3150чел., количество преподавателей составило 337чел. В таблице ниже представлено территориальное размещение общеобразовательных учреждений в районе.

Размещение общеобразовательных учреждений Шумихинского района

Таблица №3

| №№ п/п | Место расположения | Ёмкость | Численность учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МОУ «средняя общеобразовательная школа» |  |  |
| 2 | г.Шумиха | 480 | 367 |
| 3 | г.Шумиха | 1400 | 826 |
| 4 | г.Шумиха | 350 | 429 |
| 5 | С.Галкино | 120 | 71 |
| 6 | с.Карачельское | 560 | 158 |
| 7 | с.Крутая Горка | 300 | 161 |
| 8 | с.Птичье | 170 | 103 |
| 9 | с.Рига | 420 | 88 |
| 10 | с.Стариково | 420 | 132 |
| 11 | Итого | 4220 | 2335 |
| 12 | МОУ «основная общеобразовательная школа» |  |  |
| 13 | г.Шумиха | 280 | 282 |
| 14 | с.Березовое | 160 | 44 |
| 15 | с.Каменное | 130 | 66 |
| 16 | с.Кипель | 100 | 22 |
| 17 | с.Кушма | 190 | 36 |
| 18 | с.Прошкино | 160 | 22 |
| 19 | с.Столбы | 160 | 36 |
| 20 | с.Травяное | 150 | 36 |
| 21 | Итого | 1330 | 544 |
| 22 | МОУ «начальная общеобразовательная школа» |  |  |
| 23 | с.Благовещенское | 190 | 3 |
| 24 | с.Карандашово | 30 | 12 |
| 25 | с.Красный Холм | 30 | 13 |
| 26 | с.Котлик | 15 | - |
| 27 | с.М.Дюрягино | 30 | 13 |
| 28 | с.Петухово | 100 | 5 |
| 29 | с.Сажино | 35 | 12 |
| 30 | с.Трусилово | 80 | 13 |
| 31 | д.Хохлы | 30 | - |
| 32 | Итого | 540 | 71 |
| 33 | МОУ «Шумихинская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа |  |  |
| 34 | г.Шумиха | 150 | 125 |
| 35 | Государственное специальное образовательное учреждение «Шумихинская специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
| 36 | г.Шумиха | 90 | 75 |
| 37 | Итого по району | 6330 | 3150 |

Обеспеченность школьными учреждениями в районе составила 200,6 мест на 1000 жителей, в т.ч. в городской местности 147,6 мест, в сельской местности 277 мест.

Заполняемость более 100% оказалась в двух школах г.Шумиха.

Профессиональные учебные заведения. В Шумихинском районе работает 1 профессиональное учебное заведение «Государственное учреждение среднего профессионального образования Шумихинский аграрно-строительный колледж», расположенный в г.Шумиха (емкость 500чел., число учащихся 459чел.), а также 1 филиал этого учебного заведения, расположенный в с.Карачельское (емкость 100чел., число учащихся 97чел.). Общая численность учащихся составляет 556 чел., число преподавателей, работающих в этих учреждениях, 24 чел.

Основные направления развития сети общеобразовательных учреждений на перспективу

Сложившаяся в районе сеть образовательных учреждений в целом обеспечивает выполнение Закона РФ «Об образовании» и способствует получению образования с учетом интересов и возможностей детей.

Результатом деятельности отдела образования, педагогических коллективов общеобразовательных школ является создание условий, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное и бесплатное общее образование в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Перспективная потребность вместимости общеобразовательных учреждений зависит от численности детей, которая колеблется в зависимости от изменения рождаемости. Ниже, в таблице №2 приведен ориентировочный расчет перспективной численности детей.

Ориентировочный расчет численности детей по возрастам

Таблица №2

| №№ п/п | Возрастные группы | Удельный вес в общей численности населения района, %% |  |  | Численность детей, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение | Первая очередь | Расч. срок | Сущ. положение | Первая очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 0-6лет, всего | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 3 | городская местность | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | сельская местность | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 5 | 7-18лет, всего | 12,7 | 13,1 | 13,7 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| 6 | городская местность | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 7 | сельская местность | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р.

Нормативы потребности в учреждениях:

- дошкольных образовательных – 60 мест на 100 детей 0-6 лет в городской местности, 40 мест на 100 детей 0-6 лет в сельской местности;

- общеобразовательных – 85 мест на 100 детей 7-17 лет в городской местности, 40 мест на 100 детей 7-17 лет (при условии, что вторая смена составляет 10%)*;

- начального профессионального образования – 110 обучающихся на 10тыс. жителей.

* Примечание:

Уровень обеспеченности по сельской местности по общеобразовательным школам - 40мест на 100 детей в возрасте 7-17лет, вызывает определенное сомнение, т.к. основная школа (1-9 классы) сейчас является обязательной, т.е. 100% детей в возрасте 7-15лет должны быть обеспечены местами в школе в месте их проживания. В связи с вышеизложенным, наиболее приемлемыми для расчета могут являться нормативы СНиПа – обеспечение детей в возрасте 7-15лет на 100% местами в основной школе, а также принять обеспечение около 50% детей в возрасте 15-17лет местами в старших классах.

Ниже, в таблице №3, приведен расчет в учреждениях народного образования.

Расчет потребности в учреждениях образования

Таблица №3

| №№ п/п | Учреждения образования | Существую-щая ёмкость | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские дошкольные, всего | 900 | 1240 | 1200 |
| 2 | городская местность | 630 | 840 | 840 |
| 3 | сельская местность | 270 | 400 | 360 |
|  | Государственные общеобразовательные школы, при занятиях в одну смену, мест | 6330 | 2680 | 2765 |
|  | городская местность | 2750 | 2040 | 2125 |
|  | сельская местность | 3580 | 640 | 640 |
|  | Начального профессионального образования, мест | 500 | 300 | 300 |

Таким образом, на перспективу:

по детским дошкольным учреждениям – существующая сеть не соответствуют нормативной потребности на расчетный срок, в особенности в городской местности. По данным «Программы комплексного социально-экономического развития Шумихинского района на 2011год и плановый период до 2013года», на территории района (г.Шумиха) планируется строительство детского сада емкостью 160мест. Однако, учитывая необходимую на перспективу расчетную емкость, а также несоответствие некоторых детских садов санитарным нормам (отсутствие спальных мест), необходимо строительство минимум еще одного детского сада 160 мест.

по общеобразовательным школам и учреждениям профессионального образования – существующая сеть много выше проектной. На перспективу необходима реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, их техническое переоснащение.

Здравоохранение

Оказание медицинской помощи населению Шумихинского района осуществляет МУЗ «Шумихинская ЦРБ», в состав которого входит:

- участковая больница МУЗ «ЦРБ»;

- 3 врачебные амбулатории;

- 35 фельдшерско-акушерских пункта;

- опорно-двигательный санаторий.

Квалифицированную медицинскую помощь в Шумихинском муниципальном районе осуществляют 34 врача. Всего численность медицинских работников составляет 486чел. Обеспеченность врачами на 10 тыс.чел. населения района в 2010г. составила 10,8 человек, средним медицинским персоналом – 143,2чел.

Основные направления развития здравоохранения

Вместе с тем, ниже ориентировочно определяется потребность в учреждениях здравоохранения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006г. №885 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год».

Ниже, в таблице №5 приведены нормативы по видам медицинской помощи.

Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

Таблица №5

| №№ п/п | Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «По программе», в год | Единовременный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб. дней) |
| 2 | Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб. дней) |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |
| 4 | Скорая медицинская помощь | 318 вызовов |  |

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения

Таблица №6

| №№ п/п | Учреждения образования | Существующая ёмкость | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Круглосуточные стационары, коек | н/д | 264 | 257 |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений/смену | н/д | 54 | 53 |
| 3 | Скорая медицинская помощь, тыс. вызовов в год | н/д | 9,7 | 9,5 |

Данный расчет носит условный характер, т.к. он основан на нормативах, принимаемых для расчета учреждений здравоохранения на 2007г. и этот норматив периодически может пересматриваться. Приведенный расчет потребности относиться лишь к учреждениям, функционирование которых должно быть обеспеченно государственной поддержкой. Кроме этого возможно, в зависимости от потребности, существование и платной медицинской помощи, как при государственных учреждениях, так и за счет создание частных учреждений.

В соответствии решениями Национального проекта «Здоровье» необходимы к осуществлению следующие мероприятия:

- Укрепление первичного звена медицинской помощи;

- Укрепление профилактической направленности здравоохранения и диспансеризации населения;

- Улучшение доступности дорогостоящих и высокотехнологичных видов помощи.

Физкультура и спорт

Физическая культура и спорт представлены в районе следующими объектами:

- Стадион «Труд», г.Шумиха;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс, с.Крутая Горка;

- Плоскостное спортивное сооружение, г.Шумиха;

- 24 спортивных зала: г.Шумиха (9 залов), с.Березово, с.Благовещенское, с.Галкино, с.Каменное, с.Карачельское (2 зала), с.Кушма, с.Крутая Горка, с.Петухово, с.Прошкино, с.Птичье, с.Рига, с.Стариково, с.Столбово, с.Трусилово;

- 5 тиров: г.Шумиха (2 зала), с.Карачельское, с.Рига, с.Птичье;

- 10 прочих спортивных сооружений.

Основные направления развития учреждений физкультуры и спорта

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р.

Перспективная потребность в учреждениях физической культуры и спорта

Таблица №7

| №№ п\п | Наименование норматива | Единицы измерения | На 10тыс. населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив единовременной пропускной способности | тыс.чел. | 1,9 |
| 2 | Норматив обеспеченности спортивными сооружениями: |  |  |
| 3 | - спортивные залы | тыс.м2 | 3,5 |
| 4 | - плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 750 |
| 5 | - плоскостные сооружения | тыс.м2 | 19,5 |

Уровень достижения этих нормативов в связи с низкой современной обеспеченностью рассчитан до 2050года.

Используя усредненные нормативы, рассчитываются необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов.

Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу

Таблица №8

| №№ п\п | Учреждения образования | Ед.измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Потребность единовременной пропускной способности | тыс.чел. | 5,8 | 5,6 |
| 3 | Потребность обеспеченности спортивными сооружениями: |  |  |  |
| 4 | - спортивные залы | тыс.м2 | 10,7 | 10,4 |
| 5 | - плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 2295 | 2235 |
| 6 | - плоскостные сооружения | тыс.м2 | 60 | 58 |

При данных нормативах и средних размерах спортивных сооружений, к концу расчетного срока в районе должно насчитываться всего порядка 26 спортивных залов, 11 плавательных бассейнов и 107 площадок плоскостных сооружений. Данные учреждения должны распределяться по району равномерно.

Важным направлением является оптимизация работы сети учреждений, в частности по следующим направлениям:

- расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта, как на платной, так и на бесплатной основе;

- поддержание в нормальном состоянии сооружений, строений и помещений, с возможной заменой зданий приходящих в негодность;

- оснащение учреждений современным оборудованием, например применения современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- развитие доступного для населения рынка оздоровительных и спортивных услуг.

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет бюджетных и внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо конкретное по их величине на перспективу.

Культура и искусство

Сеть учреждений культуры Шумихинского муниципального района представлена следующими компонентами:

- централизованная клубная система, включающая в себя МУК «ШДРК», ЦДиК «Родина» (г.Шумиха), 26 ДК общей емкостью 4750 посадочных мест (по одному-двум в каждом поселении);

- централизованная библиотечная система, состоящая из центральной библиотеки, детской районной библиотеки и 21 сельских филиалов-библиотек;

- детская школа искусств, г.Шумиха.

Работа учреждений культуры направлена на реализацию мер по обеспечению доступности населения к духовным ценностям отечественной культуры, развитию самобытной многонациональной культуры посредством сохранения культурного наследия, расширению межрегиональных контактов, расширению платных услуг в различных видах культурной деятельности, созданию благоприятных   условий   для   функционирования   учреждений   и   сохранению существующей сети.

Основные направления развития учреждений культуры

Основой для расчета принимаются социальные нормативы, приведенные в «Методике…». Нормативы носят рекомендательный характер, фактические нормативы могут отличаться от рекомендуемых в зависимости от районных особенностей (представлены ниже,  в таблицах №9 и №10).

Нормативы обеспечения населения учреждениями культуры

Таблица №9

| №№ п/п | Категория населенногопункта, тыс.чел. | Клубные учреждения, мест на 1тыс. жителей | Библиотеки взрослые | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 0,5 | 100-150 (1 объект) |  |  |
|  | 0,5-1 | 150-200 (1 объект) | 1 объект | с.Трусилово, с.Благовещенское, д.Большое Дюрягино, д.Карандашово, с.Столбово, с.Травяное, с.Березово, с.Кушма, д.Сажино, с.Кипель |
| 2 | 10-20 | 70 | 1 на 3-5 тыс.чел. | г.Шумиха |

Нормативы обеспечения населения другими учреждениями культуры

Таблица №10

| №№ п/п | Виды учреждений | Численность населенных пунктов | Норматив | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | свыше 10тыс.чел | 12% учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ | г.Шумиха |

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе  культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека), в многофункциональном центре искусств и эстетического воспитания (клубы), в многофункциональном центре или универсальном зале (кинотеатр, видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов, музейно выставочный зал). Также их размещение возможно во встроенно-пристроенных помещениях.

Прочие предприятия и учреждения культурно-бытового обслуживания населения

Наиболее массовыми из этих видов обслуживания являются – торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для этих видов обслуживания не предусматриваются. Развитие данных рыночных отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения

При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от покупательной способности населения.

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а также создавать условия для развития услуг необходимых населению, но с низким уровнем рентабельности их производства. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения  района – повышение качества условий жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности района путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в нем.

Предприятия торговли и общественного питания

Отрасль «Торговля» является одним из важнейших звеньев экономики муниципального образования. Оказанием услуг торговли и общественного питания в Шумихинском районе занимаются только субъекты малого предпринимательства, они и обеспечивают жителей  района широким ассортиментом различных групп товаров народного потребления.

Согласно паспорту Шумихинского района, на его территории занимаются торговлей 370 объектов, 278 (75%) из которых расположено в г.Шумиха. Организацией общественного питания занимаются 14 предприятий, 10 из которых находится в г.Шумиха. Прочие пункты общественного питания базируются в с.Стариково, с.Галкино, п.Пристанционный. Общее количество посадочных мест составляет 446 (80,7% в г.Шумиха).

Бытовое обслуживание населения

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

Основная масса предприятий бытового обслуживания сконцентрирована в районном центра г.Шумиха – парикмахерские и косметологические центры, оказание услуг по установке окон и дверей, ремонту обуви, различной телеаппаратуры, шиномонтаж, бюро ритуальных услуг. В с.Крутая Горка оказываются услуги по заготовке строительных материалов, дров.

Основными перспективными направлениями развития отрасли являются следующие, зарождающиеся в настоящее время:

- растет востребованость услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

- развивается «сетевой принцип», когда хозяйствующий субъект имеет несколько предприятий, в которых предоставляется один вид услуг. Наиболее часто этот подход используется предпринимателями при оказании услуг фотолабораторий, парикмахерских;

- наблюдается тенденция организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг;

- Объективные экономические условия развития общества способствуют тому, что некоторые виды бытовых услуг сегодня видоизменяются и трансформируются услуги проката (видеопродукция, свадебные платья, аксессуары и др.);

- слабое развитие услуг прачечных, во многом связано с развитием индивидуальной бытовой техники, так современные стиральные машины достаточно легко решают проблему домашней стирки;

- такой вид услуг как установка, ремонт и обслуживание компьютерной техники сегодня востребован не только организациями, предприятиями, но и населением. В связи с этим наблюдается значительный рост числа людей, занимающихся данным видом деятельности по месту проживания потребителя.

Основные направления развития предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания

Современные нормативы по рассматриваемым предприятиям и учреждениям отсутствуют. Ниже приводятся расчеты на основе нормативов СНиП 2.07.01-89 (2000), которые во многом устарели.

Применение данных нормативов СНиПа в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными  законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

Ниже, в таблице №11 приведен расчет потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, произведенный на основе СНиП 2.07.01-89* (2000).

Расчет потребности в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

Таблица №11

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Норматив обеспеченность на 1 тыс.чел. | Необходимо для населения Шумихинского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1оч. | Расч.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазины | тыс.м2торг. площади | 290 | 8,9 | 8,6 |
| 2 | Предприятия общественного питания | тыс.мест | 40 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 8 | 244 | 238 |
| 4 | Бани | место | 6 | 184 | 179 |

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства

В настоящий момент на территории Шумихинского района существует гостиница в г.Шумиха. В соответствии с нормативом СНиПа 2.07.01-89*, на 1тыс.чел. необходимо 6 гостиничных мест. Таким образом, на перспективу в Шумихинском районе необходимо наличие 180 гостиничных мест.

Пожарная безопасность в соответствии со СНиП 2.07.01-89 (первая редакция) норматив – 1 машина на 4тыс.чел., т.е. общий парк пожарных машин в районе должен составить в пределах 8ед. Но это число ориентировочно, т.к. радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3км.

Конкретное число пожарных депо в поселении, а также число пожарных автомобилей должны приниматься по нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994 г. В них нормы варьируются от 0,2 до 0,4машины на 1тыс.чел., в зависимости от величины поселений по численности населения и территории.

Кладбища. Перспективная потребность по ним должна составить:

| Кладбища | Норматив СНиПа 2.07.01-89*) на 1 тыс. чел. | Потребность (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Традиционного захоронения | 0,24 га | 7,3 | 7,2 |

4.8.3.Энергоснабжение

4.8.3.1.Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение Шумихинского района осуществляется от Шумихинских электросетей ОАО «Курганэнерго».

Опорным пунктом электроснабжения района служит подстанция 220/110/10 кВ Шумиха, на которой установлены два трансформатора мощностью 200 и 125 МВА общей мощностью 325 МВА. Питание подстанции 220 кВ Шумиха осуществляется  по двум ВЛ-220 кВ  Козырево-Шумиха. От подстанции Шумиха отходит ВЛ -220 кВ на подстанцию Промышленная. Транзитом через Шумихинский район проходит ВЛ-500 кВ Козырево-Высокое.

По сетям 110 кВ электроэнергию от п/ст 220кВ Шумиха получают промышленные, коммунально-бытовые потребители населённых пунктов района, потребители тяги железной дороги, трубопроводного транспорта, по сетям  35 кВ – сельские потребители района. Всего в районе имеется 11 подстанций 110-35 кВ, на которых установлены 17 трансформаторов  общей мощностью 148,9 МВА. Перечень подстанций 220-110-35 района приведен в таблице №1.

Перечень подстанций 220-110-35 района

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Мощность и количество трансформаторов МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шумиха | 220/110/10 | 1* 200 1* 125 |
|  | Подстанции 110 кВ: |  |  |
| 1 | Урал | 110/10 | 1*16 |
| 2 | Машзавод | 110/10 | 1*2,5 |
| 3 | Шумиха-тяга | 110/10 | 1*15 1*25 |
| 4 | Искра | 110/10 | 1*6,3 |
| 5 | Галкино | 110/35/10 | 2*10 |
| 6 | Свердловская | 110/10 | 2*6,3 |
| 7 | Чистое-тяга | 110/10 | 1*15 1*16 |
| 8 | Хохлы | 110/6 | 2*6,3 |
|  | Итого п/ст 110 кВ |  | 141 |
|  | Подстанции 35 кВ: |  |  |
| 1 | Карачельская | 35/10 | 1*2,5 |
| 2 | Большая Рига | 35/10 | 2*1,8 |
| 3 | Травная | 35/10 | 1*1,8 |
|  | Итого п/ст 35 кВ |  | 7,9 |

От подстанции 220/110/10 кВ Шумиха отходят следующие ВЛ-110 кВ:

- две ВЛ-110 кВ на п/ст Шумиха  (тяга) –Чистое(тяга)- п/ст Западная (Щучанский район);

- Шумиха - Альменьево;

- двухцепная ВЛ-110 кВ Шумиха – п/ст Урал, к которой подключена п/ст Машзавод;

- Шумиха – п/ст Искра- п/ст Кирово;

- двухцепная ВЛ-110 кВ Шумиха - Маслово;

- двухцепная ВЛ-110 кВ Шумиха – Мишкино, к которой подключена п/ст Хохлы.

Питание подстанций 110 кВ Свердловская и Галкино осуществляется от п/ст 220/110/10кВ Щучанская по одноцепной ВЛ-110 кВ п/ст Щучанская-  Кузнецовская – Свердловская- Галкино. От п/ст Галкино отходит ВЛ-110 кВ на п/ст КС-13 и ряд одноцепных  ВЛ-35 кВ для электроснабжения потребителей Шумихинского района:

- Галкино - Песчанка;

- Галкино – Карачельская;

- Галкино – Б. Рига – Травная.

Распределение электроэнергии  потребителям  района от подстанций 110-35 кВ осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 10 кВ. Потребление электроэнергии Шумихинским районом за 2009г. составило всего 40,44 млн. кВтч, в т.ч.:

- промышленность – 3,52

- ЖКХ и население – 8,21

- сельское хозяйство – 2,72

- транспорт и связь – 13,92

- прочие потребители – 12,07

Электропотребление города Шумиха всего 26  млн кВтч/год, в т.ч.:

- население  - 13,5

- прочие потребители – 12,5

В целом по району объём годового  электропотребления (с учётом  г.Шумиха) составил 66,44  млн. кВтч. Средний удельный расход электроэнергии по району  в настоящее время составляет около 2100 кВтч/чел в год. Средний удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды сельского  населения по  району составляет  630 кВтч/чел в год, на коммунально-бытовые нужды населения г. Шумихи – около 900 кВтч/чел.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора района определены по срокам проектирования на основе численности населения района, принятой настоящим проектом,  согласно « Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго РФ 29 июня 1999 года. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения  «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». В соответствии с Нормативами укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категорий поселений и приведены в таблице №2.

Удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

Таблица №2

| №№ п/п | Вид населённого пункта | Удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | Укрупнённый показатель удельной расчётной коммунально- бытовой нагрузки кВт/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Расчётный срок |  |  |
| 2 | г.Шумиха | 2170 | 5300 | 0,41 |
| 3 | Сельские нас.пункты | 1300 | 4400 | 0,3 |
| 4 |  | 1 очередь |  |  |
| 5 | г.Шумиха | 1500 | 4200 | 0,36 |
| 6 | Сельские нас. пункты | 950 | 4000 | 0,24 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями (с плитами на природном газе), предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Шумихинского района на перспективу приведены в таблице №3.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на перспективу

Таблица №3

| №№ п/п | Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии, млн. кВтч |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | расчётный срок | первая очередь | расчётный срок | Первая очередь | расчётн. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Городское население г. Шумиха | 18300 | 18000 | 27,5 | 39,1 | 6,5 | 7,4 |
|  | Сельское население | 12300 | 11800 | 11,7 | 15,3 | 3,0 | 3,6 |
| 1 | Берёзовский с/с | 520 | 500 | 0,5 | 0,65 | 0,12 | 0,15 |
| 2 | Благовещенский с/с | 490 | 460 | 0,45 | 0,6 | 0,12 | 0,15 |
| 3 | Большевистский с/с | 1460 | 1400 | 1,4 | 1,8 | 0,35 | 0,4 |
| 4 | Галкинский с/с | 840 | 810 | 0,8 | 1,05 | 0,2 | 0,25 |
| 5 | Каменский с/с | 1030 | 990 | 1,0 | 1,3 | 0,25 | 0,3 |
| 6 | Карачельский с/с | 1150 | 1100 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,35 |
| 7 | Кипельский с/с | 390 | 380 | 0,35 | 0,5 | 0,.1 | 0,1 |
| 8 | Кушмянский с/с | 970 | 930 | 0,9 | 1,2 | 0,25 | 0,3 |
| 9 | Мало-Дюрягинский с/с | 500 | 480 | 0,5 | 0,6 | 0,12 | 0,15 |
| 10 | Прошкинский с/с | 260 | 250 | 0,25 | 0,3 | 0,06 | 0,1 |
| 11 | Птичанский с/с | 1050 | 1000 | 1,0 | 1,3 | 0,25 | 0,3 |
| 12 | Рижский с/с | 950 | 910 | 0,9 | 1.2 | 0,23 | 0,3 |
| 13 | Стариковский с/с | 1110 | 1070 | 1,05 | 1.4 | 0,3 | 0,35 |
| 14 | Столбовский с/с | 370 | 350 | 0,35 | 0.45 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Травянский с/с | 490 | 470 | 0,45 | 0.6 | 0,12 | 0,15 |
| 16 | Трусиловский с/с | 720 | 700 | 0,7 | 0,9 | 0,17 | 0,2 |
| 17 | Всего по району | 30600 | 29800 | 39,2 | 54,4 | 9,5 | 11,0 |

Рост электропотребления промышленности района будет связан с увеличением объёма и номенклатуры выпускаемой промышленной продукции на существующих предприятиях; намечается увеличение электропотребления сельскохозяйственных потребителей, в основном, за счёт строительства крупного птицекомплекса (с.п. Птичье, Кипель).

Электрические нагрузки наиболее крупного сельскохозяйственного предприятия района - нового птицекомплекса - составят на перспективу около 3,0 тыс.кВт, годовой расход электроэнергии – 8,5- 9,0 млн. кВтч.

Суммарные электрические нагрузки Шумихинского района приведены в таблице №4.

Суммарные электрические нагрузки

Таблица №4

| №№ п/п | Виды потребления | Годовой расход электроэнергии, млн. кВтч |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 39,2 | 54,4 | 9,5 | 11,0 |
| 2 | Прочие потребители | 54,8 | 71,6 | 12,5 | 17,0 |
| 3 | Итого полезное электропотребление | 94,0 | 126,0 | 22,0 | 28,0 |
| 4 | Потери в электросетях Всего | 11,0 105,0 | 15,0 141,0 | 3,0 25,0 | 4,0 32,0 |
| 5 | То же, с учётом коэф-та одновременности ( Кодн=О,85) | 105,0 | 141,0 | 21,0 | 27,0 |

Проектные предложения

Электроснабжение Шумихинского района намечается от существующих сетей и подстанций 220-110-35 кВ Курганской энергосистемы. Опорный пункт электроснабжения района – подстанция 220/110/10 кВ Шумиха. Основными направлениями развития электроснабжения района на перспективу намечаются:

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-35 кВ;

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования;

- создание резерва мощности на подстанциях за счёт установки вторых трансформаторов;

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, увеличение мощности  подстанций напряжением 10 кВ:

- организация контрольного расхода электроэнергии абонентами;

- реновация кабельных линий.

Внедрение перечисленных мероприятий будет способствовать энергосбережению и рациональному использованию энергоресурсов. Значительным потребителем электроэнергии намечается новый крупный птицекомплекс, размещаемый в районе сёл  Птичье, Кипель. Электроснабжение птицекомплекса возможно за счёт строительства новой подстанции 110/10 кВ мощностью 2* 2,5 тыс. кВа, размещаемой в районе Птичье.

Для развития схемы территориального планирования намечается закольцевать ПС 110/35/10кВ «Искра» с ПС 35/10кВ Карачельское, что будет способствовать более надёжному элекроснабжению потребителей. Связи с этим необходимо строительство 7км ВЛ 35кВ.

Схема ВЛ и подстанций напряжением 35 кВ и выше приведена на чертеже «Схема транспортной и инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:50000 и на опорном плане района. ВЛ и подстанции напряжением 10 кВ на данной стадии не рассматриваются.

4.8.3.2.Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение потребителей района осуществляется от промышленных, отопительных котельных и от индивидуальных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение в Шумихинском районе осуществляют следующие предприятия – ООО «Энергосервис», МУП «Заря», ООО «Свердловский».

Отпуск теплоэнергии потребителям составляет 46,3 тыс. Гкал/год,  из них 57% населению района, 29 % - объектам социальной сферы всех форм собственности.

Основная доля в покрытии тепловых нагрузок приходится на ООО «Энергосервис» - 74%.

Муниципальная система теплоснабжения характеризуется:

- высоким уровнем физического  износа тепловых сетей – в среднем 60-70%;

- низкой степенью автоматизации на большинстве котельных;

- низкой степенью оснащённости котельных приборами учёта;

- потерями в теплосетях  вследствии высокой степени износа до 30-40 %.

Общая протяжённость теплотрасс по району по данным Паспорта Шумихинского района  составляет 36,5 км ( в 2-х трубном исчислении), в т. ч. в г. Шумиха – 22,6км,  наибольший диаметр теплосети- 426мм, прокладка теплосети – подземная в канализации и надземная.

Перечень наиболее крупных котельных Шумихинского района приведен в таблице №5.

Перечень наиболее крупных котельных Шумихинского района

Таблица №5

| №№ п/п | Наименование котельной | Установл. мощность Гкал/час | Используемая мощность Гкал/час | Тип и количество котлов | Вид исполь-зуемого топлива | Годовой расход основного топлива газ-млн.м3 уголь-т.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Энергосервис» |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Шумиха, ул. Ленина.13 | 40 | 12.,76 | 2*КВГМ- 20-150 | природный газ | 4,9 |
| 3 | г, Шумиха. ул.Строителей,20 | 1,2 | 1,0 | КВСА-1,5 | Природный газ | 0,4 |
| 4 | с. Б.Рига | 2,55 | 0,36 | 3*Братск-11 | природный газ | 0,13 |
| 5 | с. Крутая Горка | 3,2 | 1,5 | 2*Омск-10 2*Энергия 3м | уголь | 1,93 |
| 6 | с.Каменное | 0,4 | 0,2 | 4*КЧМ-5-80т | Природный газ | 0,14 |
| 7 | МУП «Заря» |  |  |  |  |  |
| 8 | Пристанционный | 2,0 | 1,0. | 2*Омск-10 | уголь | н.д. |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Свердловское» |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Стариково | 2,4 | н.д. | 3*Братск-2 | уголь | н.д. |

Всего на территории Шумихинского района функционируют  56 котельных различных эксплуатирующих организаций общей мощностью 67,9 Гкал/час, в том числе котельные ООО «Энергосервис» - 15 единиц  общей установленной мощностью котлов – 37,2 Гкал/час. Котельные не загружены по своей установленной тепловой мощности.

В качестве топлива для котельных используется природный газ – в основном для котельных г.Шумихи,  котельной с. Каменное и с. Б.Рига, и уголь для большей части котельных района. Общий годовой расход природного газа для отопительных котельных района составляет 7, 83 млн.м3,  годовой расход угля – 9,86 тыс.тн, дрова- 1,39м3 (данные паспорта Шумихинского района на 1.01.2010г.).

Тепловая мощность котельных, работающих на газе, составляет 30,8 Гкал/час, в т.ч. в г. Шумиха – 28,2 Гкал/час, котельных, работающих на угле – 33,1 Гкал/час, в т.ч. в г Шумиха – 11,9 Гкал/час.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных промышленных котельных.

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчёты теплоты произведены  для расчётной температуры наружного воздуха на отопление  tрот= - 370с ( согласно СНиП 23-01-99 « Строительная климатология).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки населённых пунктов района определены по укрупнённым показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.

Укрупнённые показатели расхода тепла приняты:

- на отопление жилых зданий (с учётом энергосберегающих мероприятий)

- существующая сохраняемая:

  - индивидуальная  застройка – 223 Вт/м2 общей площади (192 ккал/час)

  - многоквартирный фонд ( г. Шумиха) – 132 Вт/м2 общей площади (114 ккал/час)

- новая застройка:

  - индивидуальный фонд – 181  Вт/м2 общей площади (156 ккал/час)

  - многоквартирный фонд ( г. Шумиха)– 106 Вт/м2 общей площади (91 ккал/час)

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки;

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественной застройки, принят:

- для существующей застройки – 0,4 от отопления существующих общественных зданий;

- для новой застройки – 0,6 от отопления новых общественных зданий.

Общий укрупнённый показатель расхода тепла составит:

- для существующей сохраняемой индивидуальной  застройки – 301 Вт/м2 (259 ккал/час);

- для существующего сохраняемого многоквартирного фонда – 178 Вт/м2 ( 153 ккал/час)

- для новой индивидуальной  застройки – 253 Вт/м2 (218 ккал/час)

- для нового многоквартирного фонда – 149 Вт/м2 ( 128 ккал/час)

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора населённых пунктов района приведены в таблице №6.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора населённых пунктов

Таблица №6

| №№ п/п | Наименование | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | город | село | всего | город | село |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилищный фонд ( тыс.м2) | 730 | 450 | 280 | 870 | 540 | 330 |
| 2 | в т.ч сущ. сохр. индивидуальн. многоквартирн. | 597 541 56 | 367 311 56 | 230 230 - | 580 524 56 | 360 304 56 | 220 220 - |
| 3 | новое стр-во индивидуальн. многоквартирн. | 133 113 20 | 83 63 20 | 50 50 - | 290 236 54 | 180 126 54 | 110 110 - |
| 4 | Тепловые нагрузки (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - всего | 177 | 106 | 71 | 203 | 124 | 79 |
| 6 | в т.ч. сущ. сохр. | 149 | 89 | 60 | 145 | 88 | 57 |
| 7 | новое стр-во | 28 | 17 | 11 | 58 | 36 | 22 |

Проектные предложения  Основными направлениями по совершенствованию схемы теплоснабжения потребителей Шумихинского района намечены:

- перевод существующих котельных, работающих на угле, на природный газ;

- замена в котельных изношенного оборудования: установка котлов с более высоким кпд, замена сетевых насосов, установка блочно-модульных котельных (БКУ), что будет способствовать экономии энергоресусов:

- модернизация теплотрасс за счёт замены изношенных теплотрасс с использованием стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана, со сроком службы не менее 25 лет. Данная технология повышает долговечность теплопровода в 2-3 раза, снижает эксплуатационные расходы и потери в тепловых сетях.

- ввод новых теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ростом тепловых нагрузок и размещением новых потребителей тепла.

ООО «Энергосервис» разработана Инвестиционная программа « Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения в г. Шумиха, с. Крутая Горка, с. Б. Рига и с.Каменное Шумихинского района на 2011 и 2015 г. г.».

Общий объём инвестиций по указанной Инвестиционной программе определен на период 2011-2015 г.г. около 41,8 млн.руб.

Суммарные тепловые нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора района, включая г. Шумиха , составят на 1 очередь  177 Гкал/час, на расчётный срок –

203 Гкал/час, в том числе г. Шумиха, соответственно, 106 и 124 Гкал/час.

Тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения  по г. Шумиха составят с учётом нового и существующего многоквартирного фонда:

- 1 очередь – 35 Гкал/час

- расчётный срок – 42 Гкал/час.

Централизованным теплоснабжением от котельных  намечается обеспечить весь существующий и новый многоквартирный жилой фонд и общественный фонд. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки намечается, в основном, децентрализовано, В качестве источников теплоснабжения индивидуальной застройки населённых пунктов намечается использование индивидуальных котлов  на газовом топливе.

На весь проектный период намечается проведение мероприятий по энергосбережению.

В жилых и общественных зданиях  рекомендуется установка автоматизированных тепловых пунктов, что даёт значительную экономию тепла. Энергосберегающими технологиями для потребителей тепла  могут стать солнечные установки горячего водоснабжения , которые используются совместно с котельными на газе для теплоснабжения жилых, общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта и других потребителей. Применение солнечных фотоэлементов даёт экономию топлива в пределах 20-30%.

4.8.3.3. Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение Шумихинского района осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в район по магистральному газопроводу диаметром 426мм КС Далматовская-Шумиха-Щучье со стороны Далматовского района Курганской области от КС Далматовская, расположенной в районе с. Песчано-Колодино.

Пущен в эксплуатацию участок магистрального газопровода Шумиха - Мишкино газопровода Шумиха-Мишкино- Юргамыш- Курган диаметром 426 мм.

В районе г. Шумиха (с. Каменное) расположена ГРС.

В настоящее время от ГРС Каменное газифицированы н.п. Каменное и г. Шумиха по газопроводам высокого давления 6 кгс/см2.

Построено и сдано в эксплуатацию 79,7км. разводящих газовых сетей, подключено к газу 1316 частных домовладений, переведены с сжиженного газа на природный 470 квартир в многоэтажном жилом фонде. Переходят на отопление природным газом предприятия района,  проводятся работы по переводу отопительных котельных, работающих на угле, на природный газ.

По данным ОАО « Курганрегионгаз»  расход природного газа за 2009 год в целом по Шумихинскому району составил  14,21 млн. м3, в том числе:

- жилищно-коммунальное хозяйство (котельные) – 5,24

- население – 6,4 ( с учётом индивидуального отопления)

- агропромышленный комплекс – 0,93

- прочие потребители – 1,64

Проектные предложения.

Газоснабжение потребителей Шумихинского района на перспективу намечается, в основном, на базе природного газа.

Использование природного газа в районе намечается в следующих направлениях:

- как топливо для отопительных и промышленных котельных;

- в качестве топлива для индивидуальных источников тепла;

- в качестве топлива для технологических нужд промпредприятий;

- как топливо для сельскохозяйственных потребителей;

- на индивидуально-бытовые нужды населения для пищеприготовления и горячего водоснабжения.

ОАО «Промгаз» ( г, Москва) в 2004 г.  выполнена разработка инвестиционного проекта газификации Курганской области, в составе которого разработана схема газификации Шумихинского района.

Согласно «Схеме» газоснабжением природным газом намечено обеспечить 38 сельских населённых пунктов района, общая протяжённость межпоселковых газопроводов составит около 238км.

Газоснабжение района намечается от существующей ГРС Шумиха. Строительство ГРС Галкино и Карачельское, намеченных Схемой газификации Шумихинского района, в соответствии с заключением Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ( письмо № М- 4053 от 26.10.2011г.) экономически нецелесообразно.

Распределение природного газа от ГРС Шумиха намечается межпоселковыми газопроводами высокого давления 12 и 6 кгс/см2.

Развитие газификации Шумихинского района природным газом является приоритетным направлением Программы социально-экономического развития  района на среднесрочную перспективу.

В ближайшие годы планируется завершить строительство разводящих газовых сетей по городу Шумихе и продолжить строительство разводящих газовых сетей на селе. К 2020 году в районе планируется построить50 км межпоселковых газопроводов и 312км разводящих газовых сетей. Уровень газификации жилищного фонда района  природным газом  намечается довести на первую очередь до 70%.

Согласно Программным мероприятиям на период 2011г. по газификации Шумихинского района предусматривается:

- строительство межпоселкового газопровода Каменное – Б.Дюрягино –Карачельское – Крутая Горка – Соколье и разводящих газовых сетей в указанных сёлах;

- строительство подводящего газопровода к с. Карандашево;

- строительство подводящих газопроводов к птицекомплексам в направлении Кипель, Птичье с целью газификации комплекса и сёл Кипель, Птичье, М. Дюрягино.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения Шумихинского района настоящим проектом определён по срокам проектирования в соответствии с СП 42-101-2003:

- для потребителей усадебной и коттеджной застройки – 220 нм3/год на человека;

- для потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением , - 120 нм3/ год на человека.

Газоснабжением природным газом намечено обеспечить на 1 очередь 70% населения района, на расчётный срок 90 % населения.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения  Шумихинского района представлен в таблице №7.

Расход природного газа  на индивидуально-бытовые нужды населения

Таблица №7

| №№ п/п | Виды поселений | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Годовой расход газа, млн. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Городское поселение- г. Шумиха |  | 18,3 | 18,0 | 2,7 | 3, 6 |
| 2 | Сельские поселения- всего |  | 12,3 | 11,8 | 1,9 | 2,35 |
| 3 | Итого по району то же, с учётом прочих потребителей |  | 30,6 | 29,8 | 4,6 5,0 | 5,95 6,0 |

Расход природного газа на отопление жилой и общественной застройки района представлен в таблице №8.

Расход природного газа на отопление жилой и общественной застройки

Таблица №8

| №№ п/п | Виды поселений | Тепловые нагрузки Гкал/час |  | Годовой расход газа, млн. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Городские поселения – г. Шумиха | 106 | 124 | 37 | 46 |
| 2 | Сельские поселения всего | 71 | 79 | 23 | 29 |
| 3 | Итого по району | 177 | 203 | 60 | 75 |

Общий расход природного газа жилищно-коммунальным сектором района составит на 1 очередь 65 млн. м3 /год,  на расчётный срок – 81 млн. м3/год.

Схема существующих и проектных  магистральных и межпоселковых газопроводов, местоположение ГРС и ГРП приведены на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:50000.

Часть населения Шумихинского района обеспечена сжиженным газом. Сжиженный газ доставляется с  Шумихинской  ГНС. Фактическая производительность ГНС- 14550 т/год, возможная – 30000т/год.

По данным ОАО «Курганоблгаз» - Шумихинский эксплуатационный газовый участок- расход сжиженного газа за 2009 год по Шумихинскому району составил всего 325,58 тн, в т.ч.:

- население – около 311тонн,

- предприятия коммунально-бытовых услуг – 14,62 тонн,

- промышленные предприятия – 0.02 тонн.

Всего по району на сжиженном газе газифицировано  около 4 тыс. абонентов, в том числе в г. Шумиха – 2,6 тыс. абонентов.

На перспективу,  в связи с намечаемым переходом потребителей района на газоснабжение природным газом, потребность в сжиженном газе сократится. Сжиженным газом будут обеспечиваться отдельные малочисленные потребители, удалённые от газопроводов природного газа. Расход сжиженного газа по району на перспективу составит порядка 220 тонн в год.

По территории Шумихинского района в одном коридоре проложены 4 нитки нефтепровода ОАО «АК Транснефть» диаметрами:

- одна нитка d 530 мм ( законсервирован)

- одна нитка d 720 мм

- две нитки d 1220 мм

Направления транспортировки нефти:

1. Усть-Балык - Курган- Уфа – Альметьевск;

2. Нижневартовск – Курган – Куйбышев;

3,4 Туймазы- Омск – Новосибирск-1,2.

В одном коридоре с нефтепроводами проложены две нитки магистрального нефтепродуктопровода ОАО «Транснефтепродукт» диаметрами 375 и 530мм.    Направления веток нефтепродуктопровода: Уфа – Омск, Уфа – Петропавловск.

Трасса нефтепровода приведена на чертежах проекта в масштабе 1:50000.

4.8.4.Водоснабжение и водоотведение

4.8.4.1 Водоснабжение

Существующее положение

Существующее хозяйственно-питьевое водоснабжение Шумихинского района осуществляется полностью из подземных вод.

Основной водозаборный узел находится в районе населенного пункта Каменное, каптирует воды Миасского месторождения для нужд города Шумиха.  Протяженность водопроводных сетей района ~ 120км (износ 60%), в т.ч. по г.Шумиха – 93км.

Очистка исходной воды пред подачей потребителям в районе не производится (только обеззараживание в г.Шумиха), качество подаваемой в сеть воды в основном не соответствует нормативным документам по следующим показателям: железо (~2,5–8 ПДК), бор (~5,5–6 ПДК), хлориды (~2,6ПДК), мутность (~4ПДК).

Сведения о водопользовании по Шумихинскому району за 2009г. по данным статотчетов 2-тп (водхоз)

Таблица №1

|  | Наименование водопользователя | Забор воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | объем. т.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» | ООО «Ремжилстрой» | 1,7 |
| 2 | Вагонное депо Курганского отделения ЮУЖД | ООО «Ремжилстрой» | 3,69 |
| 3 | ЗАО «Стар» | подземные воды | 16,0 с/х водоснабжение |
| 4 | «Хохлы» филиал «Уралтранснефтепродукт» | подземные воды | 1,5 |
| 5 | с/х артель «Березовый Мыс» | подземные воды | 13,2 |
| 6 | ЗАО «Возрождение» | подземные воды | 0,8 |
| 7 | Птичанский детский санаторий | подземные воды | 3,1 |
| 8 | Администрация Кушмянского с/с | подземные воды | 4,5 |
| 9 | Администрация Мало-Дюрягинского с/с | подземные воды | 5,0 |
| 10 | Администрация Прошкинского с/с | подземные воды | 5,2 |
| 11 | МУП «Нептун» | подземные воды | 20,4 |
| 12 | Администрация Травянского с/с | подземные воды | 14,3 |
| 13 | Администрация Кипельского с/с | подземные воды | 8,2 |
| 14 | Администрация Рижского с/с | подземные воды | 14,3 |
| 15 | Администрация птичанского с/с | подземные воды | 28,1 |
| 16 | Администрация Березовского с/с | подземные воды | 5,1 |
| 17 | МУП «Заря» | подземные воды | 29,0 |
| 18 | Филиал «Западные электрические сети» ОАО «КурганЭнерго» | подземные воды | 5,9 |
| 19 | МУП «Искра» | подземные воды | 16,2 |
| 20 | ООО «Технотек» | подземные воды | 13,1 |

Источники водоснабжения

Подземные воды

В гидрогеологическом отношении Шумихинский район расположен в южной части Тобольского артезианского бассейна, входящего в состав обширного Западно-Сибирского артезианского  бассейна.

В гидрогеологическом отношении Миасское месторождение подземных вод расположено в пределах Западно-Тобольского артезианского бассейна, Западно-Сибирской провинции.

В результате проведенных работ в 1967-68 гг. по заданию Курганского облсовета с целью выявления запасов подземных вод установлено, что водообильность палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта достаточно высокая. Дебиты скважин составили 56,7-70,7 л/сек при небольших понижениях уровня. Показатели качества воды превышают ПДК по минерализации, хлоридам, железу, бору. Бактериологические показатели хорошие. Вредные радиоактивные элементы отсутствуют или находятся в пределах допустимых норм.

Однако, в связи с отсутствием в районе подземных вод более высокого качества, органами территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области в Шумихинском, Альменевском, Щучанском и Сафакулевском районах разрешено использование их без очистки (на срок монтажа установки химической очистки).

Принятые запасы Миасского месторождения подземных вод составляют 26300 м3/сут. (протокол № 9 от 24.09.1968 г. заседания ТКЗ УПГО). На данный момент необходима переоценка эксплуатационных запасов подземных вод палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта Миасского месторождения. Других месторождений в районе пока не разведано.

Основные проблемы системы водоснабжения Шумихинского района:

- Система водоснабжения по техническому состоянию сетей нуждается в срочном ремонте – 60% сетей (~70км) нуждаются в замене.

- Отсутствуют очистные сооружения водопровода.  Вода не соответствует СанПиН «Питьевая вода»

- Высокий износ водозаборного оборудования.

- В связи с отсутствием зон санитарной охраны первого пояса существует опасность загрязнения подземных вод.

- Недостаточное использование поверхностных вод для целей технического водоснабжения предприятий и сельского хозяйства, поливочных целей

Проектные предложения

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

Расходы воды

срок – 2030г. Средние нормы водопотребления, приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*.

На I очередь 2015год:

- В городе– 400л/чел. в сутки (в том числе 220л/чел в сутки населению);

- В сельской местности – 250л/чел. в сутки (в том числе 120л/чел. в сутки населению).

На Расчетный срок 2020год:

- В городе– 450л/чел. в сутки (в том числе 250л/чел. в сутки населению).

- В сельской местности – 300л/чел. в сутки (в том числе 180л/чел. в сутки населению).

Данные усредненные нормы включают расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений рабочих посёлков, сёл.

Поливочные расходы приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в количестве 60л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Расчетные расходы воды

Подсчет расчетных расходов на I очередь. и расчетный срок. выполнен по городу, рабочим поселкам и сельским поселения и сведен в общую таблицу №5

В указанной сводной расчетной таблице содержится следующая информация:

- Проектируемые нормы водопотребления;

- Расчетные расходы;

В соответствии с ориентировочным расчетом, водопотребление воды питьевого качества составит:

  - На I очередь —10,4.м3/сут., в т. ч. на хозяйственно-питьевые цели населения — 5,9.м3/сутки;

  - На расчетный срок — 11,6тыс.м3/сут, в т. ч. на хозяйственно-питьевые цели населения — 6,6тыс.м3/сутки.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения представлены в конце раздела.

Общие рекомендации включают:

— обеспечение бесперебойной подачи на нужды населения и промышленности воды питьевого качества. В этих целях рекомендуется по каждому муниципальному образованию составить план неотложных мероприятий;

—за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды  на технические нужды;

— полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Сводные данные о существующем и перспективном водопотреблении

Таблица№2

| № строки | Муниципальное образование | население, тыс.чел |  |  | Удельное водопотребление (л/сут/чел) |  |  |  | Расчетный расход (средний за сутки) тыс.куб м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.10 | на 2015 г. | на 2020 г. | на 2015 г. |  | 2020 г. |  | на 2015 г. |  | 2020 г. |  |
|  |  |  |  |  | Общая с промышл. | в т.ч. на хозпитьевые цели | Общая с промышл. | в т.ч. на хозпитьевые цели | Общая с промышл. | в т.ч. хозпитьев. насел. | Общая с промышл. | в т.ч. хозпитьев. насел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Городское население | 18637 | 18300 | 18000 | 400 | 220 | 450 | 250 | 7,32 | 4,03 | 8,10 | 4,50 |
| 2 | г.Шумиха | 18637 | 18300 | 18000 | 400 | 220 | 450 | 250 | 7,32 | 4,03 | 8,10 | 4,50 |
| 3 | Сельское население | 12923 | 12300 | 11800 | 250 | 150 | 300 | 180 | 3,08 | 1,85 | 3,54 | 2,12 |
| 4 | Березовский сельский совет | 551 | 520 | 500 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,09 |
| 5 | Благовещенский сельский совет | 512 | 490 | 460 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,12 | 0,07 | 0,14 | 0,08 |
| 6 | Большевистский сельский совет | 1524 | 1460 | 1400 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,37 | 0,22 | 0,42 | 0,25 |
| 7 | Галкинский сельский совет | 888 | 840 | 810 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,21 | 0,13 | 0,24 | 0,15 |
| 8 | Каменский сельский совет | 1084 | 1030 | 990 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,26 | 0,15 | 0,30 | 0,18 |
| 9 | Карачельский сельский совет | 1207 | 1150 | 1100 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,29 | 0,17 | 0,33 | 0,20 |
| 10 | Кипельский сельский совет | 415 | 390 | 380 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,07 |
| 11 | Кушмянский сельский совет | 1022 | 970 | 930 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,24 | 0,15 | 0,28 | 0,17 |
| 12 | Мало-Дюрягинский сельский совет | 525 | 500 | 480 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,09 |
| 13 | Прошкинский сельский совет | 273 | 260 | 250 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
| 14 | Птичанский сельский совет | 1094 | 1050 | 1000 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,26 | 0,16 | 0,30 | 0,18 |
| 15 | Рижский сельский совет | 1001 | 950 | 910 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,24 | 0,14 | 0,27 | 0,16 |
| 16 | Стариковский сельский совет | 1165 | 1110 | 1070 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,28 | 0,17 | 0,32 | 0,19 |
| 17 | Столбовский сельский совет | 389 | 370 | 350 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,09 | 0,06 | 0,11 | 0,06 |
| 18 | Травянский сельский совет | 516 | 490 | 470 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,12 | 0,07 | 0,14 | 0,08 |
| 19 | Трусиловский сельский совет | 757 | 720 | 700 | 250 | 150 | 300 | 180 | 0,18 | 0,11 | 0,21 | 0,13 |
| 20 | Всего по району | 31560 | 30600 | 29800 |  |  |  |  | 10,4 | 5,9 | 11,6 | 6,6 |

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения района на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных  выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

Подземные источники

Зоны санитарной охраны устанавливаются от каждого одиночного водозабора, (скважины) шахтного колодца, каптированных родников, а также от крайних водозаборных сооружений группового водозабора.

Для подземных водозаборов предусматривается следующие пояса санитарной охраны:

I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимости от степени защищенности горизонта); II пояс (п.10.14 СНИП «Водоснабжение 2-04.02-84) по расчету, – для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории – топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов, в итоге не менее 100-400суток; для III пояса – не менее 25лет.

При инфильтрационном питании водоносного пласта, а также при искусственном пополнении запасов подземных вод из близрасположенных поверхностных вод, II и III пояса зоны охраны принимаются по п.10.9-10.11 указанного СНИП, также по локальным гидрогеологическим условиям, по не менее 3-5км. от границ водозабора.

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

· На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

· На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

· В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.)

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в целом, не более 60м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Мероприятия   по развитию системы водоснабжения

Таблица №3

| №№ п./п. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Перекладка изношенных сетей 70км |
| 2 | Реконструкция существующих водозаборов |
| 3 | Организация мониторинга работы водозаборов. Организация зон санитарной охраны первого пояса |
| 4 | Развитие систем водоснабжения населенных пунктов в соответствии с генеральными планами, региональными и федеральными программами |
| 5 | Выполнение проекта по организации технических поверхностных водозаборов |

4.8.4.2 Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время очистка сточных вод в Шумихинском района фактически отсутствует. Очистные сооружения канализации имеются только в г.Шумиха и работают в ненормативном режиме. Протяженность канализационных сетей района составляет ~ 27км (износ 45%).

Система водоотведения г.Шумиха

В городе работают 4 канализационных насосных станции, стоки перекачиваются на очистные сооружения проектной производительностью 5тыс.м3/сутки. Выпуск недостаточно очищенный сточных вод осуществляется в руч.Падь, далее ручей впадает в р.Каченка.

Сведения о водопользовании по Шумихинскому району за 2009г. по данным статотчетов 2-тп (водхоз)

Таблица №1

|  | Наименование водопользователя | Сброс сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | объем. т.м3/год. Приемник |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вагонное депо Курганского отделения ЮУЖД | 0,7 недостаточно очищенные. Рельеф |
|  | «Хохлы» филиал «Уралтранснефтепродукт» | 0,8 недостаточно очищенные. Пруд-испаритель |
|  | Птичанский детский санаторий | 3,1 Рельеф |
|  | Администрация Кушмянского с/с | 2,6 Рельеф |
|  | Администрация Мало-Дюрягинского с/с | 2,2 Рельеф |
|  | Администрация Прошкинского с/с | 1,6 Рельеф |
|  | МУП «Нептун» | 14,1 Рельеф |
|  | Администрация Травянского с/с | 5,0 Рельеф |
|  | Администрация Кипельского с/с | 4,1 Рельеф |
|  | Администрация Рижского с/с | 9,7 Рельеф |
|  | Администрация птичанского с/с | 17,4 Рельеф |
|  | Администрация Березовского с/с | 2,5 Рельеф |
|  | МУП «Заря» | 20 Пруд-испаритель |
|  | МУП «Искра» | 14,0 Рельеф |

Основными проблемами водоотведения района являются:

- Низкие темпы реконструкции/замены канализационных сетей.

- Отсутствие систем канализации в  сельских населенных пунктах;

- Очистные сооружения г.Шумиха физически сильно изношены и морально устарели;

Проектные предложения

Расходы сточных вод

В основу определения прогнозных расходов сточных вод в системах хозяйственно-бытовых канализаций аналогично водопотреблению принимаются современные нормативные удельные расходы, дифференцированно степени благоустройства жилых образований.

Нормы водоотведения принимаются равными принятым нормам водопотребления, которые подробно приведены в разделе «Водоснабжение» в расчетной таблице 2

На I очередь 2015год:

- В городе– 400л/чел. в сутки (в том числе 220л/чел в сутки населению);

- В сельской местности – 250л/чел. в сутки (в том числе 120л/чел. в сутки населению).

На Расчетный срок 2020год:

- В городе– 450л/чел. в сутки (в том числе 250л/чел. в сутки населению).

- В сельской местности – 300л/чел. в сутки (в том числе 180л/чел. в сутки населению).

Произведенный расчет прогнозирует ориентировочные расходы хозяйственно-бытовых стоков и включенных в норму производственно-коммунальных объектов. Ввиду неопределенности данных по водопотреблению этих предприятий, расход на эти цели принят с завышением (неучтенные I очередь 10% и на Расчетный срок 15%).

Суммарный расчетный расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения прогнозируется:

  - На I очередь — 10,4.м3/сут., в т. ч.от населения — 5,9.м3/сутки;

  - На расчетный срок — 11,6ыс.м3/сут, в т.ч. от населения — 6,6тыс.м3/сутки.

Схема канализации

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых, где нет канализации. В сельских населенных пунктах необходимо организовать систему канализацию при расходах сточных вод более 50м3/сутки. Необходимо провести модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений (Схема «Инженерная инфраструктура»). Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе). В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Основные технологические мероприятия по обеспечению экологической безопасности на очистных сооружениях и насосных станциях канализации

- Подведение стоков к очистным сооружениям должно быть осуществлено по двум напорным линиям от районных насосных станций, с возможным пропуском 100% расхода по одной из оставшихся – при аварии или особом случае работы. Обе линии должны иметь переключения.

- Насосные станции перекачки стоков должны быть обеспечены электроснабжением от двух независимых фидеров, для полной гарантии безаварийной работы насосов, резервные агрегаты должны быть в рабочем состоянии.

- На очистных сооружениях блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить, после дополнительного обеззараживания, полную экологическую безопасность на выпусках в водный объект.

Мероприятия  по развитию системы водоотведения

Таблица №2

| № п./п. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Перекладка изношенных сетей ~4км |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений канализации г.Шумиха |
| 3 | Строительство очистных сооружений канализации в сельских населенных пунктах (с.Березово, с.Благовещенское, с.Крутая Горка, д.Красный Холм, с.Галкино, с.Каменное, д.Карандашово, с.Карачельское, д.Большое Дюрягино, с.Кипель, с.Кушма, п.Пристанционный, с.Малое Дюрягино, с.Прошкино, с.Птичье, д.Сажино, с.Большая Рига, с.Стариково, с.Столбово, с.Травяное, с.Трусилово, с.Петухи) |

4.8.5.Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Раздел составлен по материалам:

- Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке, защите прав потребителей в Шумихинском районе в 2009 году»;

- статистического сборника № 143 (Охрана окружающей среды в Курганской области (2000, 2005-2009 гг.));

- Государственного доклада Природные ресурсы и охрана окружающей среды в  Курганской области в 2009 году.

Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает оставаться одной из актуальных. Почва в городе и в сельских населенных пунктах подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Основными источниками, вызывающими загрязнение почвы, свалки твёрдых бытовых отходов являются промышленные и бытовые отходы.

Ниже представлены данные по образованию, использованию, обезвреживанию и захоронению отходов.

Движение отходов в 2008-2009 годах в Шумихинском районе, тн

Таблица №

| Образовалось |  |  | Использовано |  |  | Обезврежено |  |  | Захоронено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | Динамика | 2008 | 2009 | % по 2009г. | 2008 | 2009 | % по 2009г. | 2008 | 2009 | % по 2009г. |
| 14728,2 | 19084,2 | 4356 | 11189,5 | 13939,1 | 73 | 34,3 | 102,6 | 0,53 | 3002,8 | 3223,5 | 16,9 |

Из общего объема образовавшихся отходов (19084,2 тонн) используются на предприятии или переданы другим предприятиям для использования 13939,1тыс.тонн, что составляет 73% от общего количества. Вторичному использованию подвергаются в основном такие виды отходов, как, отходы деревообработки, зерновые отходы, зола угольная и строительный мусор. Остальные 27 процентов - это в основном, стеклобой, бумага, пластмасса, полиэтилен и другие отходы, которые можно и нужно подвергать вторичной переработке.

Промышленные отходы

Данных по количеству и составу промышленных отходов по району нет.

Утилизация ртутьсодержащих отходов МУЗ «Шумихинская центральная больница», и ряда промышленных предприятий осуществляется на предприятии «Меркурий» г.Кургана.

В последние годы в области получила развитие сфера переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, в которой работают более 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Процент использования отходов поддерживается на уровне 60%, что выше среднего показателя по России (сюда входит также металлолом, отходы животноводства.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

В Курганской области введена в эксплуатацию установка для термического уничтожения медицинских и биоорганических отходов.

Санитарная очистка

В Шумихинском районе сбором и транспортировкой ТБО занимаются: в г.Шумиха  МУП «Шумихинское УГХ» и ООО «РемЖилСтрой».

В сельских населенных пунктах - ООО «Свердловское», ООО «Крутогорское», МУП «Заря».

В г.Шумиха сбор ТБО от многоквартирных домов осуществляется в контейнеры. Контейнеры не имеют крышек. Не все площадки под контейнеры имеют твердое покрытие.

Очистка населенных пунктов в основном проводится только в период проведения месячника по очистке и благоустройству. Планово-регулярная очистка в частном жилом секторе населенных пунктов и в г.Шумиха не организована. Вывоз ТБО из контейнеров и мусорных ящиков в г.Шумиха осуществляется несвоевременно.

В Администрациях сельских советов, ООО «Свердловское», ООО «Крутогорское», МУП «Заря» специализированного транспорта для транспортировки ТБО нет. Автотранспорт для транспортировки ТБО арендуется. Для транспортировки жидких отходов имеется специализированный транспорт только в ООО «Крутогорское». Буртование отходов на свалках не ведется из-за отсутствия техники. Транспорт для содержания свалок ТБО также арендуется. Для сбора ТБО в сельских населенных пунктах установлены тракторные прицепы. Из-за отсутствия собственного транспорта вывоз ТБО проводится не своевременно.

Таким образом, в районе сложилась неблагоприятная ситуация со сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов: количество специализированного транспорта недостаточно, а в большинстве населённых пунктов вообще отсутствует; техническое состояние имеющегося транспорта неудовлетворительное. Всё это приводит к возникновению стихийных свалок в черте населенных пунктах, тем самым загрязняя почвы.

На территории района согласно государственному реестру действует 17 свалок для хранения жидких и твердых бытовых отходов (ТБО) (Таблица №2). Всего в районе расположена 41 свалка, большинство из которых не санкционированные.

Перечень свалок ТБО Шумихинского района

Таблица №2

| № п/п | Наименование объекта | состояние | Организация владелец | расположение | Площадь га | % заполне-ния | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО г. Шумиха | Действ. | Администрация г. Шумиха |  | 15 | 30 | 1997 |
| 2 | Свалка ТБО с.Березово | Действ. | Адм. Березовского с/с | На землях муници-пального образования, в 800 м | н/д | н/д | 1994 |
| 3 | Свалка ТБО с. Благовещенское | Действ. | Адм. Благовещенского с/с | На землях муници-пального образования, в 800 м | н/д | н/д | 1994 |
| 4 | Свалка ТБО с.Галкино | Действ. | Адм. Галкинского с/с | На землях муници-пального образования, в 200 м | 2 | 40 | 1994 |
| 5 | Свалка ТБО с.Каменное | Действ. | Адм. Каменского с/с | На землях муници-пального образования, в 1000 м | н/д | н/д | 1994 |
| 6 | Свалка ТБО с.Карачельское | Действ. | Адм. Карачельского с/с | На землях муници-пального образо-вания, в 1000 м | 2 | 25 | 1971 |
| 7 | Свалка ТБО с.Кипель | Действ. | Адм. Кипельского с/с | На землях МО, в 1000м | н/д | н/д | 1981 |
| 8 | Свалка ТБО с.Крутая Горка | Действ. | Адм. Большевистского с/с | На землях муници-пального образова-ния, в 1000 м | 5 | 50 | Нет данных |
| 9 | Свалка ТБО с.Кушма | Действ. | Адм. Кушмянского с/с | На землях муници-пального образова-ния, в 800 м | н/д | н/д | 1991 |
| 10 | Свалка ТБО с.М. Рига | Действ. | Адм. Рижского с/с | На землях муници-пального образо-вания, в 200 м | н/д | н/д | 1994 |
| 11 | Свалка ТБО с.М.-Дюрягино | Действ. | Адм. М.Дюрягинского с/с | На землях муници-пального образо-вания, в 300 м | н/д | н/д | 1994 |
| 12 | Свалка ТБО с.Петухи | Действ. | Адм. Трусиловского с/с | На землях муници-пального образо-вания, в 1000 м | н/д | н/д | 1994 |
| 13 | Свалка ТБО с.Прошкино | Действ. | Адм. Прошкинского с/с | На землях муници-пального образо-вания, в 800 м | 1,5 | 40 | 1981 |
| 14 | Свалка ТБО с.Стариково | Действ. | Адм. Стариковского с/с | На землях муници-пального образо-вания,1000 м | 2 | н/д | 1994 |
| 15 | Свалка ТБО с.Столбово | Действ. | Адм. Столбовского с/с | На землях муници-пального образо-вания, в 350 м | н/д | н/д | 1981 |
| 16 | Свалка ТБО с.Травяное | Действ. | Адм. Травянского с/с | На землях муници-пального образо-вания, 1000 м | н/д | н/д | 1991 |
| 17 | Свалка ТБО с.Трусилово | Действ. | Адм. Трусиловского с/с | На землях муници-пального образо-вания, в 1000 м | 1 | 70 | 1994 |

В Шумихинском районе имеется одна санкционированная свалка в г.Шумиха. Территория свалки в 9га полностью захламлена, место не оборудовано в соответствии с законом: нет подъездной дороги к месту свалки, мусор не бортируется, не наблюдается ни легкого ограждения по периметру свалки, ни траншеи глубиной 2м для предупреждения разноса отходов ветром.

Поселковые свалки также не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, часто наблюдается их возгорание, что является причиной загрязнения воздушного бассейна, мусор разносится ветром, захламляя прилегающую территорию. Районной целевой программой «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Шумихинского района на 2008-2010г.г.» было предусмотрено проектирование и строительство полигона для твердых бытовых отходов.  Оно предусмотрено на территории г.Шумхига на месте отвода земельного участка под строительство полигона в северо-восточной части города.

В настоящее время Правительство области рассматривает проект целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Курганской области на период 2011-2015гг.», разработанный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Программой поставлены задачи:

— по созданию системы комплексного управления отходами на уровне области и муниципальных образований, предусматривающей организацию сбора отходов, их переработку, захоронение и мероприятия по уменьшению их количества;

— по разработке механизма экономического стимулирования деятельности специализированных предприятий, занимающихся утилизацией и переработкой отходов.

Главной задачей организации системы обращения с отходами в Шумихинском районе является организация сбора и вывоза ТБО от населения, которое в основном проживает в частном секторе, минимизация отходов поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду. В настоящее время норма накопления отходов в среднем по району составляет 2м3 на одного человека в год для индивидуального жилого фонда. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им.Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В «Схеме….» принято ежегодное увеличение отходов на 3%. В целом по Шумихинскому району на расчётный срок (2020год) норма накопления отходов ориентировочно составит (2х 0,03 х 10) + 2= 2,6куб.м.

В таблице №3 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок по муниципальным образованиям района.

Ориентировочные расчёты образования ТБО по муниципальным образованиям Шумихинского района  (СНиП-2.07.01-98* Москва 2004г. приложение 11)

Таблица №3

|  | Численность населения на 2020 год, чел | Проектный норматив образования ТБО, м3 | Проектное кол-во ТБО | Отбор утильной части ТБО (60%) | Количество отходов на захоронение | Количество на захоронение в уплотнён-ном виде (Уплотнение в 4 раза) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| г.Шумиха | 18000 | 2,6 | 46800 | 28080 | 18720 | 4680 |
| Сельское поселение | 11800 | 2,6 | 30680 | 18408 | ~12270 | ~3070 |
| Березовский сельский совет | 500 | 2,6 | 1300 | 780 | 520 |  |
| Благовещенский сельский совет | 460 | 2,6 | 1196 | 720 | 480 |  |
| Большевистский сельский совет | 1400 | 2,6 | 3640 | 2200 | 1440 |  |
| Галкинский сельский совет | 810 | 2,6 | 2106 | 1260 | ~ 850 |  |
| Каменский сельский совет | 990 | 2,6 | 2574 | 1550 | 1025 |  |
| Карачельский сельский совет | 1100 | 2,6 | 2860 | 1720 | 1140 |  |
| Кипельский сельский совет | 380 | 2,6 | 988 | 600 | 390 |  |
| Кушмянский сельский совет | 930 | 2,6 | 2418 | 1450 | 970 |  |
| Мало-Дюрягинский сельский совет | 480 | 2,6 | 1248 | 750 | 500 |  |
| Прошкинский сельский совет | 250 | 2,6 | 650 | 400 | 250 |  |
| Птичанский сельский совет | 1000 | 2,6 | 2600 | 1560 | 1040 |  |
| Рижский сельский совет | 910 | 2,6 | 2366 | 1420 | 950 |  |
| Стариковский сельский совет | 1070 | 2,6 | 2782 | 1670 | 1100 |  |
| Столбовский сельский совет | 350 | 2,6 | 910 | 550 | 360 |  |
| Травянский сельский совет | 470 | 2,6 | 1222 | 730 | 500 |  |
| Трусиловский сельский совет | 700 | 2,6 | 1820 | 1100 | 720 |  |
| Всего по району | 29800 | 2,6 | 77480 | 46488 | ~31000 | ~7750 |

Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на расчётный срок – 60%. Уплотнение отходов стационарными прессорами позволяет значительно снизить объём мусора. В расчётах принято уплотнение в 4 раза.

На расчетный срок в районе ожидается образование порядка 78тыс.м³ или 46тыс.тн отходов. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 60% утильной фракции составит около 31тыс.м³. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 8тыс.м3. Утильная часть отходов составит 46,5тыс.м3 (~23тыс.тонн).

Как видно из таблицы №3, во многих населённых пунктах с небольшим количеством жителей будет образовываться небольшое количество отходов. Для их захоронения нецелесообразно и нерентабельно строительство усовершенствованных свалок, которые должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Схема обращения с отходами

Согласно целевой программе Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы» на территории Шумихинского района предлагается внедрение централизованной системы сбора и вывоза ТБО.

Бытовые отходы будут свозиться на районный полигон, размещаемый к северо-западу от г.Шумиха. Для доставки ТБО из сельских населённых пунктов в объезд города, проектом предусматривается объездная дорога с северной стороны города.

Городская свалка подлежит закрытию и рекультивации.

В районе во всех сельских советах предусматривается организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку.

Ввиду большой протяжённости района с севера на юг предлагается для сокращения транспортных расходов организовать двухэтапную систему вывоза твердых бытовых отходов с применением мусороперегрузочной станции (МПС) и большегрузных транспортных мусоровозов.

На территории района можно выделить 2 зоны сбора ТБО южную и северную.

Южная зона – это сельские поселения, расположенные вблизи г.Шумиха. К южной зоне отнесены: с.с.Каменский, с.с.Кипельский, с.с.Кушмянский, с.с.Березовский, с.с.Мало-Дюрягинский, с.с.Столбовской, с.с.Птичанский, с.с.Трусиловский. Расстояние по дорогам от этих сельских советов до полигона не превышает 20 км.

В населённых пунктах этих поселений планируется организация контейнерных площадок. Мусор специализированным автотранспортом будет вывозиться на Шумихинский полигон ТБО.

Для вывоза отходов из остальных сельских поселений предусматривается двухэтапная система вывоза твердых бытовых отходов. Отходы также должны собираться в контейнеры. Сначала мусоровозами отходы будут поступать на мусороперегрузочную станцию (МПС), частично сортироваться и прессоваться, а затем вывозиться на полигон ТБО г.Шумиха. МПС предлагается разместить в с.Красный Холм, что обусловлено удобной дорожной связью данного населённого пункта с остальными сельскими советами. Расстояние до них в основном не превышает 25км, за исключением с.Прошкино, до которого расстояние составляет порядка 30км.

Двухступенчатая система вывоза мусора позволит сократить количество рейсов на полигон, увеличить срок службы полигона, уменьшить выбросы в атмосферу от спецавтотранспорта.

Кроме того, перевозка отходов в упакованном виде исключит возможность загрязнения дорог и придорожных полос мусором.

Организация МПС позволит создать рабочие места на сортировочном конвейере.

Существующие несанкционированные свалки подлежат рекультивации.

4.8.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в схеме территориального планирования Шумихинского муниципального района Курганской области  разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также, законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями  документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г. №68-фз;

- ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992г. с изменениями от 24.12.1993г. №2446-1;

- ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

- «Об использовании атомной энергии» от 21.1.1995г. №170-ФЗ;

- «О радиационной безопасности населения»  от 09.01.1996г. №3-ФЗ;

- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-фз;

- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997г. №117-ФЗ;

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычйных ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 №868;

- СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СНиП 2.05.06-85*/ «Магистральные трубопроводы»:;

- СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»;

- СНиП 2.06.01-86»Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»;

- «Рекомендации по проектированию запасных пунктов управления»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на прорабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- ГОСТ Р 23.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- СП 11.13130. 2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуцациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающего воздействия»;

Намечаемые в разделе мероприятия по чрезвычайным ситуациям должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера. В разделе не затрагиваются ИТМ ГО ЧС городов и поселков района, так как они должны разрабатываться в составе генеральных планов.

Предложения схемы территориального планирования Шумихинского района по обеспечению жизнедеятельности района в части транспортной, инженерной, социально-коммунальной инфраструктуры соответствуют требованиям ГО и отражены в соответствующих разделах данного проекта.

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. К перечню возможных ЧС относятся:

- ЧС техногенного характера: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

- ЧС природного характера: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- ЧС военного характера:

1. ЧС техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории района:

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Пожарная безопасность

Пожарная безопасность в соответствии со СНиП 2.07.01-89 (первая редакция) норматив – 1 машина на 4тыс.чел., т.е. общий парк пожарных машин в районе должен составить в пределах 8ед. Но это число ориентировочно, т.к. радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3км.

Конкретное число пожарных депо в поселении, а также число пожарных автомобилей должны приниматься по нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994 г. В них нормы варьируются от 0,2 до 0,4машины на 1тыс.чел., в зависимости от величины поселений по численности населения и территории.

Чрезвычайные ситуации на транспорте;

Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли или по поражающим факторам опасных грузов. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует как на железнодорожных, так и автомобильных магистралях. Вероятность чрезвычайных ситуаций существует при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д. при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте, при террористических актах.

Аварии на транспорте

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по территории населенных пунктов;

- несоответствие параметров дороги (в т.ч. и радиусов кривых в плане) ее техническим категориям.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Аварии на магистральных нефтепроводах

На территории Шумихинского района эксплуатируются магистральные нефтепродуктопроводы. Технологическое оборудование на насосных станциях и систем защиты с высокой степенью физического и морального износапредставляет реальную угрозу возникновения ЧС. По территории Шумихинского района в одном коридоре проложены 4 нитки нефтепровода и 2 продуктопровода:

- Усть – Балык – Курган – Уфа – Альметьевск;

- Нижневартовск – Курган – Куйбышев;

- Туймазы – Омск – Новосибирск-1;

- Туймазы – Омск – Новосибирск-2;

- Уфа – Омск;

- Уфа – Петропавловск;

Протяженность трассы в пределах района – 31км. Трубопроводный транспорт обеспечивает транзит нефти и нефтепродуктов через Курганскую область.

Наиболее вероятными источниками аварий на нефтепродуктопроводах являются компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные пункты, нити трубопроводов. Как правило, аварии связаны с низким качеством монтажных работ по прокладке трубопроводов, длительным сроком их эксплуатации, а так же несогласованными действиями при проведении земляных работ вблизи трубопроводов. Наиболее опасными участками нефтепродуктопроводов являются места водных переправ, пересечение с железной дорогой, автодорогами, сближения с автомобильными и железной дорогой, близкорасположенные населенные пункты. При этом характерны возможные чрезвычайные ситуации:

- разлив(выброс) и возгорание нефти, газа;

- разлив и загрязнение окружающей среды  нефтерподуктами;

Перечень потенциально опасных объектов, эксплуатирующихся на территории Шумихинского района

| №№ п./п. | Наименивание организации | Адрес | Ведомственная пренадлежность | Тел. | Характер и класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Шумихинская газонакопительная станция ОАО «Курганоблгаз» | г.Шумиха, ул.Квартал Новостроек,15. | Министерство энергетики РФ | т.2-15-72 | 4 |
| 3 | Шумихинский филиал ОАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт» нефтебаза | г.Шумиха, ул.Морозова,56. | Министерство промышленности и торговли РФ | г.Шумиа т.2-16-23 ф.2-16-30 г.Курган т.47-79-11 ф.47-79-17 | 4 |
| 4 | ОАО «Шумихинский элеватор» | г.Шумиха, ул.Квартал Целинная, 8.. | Министерство сельского хозяйства РФ | т.2-10-93 2-24-90 | 4 |
| 5 | АК «Транснефтепродукт» ОАО «Уралтранснефтрепродукт» восточное производственное отделение ЛПДС «Хохлы» (линейная производственная диспетчерская станция) | Шумихинский район, пос.Пристанционный | Министерство промышленности и торговли РФ | Шумизинский район т.2-06-20(прямой) т.2-23-46(приемная), диспетчер(круглосуточно) т.2-00-75 г.Челябинск т.8(351)-280-83-28, 281-28-78 | 4 |

Наиболее части и, как правило, с тяжелыми последствиями происходят пожары на пожароопасных и взрывоопасных объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются опасные продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгаранию и взрыву. Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах, производственной аппаратуре и при разливе на открытых площадках. Вскипание и выброс нефтепродуктов с последующим разливом горящей жидкости носит затяжной характер, имеющий тяжелые последствия. Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и утечки загрязняющих веществ в атмосферу.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения на рассматриваемой территории достаточно высок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями большим материальным ущербом на объектах остается достаточно высокой. Где требуются особые требования к защите населения и природной среды.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; В последние годы система ЖКХ стала объектом интенсивного воздействия на природную среду, главным образом на подземные воды и уровень грунтовых вод. Участившиеся ЧС в этой системе обусловлены высокой степенью износа основных производственных фондов. В таких условиях любой объект канализационной системы рассматривается как источник загрязнения подземных вод, а водопроводные сети – участки утечек и повышенного питании грунтовых вод.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать

- оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

- износ основных фондов:  локомотивов, автобусов, грузового транспорта;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.

- сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и токсичных продуктов

- дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС:

- обусловленных авариями на транспорте

- авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения

2. ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории района в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность района являются:

- Опасные метеорологические явления

- Опасные геологические процессы

- Опасные гидрологические явления

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели и туманы. На рассматриваемой территории в зимний период, когда происходит усиление циклонической деятельности, метели – обычное явление. Они чаще всего связаны с прохождением южных и западных циклонов, которые вызывают кратковременное повышение температуры, усиление ветра и сильные метели. За год отмечается 35 дней с метелью. Метели, также как и сильные ветры отмечаются при преобладающих направлениях ветра. Продолжительность одной метели в среднем составляет 7 часов.

На рассматриваемой территории в среднем отмечается 14 дней с туманами, 9 – в холодное полугодие, 5- в теплое. Наибольшее число дней с туманом – 24 за год.

Опасные геологические процессы

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии со СНиП 22-01-95 в таблицах № 4 и № 5, приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов.

Оценка сложности природных условий

Таблица №4

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Геологические и тектонические условия | Простые |
| Гидрогеологические условия | Простые |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

Таблица №5

| Вид опасного природного процесса | Категория опасности в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Оползневой | Умеренно опасная |
| Подтопление | Умеренно опасное |
| Плоскостная эрозия | Умеренно опасная |
| Овражная эрозия | Умеренно опасная |
| Речная эрозия | Умеренно опасная |
| Землетрясения | Неопасная |

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Территория района подвержена периодическим паводковым наводнениям. Затоплению подвержены территории населенных пунктов, расположенных на берегах реки Миасс.

Территория Шумихинского района подвержена воздействия весеннего половодья. В результате таянья снега, повышения уровня в р.Миасс и подъема воды в озерах периодически происходит подтопление населенных пунктов и разрушение автомобильных дорог, мостов. Наиболее часто подвержены подтоплению населенные пункты: с.Карачельское, с.Большое Дюрягино. В зону ЧС может попасть 280 домов с численностью 340человек и 67км² с/х угодий.

Природные пожары

Природные пожары, неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам.

На территории района в пожароопасный период может оказаться 1 населенный пункт д.Родники с численностью населения 100 человек.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

На перспективу, сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждениями линий связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условия).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей в населенных пунктах.

Мероприятия по предупреждению территории от воздействия ЧС техногенного и природного характера

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории района предусмотреть  использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Строительство базисных складов для хранения горючих веществ следует предусматривать в загородной зоне с удалением от городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства согласно действующим общесоюзным и ведомственным нормам.

Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также базисные склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по уклону местности относительно жилых зон и промышленных предприятий категорированных городов и объектов, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов от угроз природного и техногенного характера, необходимо:

- Создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

- При получении информации о сложных погодных условиях:

  - немедленно информировать население по телевидению и радио;

  - проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

  - привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

  - проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

  - особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

- Создание условий для укрепления пожарной безопасности в районе; В период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостанавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса пожарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности.

- Создать резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Совершенствовать системы связи и оповещения населения района.

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в районе, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в районе возможно:

- преодолеть неблагоприятную тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения, особенно проживающего в сельской местности;

- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- повысить пожарную безопасность объектов экономики;

- оперативно доводить информацию до населения района об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.

4.9.Объекты социальной сферы и иные значимые объекты, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального района

4.9.1.Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищный фонд Шумихинского района на 01.01.2010г. составил 620тыс.м². В районном центре г.Шумиха размещается 377,8тыс.м², или 60,9% от всего жилищного фонда района. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 19,6м2/чел. по району, в т.ч. 18,7м²/чел. в сельской и 20,3м²/чел. в городской местности. Динамика жилищного фонда в районе представлена ниже.

Динамика жилищного фонда, тыс.м2

Рис.1

Характеристика жилищного фонда Шумихинского района в разрезе сельских и городских поселений за 2009г. представлена  в нижеследующей таблице №1.

Характеристика  жилищного фонда района, на 01.01.2010г.

Таблица №1

| №№ п/п | Населенные пункты | Общая площадь жилищного фонда (тыс.м²) | Численность постоянно проживающего населения | Общ.площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя, м²/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городское поселение | 377,8 | 18637 | 20,3 |
| 2 | Г.Шумиха | 377,8 | 18637 | 20,3 |
| 3 | Сельские поселения | 242,2 | 12923 | 18,7 |
| 4 | Березовский с/с | 10,8 | 551 | 19,6 |
| 5 | Благовещенский с/с | 10,5 | 512 | 20,5 |
| 6 | Большевистский с/с | 26,6 | 1524 | 17,4 |
| 7 | Галкинский с/с | 16,6 | 888 | 18,7 |
| 8 | Каменский с/с | 15,6 | 1084 | 14,4 |
| 9 | Карачельский с/с | 23,5 | 1207 | 19,5 |
| 10 | Кипельский с/с | 9,4 | 415 | 22,7 |
| 11 | Кушмянский с/с | 18,2 | 1022 | 17,8 |
| 12 | Мало-Дюрягинский с/с | 8,8 | 525 | 16,8 |
| 13 | Прошкинский с/с | 5,1 | 273 | 18,7 |
| 14 | Птичанский с/с | 19,6 | 1094 | 17,9 |
| 15 | Рижский с/с | 14,8 | 1001 | 14,8 |
| 16 | Стариковский с/с | 31,4 | 1165 | 27,0 |
| 17 | Столбовский с/с | 7,7 | 389 | 19,8 |
| 18 | Травянский с/с | 10,6 | 516 | 20,5 |
| 19 | Трусиловский | 13,0 | 757 | 17,1 |
| 20 | Всего по району | 620 | 31560 | 19,6 |

Источник: паспорта поселений;

Большая половина жилищного фонда располагается в г.Шумиха. Наибольшей жилищной обеспеченностью (27,0тыс.м2 на чел.) характеризуется Стариковский сельский совет.

В структуре жилищного фонда преобладает частное жилье – до 90%.

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет в районе 36,3 тыс.кв.метров, или 5,7% от общего жилищного фонда. Рост ветхого и аварийного жилищного фонда обусловлен тем, что большая часть жилищного фонда построена в период до 1970г., что в последние годы из районного бюджета не выделялись средства в капитальный ремонт жилых домов и как следствие, имеет место их старение и переход в категорию ветхого жилищного фонда. Необходимо ежегодно капитально ремонтировать в пределах 4 тыс.м2.

Жилищное строительство на расчетный срок

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства на территории Шумихинского района, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом оптимального использования территории, отводимой под развитие поселений. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 23,9м2 (в т.ч. город 24,6м2, село 22,8м2) на человека на первую очередь и до 29,2м2 (в т.ч. город 30м2, село 28м2) на человека к концу расчетного срока. Исходя из проектной численности населения, общая площадь жилищного фонда на конец первой очередь составит 730тыс.м2 (в т.ч. город 450тыс.м2, село 280тыс.м2), на конец расчётного срока – 870тыс.м2 (в т.ч. город 540тыс.м2, село 330тыс.м2).

Выбытие жилищного фонда будет происходить по причине ветхости и аварийности жилья. Структура выбывающего жилищного фонда выглядит следующим образом:

- всего за период расчетного срока – 40тыс.м2;

  - город – 17,8тыс.м2;

  - село – 22,2тыс.м2.

- в т.ч. в период первой очереди – 23тыс.м2;

  - город – 10,8тыс.м2;

  - село – 12,2тыс.м2.

Таким образом, объёмы нового строительства составят:

- всего за период расчётного срока – 290тыс.м2;

  - город – 180 тыс.м2;

  - село – 110 тыс.м2.

- в т.ч. в период первой очереди – 133тыс.м2;

  - город – 83тыс.м2;

  - село – 50тыс.м2.

Согласно расчетам, новое жилищное строительство в сельской местности будет индивидуальным.

По ориентировочным расчетам, на исходных год многоквартирный фонд в г.Шумиха составляет 60 тыс.м2. По проекту в новом строительстве в г.Шумиха в многоквартирном фонде 20-30% и составляет:

    - на первую очередь20 тыс.м2;

    - на расчетный срок 54 тыс.м2.

Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки как за счёт сноса части ветхого жилья, так и за счёт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов.

Динамика жилищного фонда за период 2009-2030гг. представлена в таблицах №1,2 в конце раздела.

Выводы

- Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом оптимального использования территорий, отводимых под развитие поселений;

- Общая площадь жилищного фонда к концу расчетного срока достигнет 870тыс.м².

Всего за расчетный должно быть введено порядка 290тыс.м², в том числе в период первой очереди 133тыс.м². Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека вырастет с 19,6м2/чел. до 29,2м²/чел.

Динамика жилищного фонда, население

Таблица №1

| Показатели | 2009 |  | Первая очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилищный фонд, тыс. м2 | Население, тыс.чел. | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  | Население (тыс. чел.) | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  | Население (тыс. чел.) |
|  |  |  | Сохраняемый | новое строитель-ство | Всего |  | Сохраняемый | новое строитель-ство | Всего |  |
| город | 377,8 | 18,6 | 367 | 83 | 450 | 18,3 | 360 | 180 | 540 | 18 |
| село | 242,2 | 12,9 | 230 | 50 | 280 | 12,3 | 220 | 110 | 330 | 11,8 |
| Всего | 620 | 31,5 | 597 | 133 | 730 | 30,6 | 580 | 290 | 870 | 29,8 |

Многоквартирный фонд  в Шумихе (представлен сугубо ориентировочно)

Таблица №2

| №№ п/п | Показатели | Един. измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сохраняемый | тысм2 тыс. чел. | 60 3 | 58 2,8 | 56 2 |
| 2 | Новое строительство | тысм2 тыс. чел. |  | 20 0,8 | 54 2 |
| 3 | Всего многоквартирного фонда | тысм2 тыс. чел. | 60 3 | 78 3,5 | 110 4 |

4.9.2.Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального и регионального значения

1. Объекты федерального значения, расположенные на территории Шумихинского района

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Промышленные производства |  |
| 2 | ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» | г.Шумиха |
| 3 | ОАО «Шумихинский завод иглороликов» | г.Шумиха |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |
| 5 | Автодорога федерального значения «Байкал» (Челябинск-Курган) | Шумихинский район |
| 6 | Участок Транссибирской железнодорожной магистрали» (Челябинск-Курган) | Шумихинский район |
| 7 | Железнодорожная станция Шумиха | Шумихинский район |
| 8 | 4 нитки нефтепровода ОАО «АК Транснефть» | Шумихинский район |
| 9 | В одном коридоре с нефтепроводами проложены 2 нитки магистрального нефтепродуктопровода ОАО «АК Транснефтепродукт» | Шумихинский район |
| 10 | Инженерная инфраструктура |  |
| 11 | ВЛ 500кВ | Шумихинский район |
| 12 | Нефтепровод | Шумихинский район |

2. Объекты регионального значения на территории

Шумихинского района

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Транспортная инфраструктура |  |
| 2 | Автодороги регионального значения | Шумихинский район |
| 3 | Автостанция | -«»- |
| 4 | Мосты | -«»- |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |
| 6 | ВЛ 220кВ | Шумихинский район |
| 7 | ВЛ 110кВ | -«»- |
| 8 | Электроподстанции 220кВ | -«»- |
| 9 | Магистральный газопровод | -«»- |
| 10 | Газонаполнительная станция | -«»- |
| 11 | Промышленные производства |  |
| 12 | ГУП «Шумихинская межрайонная типография» | г.Шумиха |
| 13 | ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети» | г.Шумиха |
| 14 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |
| 15 | Опорно-двигательный санаторий | Шумихинский район |

3. Объекты муниципальной собственности (районного уровня), расположенные на территории Шумихинского района

Таблица №3

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |
|  | Автодороги местного значения | Шумихинский район |
|  | Инженерная инфраструктура |  |
|  | ВЛ 35 кВ | Шумихинский район |
|  | Электроподстанции 110кВ | -«»- |
|  | Электроподстанции 35кВ | -«»- |
|  | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |
|  | Учреждения образования (детские сады, школы, ПТУ) | Шумихинский район |
|  | Участковая больница | -«»- |
|  | Врачебные амбулатории | -«»- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункты | -«»- |
|  | Объекты рекреации |  |
|  | Базы охотников и рыболовов | Шумихинский район |
|  | Промышленные производства |  |
|  | ООО «Энергосервис» | г.Шумиха |
|  | ООО «РемЖилСтрой» | г.Шумиха |
|  | ЗАО «Возрождение» | г.Шумиха |
|  | ООО «Шумихинский хлеб» | г.Шумиха |
|  | ООО «Шумихинский пряник» | г.Шумиха |
|  | МУП «Шумихинское управление городского хозяйства» | г.Шумиха |
|  | ООО «Промстройматериалы» | г.Шумиха |
|  | ОАО «Шумихинское ДРСУ | г.Шумиха |
|  | ОАО «ШУмихинское ДРСП | г.Шумиха |
|  | ООО «Большевистский хлебокомбинат» | с.Крутая Горка |
|  | ООО «Свердловское» | с.Стариково |
|  | МУП «Заря» | пос.Пристанционный |
|  | Сельскохозяйственные производства |  |
|  | Птицефабрики | Шумихинский район |
|  | Фермы КРС, свинофермы | -«»- |

4. Объекты муниципальной (местной) собственности, расположенные на территории Шумихинского района

Таблица №4

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |
|  | Автодороги местного уровня (уровня поселений) | Шумихинский район |
|  | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |
|  | Здания администрации | Центры СП |
|  | Учреждения культуры (дома культуры, библиотеки) | Шумихинский район |
|  | Учреждения физической культуры | -«»- |
|  | Магазины | -«»- |
|  | Кладбища | -«»- |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |
|  | Водозаборы | Шумихинский район |
|  | Водоводы | -«»- |
|  | Очистные сооружения канализации | -«»- |
|  | Гидротехнические сооружения | -«»- |
|  | Скотомогильники | -«»- |
|  | Свалки | -«»- |
|  | Склады для хранения ядохимикатов | -«»- |

Проектные участки

1. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства регионального значения

Таблица №5

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |
|  | Автомобильные дороги | Шумихинский район |
|  | Инженерная инфраструктура |  |
|  | ВЛ 110кВ | -«»- |
|  | Магистральный газопровод | -«»- |

2. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства муниципального (районного) значения

Таблица №6

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |
|  | Реконструкция и строительство автодорог регионального значения на 1 очередь: - «Малое Дюрягино-Березово-Чистое» на участке «Воробьево-Березово»-4,6км - подъезд к д.Михайловка-1,0км - «Байкал»-Кипель-Горшково» на участке «Кипель-Горшково»-4,7км | Шумихинский район |
|  | Реконструкция и строительство автодорог регионального значения на расчетный срок: - Шумиха-Столбово-Майлык (до границы Альменевского района)-3км - Малое Дюрягино-Березово-Чистое-9,3км - Подъезд к Воробьево-1км - Подъезд к Береговая-4км - Подъезд к Дубровная-12км «Байкал»-Песчанотаволжанское-«Шадринск-Миасское»-Благовещенское-Большое Субботино-1,3км - «Байкал»-Песчанотаволжанское-«Шадринск-Миасское»-Травяное-Куликово-9,6км - Карачельское-Прошкино-Ленинка(до границы Далматовского района)-13,7км - Подъезд к Карасева-5км - соединительная дорога Горшково-Родники-5км - обход г. Шумиха 5м | Шумихинский район |
|  | Реконструкция мостового перехода на трассе автомобильной дороги регионального значения «Шумиха-Столбово-Майлык расчетный срок | Шумихинский район |
|  | Строительство автостанции в г.Шумиха на расчетный срок | Шумихинский район |
|  | Сельскохозяйственное производство |  |
|  | Птицефабрики | Шумихинский район |
|  | Фермы КРС | -«»- |
|  | Объекты отдыха и рекреации |  |
|  | Санаторий «семейный» |  |
|  | Базы отдыха | Шумихинский район |
|  | Детские дачи | -«»- |
|  | Детские оздоровительные лагеря | -«»- |
|  | Спортивные туристические базы | -«»- |
|  | Вело-лыжные станции | -«»- |
|  | Кемпинги | -«»- |
|  | Базы охотников и рыболовов | -«»- |
|  | Культурно-бытовое обслуживание |  |
|  | 2 детских сада | г.Шумиха |

3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства муниципального (местного) значения

Таблица №7

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |
|  | Культурно-досуговый центр (торговые площади, бильярд, боулинг, кафе, баня) | г.Шумиха | 1 очередь |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений канализации | Шумихинский район | 1 очередь |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации | -«»- | 1 очередь, расчетный срок |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | строительство дороги местного значения в лесопарк «Забродинский» РРек | Шумихинский район | 1 очередь |
|  | подъезда к полигону ТБО-5км | Шумихинский район | 1 очередь |
|  | строительство более 7км дорог к 11 населенным пунктам не соединенных с районным центром автомобильными дорогами с твердым покрытием | Шумихинский район | 1 очередь, расчетный срок |

5.Охрана окружающей среды

5.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.15), к вопросам местного значения муниципальных районов относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории района, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

  - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

Действия администрации муниципального района должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

5.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды

5.2.1.Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Шумихинский район по состоянию качества воздушного бассейна является относительно благоприятным районом Курганской области и характеризуется не высокой степенью загрязнения воздуха. Основные загрязнители атмосферного воздуха – котельные и автотранспорт.

Ежегодно в атмосферу выбрасывается до 1000 тонн загрязняющих веществ, что составляет около 80 килограммов на 1 жителя района.

Ниже представлена сравнительная таблица, характеризующая валовые выбросы в атмосферу Шумихинского района и Курганской области в целом за период 2005-2009гг.

Валовые выбросы от стационарных источников Шумихинского района и Курганской области (по данным стат.сборника №143)

Таблица №

| Валовые выбросы, т/год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курганская область | 60823 | 53351 | 49611 | 58026 | 58013 |
| Шумихинский район | 1384 | 1318 | 1235 | 1076 | 994 |
| Доля выбросов района от областных, % | 2,27 | 2,47 | 2,49 | 1,85 | 1,71 |

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в районе составляют 1,71% от общих выбросов по Курганской области.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников по Шумихинскому району за 2009 год, тонн (по данным 2 ТП-воздух)

Таблица №

| Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердых | газообразных и жидких | из них: |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид серы | оксид углерода | оксиды азота | углеводороды (без ЛОС) | ЛОС |
| 2251 | 1554 | 697 | 57 | 380 | 28 | 69 | 150 |

В целом отмечается тенденция к уменьшению валовых выбросов загрязняющих веществ. Ежегодно проводятся исследования атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон предприятий и жилой застройки. Превышения ПДК в исследованных пробах не выявлено, (удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 2006 г. – 0%, 2007 год – 0 %, 2008г – 0 %, 2009 г – 0 %). Основной причиной снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, является постепенный перевод ряда котельных с жидкого и твердого топлива на газ, а также перевод частного сектора на газовое отопление жилых домов. В районе продолжают проводиться мероприятия по переводу котельных промышленных предприятий на газ, ведутся работы по газификации частного сектора г. Шумиха.

Всего в районе находятся в эксплуатации 102 отопительные котельные. Большинство котельных работают на твердом топливе - угле, некоторые на дровах. Ежегодно в среднем по району для нужд отопления расходуется 13,7 тыс.тонн угля.

Выбросы вредных веществ в атмосферу и их очистка

по Шумихинскому району за 2009 год (по данным стат.сборника №143)

Таблица №

| Количество вредных веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения, тн | из них уловлено и обезврежено, (тонн) |  | Выброшено в атмосферу | Фактически уловлено в % к отходящим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | из них утилизировано |  |  |
| 2251,35 | 1256,96 | 48,5 | 994 | 55,83 |

На учете состоит 48 предприятий имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проект нормативов предельно-допустимых выбросов и разрешение на выброс имеют 25 предприятий. Газопылеулавливающие установки имеет семь предприятий. Анализ отчетов по предприятиям показывает, что значительной части предприятий (37), по причине небольших (от 0,1 до 10т/год) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, установка газопылеулавливающих устройств нецелесообразна.

Ниже приводятся данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о количестве выбросов в 2009г от предприятий Шумихинского района объёмом 5,0 тонн/год и более.

Количество выбросов в 2009г от предприятий Шумихинского района

Таблица №4

| Наименование предприятий | Населённый пункт | Фактически выброшено (тонн) |
| --- | --- | --- |
| Отдел администрации образования Шумихинского района | г.Шумиха | 301,159 |
| ООО «Энергосервис» | г.Шумиха | 118,910 |
| ЛПДС «Хохлы» Восточного ПО филиал ОАО «Уралтранснефтепродукт» | п.Пристанционный | 111,126 |
| ООО «Ремжилстрой» | г.Шумиха | 95,051 |
| МУП «Искра» | с.Стариково | 83,975 |
| Шумихинский районный союз потребительских обществ | г.Шумиха | 44,01 |
| АЗС №37 ОАО «НК Роснефть-Курганнефтепродукт» | г.Шумиха | 32,021 |
| ГУ «Птичанский областной опорно двигательный детский санаторий» | с.Птичье | 26,598 |
| ОГУП «Шумихинская межрайонная типография» | г.Шумиха | 19,369 |
| ОАО «Коммунресурс» | г.Шумиха | 18,073 |
| ОАО «Гурт» | г.Шумиха | 16,762 |
| ОАО «Шумихинское ДРСУ №1» | г.Шумиха | 16,103 |
| ООО «Завод специального оборудования» | с.Крутая Горка | 14,301 |
| ООО «Шумихинский элеватор» | г.Шумиха | 13,096 |
| ОАО «Шумихинское ДРСУ №2» | г.Шумиха | 11,526 |
| ООО «ПКФ Новь» | г.Шумиха | 8,974 |
| ЗАО «Стар» | с.Стариково | 6,849 |
| ОАО «Курганавторемонт» Шумихинский хозрасчётный участок | г.Шумиха | 6,749 |
| ЗАО «Возрождение» | г.Шумиха | 5,010 |

В загрязнение атмосферного воздуха в районе наибольший вклад вносит ООО «Энергосервис», хотя нужно отметить, что это предприятие работает над проблемой снижения выбросов в природную среду (переводят котельные на природный газ, котельные, работающие на твердом топливе, оборудованы ГПУ). На предприятии разработаны и утверждены нормативы ПДВ.

У дорожных организаций технологическое оборудование работает с сухой и мокрой очисткой. Степень очистки - высокая (60-92%). Нормативные документы разработаны.

С переводом крупных предприятий на природный газ, выбросы в атмосферный воздух снизятся. Кроме этого, частный сектор переходит на отопление природным газом.

Более 30% выбросов в атмосферу составляют выбросы от автотранспорта. В течение последних лет наблюдается тенденция их увеличения. Основная причина увеличения выбросов от автотранспорта - это увеличение его количества, а также большое количество среди них машин с высокой изношенностью двигателей, которые не подвергаются регулировке.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий предназначен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения в результате реализации решений схемы территориального планирования Шумихинского района.

Для успешного развития промышленности района с учетом экологических требований необходимо обеспечить выполнение комплекса природоохранных мероприятий. Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

По промышленности

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния вредных веществ на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ). Сейчас ни одно предприятие не имеет утвержденных санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Шумихинском районе, необходимо учитывать класс вредности производства, и иметь разработанные и согласованные проекты СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Ниже представлен перечень существующих и новых промышленных объектов с ориентировочными санитарно-защитными зонами.

Перечень существующих и новых промышленных объектов с ориентировочными санитарно-защитными зонами

Таблица №5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование организации | Вид деятельности | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Шумиха | ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» | Производство трубопроводной арматуры | 100 |
| 2 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» | Производство шариковых и роликовых подшипников | 100 |
| 3 | г.Шумиха | ГУП «Шумихинская межрайонная типография» | Полиграфическая деятельность | 50 |
| 4 | г.Шумиха | ООО «Энергосервис» | Производство и передача тепловой энергии | - |
| 5 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети» | Передача электроэнергии | 100 |
| 6 | г.Шумиха | ООО «РемЖилСтрой» | Оказание услуг по водоснаб-жению и водоотведению | 100 |
| 7 | г.Шумиха | ЗАО «Возрождение» | Производство пищевых продуктов | 50 |
| 8 | г.Шумиха | ООО «Шумихинский хлеб» | Производство пищевых продуктов | 50 |
| 9 | г.Шумиха | ООО «Шумихинский пряник» | Производство пищевых продуктов | 50 |
| 10 | г.Шумиха | МУП Шумихинское «Управление городского хозяйства» | Оказание коммунальных услуг | - |
| 11 | с. Крутая Горка | ООО «Большевистский хлебокомбинат» | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 50 |
| 12 | с.Стариково | ООО «Свердловское» | Оказание коммунальных услуг | - |
| 13 | п.Пристанционный | МУП «Заря» | Производство и передача тепловой энергии | 50 |
| 14 | г.Шумиха | ООО «Промстройматериалы» | Производство кирпича | 300 |
| 15 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинское ДРСУ-2» | Производство асфальтобетона | 500 |
| 16 | г.Шумиха | ОАО «Шумихинское ДРСП-1» | Производство асфальтобетона | 500 |

В Шумихинском районе планируется возведение птицеводческого комплекса, который позволит создать современное высокотехнологичное производство мяса птицы с полностью замкнутым технологическим циклом. Проект включает в себя, проектирование и строительство с нуля комплекса, отвечающего современным требованиям российского законодательства, в области строительства, санитарных, экологических, ветеринарных и иных требований, а также с учетом самых современных достижений в индустрии птицеводства. Проектные мощности птицефабрики составляют 25млн. штук яиц в год, с поголовьем 130 тыс.кур, с производством мяса птицы 45 тыс.тн в год. Ориентировочная санитарно-защитная зона от производства инкубационного яйца бройлеров составляет 300м, от производства мяса бройлеров – 500м.

По энергетическому комплексу

Планируется постепенный перевод котельных на природный газ с заменой теплогенерирующего оборудования.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

- Поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия.

- Перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками.

5.2.2. Состояние и охрана поверхностных вод

Санитарное состояние водоёмов Шумихинского района.

Потенциал самоочищения рек района оценивается как низкий:

По Шумихинского району в 2008/2009 годах:

- объем сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, составил 0,17/0,14мл.куб.м, в том числе:

- Сульфаты - 0,01тыс. тонн;

- Фосфор общий - 0,30/0,26тонн;

- Азот аммонийный, - 2,041/2,43тонн;

- Хлоридов – 0,06тыс. тонн;

- Нитраты, - 5,25/4,86тонн;

- Сброс массы загрязняющих веществ в сумме по нефтепродуктам, взвешенным веществам, сухому остатку, - 0,25/0,2тыс.тонн.

Створов наблюдений за качеством реки Миасс на территории Шумихинского района нет.

Качество реки Миасс на территории области контролируется в створе р.п. Каргаполье, в 24 км от устья. По повторяемости превышений ПДК отмечена характерная загрязнённость воды сульфатами - 1,3 ПДК, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) - 1,9 ПДК, азотом нитритов - 2,5 ПДК, железом общим - 3,4 ПДК, медью - 8,7 ПДК ,цинком - 1,8 ПДК, марганцем - 8,1 ПДК, фенолами - 2 ПДК и нефтепродуктами - 1,7 ПДК. Вода реки Миасс в створе р.п. Каргаполье характеризовалась высокой комплексностью загрязнённости 59,6 %, наибольшую долю в общую оценку степени загрязнённости вносит марганец. Значение УКИЗВ соответствует 4 классу качества воды, характеризует воду как «грязная».

На всём протяжении реки Миасс наблюдается постоянная фоновая концентрация металлов в воде; антропогенное влияние. Трансграничный перенос загрязняющих веществ с Челябинской области существенно влияет на качество воды в реке Миасс.

## Мероприятия по охране водных ресурсов.

- Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

- Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются:

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

- Водная стратегия на период до 2020 года от 27 августа 2009 г. N 1235-р

- Основными программами в сфере экологии и охраны окружающей среды являются:

- Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»

- Концепция региональной политики в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 года.

Федеральная Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов и населенных пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Российской Федерации» (Противопаводковые мероприятия по Курганской области, 1995г.).

- Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009 – 2013годы».

- Программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) на территории Курганской области

- Районная целевая программа «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Шумихинского района на 2008-2010г.г.

- Кроме того в разделе использованы следующие материалы:

- Материалы Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке, защите прав потребителей в Шумихинском районе в 2009г.».

- Доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2009г».

- Статистический сборник «Охрана окружающей среды в Курганской области (2000, 2005 - 2009г.г».

- Данные, предоставленные бассейновым водным управлением (отделом водных ресурсов);

- Обеспечение населения качественной питьевой водой.

В районе системы хозяйственно-питьевого водоснабжения используют воду подземных источников.

Водопотребление (использование воды) в целом по Шумихинскому району в 2009г. составило 630тыс.м3, из них на хозяйственно-питьевые нужды 520тыс.м3 и 60тыс.м3 на производственные нужды. Потери воды при транспортировке - 20тыс.м3.

В районе 4 организации, эксплуатирующие централизованные системы питьевого водоснабжения: ООО «РемЖилСтрой» г. Шумиха, МУП «Заря» на территории Кушмянского сельсовета, ООО «Стариковское с. Стариково, ООО «Крутогорское» на территории Большевистского сельсовета.

По Шумихинскому району протяженность водопроводных сетей на 2009г. составляет 92,9км, в том числе изношенных - 48км.

Обеспечение населения района питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам и правилам, как в количественном, так и в качественном отношении, является актуальной проблемой.

В 2009 г ухудшилось качество воды в источниках водоснабжения. Удельный вес исследованных проб воды из источников, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в Шумихинском районе, составил в 2009г. – 2,3 %, в 2008 г – 0 %.

Основными причинами неудовлетворительного качества воды в источниках является плохое техническое состояние водозаборных сооружений и зон санитарной охраны от них, или их отсутствие.

Качество воды по санитарно-химическим показателям в водопроводах остается стабильно неудовлетворительным. В районе не решается вопрос об оборудовании на водопроводах комплекса очистных сооружений для улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению.

Удельный вес неудовлетворительных проб воды в источниках централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям остается стабильно высоким. Неудовлетворительное качество воды в подземных источниках обусловлено в основном высоким уровнем содержания железа, бора, сухого остатка, хлоридов, сульфатов и других элементов природного происхождения.

Приоритетными загрязнителями питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения в Шумихинском районе являются железо, бор, хлориды, уровень превышения которых составляет ≥ ЗПДК.

Превышение нормативных показателей качества питьевой воды связано с отсутствием очистных сооружений, позволяющих довести качество питьевой воды до гигиенических нормативов. Работы в данной области не проводятся.

В соответствии с Районной целевой программой «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Шумихинского района на 2008-2010г.г.» предусмотрено выделение средств на строительство водопроводных очистных сооружений на источниках водоснабжения, питающих коммунальный водопровод.

Средств на строительство водопроводных очистных сооружений на период 2009 – 2010годы не выделялось.

В соответствии с целевой программой Курганской области «Чистая вода на 2009 – 2013годы» по Шумихинскому району намечается:

- строительство станции водоподготовки в г.Шумихе и устройство дополнительных скважин мощностью 50м3/сут;

- реконструкция водоснабжения с.Стариково мощностью 2500м3/сут;

НА расчетный срок в целях обеспечения населения района водой питьевого качества необходимо:

- Создать в районе единую службу по техническому обслуживанию водопроводов, устранению аварийных ситуаций, обеспеченную техникой и специалистами для проведения ремонтных и профилактических работ и оперативному устранению аварий на водопроводах, проведению производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды .

- Решить вопрос с разведкой новых источников подземных вод для организации водоснабжения.

- Строительство источников и систем централизованного водоснабжения, реконструкция и замена существующих систем как в г Шумиха так и в сельских населенных пунктах.

- Разработка проектов зон санитарной охраны и проведение мероприятий предусмотренных в проектах зон санитарной охраны.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, включая внедрение систем поквартирного учёта воды, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, своевременный ремонт проводящих сетей.

В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными Минприроды РФ, которыми определено:

- водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

- водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

- Кроме того необходимо:

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков.

увеличить % оборотного водоснабжения на предприятиях Шумихинского района;

- обеспечить снижение потерь воды при транспортировке;

- обеспечить население и объекты экономики резервными источниками водоснабжения.

Охрана поверхностных вод от загрязнения

На территории Шумихинского района в 2009г. сброс сточных вод в водные объекты осуществлялся через 1выпуск в руч.Падь и далее в р. Каменку, приток р. Миасс(с территории г.Шумиха). Остальные водопользователи района осуществляли сброс сточных вод на рельеф без очистки. В пруды испарители осуществляли сброс сточных вод с ЛПДС «Хохлы» филиал «Уралтранснефтепродукт» и п.Пристанционный.

Годовой объем сбросов в городском поселении «Город Шумиха» составляет 143.тыс м3/год. Крупными загрязнителями являются: предприятия жилищно-коммунального хозяйства, промышленные предприятия, животноводческие комплексы, смыв поверхностных стоков (дождевых и талых) с территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий), несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов.

На водных объектах, переданных для промышленного рыболовства, пользователи без определенных согласований устраивают в прибрежных полосах рыболовные станы. Места сбора отходов производства, бытовых отходов не обустраиваются (пример оз Чесноки -водопользователь ИП Петров А.Н.). Имеют место случаи загрязнения прибрежных полос ТБО охотниками, рыбаками. Значительный ущерб водным объектам наносят любители зимней рыбалки (заезд автотранспортом непосредственно на водоем, оставление на водоеме ТБО.

В районе эксплуатируется только одно очистное сооружение с биологической очисткой (г.Шумиха), которое работает неэффективно. Причины ненормативной работы очистных сооружений:

- не достигаются нормы ПДС;

- метод очистки не соответствует качеству подаваемых вод.

Главной причиной неэффективной работы очистных сооружений является нарушение правил их эксплуатации и плохое техническое состояние. Приоритетными мероприятиями по охране водных объектов района от загрязнения являются:

- реконструкция канализационных очистных сооружений с применением  современных технологий водоочистки с целью обеспечения установленных нормативов качества сточных вод;

- строительство локальных станций очистки стоков в населенных пунктах;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений по очистке поверхностного стока во всех населённых пунктах района;

- строительство локальных сооружений по очистке производственных ливневых и сточных вод, сбрасываемых предприятиями в канализацию, для достижения требуемого качества стоков согласно «Правилам приема сточных вод в канализацию»;

- перекладка изношенных сетей.

Сохранение и восстановление малых рек, расчистка русел рек

В русла водотоков, протекающих по территории населенных пунктов района, сбрасываются без очистки дождевые и иногда хозяйственно - бытовые стоки, что значительно ухудшает их санитарное состояние.

Усугубляют обстановку свалки мусора. Мусор на свалке, разлагаясь, попадает с поверхностными и дренажными водами в водотоки. В результате происходит изменение химического состава воды водотоков.

С целью улучшения экологического и санитарного состояния и снижения ущерба от вредного воздействия предлагается проведение следующих мероприятий по благоустройству озер и русел водотоков, протекающих вблизи населенных пунктов Шумихинского района

- расчистка акватории озер от ила, водной растительности с частичным углублением в прибрежной полосе озер;

- расчистка и профилирование русла ручья Падь протяжением 2км;

- (залужение прибрежно - защитных полос рек района).

В дальнейшем необходимо продолжить работы по расчистке рек в Шумихинском районе по мере формирования бюджета.

Защита населенных пунктов района от наводнений

Часть территории района подвержена периодическому затоплению и подтоплению при наводнениях. Паводковыми водами 1% обеспеченности в бассейне р. Миасс и ее притоков затапливается 947тыс.га, в том числе по г.Шумиха-575га. В зону затопления попадают следующие населенные пункты: г.Шумиха, с.Галкино, д.Курганова, д.Б.Субботино, д.Горшково, д.Береговая, д.Большое Дюрягино, с.Карачельское и с.Благовещенское. При этом наводнениям подвергается территория с проживающим в зонах затопления населением численностью 17270 человек.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Защита от затопления и подтопления городов и населенных пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Российской Федерации» по Шумихинскому району Курганской области возможный материальный ущерб в ценах 1995г. составляет. 35134млн. руб., в том числе по г.Шумиха-28415млн. руб.

В соответствии с Федеральной целевой программой в Шумихинском районе были намечены мероприятия по локальной защите от затопления населенных пунктов в бассейне р. Миасс и ее притоков дамбами обвалования.

Ниже в таблице №1 приведен перечень проектируемых объектов по защите от затопления населенных пунктов по Шумихинскому району.

Перечень проектируемых объектов по защите от затопления

Таблица №1

| №№ п/п | Населенный пункт | Протяженность дамб, км | Средняя высота дамб, м | Стоимость мероприятий, млн.руб. в ценах 1991г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д.Горшково | 2,0 | 3,0 | 621 |
| 2 | д.Береговая | 1,5 | 3,0 |  |
| 3 | д.Большое Дюрягино | 3,0 | 2,0 | 358 |
| 4 | д.Курганова | 1,0 | 1,0 | 84 |
| 5 | д.Б.Субботино | н/д | н/д | н/д |
| 6 | с.Карачельское | 3,0 | 3,0 | 919 |
| 7 | с.Благовещенское | 1,8 | 3,0 | 562 |
| 8 | Итого: | 14,6 |  | 3299 |

Общая длина дамб для защиты населенных пунктов составит 14,6км.

В г.Шумиха и с.Галкино намечалось отведение поверхностных вод из озер соответственно протяжением 7,1км и 4,2км.

Обоснование мероприятий по инженерной защите от затопления требует проработки на следующих стадиях проектирования.

Необходимо также проведение предпаводкового и послепаводкового обследования паводкоопасных территорий и водных объектов района.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Шумихинского района

На территории Шумихинского района размещено 2 напорных ГТС с организацией водохранилищ, поднадзорных Минприроды России. Назначение водохранилищ – орошение.

- Водохранилище на руч.Отнога в с. Стариково(IVкласс), построенное в 1968г. Объем водохранилища – 0,87млн.м3. Собственник гидротехнического сооружения Администрация Стариковского сельского совета. Уровень технического состояния ГТС – аварийное. Сооружение подлежит ликвидации.

- Водохранилище на р. Каменка в с. Карандашово (IVкласс), построенное в 1982г. Объем водохранилища – 0,61млн.м3. Собственник ГТС - Администрация Каменского сельского совета. Технического состояния ГТС – удовлетворительное. Аварийное разрушение напорных ГТС во время паводков и половодий может привести к материальным и экологическим ущербам следующих объектов:

- ж/б мост на автодороге Курган-Челябинск;

- нефтепродуктопровод - 6ниток;

- газопровод – 1нитка.

Законодательной базой обеспечения безопасности ГТС служит принятый в 1997г. Закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений». Под обеспечением безопасности подразумевается разработка и осуществление мер по предупреждению аварий гидросооружений.

Полная и своевременная реализация программных мероприятий, организация соответствующего эксплуатационного ухода за объектами обеспечат поддержание требуемого уровня безопасности гидротехнических сооружений.

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

В соответствии со ст.10 и 11 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ собственником или эксплуатирующей организацией должна составляться декларация безопасности гидротехнического сооружения, которая затем передается на государственную экспертизу.

Из числа сооружений, поднадзорных Минприроды России выше перечисленные пруды в Шумихинском районе декларированию не подлежат:

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон составляет:

- 200м – 2 реки –р.Миасс и р.Барнева.

- 100м –5рек – р. Скакун, р.Карачелка, р.Кушма, рКаменка, р.Тукманка.

- остальные реки района длиной до 10км.

В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной. Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяется санитарными правилами и нормами.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интразональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

Большое значение в деле охраны окружающей среды и особенно водных объектов, может сыграть экологическое воспитание населения и пропаганда и распространение экологической культуры:

- организации экологических экспедиций учащихся для изучения природы родного края;

- проведение олимпиад по экологии, конференций, конкурсов;

- распространение через средства массовой информации данных о состоянии окружающей среды;

- издание государственных докладов о состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды.

5.2.3.Состояние и охрана подземных вод

Водоснабжение на территории района осуществляется за счёт водоносных горизонтов – олигоцен-миоценового (куртамышского) и палеоцен-нижнеэоценового (серовского или так называемого опокового).  Для обоих горизонтов характерна изменчивость как коллекторских свойств водовмещающих отложений, так и  химического состава и минерализации заключённых в них вод как по разрезу так и по простиранию.

Естественная защищённость горизонтов различная.

Первым от поверхности залегает олигоцен-миоценовый горизонт, перекрытый толщей переслаивающихся глин алевролитов и песков. Суммарная мощность глинистых прослоев составляет порядка 10 м, но уровень подземных вод залегает ниже уровня грунтовых, что позволяет охарактеризовать куртамышский водоносный горизонт как условно защищённый.

Залегающий ниже палеоцен-нижнеэоценовый водоносный горизонт повсеместно перекрыт толщей глинистых отложений чеганской свиты. Исключение составляет территория  вдоль долины р. Миасс, где отложения чеганской свиты размыты. В целом, горизонт относится к надёжно защищённым от проникновения загрязнения с поверхности. Эксплуатация горизонта осуществляется посредством скважин, расположенных, как непосредственно на территории Миасского месторождения (р-н с.Кипель), так и на территории г. Шумиха и ряда других населённых пунктов. Зона санитарной охраны (30м)  у всех скважин выдержана и  огорожена. Устья скважин находятся в колодцах из железобетонных колец с зацементированными днищами. Скважины оборудованы водоизмерительной аппаратурой, но наблюдение за динамическими уровнями не осуществляется.

В настоящее время данные о загрязнении и истощении подземных вод отсутствуют. Отмечается природное «загрязнение» (присутствие в воде в концентрациях, превышающих ПДК) компонентами железа, брома, бора.

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения.

В целях охраны подземных вод от истощения необходимо:

- организовать полноценный мониторинг уровенного режима;

- необходимо, чтобы выдача лицензий на водопользование сопровождалась техническим заданием на ведение технического мониторинга;

- сокращать потери воды при транспортировке (из-за плохого технического состояния водовода Горшково-Каменка была прекращена эксплуатация водозабора.);

- своевременно тампонировать вышедшие из строя скважины;

- не допускать использование подземных вод для технических целей;

- не допускать водоотбор выше и снижение уровней воды ниже расчётных показателей.

- В целях охраны подземных вод от загрязнения необходимо:

- разработать и организовать  зоны санитарной охраны 2-го и 3-его поясов источников водоснабжения и обеспечить соблюдение режима ЗСО;

- вынести из 2-го пояса ЗСО всех потенциальные источники химического и микробиологического загрязнения;

- оборудовать новые скважины надкаптажными сооружениями контрольно-измерительной аппаратурой;

- при проведении экологической экспертизы проектов строительства и реконструкции потенциально опасных предприятий предусматривать мероприятия по охране подземных вод;

- ввести законом в обязанность владельцев объектов потенциального загрязнения осуществлять наблюдение за качеством подземных вод в районах их расположения;

- создать наблюдательную сеть, вести мониторинг качества подземных вод;

- своевременно выявлять очаги и источники загрязнения подземных вод, обследовать их и оценивать возможное их влияние на качество подземных вод;

- провести инвентаризацию всех техногенных объектов;

- привлечь к лицензированию всех водопользователей;

- ввести ограничения на применение ядохимикатов, удобрений, решить проблему утилизации навоза;

- в число микроэлементов, обязательных для определения, необходимо включить железо, марганец, барий, бор, фтор, а определение тяжёлых металлов, таких как свинец, никель, цинк, кадмий и др. в пробах из защищённых водоносных горизонтов должно производиться выборочно;

- улучшить подготовку  воды (обеззараживание, фторирование, обезжелезивание);

- в связи с тем, что водозаборные сооружения, принадлежащие мелким водопользователям, находятся, как правило, в худшем техническом и санитарном состоянии, чем у водопользователей, обслуживаемых специализированными предприятиями, желательно создать в районе единую службу по техническому использованию водопроводов;

- обеспечить очистку  сточных вод, где возможно – перевести предприятия на оборотное водоснабжение, вести строгий учёт количества и химического состава сбрасываемых в накопители сточных вод и твёрдых отходов;

- запретить выдачу земельных отводов под строительство без согласования с Отделом геологии и лицензирования по Курганской области с целью предотвращения размещения объектов на месторождениях пресных подземных вод и в зоне влияния централизованных водозаборов;

- систематически выполнять бактериологические и химические анализы воды.

В пределах 2-ого пояса ЗСО источников водоснабжения следует:

- продолжить благоустройство расположенных в его границах населённых пунктов; жилых кварталов;

- регламентировать использование органических и азотных удобрений в подсобных хозяйствах и на огородах:

В пределах 3-его пояса ЗСО источников водоснабжения следует:

- ликвидировать свалки, как действующие, так и закрытые;

- способствовать предотвращению сброса неочищенных канализационных стоков с территории деревень, расположенных в его пределах;

- строго соблюдать водоохранные мероприятия на сельскохозяйственных угодьях при  применении удобрений и ядохимикатов (соблюдать научно-обоснованные нормы их внесения в почвы);

Охрана литогенной основы

Нарушение земной поверхности происходит при интенсификации естественных физико-геологических процессов и в результате антропогенного воздействия при проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, строительных работах и т.п. Из физико-геологических процессов наиболее широко распространены процессы   заболачивания.

В целях предупреждения их активизации необходимо:

- избегать создания препятствий поверхностному стоку при строительстве линейных сооружений, обеспечивать их водопропускными сооружениями;

- не допускать самоизлив скважин или сброс «на рельеф» сточных вод.

Геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых сопровождаются сильными нарушениями земной поверхности вследствие  проходки канав, шурфов, скважин, строительства дорог, карьеров и др.. Этим  работам сопутствуют: уничтожение растительного и почвенного покрова, перемещение значительных масс грунта, изменение рельефа, нарушение поверхностного стока и др.. На территории Шумихинского района  имеются 16 карьеров и 24 изрытости - следы добычи глин и песков. Суммарная площадь  нарушенных земель составляет80 га (0,03% от площади района).

В целях охраны литогенной основы от антропогенного воздействия необходимо:

- при строительстве карьеров снимать и отдельно складировать плодородный почвенный слой с целью его использования при рекультивации;

- подвергать отвалы планировке;

- размещать вскрышные и пустые породы в отработанных участках карьеров, что позволит сократить площади, занятые под отвалами;

- если возможно, то использовать вскрышные породы при производстве  строительных материалов;

- все нарушенные в процессе эксплуатации месторождений земли подлежат рекультивации; отработанные участки болот используются под лесопосадки.

## Охрана минерально-сырьевых ресурсов

Шумихинский район беден минерально-сырьевыми ресурсами. На его территории разведаны и учитываются балансом запасов только месторождения торфа и строительных материалов и ведётся разведка месторождения урановых руд. Минерально-сырьевые ресурсы являются невосполнимыми. Основными мероприятиями по их охране являются:

- обеспечение полного и комплексного изучения недр на участках предполагаемого строительства и опережающей отработки выявленных запасов сырья;

- исключение необоснованной и самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых, соблюдение установленного порядка использования их для других целей;

- недопущение  выборочной отработки участков с наиболее высококачественным сырьём.

- ведение постоянного учёта добываемого сырья  (особенно это относится к месторождениям строительных материалов).

5.2.4. Охрана почв

Почвы являются жизненно важным компонентом природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных, основой осуществления хозяйственной и иной деятельности. Шумихинский район занимает территорию 280,86тыс. га, из которых 74% составляют земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции. По степени сельскохояйственной освоенности территории рассматриваемый район является хорошо освоенным. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 180,3тыс. га или 64% территории района (по области 40%), распаханность сельхозугодий – 47% (по области – 67%), удельный вес пашни – 30% (по области – 26%).

Антропогенное воздействие, сельскохозяйственное использование, привело к деградации почвенного покрова на значительных площадях Шумихинского района.

Особенно обострилась проблема сохранения и повышения плодородия почв в связи с резким сокращением количества применяемых удобрений, прекращением известкования и фосфоритования кислых почв. В ряде районов и в Шумихинском в частности, складывается отрицательный баланс содержания в почве азота, фосфора и калия. Возрастает площадь малоплодородных почв. Часть сельскохозяйственных угодий засолены в различной степени или имеют солонцеватые комплексы. Часть угодий характеризуется избыточным переувлажнением и заболочены.

Одной из причин низкого уровня и неустойчивого развития агрокомплекса наряду с неудовлетворительным состоянием сельскохозяйственных угодий являются неблагоприятные климатические условия, основные особенности которых - продолжительная зима, короткое, но жаркое лето с периодически повторяющейся засушливостью. Вероятность засух средней и слабой интенсивности во всех агроклиматических зонах Курганской области - 100 процентов, очень интенсивных - от 25% в северо - западной, до 45% в южной зонах. Почти повсеместно проявляются тенденции ухудшения почвенного покрова в результате антропогенной деятельности. Многолетнее изучение влияния сельскохозяйственного использования земель на плодородие черноземов Зауралья показало, что черноземы основных пахотных массивов постепенно теряют свое потенциальное плодородие, заметно снижается содержание гумуса. Органическое вещество в почве восполняется недостаточно. В последние годы резко сократились объемы внесения органических удобрений (навоз), практически не используется солома и торф. Значительное удорожание минеральных удобрений привело к резкому снижению объемов их применения. Внесение минеральных удобрений на гектар посева в Курганской области уменьшилось в 5 раз (с 29,2 кг действующего вещества в 1990 году до 5,7 кг в 2001 году). Неблагоприятные климатические условия в сочетании с интенсивными процессами ухудшения агроэкологического состояния земель приводит к недобору в целом по области ежегодно 400 - 600 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно.

На сегодняшний день на территории Курганской области осуществляются мероприятия Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы» и областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 годы".

На 1.01.2011г. на территории района 80га занимают нарушенные земли, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения; на землях промышленности; на землях лесного фонда. Нарушенные земли составляют всего 0,03% территории Шумихинского района.

Для определения дальнейших действий в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения разработана областная целевая Программа "Повышение плодородия почв Курганской области на 2003 - 2005 годы"от 29.01.2003г.№32 (далее именуется Программа), которая формирует основные направления и содержание необходимых мероприятий, конкретные сроки и механизмы их реализации. Целями Программы являются обеспечение сохранения и воспроизводства плодородия почв, рациональное использование природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных угодий и создание на этой основе условий роста производства сельскохозяйственной продукции. Это тесно увязывается с общим улучшением экономической и экологической обстановки в АПК области. Стабилизация почвенного плодородия позволит создать условия для интенсификации использования основного средства сельскохозяйственного производства - земли. Исходя из целей Программы определены следующие задачи:

- обеспечение условий для сохранения и воспроизводства плодородия почв, предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота;

- повышение степени использования биоклиматического потенциала области и стабилизации сельскохозяйственного производства;

- улучшение экологического состояния, повышение устойчивости агросферы к природно - антропогенным нагрузкам.

Программа предусматривает оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям при проведении единой технологической политики в выполнении агрохимических мероприятий в области мелиорации земель и других видов работ. В качестве первоочередных мер для преодоления спада производства в сельском хозяйстве намечается проведение комплекса агрохимических мероприятий и работ по строительству и реконструкции оросительных систем.

Целями программы являются сохранение и воспроизводство плодородия почв, рациональное использование природных ресурсов и создание на этой основе благоприятных условий для устойчивого и эффективного функционирования агропромышленного комплекса области, обеспечения населения качественными продуктами питания. Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение условий для сохранения и восстановления плодородия почв, улучшения состояния мелиорируемых земель;

- предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота;

- повышение степени использования биоклиматического потенциала области и стабилизация сельскохозяйственного производства;

- увеличение количества рабочих мест в сельскохозяйственном производстве и повышение жизненного уровня населения.

В соответствии с основными направлениями агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на 2001 - 2010 годы программа предусматривает оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении единой технологической политики в сфере мелиорации земель и выполнении агрохимических, агролесомелиоративных, культуртехнических, организационно-хозяйственных мероприятий и других работ. В качестве первоочередных мер для преодоления спада производства в сельском хозяйстве намечается проведение комплекса агрохимических мероприятий, работ по коренному улучшению земель и мелиоративных мероприятий. Максимальный эффект от реализации мероприятий программы может быть получен только при комплексном их осуществлении с одновременным совершенствованием землеустройства на территории области.

Деградация почвенного покрова

Значительная часть южных и центральных земель района является эрозионно-опасной. Широко распространены водная и ветровая эрозии почв, формы, проявления которых разнообразны. Более 30% территории относятся к эрозионно и дефляционно опасным. Развитию эрозионных процессов способствует целый ряд прямых и косвенных факторов:

- большая годовая амплитуда колебаний температур воздуха

- ливневой характер осадков;

- нарушение системы поверхностного стока

- промерзание почв, дефицит почвенного тепла

Эрозия резко снижает почвенное плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур. Прогрессированию эрозионных процессов способствует: вырубка лесов в верховьях рек, строительство дорог без залужения откосов, отсутствие рекультивации на нарушенных территориях, пожары и др. При ливневом характере выпадения осадков происходит размыв почв, вынос илистых частиц в реки и водоемы и, в результате, осложнение экологической обстановки.

В настоящее время часть пашни не обрабатывается и в последние двадцатилетие зарастает, что стабилизировало эрозионные процессы. Проектом схемы территориального планирования Шумихинского района предполагается увеличение посевных площадей на 36% (с учетом паров -10%). В связи с этим важно проведение профилактических мероприятий и правильная агротехника пахотных угодий района.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии, дефляции и других деградационных процессов предлагается система, которая на основе агроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений. Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает комплекс проводимых мероприятий.

Лесные пожары оказывают значительное влияние на почвенный покров, часто приводят к полному уничтожению огнем подстилки, живого почвенного покрова, древесной и кустарниковой растительности. Пожары обуславливают резкое повышение освещенности поверхности, увеличивает интенсивность проникновения осадков, и как следствие, изменяет температурный режим почвы и влажность приземного воздуха, интенсифицирует процессы инфильтрации солей и мелких частиц, изменяет направленность почвообразовательного процесса. После пожаров из подстилки дождями выщелачивается в 2-а раза больше кальция, магния, калия, фосфора, чем на нетронутых пожаром участках.

Для сельскохозяйственных почв района необходимо учитывать, что вдоль автомобильных дорог будет наблюдаться повышенное содержание значительных количеств меди, свинца, кобальта, никеля. Так на расстоянии 10 м. от дороги содержание меди превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в 1,4-1,7 раз, свинца в 1,6 раз, никеля 2,8-4,2 раза. В 100 м. от дороги содержание этих элементов уже не превышает ПДК, но значительно выше чем среднее их содержание. Этот факт необходимо учитывать при предоставлении садоводческих участков и организации рекреационных зон.

Большинство гаражных хозяйств города Шумихинск и сельсоветов района не оборудованы ливневой канализацией и нефтеловушками. На этих территориях необходимо провести инженерно-технические мероприятия.

В районе немало почв суглинистого состава слабой самоочищающей способности, поэтому исключительно важно проводить мониторинг почвенного покрова. Загрязняющие поллютанты накапливаются десятилетиями, но при насыщении почв произойдут изменения кислотно-щелочных условий и выброс токсичных элементов.

Садоводческие товарищества района выгодно расположены относительно промышленных площадок и розы ветра. Основная их масса имеет экологически чистые почвы.

Выводы

- Земли района потенциально опасны по водной и ветровой эрозии почв, формы, проявления которых разнообразны. Более 30% территории относятся к зрозионно и дефляционно опасным.

- В связи с увеличением посевных площадей и увеличением площади пашни в Шумихинском районе на расчетный срок на 36% (с учетом паров -10%), остро встанет проблема защиты почв от эрозии и необходимость сохранения плодородия почв.

- Предлагается система, которая на основе агроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений для обеспечения защиты почв от эрозии, дефляции и других деградационных процессов.

- Выполнение ряда агротехнических мероприятий для защиты земель от ветровой и водной эрозии: залужение откосов, плоскорезная обработка, вспашка с почвоуглубителями, щелевание посевов, заделка соломы, создание буферных полос;

- Выполнение лесомелиоративных мероприятий: посадка полезащитных и водорегулируемых лесных полос.

На почвах, загрязненных тяжелыми металлами (вдоль автомобильных трасс), необходимо проведение основных профилактических мероприятий:

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель, томаты); возделывание технических культур и создание семенников овощных и кормовых культур;

- улучшение агрофизических свойств почв с повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- создание положительного баланса гумуса, что способствует ускорению фиксации загрязнителей органическим веществом с последующим постепенным перемещением в глубокие горизонты почвы и пассивированием (наращивание незагрязненной почвы).

5.2.5. Охрана лесов

Лесным кодексом РФ установлен правовой режим некоторых категорий защитных лесов.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (ст 105 с изменениями от 11.02.2009г.):

- В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, предусмотренных частью 4 ст. 17 Лесного Кодекса, и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположен соответствующие леса.

- Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

- В лесопарковых зонах  запрещаются:

3.1.-использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

3.2.-ведение охотничьего хозяйства;

3,3.-ведение сельского хозяйства;

3.4.-разработка месторождений полезных ископаемых;

3.5.-размещение объектов капитального строительства, за исключением

гидротехнических сооружений.

- В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

- В зеленых зонах запрещаются:

5.1.-виды деятельности предусмотренные в пунктах 3.1.;3.2; 3,4.

5.2.- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а так же возведение изгородей;

5.3.- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередач, подземных трубопроводов.

- Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

- Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке установленном Правительством РФ.

- Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим ценных лесов

- В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренным частью 4 статьи 17 лесного Кодекса»:

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Приказ МПР РФ от 22января 2008г. №13 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участков лесов»).

В Лесном плане Курганской области и лесохозяйственном регламенте ГУ»Шумихинское лесничество, разработанных  (выполнены ФГУП «Рослесинфорг» г.Брянск, 2008г.) в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи  87 ЛК РФ устанавливаются:

- определение вида разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение рубок, иных ограничений, установленных ЛК РФ и другими Федеральными законами, а также постановлениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ущерб лесному хозяйству наносится вредными насекомыми, болезнями леса, лесными пожарами. В результате этих факторов в Курганской области ежегодно повреждается более 30 тыс. га леса.

При этом первостепенное значение придается организации работ по подготовке и тушению лесных пожаров, которые ежегодно наносят значительный ущерб лесному хозяйству области.

За предыдущие пять лет в Курганской области погибли насаждения на площади 62,2 тыс. га, из них 50,9 тыс. га - вследствие лесных пожаров.

По отчету ГУ «Шумихинское лесничество» Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по Шумихинскому району количество пожаров за последние 3 года составили:

2008г. - 51 случай – 763,3га

2009г. – 27             - 447,6га

2010г. – 50 случаев – 321,3га

За последние три года на территории Шумихинского района пройдено пожарами 1532,2 га лесов, что составляет 0,5% территории района и около 3% лесных земель.

По классам пожарной опасности леса Шумихинского лесничества распределяются следующим образом:

I класс – 27,4 тыс. га (12,5%);

II класс – 25,4 тыс.га (11,5%);

III класс – 82,2 тыс. га (37,4%);

IV класс – 80,7 тыс. га (36,7%);

V класс – 4,2 тыс. га (1,9%)

Средний класс пожарной опасности (III,0) показывает невысокую вероятность возникновения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона.

Учитывая степень пожарной опасности в лесах лесничества, в соответствии с действующим Федеральным Законом № 69 «О пожарной безопасности», «Правилами пожарной безопасности в лесах» (2007 г.), проектируется комплекс противопожарных мероприятий.

Объём мероприятий по противопожарному устройству

по Шумихинскому лесничеству на период 2009-2018 г.г.

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объём намеченных мероприятий на срок действия регламента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Предупредительные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Постоянные выставки | шт. | 5 |
| 1.2. | Постоянные стенды | шт. | 150 |
| 1.3. | Предупредительные аншлаги | шт. | 900 |
| 1.4. | Организация мест отдыха и курения | шт. | 260 |
| II. Мероприятия по ограничению распространения пожаров |  |  |  |
| 2.1. | Устройство минполос вокруг культур, хвойных |  |  |
|  | молодняков, вдоль дорог и по просекам | км | 11400 |
| 2.2. | Уход за минполосами | км | 14300 |
| 2.3. | Устройство противопожарных разрывов | км | 22,2 |
| 2.4. | Уход за противопожарными разрывами | км | 37,3 |
| 3.1. | Строительство дорог | км | 30 |
| 3.2. | Ремонт дорог | км | 50 |
| 3.3. | Строительство мостов | шт. | 7 |
| 3.4. | Ремонт мостов | шт. | 2 |
| IV. Организация связи |  |  |  |
| 4.1. | Установка радиостанций | шт. | 29 |
| V. Дозорно-сторожевая служба |  |  |  |
| 5.1. | Наём временных пожарных сторожей | чел. | 18 |
| VI. Мероприятия по борьбе с пожарами |  |  |  |
| 6.1. | Организация пунктов пожарного инвентаря | шт. | 54 |
| 6.2. | Создание ДПД | к-во | 11 |
|  |  | чел. | 70 |

Пользователи лесными участками должны быть оснащены противопожарным оборудованием в соответствии с «Нормами обеспечения пожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров владельцев лесного фонда и лесопользователей», утверждёнными Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 29.10.1993 г. № 290 (приложение).

Основным видом охраны лесов на территории Шумихинского лесничества остаётся наземное патрулирование.

Леса Шумихинского лесничества имеют, в основном, колочный характер размещения по территории лесничества. Со всех сторон они зачастую окружены необрабатываемыми ныне землями, заросшими травяной растительностью, характерной для лесостепи. В связи с этим создаётся дополнительная угроза возникновения лесных пожаров.

В настоящее время для тушения пожаров в Шумихинском районе организованы две ПХС и одна в Галкино ПХС-1го типа.

Мероприятия по охране лесов осуществляют арендаторы лесных участков на основании проекта освоения лесов (часть 3 ст. 53 Лесного кодекса РФ, № 200-ФЗ, а при отсутствии арендаторов – уполномоченный орган государственной власти в пределах их полномочий, определённых в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ.

Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах на арендуемом лесном участке Шумихинского лесничества за 2010г.

Таблица №2

| №№ п/п | Виды мероприятий | Единица измерения | Годовой объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство минполос | км | 450 |
| 2 | Уход за минполосами | км | 580 |
| 3 | Строительство дорог противопожарного назначения | км | 1 |
| 4 | Ремонт дорог противопожарного назначения | км | 2 |
| 5 | Профилактический отжиг | га | 350 |
| 6 | Установка шлагбаумов | шт | 104 |
| 7 | Устройство мест отдыха | шт | 20 |
| 8 | Установка аншлагов | шт | 45 |
| 9 | Противопожарная пропаганда | тыс.руб | 35,0 |
| 10 | Лесопатологическое обследование | га | 1100 |
| 11 | Создание и ремонт противопожарных водоёмов | шт | 2 |
| 12 | Создание пирсов | шт | 1 |
| 13 | Строительство мостов | шт | 1 |
| 14 | Ремонт мостов | шт | 1 |
| 15 | Строительство подъездов к противопожарным водоёмам | шт | 4 |
| 16 | Строительство трубчатых переездов | шт | 2 |
| 17 | Организация уголков защиты | шт | 2 |
| 18 | Создание и содержание ПСПИ | шт | 2 |
| 19 | Благоустройство территории | тыс.руб. | 10,0 |
| 20 | Устройство противопожарных разрывов | км | 2,5 |
| 21 | Уход за противопожарными разрывами | км | 3,0 |

Ежегодно возрастает ущерб лесному хозяйству от незаконных рубок. За 2006 год в Курганской области незаконно вырублено более 14 тыс. куб.м. древесины.

Не урегулировано использование лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления любительской и спортивной охоты в соответствии с Лесным кодексом.

Недостаточно финансируются мероприятия по ведению лесного хозяйства. Средства, выделяемые из федерального бюджета, составляют менее 25% от общих затрат.

# Основными проблемами в охране лесного хозяйства являются:

- низкий процент освоения расчётной лесосеки;

- низкая охваченность лесных участков арендой;

- невостребованность многих видов использования лесов;

- отсутствие нового лесоустройства и регламентов на леса переданные в район из Шумихинского сельского лесхоза;

- слабая материально-техническая база по охране лесов от пожаров;

недостаточное финансирование воспроизводства лесных ресурсов.

5.2.5.Система особо охраняемых территорий

На территории Шумихинского района в целях сохранения уникальных природных комплексов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ), имеющие особое научное и культурно-эстетическое значение.

Это ООПТ областного значения - зоологический заказник «Шумихинский» площадью 39272га. и восемь памятников природы общей площадью 41194,5га., что составляет 14,6% от площади района.

Площади заказников и памятников природы учтены в других категориях земель.

По отчетной форме 22-1 на 1.01.2010г. в категории земель Шумихинского района выделены «Земли особо охраняемых территорий» площадью 8га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 3,0га. Территория занята Птичанским детским санаторием. В2006 году проведено межевание границ земельного участка непосредственно занятого детским санаторием, площадь которого 2га. Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет, но в связи с отсутствием постановления Администрации (Правительства) Курганской области о переводе земель из одной категории в другую, перевод земель из данной категории в земли поселения невозможен.

Предложением Схемы территориального планирования является перевод 8га. земель Птичанского санатория в категорию «Лечебно-оздоровительные местности и курорты», которых три в Курганской области. Придания статуса ООПТ, как лечебно-оздоровительной местности для данной территории позволит более целенаправленно осуществлять здесь соответствующую деятельность и сохранить бальнеологические ресурсы.

Государственный природный заказник областного значения

Площадь ООПТ областного значения в Курганской области составляет 488,5тыс.га., в том числе 19 заказников общей площадью 451,2тыс.га.

На территории Шумихинского лесничества в соответствии с Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454 действуют Шумихинский (39620 га) государственный природный зоологический заказник. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Земельные участки, включённые в территорию государственного природного зоологического заказника, остаются во владении, пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю, и на них действуют ограничения в использовании земель в соответствии с режимом охраны.

Площадь Шумихинского заказника 39620га.- составляет 8,8% от площади заказников области и 14,0% от площади Шумихинского района.

Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования заказников осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира, среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.

- Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных природных объектов и комплексов на территории  заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности);

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника;

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков, аншлагов, заготовленных кормов;

- рыбная ловля сетями и фитилями;

- выпас скота;

- сжигание соломы;

- осушение озёр, болот;

- выжигание растительности;

- разведение костров в пожароопасный период;

- применения ядохимикатов и химическая обработка лесов;

- Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных, на территории заказников ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности животных.

- Надзор за соблюдением установленного режима охраны заказников осуществляется Департаментом сельского хозяйства Курганской области.

Памятники природы

Общая площадь памятников природы регионального значения в Курганской области составляет 96 единиц общей площадью 27,9тыс.га.

На территории Шумихинского района организовано 8 памятников природы, общей площадью 1922,5га, что составляет 0,6% территории района и – 6,8% от всех памятников природы Курганской области.

Памятники природы (см.Приложение) общей площадью 920,5га имеют комплексное значение и в их задачу входит сохранение флористического разнообразия этих участков, в том числе :

- Кушмянский лог – 529,1га.

- оз.Курган с прилегающим лесом – 236,2

- Островной бор – 103,9га.

- Черноольшаник у оз.Линево – 51,3га.

Два памятника природы имеют дендрологический профиль общей площадью 936,1га:

- Песчанский бор – 935,0га

- Дендросад в детском санатории – 1,1га.

Два памятника природы гидрологического профиля:

- оз.Горькое-Птичанское – 66,1га

- Родник с.Карачельское –точечный объект

Условно памятники природы можно разделить на группы: хвойные леса, мелколиственные леса, гидрологические объекты, лесокультурные объекты (ООПТ Курганской области, Курган, 2001г.).

Хвойные леса

1. Островной бор –комплексный (дендрологический и гидрологический). Памятник природы включает в себя покрытый лесом остров, окруженный кольцевидным озером Медвежий. По происхождению представляет собой фрагмент древнего русла и имеется сток в реку Миасс. Береговая кромка озера занята ивняками и на северо-западе развиты тростниковые заросли. На острове озера сформировался разреженный сосновый бор с подлеском из шиповника майского, черемухи, кизильника черноплодного и тд. В травяном покрове преобладают вейники. Значительная площадь бора погибла в результате подтопления в начале 1990-х годах.

Значимость. Средообразующая, водоохранная, научная, рекреационная. Живописная местность.

2. Песчанский бор – дендрологический. К бору примыкают озера Песчаное и Рига. Преобладающим типом леса является бор зеленомошно-разнотравный, сменяющийся на повышенных участках рельефа бором сухим вейниково-осоковым. Местами сформированы чистые сосняки. Бор отличается хорошей сохранностью и отнесен к генетическим резерватам. Малина лесная и кизильник черноплодный местами образуют чистые заросли. Богатый травяно-кустарничковый ярус.

Значимость. Средообразующая, ресурсная, научная, рекреационная. Лесной генетический резерват.

Мелколиственные леса

3. Озеро Курган с прилегающим лесом – комплексный (ботанический, дендрологический и гидрологический).Озеро расположено в замкнутой котловине с хорошо выраженными, террасированными склонами.

Вода озера по составу является хлоридно-натриевой с минерализацией около 25 г/л. На дне озера залегают иловые грязи объемом 2200тыс.куб.м. Озеро и его берега являются популярным местом отдыха. С северного и восточного берегов, примыкающих к с.Березово, имеются песчаные пляжи. В 30-е годы на южном берегу располагалась бальнеолечебница, преобразованная в пионерский лагерь (ныне не действующий). В лесу есть оборудованный родник с пресной водой. По лесу проходит экологическая тропа Березовской средней школы.

Наиболее широкие заболоченные участки сформировались по северо-западному и отчасти южному и западному берегам. Плоские пониженные участки заняты солончаками и солонцовыми лугами.

Южный, западный и северо-западный берег полукольцом охвачены березовым лесом. Древостой сформирован березами пушистой и Крылова с примесью сосны. Хорошо развит подлесок-рябина, боярышник итд. Местами густые заросли формирует малина обыкновенная и обильна вишня кустарниковая. В разнотравье обычны бореальные и бореально-неморальные виды.

Значимость. Средообразующая, водоохранная, ресурсная, научная, рекреационная, лечебно-оздоровительная. Водоем с залежами лечебных грязей. Образец березняка крупнопапоротникового. Место произрастания редких и исчезающих видов растений (буковник связывающий, ужовник обыкновенный и др.).

4. Кушмянский лог - комплексный (ботанический, и гидрологический). Памятник природы ограничен долиной малой реки Кушма. Берега древней ложбины стока заняты редкоствольным березовым лесом «паркового» типа, в понижениях переходящим в сырой и заболоченный березняк. Часть памятника природы вторично облесена и занята под сенокосные и пастбищные луга.

Под пологом березового леса кустарничковый ярус представлен зарослями вишни кустарниковой с примесью шиповника майского, смородины щетинистой и калины обыкновенной. Травяно-кустарничковый ярус сомкнут и представлен коротконожково-разнотравными ассоциациями.

Значимость. Водоохранная, научная. Место произрастания редких растений.

5. Черноольшаник у озера Линево - комплексный (ботанический, дендрологический). Представляет собой полосу мелколиственного леса по южному берегу пресного озера Линево. Древостой сложен ольхой черной, березами повислой и пушистой, осиной. Подлесок и разнотравье обильны и разнообразны. Находки сныти обыкновенной, звездчатки ланцетолистной (единственное произрастание на территории Курганской области – юго-восточный предел распространения) и других видов неморального комплекса свидетельствуют о реликтовом происхождении леса.

Значимость. Средообразующая, водоохранная, ресурсная, научная. Необычное для лесостепи растительное сообщество. Место произрастания редких и исчезающих растений.

Гидрологические объекты

6. Родник у села Карачельское. Родник расположен на левобережном склоне р.Карачелка. Родник оборудован и выход заключен в трубу. Дебит источника 1 л/сек.

Значимость. Водоохранная, рекреационная, культурно-эстетическая. Источник пресной воды.

7. Озеро Горькое-Птичанское. Озеро окружено узким прерванным кольцом березового леса и береговыми солончаками. Берега низменные, поросшие тростником, для купания малопривлекательно.

Глубина озера не превышает 1м.. Вода по составу хлоридно-натриевая. Минерализация 45-53 г/л. На дне озера залегает слой иловой грязи мощностью до 0,5м., запасы грязи около 600тыс.куб.м. Озеро имеет бальнеологическое и рекреационное значение. Грязи озера используются для лечения в расположенном поблизости детском санатории.

Значимость. Водоохранная, ресурсная, рекреационная, лечебно-оздоровительная. Минерализованный водоем с залежами лечебных грязей. Популярное место отдыха.

Лесокультурные объекты

8. Дендросад – дендрологический. Дендросад приусадебного типа был заложен в конце 19 века и занимает небольшую территорию Птичанского детского санатория (с.Птичье). Здесь культивируются деревья и кустарники как зауральской флоры, так и интродуцированные (ель финская, пихта сибирская, клен платанолистный, негундо и татарский, ирга колосистая, яблоня сибирская, бересклет европейский). Введены в культуру кустарники: лещина обыкновенная, кизильник блестящий, жимолости Палласа и татарская, карагана древовидная, барбарис обыкновенный и др.

Значимость. Научная, историко-культурная.

В Курганской области в 2002 году разработан Региональный план действий по сохранению биоразнообразия. Разделом плана «Сохранение биологического разнообразия в лесном фонде» предусмотрены следующие направления:

1. Совершенствование схемы распределения лесов по категориям защитных лесов.

2. Создание условий для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных и растений:

- дополнительное выделение особо защитных участков леса;

- проведение мероприятий по восстановлению, расселению редких и исчезающих видов растений (орхидеи, пион уклоняющийся);

- выявление и охрана мест произрастания темнокорых форм берёзы.

3. Организация рационального использования ресурсов лекарственных и пищевых растений:

- лимитирование заготовок лекарственных и пищевых растений на особо продуктивных участках, на территории памятников природы, зелёных зон (установление сезонных ограничений на заготовку, ограничение посещений, установление платы за заготовку);

- информирование населения о недопустимости заготовки лекарственных и пищевых растений, внесённых в Красную книгу.

4. Совершенствование методов ведения лесного хозяйства:

- сокращение доли сплошнолесосечных рубок;

- ограничение проведения лесохозяйственных работ в период размножения животных;

- ограничение химической обработки лесов или её замена биологическими методами в местах обитания охраняемых видов животных;

- недопущение повреждения почвенного покрова в местах произрастания редких видов растений, на продуктивных ягодниках.

5. Совершенствование форм рекреационного лесопользования:

- углублённая оценка рекреационного потенциала лесного фонда области;

- организация познавательных экскурсий по участкам лесного фонда, имеющим рекреационное значение;

- организация отдыха и туризма на территориях  лесного фонда, примыкающих к лечебным водоёмам.

Вопросы охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия в лесах затронуты в Ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы».

В утвержденной «Схеме» развития и размещения особо охраняемых природных территорий областного значения Курганской области на период 2010-2015годы организации новых объектов на территории Шумихинского района не намечается.

Основными недостатками в системе функционирования современной сети ООПТ, которая в складывающихся условиях во многих регионах не может гарантировать сохранение экологического баланса, являются:

-пространственная разобщенность элементов ООПТ;

-отсутствие единой системы управления, в том числе финансирования, и, соответственно, ответственности за сохранность данной природоохранной структуры;

- низкий уровень экологической культуры населения не позволяющий адекватно надвигающейся угрозе экологического кризиса оценить значимость охраняемых территорий  в складывающейся обстановке;

- тесную зависимость качества условий проживания населения от использования природных ресурсов территории, которая  является  основной причиной недопонимания действий по созданию сети ООПТ;

- отсутствие связи природоохранного планирования с общим землеустройством территории, направленным на сохранение экологического баланса при освоении природно-ресурсного потенциала и др.

Проектом предлагается перевести памятники природы в категорию особо охраняемых земель на площади 1516,5га. и лечебно-оздоровительные местности 8,0га.

В настоящее время на территории Шумихинского района нет особо охраняемых природных территорий местного значения. Проектом схемы территориального планирования предлагается придать статус особо охраняемой природной территории местного значения новому лесопарку «Забродинскому» (730 га) без изъятия территории из хозяйственного использования.

На расчетный срок общая площадь особо охраняемых природных территорий составит 41744га. –15% от территории Шумихинского района, в том числе с изъятием земель у землеполъзователей на площади 1516,5га – памятники природы и лечебно-оздоровительные местности 8,0га, что составит 0,5% от площади района.

Режим особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствие со статьей 105 Лесного кодекса и Постановлением Администрации Курганской области от 5.02.2001г. №52 «О памятниках природы Курганской области»

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в районе обусловлена содержащимися в недрах скоплениями естественных радиоактивных элементов.

В результате радиологических исследований на территории района выявлено  несколько скоплений естественных радионуклидов.

Ежегодно в районе проводятся исследования питьевой воды источников водоснабжения на общую альфа - и бета - радиоактивность в соответствии со СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

|  | Количество водоисточников |  | Исследовано водоисточников |  | Удельный вес исследованных источников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Шумихинский район | 50 | 50 | 15 | 19 | 30 | 38 |

Исследованные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01.

В целом радиационная ситуация на территории района стабильная.

5.2.6.Охрана ландшафтов и формирование экологического каркаса территории

Cохранение природно-территориальных комплексов (ПТК) и поддержание их целостности жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития территории, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения; обеспечение экологической безопасности среды Шумихинского района – одна из основных задач и принятия управленческих решений Администрации района.

Для этого необходимо:

- оптимальное соотношение пахотных угодий, сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, как необходимого условия существования человеческого общества;

- обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Ниже приводятся данные по отчету «Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Шумихинскому району на 1.01.2010г.

Естественные и малонарушенные природные территории

Шумихинского района, га

Таблица №1

| №№ п/п | Категория земель | Сельскохозяй-ственные угодья |  | Лесные площади |  |  | Лесные насаж-дения, не входящие в лесной фонд | Боло- та | Итого Тыс.га. / % от категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сено- косы | Паст- бища | Всего | в т. ч.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | покры тые лесами | не пок ры тые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. |
| 1 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | 21524 | 29897 | - |  |  | 432 | 11856 | 63709 /33,6 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в т.ч. | 101 | 10670 | 1489 | 1473 | 16 | - | 965 | 13225 /63,7 |
| 3 | -городских н.п. |  | 1196 | 146 | 146 | - | - | - |  |
| 4 | -сельских н.п. | 101 | 9474 | 1343 | 1327 | 16 | - | 965 |  |
| 5 | Земли промыш-ленности | 78 | 110 | - |  |  | 34 | 130 | 352/ 17,0 |
| 6 | Земли особо охраняемых терри-торий и объектов. | - | 3 | - |  |  |  | - | 3 |
| 7 | Земли лесного фонда | 660 | 1224 | 58737 | 55645 | 3092 | - | 3143 | 63764/ 98,2 |
| 8 | Земли запаса | - | - | 2103 | 2029 | 74 | 304 | 401 | 2808 /74,4 |
| 9 | Итого | 22366 | 41004 | 62329 | 59147 | 3182 | 780 | 16495 | 142974 |
| 10 | % от площади района | 7,9 | 14,6 | 22,2 | 21,0 | 1,1 | 0,2 | 5,8 | 50,9 |

Земли под лесами имеются во всех категориях, кроме земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь лесов 62,3тыс.га., что составляет 22% от общей площади района. Наибольшие их площади сосредоточены в лесном фонде – 58,7тыс. га (47,7% от общей площади лесов района).

Лесные площади покрытые лесной растительностью составляют 21% от площади района и 94,8% от площади лесов. Большие площади  покрыты лесной растительностью, так как лесорастительные условия Шумихинского района благоприятные.

Значительные площади занимают сенокосы и пастбища - 22,5% площади района. Это естественные кормовые угодья хорошей продуктивности.

Количественные показатели экологического равновесия естественных экосистем подзоны южной тайги и лесостепи, определяющие допустимый уровень антропогенного преобразования и косвенно характеризующие относительную устойчивость ландшафтов составляют 60-40%, (Реймерс, Штильмарк, 1978; Шлотгауэр, 1988), т.е. оптимальная совокупная площадь элементов экологического каркаса территории (ЭКТ) должна стремиться к указанной величине. В Шумихинском районе в настоящее время суммарная площадь ООПТ составляет 41,19тыс.га. – 14,6% площади района. Дополнительно охраняемые регламенты защитных лесов (46,08тыс.га) лесного фонда, в том числе зеленой зоны г.Шумиха (4,45тыс.га) и п.Галкино (4,46тыс.га.) - увеличивают площадь естественных охраняемых территорий на 13,1% от площади района. На 01.01.2011 общая площадь составляет 87,2тыс.га. – 28% территории района, что косвенно указывает на не соблюдение экологического равновесия на территории, хотя эта цифра прикидочная, так как имеется двойной счет защитных лесов на территории заказника.

Площади ландшафтов в пределах Шумихинского района – речных долин и склонов -27%, равнинные-73% (от общей площади административного района).

В целом ландшафты района отличаются  низкой потенциальной природной уязвимостью ландшафтов, кроме участков остепненных лугов.

Доминантное значение имеют мало уязвимые ПТК - равнинные с мелколиственными лесами. Субдоминантное значение имеют участки средне уязвимых ландшафтов – склоновые речных долин с мелколиственными лесами. Ландшафты района представляют собой слабо расчленённую речными долинами равнину, с плоскими обширными междуречьями, осложнёнными многочисленными озёрами и болотами. Многие из них к концу лета пересыхают.

Долинные группы урочищ - ПТК особой охраны с регламентируемым режимом природопользования, выполняющие роль связующих элементов ЭКТ. Вследствие особой чувствительности к хозяйственному освоению, нуждаются в определенной регламентации антропогенной деятельности и выполняют эрозионно-стабилизирующие, водорегулирующие и биотопоформирующие функции

Негативное влияние природных (ветровая и водная эрозия и др.) и антропогенных факторов (сельскохозяйственные угодья занимают 35,8% из них 18,7% территории района – пашня) привело в последние годы к значительному упрощению ландшафтной структуры в пределах Шумихинского района. В результате ослабла устойчивость природно-территориальных комплексов, их ландшафтостабилизирующие функции и средовоспроизводство.

На территории района в условиях преобладающих открытых полевостепных пространств, занятых преимущественно агроландшафтами, особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания  мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

В соответствии с принятой Национальной Стратегией по сохранению биоразно-образия в Шумихинском районе имеется потенциал для организации оптимальной экологической сети (ЭС). Связующим звеном между средоформирующими и природоохранными территориями могут стать коридоры водоохранных зон. Этот элемент природного каркаса имеет важное экологическое значение, по которым осуществляются экологические связи и приурочены геохимические потоки вещества. С этим связана необходимость сохранения естественной растительности в поймах рек и переориентация сельского хозяйства на экологически чистое производство, строгое соблюдение водоохранного режима.

Хозяйствам района необходимо перейти к разрабатываемой программе адаптивно-ландшафтного землепользования. Это наиболее прогрессивный метод земледелия. Контроль за хозяйственной деятельностью, охранные ограничения в использовании природных ресурсов, создание охраняемых территорий на каждом типе ландшафтов, позволит сохранить ландшафтное разнообразие в районе и, значит, обеспечит устойчивость развития природной среды.

Во многих странах уже разработаны и успешно внедряются комплексные мероприятия по экологизаци сельского хозяйства. В США с 1986г. действует федеральная программа резервирования территории. Государство платит фермерам за восстановление экосистем на малопродуктивных пахотных землях. Схема «Экологически чувствительного района» действует с 1987г. в Великобритании – стимулирует фермеров переключиться с зерновых на травы, а также исключить поля из пользования сроком от одного года до пяти лет. В Бельгии и Нидерландах фермеры имеющие резервные земли получают субсидии от Евросоюза за ориентацию на природу и т.д.

В 2002 года в Париже состоялась Всеевропейская конференция по сельскому хозяйству и биоразнообразию. В ней приняли участие официальные представители министерств сельского хозяйства и окружающей среды из 36 стран. На конференции обсуждены вопросы связанные с природоохранной ценностью сельскохозяйственных угодий, сохранением диких растений и животных в аграрных ландшафтах и их роли в устойчивом развитии сельского хозяйства. Официально на конференции утвержден принцип многофункциональности сельского хозяйства, которое должно представлять населению не только пищу и сырье, но и обеспечивать их дикими растениями и животными, живописными ландшафтами, возможностью отдыха и т.д. Государственная финансовая поддержка сельхозпроизводителей должна быть связана с экологичностью хозяйств. (П.Д.Венгеров,2005г.)

Система земледелия на ландшафтной основе предусматривает экологически сбалансированное функционирование природных и антропогенных компонентов ландшафта и хозяйственную деятельность человека по производству сельскохозяйственной продукции. Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории. Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегуляции ресурсов.

Основу разработки эколого-ландшафтных систем земледелия составляют принципы обеспечения условий для расширенного воспроизводства плодородия почв и устойчивого ведения хозяйства. Прежде всего, это системный подход, учитывающий зональность, адаптивность культур и технологий их возделывания к условиям местности, природоохранная направленность, социально-экономическая целесообразность и экологическая безопасность. Это достигается путем агроландшафтной организации территории земельных угодий, оптимизации их структуры, подбора культур, совершенствования структуры посевных площадей, адаптированной к местным почвенно-климатическим и гидрологическим условиям. Дифференцированное размещение сортов и видов сельскохозяйственных растений с учетом сопряженного влияния агроэкосистем, система защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, мероприятий по охране окружающей среды.

При переводе систем земледелия на эколого-ландшафтную основу в каждом конкретном хозяйстве с учетом всех сторон сельскохозяйственного производства должны определяться оптимальные соотношения сельхозугодий.

Относительное экологическое равновесие в Шумихинском районе может быть достигнуто тремя путями:

- Внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений;

- Внедрение и перевод сельскохозяйственного производства на основу адаптивно-ландшафтного ведения хозяйства;

- На основе использования градостроительных методов создание экологически сбалансированных территориальных урбанизированных систем;

Третье направление менее затратное и соотношение зон с различными экологическими и хозяйственными режимами влияет на степень экологического равновесия.

Экологическое равновесие может быть достигнуто только на обширных территориях, поскольку урбанизированные пространства не в состоянии обеспечить воспроизводство основных природных ресурсов. Существующие и проектные заповедники, заказники, лесные массивы, водоохранные зоны приобретают двойную функцию не только сохранения ландшафтов, редких видов флоры и фауны, но и функцию противовеса негативному воздействию индустриализации. Нетронутые или слабонарушенные ландшафты должны уравновесить урбанизированные территории.

За поляризованными планировочными образованиями закрепляют определенные хозяйственные и экологические функции. Это позволяет определить техногенную и демографическую нагрузки на среду обитания.

С каждым годом увеличивается потребность населения в удовлетворении социально-экономических функций леса, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов. Неорганизованно развивается рекреационное использование природных ресурсов. Проектом рассмотрены направления рекреационного использования природных ресурсов района, имеющих, благодаря транспортной доступности и наличию бальнеологических ресурсов, не только местное , но и региональное значение – район с.Птичье, с.Березово, Забродинский лесопарк и др.

Проектом предлагается перевести памятники природы в категорию особо охраняемых земель на площади 1516,5га. и лечебно-оздоровительные местности 8,0га.

В настоящее время на территории Шумихинского района нет особо охраняемых природных территорий местного значения. Проектом схемы территориального планирования предлагается придать статус особо охраняемой природной территории местного значения новому лесопарку «Забродинскому» (730 га) без изъятия территории из хозяйственного использования.

В настоящее время площадь особо охраняемых природных территорий составляет 41014га. На расчетный срок общая площадь особо охраняемых природных территорий составит 41744га. – 15% от территории Шумихинского района, в том числе с изъятием земель у землеполъзователей на площади 1516,5га –памятники природы и лечебно-оздоровительные местности 8,0га, что составит 0,5% от площади района..

Структура природно-экологического каркаса территории (ЭКТ) Шумихинского района должна содержать следующие четыре элемента: экологические ядра, экологические коридоры, буферные зоны и зоны восстановления.

- Экологические ядра – основа природно-экологического каркаса территории.

Зона заказного режима.

Сюда относятся репрезентативные экосистемы на разных стадиях сукцессий, с высокой концентрацией биоразнообразия – ключевые территории.

В Шумихинском районе организован государственный природный заказник «Шумихинский» площадью 39620га., что составляет 14,0% от площади Шумихинского района.

Зона расселения и естественной миграции фауны.

Зона восстановления и экологической стабилизации природных комплексов.

Сюда проектом включены рекреационно-привлекательные территории. Организация Забродинского лесопарка площадью 730га. круглогодичного действия с организацией вело-лыжной станцией, мест пикникового отдыха, малых архитектурных форм. Это организация рекреационной зоны в районе с.Березово. Организация детских оздоровительного лагерей с.Березово, с.Бол.Рига и детских дачь – оз.Лебяжье, с.Трусилово, , спортивно-туристские базы – Галкино и др.

Организация рекреационных зон и мест кратковременного отдыха

- Экологические коридоры - обеспечивают экологические связи между ядрами, территориальную непрерывность естественного экологического пространства, геохимический обмен в ландшафтах, свободное расселение и естественную миграцию различных живых организмов.

К экологическим коридорам относятся природно-территориальные комплексы дендритового типа. Это долины рек Миасс, Каменка, Тукманка, и других более мелких рек с прибрежными полосами, водоохранными зонами и пойменными ландшафтами; полезащитные лесные полосы.

- Буферные зоны – предохраняют экологические ядра и коридоры от разрушительных и потенциальных нежелательных антропогенных воздействий, способствует увеличению их площади и конфигураций, обеспечивает сохранение искусственных и слабо измененных деятельностью человека ландшафтов включенные в природные системы.

Сюда относятся, в условиях Шумихинского района, защитные леса, в том числе, зеленая зона г.Шумиха и п.Галкино, городские леса и на расчетный срок противоэрозионные леса и защитные лесные полосы.

- Точечные объекты – обеспечивают сохранение отдельных уникальных природных объектов – существующие ООПТ –памятники природы и городские леса г.Шумиха. На территории Шумихинского района организовано 8 памятников природы, общей площадью 1922,5га, что составляет 0,6% территории района. Парки, историко-архитектурные памятники с сохраняемым ландшафтным окружении, так же включаются в ЭКТ.

Выводы

Основными задачами при дальнейшем формировании природно-экологического каркаса района являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Для этого необходимо:

- Разработать мозаичную организацию сельскохозяйственных территорий, включающих агроценозы и буферные зоны с «экологическими коридорами», состоящими из сенокосных и пастбищных угодий, лесов, речных долин и пойменных ландшафтов;

- Использовать, популяризировать научные разработки и огромный опыт создания эколого-ландшафтной системы земледелия;

- В целом ландшафты района отличаются  низкой потенциальной природной уязвимостью ландшафтов

- Общая площадь элементов ЭКТ района составляет 87,2тыс.га. – 28% территории района, что косвенно указывает на не соблюдение экологического равновесия на территории, хотя эта цифра прикидочная, так как имеется двойной счет защитных лесов на территории заказника.

- На расчетный срок увеличить площадь ЭКТ района, с учетом городских лесов и водоохранных зон около 88,0тыс.га – 31,3 % территории района.

- Сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных территориях;

- Ландшафтно-экологическое направление оптимизации ландшафтов – регулирование водного режима, мелиорация грунтов, фитомелиорация;

- Сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности при создании линейных инженерных инфраструктур и гидротехнических сооружений.

5.2.7.Инженерная подготовка территории

Факторами, осложняющими освоение территории Шумихинского района, являются территории с близким залеганием грунтовых вод, с развитием процессов заболачивания, затоплением пойменных территорий в речных долинах.

Основным гидрологическим негативным фактором на территории района является затопление населенных пунктов во время весенних половодий.

Исходя из выше сказанного, использование освоенных и освоение новых ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Инженерная подготовка территории связана с её функциональным зонированием и выбором геотехнических систем инженерной подготовки, соответствующих функциональным зонам, участкам и отдельным площадкам, и формирование на этой основе взаимоувязанной системы инженерных мероприятий, которые включают:

I. Территориальные – различные виды мероприятий по улучшению того или иного компонента природной среды;

II. Локальные – комплекс мероприятий на территориях населенных пунктов, связанных с благоустройством, гражданским и промышленным строительством, а также зон отдыха и туризма.

I. Территориальные мероприятия включают комплекс инженерно-мелиоративных и инженерно-технических мероприятий, затрагивающих большие площади и водные объекты.

Одним из территориальных мероприятий по инженерной подготовке является строительство осушительных и оросительных систем.

По данным на 01.01.2008г. на территории района имеется979.га осушительных и1180.га оросительных систем.

Первоочередное развитие орошения возможно за счет реконструкции существующих или строительства новых систем, качественного улучшения состояния орошаемых земель, повышение технического уровня оросительной системы.

Первоочередные мероприятия по осушению связаны с качественным улучшением осушенных земель, повышением технического уровня осушительных систем (реконструкция и капремонт осушительной сети и сооружений на ней, расчистка от кустарника, очистка от наносов).

II.Комплекс мероприятий по инженерной подготовке локального характера.

В соответствии с геологическими, гидрогеологическими и гидрологическими условиями намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1.Организация и очистка поверхностного стока;

2.Осушение заболоченных территорий;

3.Благоустройство озер и русел малых водотоков;

4.Защита территории от затопления и подтопления;

5.Регулирование русел водотоков

6..Благоустройство пляжей.

Общими для всех населённых пунктов мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

1.Организация и очистка поверхностного стока

В г.Шумиха в районе капитальной застройки предусматривается закрытая сеть водостоков с выпуском поверхностных вод после очистки в близлежащие водоемы. Водоотвод и поверхностное заболачивание в населенных пунктах с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1,0м.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Росводоканал», Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Локальные очистные сооружения ливневых стоков «Дамба»- это сооружения нового поколения из пластика НПП «Полихим»(г. Санкт –Петербург

В районах индивидуальной застройки для задержания взвешенных веществ, плавающего мусора, нефтепродуктов проектом планировки рекомендуется строительство прудов-отстойников со сбором очищенных стоков в прилегающие водоемы.

2.Осушение заболоченных территорий

Территория района предрасположена к поверхностному заболачиванию вследствие плоского слаборасчлененного рельефа на значительной территории.

Наличие слабопроницаемых грунтов в верхних покровных слоях, относительно близкое расположение подземных вод и водоупора, низкая дренированность территории и инфильтрация поверхностного стока без достаточного устройства дождевой канализации способствуют подтоплению.

Осушение заболоченных территорий вокруг населенных пунктов намечается путем строительства открытых осушительных канав глубиной до 1,0м.

3.Благоустройство озер и русел малых водотоков

С целью улучшения экологического и санитарного состояния и снижения ущерба от вредного воздействия предлагается проведение следующих мероприятий по благоустройству озер и русел водотоков, протекающих по территории населенных пунктов района:

- расчистка акватории озер от ила, водной растительности с частичным углублением в прибрежной полосе озер;

- расчистка и профилирование русла ручья Падь протяжением 2км.

- (залужение прибрежно - защитных полос рек района).

В дальнейшем необходимо продолжить работы по расчистке рек в Шумихинском районе по мере формирования бюджета.

4.Защита территории от затопления

В районе намечается защита территории от затопления дамбами обвалования следующих населенных пунктов В зону затопления попадают следующие населенные пункты: г.Шумиха, пос.Галкино, д.Курганова, д.Б.Субботино, д.Горшково, д.Береговая, д.Большое Дюрягино, с.Карачельское и с.Благовещенское.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Защита от затопления и подтопления городов и населенных пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Российской Федерации» по Шумихинскому району Курганской области намечены мероприятия по защите от затопления населенных пунктов в бассейне р. Миасс и ее притоков дамбами обвалования. Общая длина дамб для защиты населенных пунктов составит 14,6км.

В г.Шумиха и с.Галкино намечалось отведение поверхностных вод из озер соответственно протяжением 7,1км и 4,2км.

Обоснование защитных мероприятий от затопления требует проработки на следующих стадиях проектирования.

5.Регулирование русел водотоков

На территории Шумихинского района размещено 2 напорных ГТС с организацией водохранилищ, поднадзорных Минприроды России. Назначение водохранилищ – орошение.

- Водохранилище на руч.Отнога в с. Стариково(IVкласс), построенное в 1968г. Объем водохранилища – 0,87млн.м3. Уровень технического состояния ГТС – аварийное. Сооружение подлежит ликвидации.

- Водохранилище на р. Каменка в с. Карандашово (IVкласс), построенное в 1982г. Объем водохранилища – 0,61млн.м3. Технического состояния ГТС – удовлетворительное. Аварийное разрушение напорных ГТС во время паводков и половодий может привести к материальным и экологическим ущербам следующих объектов:

Для предотвращения аварийного разрушения напорных ГТС на р. Каменка в с. Карандашово предусматривается капитальный ремонтплотины на первую очередь.

6..Благоустройство пляжей

Настоящим проектом предусмотрено создание зон отдыха летнего и круглогодичного; многие из них располагаются на водоёмах. Здесь необходимы мероприятия по созданию благоустроенных пляжей. Особое внимание обращается на качество воды и рельефа береговой полосы и дна водоёма, на стабильность береговой линии и самого пляжа.

В соответствии с этими задачами для пляжа выбираются участки, отдалённые от мест загрязнения, а также вне зон строгого режима и ограничения санитарной охраны источников водоснабжения.

Быстрота течения воды в реках в районе пляжа не должна превышать 0,5-1,0м/сек, а глубина должна быть достаточной и безопасной для умеющих и не умеющих плавать. Этим условиям удовлетворяет дно водоёма с пологим скатом от берега с уклоном 1,5%.

Расчётная площадь на одного посетителя пляжа составляет 3-4м2, а водной поверхности – 4-5м2.

Задача инженерной подготовки территории пляжей заключается в обеспечении постоянства береговой линии, рельефа дна и поверхности пляжа. Пляж может быть песчаным, сложенным крупнозернистыми песками, или гравийным с основной фракцией мелкозернистого гравия. При неблагоприятных грунтах устраивают искусственное покрытие пляжа с применением песчаных и гравийных материалов.

На этих территориях необходимо проведение также мероприятий по организации поверхностного стока, и защита территории от подтопления.

6.Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория (по форме -22 на 01.01.2010) | тыс.га | 280,9/100 | 280,9/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га / % | 189,1/67,3 | 187,6/66,8 |
| 1.2 | - земли населенных пунктов | - - | 20,75/7,4 | 22,0/7,8 |
| 1.3 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | - - | 2,06/0,7 | 2,3/0,8 |
| 1.4 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | - - | 0,01/0,004 | 0,01/0,004 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.4.1 | особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | - - | - | 1,5/0,53 |
| 1.5 | - земли лесного фонда | - - | 64,9/23,1 | 65,5/23,3 |
| 1.6 | - земли водного фонда | - - | 0,24/0,1 | 0,24/0,1 |
| 1.7 | - земли запаса | - - | 3,8/1,4 | 1,7/0,6 |
| 1.8 | Из всех земель района сельхозугодья | - - | 180,3/64,2 | 210/75 |
| 1.8.1 | в т.ч.пашня | - - | 85,4/30,4 | 115/41 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 31,6 | 29,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность городского населения | тыс.чел. / % общей численности населения | 18,6/59,4 | 18,0/60,4 |
| 2.1.2 | - численность сельского населения | - - | 12,9/40,6 | 11,8/39,6 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  | -4,0 | -2,7 |
| 2.2.1 | - прирост | - - | 13,2 | 13,4 |
| 2.2.3 | - убыль | - - | 17,2 | 16,1 |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  | -1,0 | -0,4 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.4.1 | - дети до 15 лет | тыс.чел. / % общей численности населения | 6,1/19,0 | 6,0/20,1 |
| 2.4.2 | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - - | 17,7/54,9 | 15,8/53,0 |
| 2.4.3 | - население старше трудоспособного возраста | - - | 8,4/26,1 | 8,0/26,9 |
| 2.5 | Число городских поселений - |  | 1 | 1 |
| 2.5.1 | в том числе городов | - - | 1 | 1 |
| 2.6 | Число сельских поселений – всего | - - | 16 | 16 |
| 2.7 | Плотность населения | чел./км2 | 11,2 | 10,3 |
| 2.8 | Плотность сельского населения | - - | 4,6 | 4,2 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 900/28,5 | 1200/40,3 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 6330/200,6 | 2765/92,8 |
| 3.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 500 | 300 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность железных дорог | км | 31 | 31 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 378,25 | 400 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | федерального значения | -«- | 28,59 | 28,59 |
| 4.2.2 | регионального значения | -«- | 349,66 | 370 |
| 4.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | -«- | 315,65 | 400 |
| 4.4 | Плотность путей сообщения |  |  |  |
| 4.4.1 | -железных дорог | км/тыс. км2 | 11,0 | 11,0 |
| 4.4.2 | - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/тыс. км2 | 111,4 | 140 |
| 4.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс.чел. | 234 | 400 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление – всего, в т.ч.: | тыс.м3/ сут | - | 11,6 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 6,6 |
|  | нужды промышленности | - - | - | 5,0 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/сут | 7 | 12,0 |
| 5.1.3 | В том числе водозаборов подземных вод | тыс.м3/сут | - | 12,0 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | - | 450/300 |
| 5.1.4 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | - | 250/180 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 120 | 140 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы - всего | тыс.м3/сут | - | 11,6 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/сут | - | 6,6 |
| 5.2.2 | Из общего количества сточных вод после биологической очистки | тыс.м3/сут | - | 11,6 |
|  | в том числе городских поселений | тыс.м3/сут | - | 8,1 |
| 5.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | 5,0 | 12,0 |
| 5.2.4 | Протяженность сетей | км | 27 | 50 |
| 5.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |
|  | электроснабжения | МВА | 148,9 | 164,5 |
|  | теплоснабжения | Гкал/час | 67,9 | 85,0 |
| 5.3.1 | Потребность в: |  |  |  |
|  | -электроэнергии | млн.кВт/час в год | 66,44 | 141,0 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды |  | 21,7 | 54,4 |
|  | в т.ч. в городских поселениях |  | 13,5 | 39,1 |
|  | -тепле | Гкал/час | н/д | 203 |
|  | На коммунально-бытовые нужды |  | н/д | 124 |
| 5.3.2 | Потребление природного газа, всего | млн.м3/год | 14,21 | 75 |
|  | в т.ч. коммунально-бытовые нужды населения | » | 11,64 | 60 |
|  | на производственные нужды населения |  | 2,57 | 15,0 |
| 5.3.3 | Удельный вес газа в топливном балансе | » | 70 | 90 |
| 6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.1 | Защита населенных пунктов от затопления (устройство дамб обвалования) | км | - | 14,7 |
| 6.2 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.3 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.тн/год | 32 | 46 |
| 6.3.1 | в т.ч. количество утилизируемых твердых бытовых отходов |  | - | 23 |
|  | из них в городских поселениях |  | - | 14 |
| 6.4 | Мусороперегрузочные станции |  | - | 1 |
| 6.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед. | - | 1 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 7.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 994 | По ПДВ |
| 7.2 | Нуждается в лесовосстановлении | тыс.га | 23,5 | 6,0 |
| 7.3 | Лесовосстановительные работы | тыс.га | 3,9 | - |
| 7.3.1 | ежегодный объем | га | 150 | 150 |
| 7.4 | Особо охраняемые природные территории | тыс.га/% | 41,6/14,6 | 41,9/14,9 |
| 7.4.1 | в т.ч. регионального значения |  |  |  |
|  | заказник зоологический | тыс.га | 39,2 | 39,2 |
|  | памятники природы | тыс.га | 1,9 | 1,9 |
|  | лечебно-оздоровительная местность | га | - | 0,8 |
| 7.4.2 | местного значения |  |  |  |
|  | лесопарк | га | - | 730 |

По данным паспорта Шумихинского муниципального района

согласно «Стратегии социально-экономического развития Шумихинского района до 2020года

по данным «Программы комплексного социально-экономического развития Шумихинского района на 2011год и плановый период до 2013года»